AC7840x ACMP模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期：2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840x Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 对文档部分格式进行修正，添加函数API说明 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	ACMP模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	8

1.4	功能概述	9

1.4.1	COMP模块	9

1.4.2	DAC模块	9

1.4.3	Polling Logic模块	9

1.4.4	PWM out模块	9

1.4.5	Edge control模块	10

2	应用例程	11

2.1	例程说明	11

2.2	例程简介	11

2.2.1	例程１　01_ACMP_NormalMode	11

2.2.2	例程２　02_ACMP_PollingMode	12

2.2.3	例程3    03_ACMP_WindowMode	13

附录1 ACMP模块应用常见问题（FAQ）	15

附录2 函数API说明	16

附录3 参考资料	17

- 插图目录

图 1-1 ACMP结构框图	9

图 2-1 ACMP普通比较模式	12

图 2-2 ACMP轮询比较模式	13

图 2-3 ACMP窗口控制功能	14

- 表格目录

表 2-1模块例程列表	11

ACMP模块简介

简介

AC7840x中包含一个模拟比较器模块。该模块可提供一个用于比较两个输入电压大小的电路。其直接输入信号来自内部模拟多路复用器，该模拟多路复用器提供一个用于从9路通道中选择模拟输入信号的电路，其中1路通道由8位数字模拟转换器（DAC）提供，其他通道由外部输入提供。ACMP的轮询模式和霍尔输出（Hall）功能专为电机应用而设计。

模块特性

- 1个ACMP模块

- 2个比较信号可以来自8个外部通道和1个内部DAC输出信号

- 片上 8位数字模拟转换器（DAC），可从VDD或内部带隙基准电压（Bangap）中选择基准电压

- 支持一个ACMP输出引脚用于输出比较结果

- 可配置迟滞，支持10mV/20mV/40mV和两种迟滞模式

- 可在比较器输出上升沿、下降沿或上升/下降沿时产生中断.

- 支持窗口控制模式

- 支持低功耗模式（STOP1/STOP2/VLPS）唤醒

- 支持轮询模式

- 支持霍尔(Hall) 输出

- 支持数字滤波器

结构框图

结构框图如下图：

图 1-1 ACMP结构框图

功能概述

COMP模块

比较器正负输入均可从8个外部通道（ACMP0_IN0-ACMP0_IN7输入）和一个内部通道（DAC输出）中选择。ACMP的输出在DR寄存器对应位可获得。

DAC模块

DAC包含一个 256级 DAC （数模转换器）和相关的控制逻辑。通过配置DACREF，DAC可选择Vdd或片上带隙基准源BG这两个电压输入中一个作为DAC 输入源。在DAC使能后，将DACVAL 中设置的数据转换为步进式模拟输出，馈入比较输入端作为输入。

Polling Logic模块

轮询模式下，可通过相关逻辑动态切换比较器正输入或负输入的输入通道。需要注意的是正输入通道的轮询使能和负输入通道的轮询使能不能同时使能，只能选其一。

PWM out模块

ACMP有三个hall 输出：acmp_out_pwm_a，acmp_out_pwm_b 和acmp_out_pwm_c。 这些信号连接到芯片内部的PWM模块输入。这些hall输出与轮询功能配合，可通过电机运行时产生的反电动势实现获取到无感电机转子所在位置。

Edge control模块

可在比较器输出上升沿、下降沿或上升/下降沿时产生中断。同时支持停止（Stop）模式唤醒。

在低功耗模式下，ACMP输出的有效边沿会产生异步中断，可将MCU从低功耗模式唤醒。

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_ACMP_NoramlMode | ACMP普通比较模式： - ACMP配置为普通比较模式，将ACMP0_IN5(PC2)的输入电压与内部DAC比较，DAC设置为Vref/2，将比较结果输出至ACMP_OUT(PE3)。 |
| 2 | 02_ACMP_PollingMode | ACMP轮询模式 - ACMP配置为轮询比较模式，正输入通道轮询，ACMP0_IN4，ACMP0_IN5，两个外部输入作为正输入通道，内部DAC作为负输入通道； - Demo板上将PC2(ACMP0_IN5)输入一个电压，PC3(ACMP0_IN4)输入一个电压，作为正轮询通道的比较电压。 |
| 3 | 03_ACMP_WindowMode | ACMP窗口控制模式 - ACMP配置为普通比较模式，将ACMP0_IN5(PC2)的输入电压与内部DAC比较，DAC设置为Vref/2，将比较结果输出至ACMP0_OUT(PE3)； - 使能ACMP的窗口控制功能，在CTU模块选择窗口信号为TRIG_SOURCE_EXT_IN1(PB4)。 |

例程简介

例程１　01_ACMP_NormalMode

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录进AC7840x开发板中；

- 将demo板上的旋钮产生的模拟电压输入PC2，PC2为ACMP0_IN5的输入引脚。

- 用示波器观察PC2引脚电压，同时观察PE3引脚，PE3引脚为ACMP比较结果输出至引脚ACMP0_OUT。

图 2-1 ACMP普通比较模式

- VDD电压为3.3V，DAC的输出电压为3.3/2= 1.65V，作为ACMP的负输入。可以看到当PC2引脚电压高于1.65V时，ACMP0_OUT输出为高电平，当PC2电压低于1.65V时，ACMP0_OUT输出为低电平。

例程２　02_ACMP_PollingMode

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录进AC7840x开发板；

- Demo板上PC2输入一个电压，PC3输入一个电压；

- 用示波器观察PC2(ACMP0_IN5)，PC3(ACMP0_IN4)，PE3(ACMP0_OUT)，PA11(ACMP0_RRT)四路信号；

图 2-2 ACMP轮询比较模式

- 从上图可以看出，ACMP0_IN4输入电压为0V，ACMP0_IN5输入电压为2V，内部DAC配置为1.65V。

当ACMP0_IN4与DAC比较时，ACMP0_OUT输出低电平；

当ACMP0_IN5与DAC比较时，ACMP0_OUT输出高电平；

ACMP0_RRT的频率为60M/256 = 234.375KHz，为通道切换的频率

ACMP0_RRT与ACMP0_OUT的延时为滤波时间。

例程3    03_ACMP_WindowMode

操作步骤：

  - 打开例程；

  - 编译demo，并烧录进AC7840x开发板；

  - Demo板上PC2输入一个电压，作为ACMP的正输入通道；PB4输入外部方波信号，作为ACMP的窗口信号；

  - 用示波器观察PC2(ACMP0_IN5)，PE3(ACMP0_OUT)，以及窗口信号PB4；

图 2-3 ACMP窗口控制功能

  - VDD电压为3.3V，DAC的输出电压为3.3/2= 1.65V，作为ACMP的负输入。

从上图可以看出，在窗口信号为高电平期间，进行ACMP的正负输入电压比较；

在窗口信号为低电平期间，ACMP输出结果不随输入电压变化，保持上一次的输出结果，直到窗口信号变为高电平，才再次进行比较。

- 附录1 ACMP模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACMP_DRV_Reset() | instance:ACMP组别 | status_t | 重置ACMP所有寄存器 |
| ACMP_DRV_Init() | instance:ACMP组别 config:ACMP配置结构体 | status_t | ACMP初始化函数 |
| ACMP_DRV_Deinit() | instance:ACMP组别 | None | 复位ACMP模块并关闭时钟源 |
| ACMP_DRV_GetOutputData() | instance:ACMP组别 *flags:数据存放地址 | status_t | 获取ACMP常规模式输出数据 |
| ACMP_DRV_GetOutputFlags() | instance:ACMP组别 *flags:状态标志位存放地址 | status_t | 获取ACMP输出状态标志 |
| ACMP_DRV_ClearOutputFlags() | instance:ACMP组别 | status_t | 清除ACMP输出状态标志 |
| ACMP_DRV_GetInputData() | instance:ACMP组别 *flags: 数据存放地址 | status_t | 获取轮询模式比较数据 |
| ACMP_DRV_GetInputFlags() | instance:ACMP组别 *flags:状态标志位存放地址 | status_t | 获取轮询模式状态标志 |
| ACMP_DRV_ClearInputFlags() | instance:ACMP组别 | status_t | 清除轮询模式状态标志位 |
| ACMP_DRV_SetCallback() | instance:ACMP组别 func:中断函数 | None | 设置中断回调函数 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf

ATC_AC7840x_Datasheet_CH.pdf