AC7840x ADC 模块应用笔记

文档版本：1.3

发布日期：2023-09-26

© 2013 - 2023 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本修改为两位 - 补充第一章节内容 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |
| 1.3 | 2023-09-26 | AutoChips | - 增加外部触发ADC使用注意事项 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	ADC模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	8

1.4	功能概述	8

2	应用例程	9

2.1	例程说明	9

2.2	例程简介	10

2.2.1	例程1   01_ADC_Regulargroup_Softtrigger	10

2.2.2	例程2   02_ADC_Regulargroup_DMA_Softtrigger	10

2.2.3	例程3   03_ADC_Injectgroup_Softtrigger	11

2.2.4	例程4   04_ADC_Regular_HardwareTrigger	12

2.2.5	例程5   05_ADC_AMO_Interrupt	14

2.2.6	例程6   06_ADC_VLPS_Mode	14

附录1 ADC模块应用常见问题（FAQ）	16

附录2 函数API说明	17

附录3 参考资料	18

- 插图目录

图1-1 ADC结构框图	8

图2-1 UART Log信息	11

图2-2 UART Log信息	12

图2-3 UART Log信息	13

图2-4 IO波形	13

图2-5 UART Log信息	14

图2-6 UART Log信息	15

- 表格目录

表 2-1模块例程列表	9

ADC模块简介

简介

AC7840x中有2个相同的ADC模块。其采用的ADC是逐次逼近型模拟数字转换器，分辨率为12bit，拥有最多24路外部通道，支持单次、连续、扫描或间断转换等多种模式。支持模拟监控器功能，可以监测输入电压是否超出设定的电压范围，并可在超出范围时发出中断通知应用程序。

模块特性

- 2个独立的ADC模块

- 支持12/10/8位分辨率

- 通道输入电压范围：AVSS < Vin < AVDD

- 支持软件选择ADC参考电压：VDDA或VREF

- 12bit分辨率最大转换率为1Msps，10bit分辨率最大转换率为1.2Msps，8bit分辨率最大转换率为1.4Msps

- 28路通道：24路单端外部通道， 1路内部温度传感器（T-Sensor），1路内部带隙基准电压（Bandgap），1路内部供电（Internal Supply），1路内部校准信号通路，每路通道可单独配置采样时间

- 转换序列分为 规则组（regular group）和注入组（injection group）

  - 规则组：一个或多个通道可配置为规则组，最多可配置24个通道，可选择任意通道

  - 注入组：一个或多个通道可配置为注入组，最多可配置4个通道，可选择任意通道

- 8 种操作模式，可通过ADC_CTRL0寄存器中的SCAN, CONT, DISCEN, IDISEN, IAUTO等位配置 (详见ATC_AC7840x_ReferenceManual中30.4.2章节内容)

- 通过内部软件触发或外部硬件触发启动ADC

- 模拟监控器功能：

  - 配置为单个或所有通道电压检查

  - 监控通道电压是否低于低阈值或高于高阈值

- 中断：

  - 规则组和注入组中每一个通道转换结束标志(EOC，End Of Conversion)

  - 模拟监控器事件(AMO)

- DMA 访问，仅用于规则组通道

- 低功耗模式下支持使用ADC模拟信号监控功能进行唤醒

- 支持使用内部信号进行自校验和自定义OE/GE配置

- 支持4/8/16/32次均值功能

结构框图

图1-1 ADC结构框图

功能概述

每一个ADC主要由A/D转换器单元（AD converter unit），输入通道选择器（input channel selector），时钟分频器（clock divisor）和模拟监控器（analog monitor）等组成。如图1-1所示，A/D 转换器单元转换使用的转换时钟是通过外部function clock，简称FCLK，经过ADC内部分频器后得到的时钟，简称为ADCCLK。ADC的funciton clock可通过CKGEN模块进行时钟源的选择及使能，具体参考CKGEN_PERI_CLK_MUX0描述。function clock旁还有一个外部输入时钟，名字是bus clock，简称BCLK，该时钟用于ADC的寄存器读写访问，该时钟是来自CKGEN输出的BUS_CLOCK。

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_ADC_Regulargroup_Softtrigger | ADC使用规则组采集电位器，内部温度传感器和内部供电电压值： 1．使用ADC0模块，配置两路AD采集板子上两个电位器的电压，同时一路采集内部温度传感器通道电压，另一路采集内部供电电压通道。 |
| 2 | 02_ADC_Regulargroup_DMA_Softtrigger | ADC使用规则组+DMA采集电位器，内部温度传感器和内部供电电压值： - 使用ADC0模块，配置两路AD采集板子上两个电位器的电压，同时一路采集内部温度传感器通道电压，另一路采集内部供电电压通道。 |
| 3 | 03_ADC_Injectgroup_Softtrigger | ADC使用规则组采集电位器电压，使用注入组采集电位器，内部温度传感器和内部供电电压值： - 配置ADC0规则组，使用1路AD采集板子上VR1电位器的电压； - 配置ADC0注入组，使用1路AD采集板子上VR2电位器的电压，同时一路采集内部温度传感器通道电压，另一路采集内部供电电压通道。 |
| 4 | 04_ADC_Regular_HardwareTrigger | ADC规则组硬件触发功能： - 配置ADC0规则组，使用1路AD采集板子上VR1电位器的电压，选择外部触发AD转换； - PWM1使能初始值触发，CTU模块配置ADC0_Regular0的硬件触发源为PWM1_Init。 |
| 5 | 05_ADC_AMO_Interrupt | ADC AMO中断功能： - 配置ADC0规则组，使用1路AD采集板子上VR1电位器的电压； - 设置AMO为模拟监控边沿触发模式，监控VR1对应通道电压。当电压高于AMOHighValue或低于AMOLowValue值，置位异常标志并产生中断，同时熄灭LED3。 当电压恢复正常后，置位电压恢复标志并产生中断，同时点亮LED3。 |
| 6 | 06_ADC_VLPS_Mode | ADC AMO中断唤醒休眠功能： - 配置ADC0规则组，使用1路AD采集板子上VR1电位器的电压； - 设置AMO为模拟监控边沿触发模式，监控VR1对应通道电压。按下按键K4使芯片进入休眠状态后，调整电位器产生AMO中断，唤醒芯片退出休眠模式。 |

例程简介

例程1   01_ADC_Regulargroup_Softtrigger

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，查看ADC采集的电位器电压值

- 旋动电位器，通过串口助手，观察ADC采集的数值变化。

例程2   02_ADC_Regulargroup_DMA_Softtrigger

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，查看ADC采集的电位器电压值

- 旋动电位器，通过串口助手，观察ADC采集的数值变化。

例程1和2工程的实验现象基本类似，旋动电位器，采集电位器电压，实验结果如下图所示：

图2-1 UART Log信息

例程3   03_ADC_Injectgroup_Softtrigger

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，观察ADC采集的各电压值

- 旋动电位器，通过串口助手，观察ADC采集的数值变化。

旋动电位器，采集电位器电压，实验结果如下图所示：

图2-2 UART Log信息

例程4   04_ADC_Regular_HardwareTrigger

操作步骤

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，观察ADC采集的电位器电压值

- 旋动电位器，通过串口助手，观察ADC采集的数值变化。

图2-3 UART Log信息

- 同时使用示波器观察PWM1_CH4(PA10)，PWM1_CH5(PA11)，以及LED3对应IO输出波形，LED3在ADC转换完成中断里翻转IO电平。可以看出，在每个PWM1的周期起始时刻，ADC触发并完成转换。

图2-4 IO波形

例程5   05_ADC_AMO_Interrupt

操作步骤

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，ADC采集的电位器电压值

- 旋动电位器，通过串口助手，观察ADC采集的数值变化，和AMO flag的值。

图2-5 UART Log信息

例程6   06_ADC_VLPS_Mode

操作步骤

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，按下按键K4，串口输出system go to vlps，且LED3由闪烁变成熄灭，说明芯片进入休眠状态。

- 旋动电位器，通过串口助手，观察输出了system exit vlps，同时LED3再次闪烁，说明产生的AMO中断使芯片离开休眠状态。

图2-6 UART Log信息

- 附录1 ADC模块应用常见问题（FAQ）

- 例程2配置DMA读取ADC多通道转换结果时需要修改DMA源地址的结束地址和偏移量。因为使用函数DMA_DRV_ConfigTransfer（）配置DMA_TRANSFER_PERIPH2MEM类型的DMA只能传输一个固定的寄存器的值，例程2中需要传输ADC0的RDR0~RDR3连续的四个寄存器的值。此处需要修改偏移量为4，读取完一个寄存器后地址加4，指向下一个寄存器，实现多个寄存器的连续读取。

- 进入休眠模式前需要将ADC的FCLK的时钟源选为HSI。可在唤醒后再切换为原时钟。

- 如果ADC在休眠前配置为非连续转换模式（mode 1/3/4/5/7/8），此时需要保证作为ADC触发源的模块以及CTU处于工作状态，并触发ADC转换。

- 若使用外部触发模式触发ADC转换，例如配置TIMER触发，则需要注意应先将ADC初始化再初始化TIMER。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| void ADC_DRV_Init (const uint32_t instance) | Instance：ADC设备号 | None | 初始化ADC模块，使能ADC模块的时钟，取消ADC模块的复位信号 |
| void ADC_DRV_InitConverterStruct(adc_converter_config_t * const config) | Config： ADC配置结构体 | None | 初始化ADC配置结构体 |
| void ADC_DRV_ConfigConverter(const uint32_t instance, const adc_converter_config_t * const config) | Instance：ADC设备号 config: ADC配置结构体 | None | 按结构体内容配置ADC模块 |
| void ADC_DRV_InitChanStruct (adc_chan_config_t * const config) | Config： ADC通道配置结构体 | None | 初始化ADC通道配置结构体 |
| void ADC_DRV_ConfigChan(const uint32_t instance, const adc_sequence_t seqIndex, const adc_chan_config_t * const config) | Instance：ADC设备号 seqIndex：ADC组序号 config: ADC通道配置结构体 | None | 按结构体内容配置ADC通道 |
| void ADC_DRV_InitAMOStruct(adc_amo_config_t * const config) | Config： ADCAMO配置结构体 | None | 初始化ADC AMO配置结构体 |
| void ADC_DRV_ConfigAMO(const uint32_t instance, const adc_amo_config_t * const config) | Instance：ADC设备号 config: ADC AMO配置结构体 | None | 按结构体内容配置ADC AMO模块 |
| void ADC_DRV_AutoCalibration (const uint32_t instance) | Instance：ADC设备号 | None | ADC自动校准 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH