AC7840x CAN模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 只适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

# 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	CAN模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	10

1.4.1	消息缓冲区	10

1.4.2	总线关闭状态	10

1.4.3	消息接收	10

1.4.4	DMA接收	10

1.4.5	消息发送	10

1.4.6	消息发送中止	10

1.4.7	时间戳	10

1.4.8	错误处理	10

1.4.9	ECC保护	11

1.4.10	调试模式	11

2	应用例程	12

2.1	例程说明	12

2.2	例程简介	13

2.2.1	例程01_CAN_Sample	13

2.2.2	例程02_CANFD_Sample	14

2.2.3	例程03_CAN_BUSOFF_Sample	15

2.2.4	例程04_CAN_DMA_Sample	16

附录1 CAN模块应用常见问题（FAQ）	19

附录2 函数API说明	20

附录3 参考资料	21

- 插图目录

图 1-1 结构框图	9

图 2-1 CAN_Sample_start	13

图 2-2 基本数据发送	13

图 2-3 基本数据接收	14

图 2-4 CANFD_Sample_start	14

图 2-5 接收并打印CANFD报文	15

图 2-6 CAN_Busoff_star	15

图 2-7 上位机接收到数据	16

图 2-8 CAN BUSOFF LOG	16

图 2-9 CAN_DMA_Sample	17

图 2-10 上位机接收的数据	17

图 2-11 DMA接收数据并打印	18

- 表格目录

表 2-1 例程说明	12

CAN模块简介

简介

AC7840x 使用的CAN控制器为基于CAN 协议执行串行通信的串行通信控制器，符合CAN 2.0B规范和可变数据速率的CAN FD规范 。

模块特性

- 支持CAN 规范

  - CAN 2.0B （最多8个字节的有效载荷，经Bosch参考模型验证）

  - CAN FD（最多64字节的有效载荷，ISO 11898-1:2015 或者非ISO Bosch）

- 可编程的比特率

  - CAN 2.0B支持最高1Mbit/s

  - CAN FD 支持最高8Mbit/s（受收发器和所选择的时钟源频率的限制）

- 可选择外部晶振时钟HSEDIV2，系统时钟SYS_CLK或者SPLLDIV2时钟作为时钟源

- 可编程波特率预分频器（1 至 1/256）

- 1个接收缓冲区，FIFO深度为13，支持DMA接收数据

- 两个发送缓冲区：

  - 主发送缓冲区（PTB）深度为1

  - 次发送缓冲区（STB）深度为6，可按FIFO或优先级模式决定数据帧发送的先后顺序

- 60个可编程的接收过滤器，每个过滤器可单独设置ID和掩码

- 中止发送功能

- 发送CAN FD数据时，可配置收发器延迟补偿

- 扩展模式：

  - 单次发送模式（PTB 和 STB都支持）

  - 监听模式

  - 环回模式（内部、外部）

  - 收发器待机模式

- 错误状态管理：

  - 捕获最后发生错误的类型和仲裁失败的位置

  - 可编程错误警告限制

  - 发送和接收错误计数器

  - 主动错误状态，被动错误状态，总线关闭状态，总线自动恢复

- 可配置的中断源

- 32位的发送和接收时间戳，可选择外部时钟或位时钟

- 带集成式低通滤波器的唤醒功能

- CAN数据存储带ECC保护

结构框图

图 1-1 结构框图

功能概述

消息缓冲区

AC7840x CAN控制器提供了如下两个缓冲区供用户使用，用户可根据实际应用场景合理使用这两个缓冲区：

- 接收缓冲区

- 发送缓冲区

总线关闭状态

在CAN_CTRL0 寄存器中，有状态位BUSOFF 标识“总线关闭”状态 。

消息接收

接收数据被存储在接收缓冲区RB中，具有类似FIFO的行为。

DMA接收

为减少收到数据后，从RBUF中读取数据到SRAM中的时间，CAN模块支持将填充到RBUF中数据自动通过DMA，搬运到SRAM中。

消息发送

提供PTB和STB两个发送缓冲区。

消息发送中止

主控制器可以中止发送请求。

时间戳

CAN 控制器中时间戳（time stamp）包括发送帧时间戳和接收帧时间戳（32位）。

错误处理

在CAN通信过程中，会出现通信错误， AC7840x CAN 控制器支持错误检测。

ECC保护

CAN的数据存储SRAM内存放了发送和接收缓冲区以及过滤器的配置，为增强存储数据的可靠性，增加了存储SRAM的ECC的保护。

调试模式

CAN模块没有调试控制位，调试模式对CAN模块运行无影响。

应用例程

例程说明

表 2-1 例程说明

| 0No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_CAN_Sample | CAN模块基本操作 - 间隔500ms，发送ID=0x220的固定报文； - 通过中断方式接收数据，并打印； |
| 2 | 02_CANFD_Sample | CANFD 基本操作 - 间隔500ms，发送ID=0x220的固定报文； - 通过中断方式接收数据，并打印； |
| 3 | 03_CAN_BUSOFF_Sample | CAN BUSOFF快慢恢复 - 发生busoff后，先以50ms的速度恢复10次； - 再以1S的速度恢复； - 如果3S内无busoff发生，则通信正常； |
| 4 | 04_CAN_DMA_Sample | CAN模块DMA方式接收数据 1. 间隔500ms，发送ID=0x220的固定报文； 2. 接收数据，通过DMA传输数据，并打印； |

例程简介

例程01_CAN_Sample

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手， 波特率115200；

- 连接CAN盒，具体配置参考程序，复位程序运行，串口调试助手会打印如下相关信息

图 2-1 CAN_Sample_start

- 通过CAN盒，可以接收到ID=0x220的数据；

图 2-2 基本数据发送

- 通过CAN盒发送数据，demo板收到数据后通过串口打印相关信息；

图 2-3 基本数据接收

例程02_CANFD_Sample

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手, 波特率为115200；

- 连接CAN盒，具体配置参考程序（注意低速波特率和高速波特率配置），复位程序运行，LED闪烁，并且串口调试助手会打印如下相关信息；

图 2-4 CANFD_Sample_start

- 通过CAN盒发送CAN报文、CANFD加速报文，demo板收到数据后会通过串口打印相应信息;

图 2-5 接收并打印CANFD报文

例程03_CAN_BUSOFF_Sample

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手, 波特率为115200；

- 连接CAN盒，复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息

图 2-6 CAN_Busoff_star

- 每隔500ms发送一次数据，并且LED3闪烁，可通过CAN盒查看；

图 2-7 上位机接收到数据

- 出现busoff后，LED 常亮并打印log，程序先会以50ms的速度恢复， 如果在3S内，不出现busoff， 则通信恢复正常， LED 闪烁；如果在3S内，出现busoff, 会再以50ms的速度恢复；50ms恢复超过10次，会以1S速度进行恢复。

图 2-8 CAN BUSOFF LOG

例程04_CAN_DMA_Sample

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 连接Type C 或者串口线， 打开串口调试助手, 波特率为115200；

- 连接CAN盒，复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息：

图 2-9 CAN_DMA_Sample

- 每隔500ms发送一次数据，并且LED3闪烁，可通过CAN盒查看；

图 2-10 上位机接收的数据

- 通过CAN 盒发送数据，可以在串口调试助手中查看接收数据详情。

图 2-11 DMA接收数据并打印

- 附录1 CAN模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| None | None | None | None |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf  V1.0