AC7840x CMU模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2013 - 2023 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 文档初版 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	CMU 模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	8

1.4	功能描述	9

1.4.1	被监控的时钟树	9

1.4.2	工作流程	10

1.4.3	中断请求	11

1.4.4	调试模式	11

1.5	应用说明	11

1.5.1	窗口长度	11

1.5.2	阈值	11

2	应用例程	14

2.1	例程说明	14

2.2	例程简介	14

2.2.1	例程１　01_MPU_Config	14

附录1 MPU模块应用常见问题（FAQ）	15

附录2 函数API说明	16

附录3 参考资料	17

- 插图目录

图 1-1 CMU 模块结构框图	8

图 1-2 被监控的时钟树	9

图 1-3 CMU 工作流程	10

图 2-1 打印结果	14

- 表格目录

表2-1模块功能例程列表	14

CMU 模块简介

简介

AC7840x 的CMU (Clock Monitor Unit)作为MCU的安全机制之一，用于检测时钟偏差大小。

- 检测时钟频率的偏差是否超出最大的允许范围。

- 检测时钟是否丢失。

模块特性

- 如果被监控的频率大于参考时钟的最大值（HFREF），产生一个频率大于高阈值（FHH）事件。

- 如果被监控的频率小于参考时钟的最小值（LFREF），产生一个频率小于低阈值（FLL）事件。

- 当被监控的时钟丢失时 ，会产生FLL事件。

- 参考时钟计数的窗口时间支持软件配置。

- 中断功能可屏蔽。

结构框图

图 1-1 CMU 模块结构框图

功能描述

被监控的时钟树

CMU模块使用HSI作为参考时钟。监控VHSI,、HSE、SPLL时钟，3个模块寄存器独立，支持同时监测。

图 1-2 被监控的时钟树

工作流程

图 1-3 CMU 工作流程

当软件配置CMU_CR [MONE] 为非0值，CMU 模块开始进行频率的检测。CMU 对被监控的时钟执行连续周期性的检测。每个检测窗口时间内，都会执行以下的操作：

- Stage1：在窗口时间内CMU_RCCR [WINLEN]，CMU会对参考时钟进行计数。同时，CMU也会对被监控时钟进行计数。

- Stage2：窗口时间达到后，CMU会把被监控的时钟计数值和用户配置的阈值进行比较，具体的比较方式如下：

  - 如果被监控的时钟计数值大于高阈值CMU_HTCR [HFREF]，FHH事件将会产生。

  - 如果被监控的时钟计数值小于低阈值CMU_LTCR [LFREF]，FLL事件将会产生。

  - 当FHH或FLL事件被触发， clock loss 事件也会被触发。违规访问

中断请求

CMU模块不支持中断。

调试模式

CMU模块不支持Debug位控制，不受调试状态的影响。

当区域命中(Region_Hit)和PID命中(Pid_Hit)都成功时，这次主机(Master)访问命中(hit)成功。否则命中(Hit)失败，此次访问终止，触发总线错误，并产生错误信息 (见寄存器EAR0-EAR2/ EDR0-EDR2)。

应用说明

窗口长度

用户在配置窗口长度CMU_RCCR [WINLEN]时，需要考虑应用对事件响应的要求和精度。当CMU_RCCR [WINLEN]配置为比较大的值时，检测的时间会长，对被监控的时钟检测精度会比较高。当CMU_RCCR [WINLEN]配置为比较小的值时，检测的时间比较短，响应比较快。

CMU_RCCR  [WINLEN]的最小值要求为：

WINLEN≥6+3*FREFFMON

阈值

高低阈值的配置，需要考虑下面的因素：

- 被监控的时钟频率可容忍的偏差

- 参考时钟频率(HSI)的最大偏差

- CMU模块本身的偏差。CMU 频率监测预期的最大偏差为±3个理想的监控时钟周期

CMU_VHSI监控

下面是配置CMU_HTCR [HFREF]和CMU_LTCR [LFREF] 的例子：

- 参考时钟固定为HSI:   FREF=8 MHz

- 被监控的时钟为VHSI： FMON=48 MHz

- CMU_RCCR [WINLEN] = 200， 窗口长度默认值为200

- 由于 1FREF*WINLEN=1FMON*Monitor counter

因此，理想的被监控的时钟计数Monitor counter =FMonFRef*WINLEN=1200

考虑参考时钟和被监控时钟的组合总偏差为 ±5%：

- CMU模块本身的精度偏差为3个cycles

- 最小的被监控时钟计数 = 理想的被监控的时钟计数Monitor counter * (100% - 5%) – 3 = 1137, 即CMU_LTCR[LFREF] =  1137

- 最大的被监控时钟计数 = 理想的被监控的时钟计数Monitor counter * (100% + 5%) + 3 = 1263, 即CMU_HTCR[HFREF] =  1263

CMU_HSE监控

下面是配置CMU_HTCR[HFREF]和CMU_LTCR[LFREF] 的例子：

- 参考时钟固定为HSI:   FREF=8 MHz

- 被监控的时钟为HSE： FMON=8 MHz

- CMU_RCCR[WINLEN] = 200， 窗口长度默认值为200

- 由于 1FREF*WINLEN=1FMON*Monitor counter

因此，理想的被监控的时钟计数Monitor counter =FMonFRef*WINLEN=200

考虑参考时钟和被监控时钟的组合总偏差为 ±5%：

- CMU模块本身的精度偏差为3个cycles

- 最小的被监控时钟计数 = 理想的被监控的时钟计数Monitor counter * (100% - 5%) – 3 = 187, 即CMU_LTCR[LFREF] =  187

- 最大的被监控时钟计数 = 理想的被监控的时钟计数Monitor counter * (100% + 5%) + 3 = 213, 即CMU_HTCR[HFREF] =  213

CMU_PLL监控

下面是配置CMU_HTCR[HFREF]和CMU_LTCR[LFREF] 的例子：

- 参考时钟固定为HSI:   FREF=8 MHz

- 被监控的时钟为SPLL： FMON=120 MHz

- CMU_RCCR[WINLEN]= 200， 窗口长度默认值为200

- 由于 1FREF*WINLEN=1FMON*Monitor counter

因此，理想的被监控的时钟计数Monitor counter =FMonFRef*WINLEN=3000

考虑参考时钟和被监控时钟的组合总偏差为 ±5%：

- CMU模块本身的精度偏差为3个cycles

- 最小的被监控时钟计数 = 理想的被监控的时钟计数Monitor counter * (100% - 5%) – 3 = 2849, 即CMU_LTCR[LFREF] =  2849

- 最大的被监控时钟计数 = 理想的被监控的时钟计数Monitor counter * (100% + 5%) + 3 = 3153, 即CMU_HTCR[HFREF] =  3153

应用例程

例程说明

表2-1模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_CMU_Config | 初始化CMU，配置CMU时钟监控 |

例程简介

例程１　01_MPU_Config

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中；

- 连接串口至PC，复位MCU；

- 终端将打印CMU的错误状态寄存器。

图 2-1 打印结果

- 附录1 MPU模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMU_DRV_Init | uint8_t instance uint16_t window uint32_t upper uint32_t low | status_t | CMU初始化 |
| CMU_DRV_Deinit | uint8_t instance | None | CMU反初始化 |
| CMU_DRV_GetState | uint8_t instance | uint8_t | CMU状态获取 |
| CMU_DRV_ClearState | uint8_t instance | None | CMU模块状态清除 |

- 附录3 参考资料

None