AC7840x CPU应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-08-12 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	3

版权声明	4

文档目录	5

插图目录	6

表格目录	7

1 CPU模块简介	8

1.1 简介	8

1.2 模块特性	8

1.3 结构框图	9

1.4 功能概述	9

2 应用例程	11

2.1 例程说明	11

2.2 例程简介	11

2.2.1 例程１　01_NMI_WakeUp	11

2.2.2 例程２　02_NVIC	11

2.2.3 例程3  03_DSP	12

附录1 CPU例程应用常见问题（FAQ）	13

附录2 函数API说明	14

附录3 参考资料	15

- 插图目录

未找到图形项目表。

- 表格目录

表 2-1模块例程列表	11

CPU模块简介

简介

AC7840x系列MCU的Crossbar Switch(AXBS-Lite)是改进的ARM AMBA总线矩阵，用于互联CPU内核与系统存储器及外设模块的访问(读写)。

- AXBS-Lite的Master可以主动发起数据访问请求，而Slave则只能被动接受访问。

- 每个Crossbar Switch的端口都有自己的控制总线、地址总线和数据总线。

- 两个Crossbar的Master可以同时访问不同的Salve，从而保证MCU系统工作带宽。

- Master对Salve的访问受MPU的保护

- 外设桥PBR 保护对寄存器的访问

模块特性

- ARM Cortex™-M4F+ 32位MCU 内核，带FPU

  - 高达120 MHz CPU频率

  - 集成数字信号处理器(DSP)

  - 支持浮点单元(FPU)

  - 可配置嵌套向量中断控制器(NVIC)

结构框图

图 1-1-1 系统结构框图

功能概述

NVIC：

-  93 个可屏蔽中断通道（不包括 16 个 Cortex™-M4F 中断）

-  16 个可编程优先等级（使用了 4 位 中断优先级）

-  低延迟的异常和中断处理

-  电源管理控制

-  系统控制寄存器的实现

MPU：

- 8 个可编程保护区域 (Region 0 ~ Region 7)。

- 每个 Region 区域的大小：32 Bytes ~ 4GB Bytes，遵循 32 字节对齐原则。

- 主机(Master) Core/Debugger/DMA 可以分别配置为特权模式和用户模式下是否可以读(R)、写(W)、执行(X)的属性，DMA 访问固定为特权模式。

- 权限配置复用寄存器 (RGD0_AAC ~ RGD7_AAC)。

- 对于重叠区域(Overlapping)，允许权限叠加。

- 若总线主机(Master)访问未命中的存储器映射区域，或者该访问违反存储器映射区域的访问权限。则会发现访问错误，并返回错误信息 。

- 每个从机(Slave)端口提供错误信息寄存器，以捕获上一次访问错误的地址、属性和其他信息。

- 总线访问 PID Hit 命中功能，每个 Region 可单独设置 PID 编号/掩码/PID 使能位。

- 每个 Region 拥有单独的使能/关闭控制位。

- 全局的 MPU 使能/关闭控制位。

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_NMI_WakeUp | 运行主循环十次后，MCU进入STOP1模式，采用NMI中断唤醒MCU。 |
| 2 | 02_NVIC | 设置三种中断源，NMI、GPIO、TIMER，优先级依次递减，用于显示中断嵌套的功能 |
| 3 | 03_DSP | 分别使用M4内核和DSP计算三角函数，比较两者的运行时间 |

例程简介

例程１　01_NMI_WakeUp

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手

- RGB-LED循环十次后，MCU进入STOP1模式，并RGB-LED全部熄灭，按下NMI按键后，在出串口上位机提示进入NMI中断，RGB-LED恢复闪烁，循环十次后RGB-LED全部熄灭，MCU进入STOP1模式，依次循环。

例程２　02_NVIC

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手

- 串口调试助手提示不停进入timer中断，并连续打印十行log。

- 快速按下按键（任意都可），会在连续十行的log中，夹杂有gpio中断的log，提示中断嵌套

例程3  03_DSP

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手

- 通过串口助手显示，DSP和CPU分别计算200000次三角函数所使用的时间。

- 附录1 CPU例程应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| None | None | None | None |

- 附录3 参考资料

None