AC7840x CRC模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-17

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	CRC模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	7

1.4	功能概述	8

1.4.1	转置特性	8

1.4.2	转置类型	8

1.4.3	结果反码	8

1.4.4	支持DMA	8

1.4.5	低功耗模式	8

1.4.6	调试模式	8

2	应用例程	9

2.1	例程说明	9

2.2	例程简介	9

2.2.1	例程１　CRC_Sample	9

附录1 CRC模块应用常见问题（FAQ）	11

附录2 函数API说明	12

附录3 参考资料	14

- 插图目录

图 1-1 CRC结构框图	7

- 表格目录

表 2-1 模块功能例程列表	9

CRC模块简介

简介

循环冗余校验模块（ CRC） 用于生成 16 或 32 位 CRC 校验码， 对数据进行校验。 CRC 模块提供 16 位或 32 位 CRC 标准所需的可编程多项式、写入种子和其他参数。

可通过下面网址校验自己生成的结果是否正确：

CRC online：https://crccalc.com/

模块特性

- 16/32位校验模式

- 可编程初始种子和多项式

- 输入按位/字节转置

- 输出按位/字节转置

- 结果按位取反

- DMA 支持

结构框图

图 1-1 CRC结构框图

功能概述

转置特性

转置功能默认不开启， CRC 按照正常的流程进行校验。

由于某些 CRC 标准要求对输入数据或最终校验结果进行转置，为了减少用户软件开销， CRC 模块具备硬件转置能力， 用户软件可根据需要，选择配置转置功能。

输入数据转置使能后， 写入的数据会先进行转置， 后进行 CRC 计算。 结果转置使能后，读出的数据是CRC 校验结果转置后的数据。结果取反功能使能后，读出的数据是 CRC 校验结果转置并取反后的结果。

转置类型

CRC 模块提供了按位/字节翻转的多种转置功能类型，使用CRC_CTRL[TOTW] 或 CRC_CTRL[TOTR]进行配置。 详情见手册326页。

结果反码

CRC_CTRL[FXOR]置位时，读取的校验结果会先进行取反。 CRC_CTRL[FXOR]复位时，读取的校验结果不会取反，得到原值。

支持DMA

其他外设寄存器或内存的值可以通过 DMA 搬运至 CRC_DATA 寄存器来计算校验值

低功耗模式

在 STOP1/STOP2 模式下， CRC 模块不能工作， CRC 寄存器保持先前值，唤醒前后寄存器值保持不变。

在 VLPS 模式下， CRC 模块处于关电状态，系统唤醒后， CRC 寄存器恢复为默认值。

调试模式

CRC 模块没有调试模式配置，在进入调试模式时可正常运行。

应用例程

例程说明

表 2-1 模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_CRC_Sample | 本例程提供了CRC16和CRC32的使用方法 |

例程简介

例程１　01_CRC_Sample

配置代码如上，多项式一般选择标准常用除数，种子16位为0xffff，32位为0xffffffff，可以看到剩下的主要有4个配置项，分别是：

finalXOR（对读到的数据进行异或计算），readTransposeType（读转置配置），

writeTransposeType（写转置配置），writeBytesNumOnce（选择一次写的字节数）。

finalXOR只是选择是否对最后读取的结果和0xFFFFFFF异或，也就是取反。对于剩下的3个配置，只需按自己要求配即可。

- 附录1 CRC模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CRC_DRV_Init () | instance:CRC模块 config: 需要初始化的配置结构体 | 执行结果 | 初始化CRC校验驱动 |
| CRC_DRV_Deinit() | instance:CRC模块 | 执行结果 | 去初始化CRC模块 |
| CRC_DRV_WriteData () | instance:CRC模块 data: 数据数组的指针 sizeBytes:数据阵列号 | None | 在CRC当前的配置中增加一个字节块 |
| CRC_DRV_GetCrcResult () | instance:CRC模块 | CRC计算结果 | 获取CRC计算的当前结果 |
| CRC_DRV_GetConfig () | instance:CRC模块 config:CRC配置结构体指针 | 执行的结果 | 获取CRC模块当前的配置结构 |
| CRC_DRV_GetCrc8 () | instance:CRC模块 data:CRC计算的数据 newSeed:是否设置新的种子来计算 seed:新的种子的值 | CRC计算结果 | 追加8位数据到当前CRC计算并获得新的结果；如果新的种子有值，根据新的种子值计算结果 |
| CRC_DRV_GetCrc16 () | instance:CRC模块 data:CRC计算的数据 newSeed:是否设置新的种子来计算 seed:新的种子的值 | CRC计算结果 | 追加16位数据到当前CRC计算并获得新的结果；如果新的种子有值，根据新的种子值计算结果 |
| CRC_DRV_GetCrc32() | instance:CRC模块 data:CRC计算的数据 newSeed:是否设置新的种子来计算 seed:新的种子的值 | CRC计算结果 | 追加32位数据到当前CRC计算并获得新的结果；如果新的种子有值，根据新的种子值计算结果 |
| CRC_DRV_GetDefaultConfig() | config:CRC配置结构体的指针 | 执行的结果 | 获取CRC默认配置结构 |
| CRC_DRV_Configure() | instance:CRC模块 userConfigPt: CRC配置结构体的指针 | 执行的结果 | 设置CRC配置结构体 |

- 附录3 参考资料

None