AC7840x CSE模块应用笔记

文档版本：1.3

发布日期： 2024-05-22

© 2013 - 2013 - 2024 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022-05-23 | Autochips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | Autochips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板。 - 文档版本号修改为两位。 |
| 1.2 | 2022-12-16 | Autochips | - 修改AC784x为AC7840x。 - 增加安全启动流程图。 - 重新排版。 - 调整上版本部分错误信息。 |
| 1.3 | 2024-05-22 | Autochips | 1. 增加CMAC计算和上位机CMAC对应例程 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	CSE模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	9

1.4.1	秘钥存储与管理	9

1.4.2	PRAM接口	11

1.4.3	安全引导模式	14

1.5	AES 加密简介	15

1.5.1	简述	15

1.6	应用说明	16

1.6.1	CSE启用与关闭	16

1.6.2	密钥管理	17

1.6.3	安全引导	18

1.6.4	数据通信安全保护	19

1.6.5	Flash数据完整性保护	19

2	应用例程	21

2.1	例程说明	21

2.2	例程简介	21

2.2.1	例程１ 01_CSE_eMemory_Init	21

2.2.2	例程２ 02_CSE_Config_And_Load_Keys	22

2.2.3	例程3  03_CSE_Update_User_Key	22

2.2.4	例程4  04_CSE_ECB_Encrypt_And_Decrypt	22

2.2.5	例程5  05_CSE_CBC_Encrypt_And_Decrypt	23

2.2.6	例程6  06_CSE_Reset_Flash_To_Factory_State	23

2.2.7	例程7 07_CSE_Load_RAM_Key	23

2.2.8	例程8 08_CSE_Boot_And_APP_MAC	24

2.2.9	例程9 09_CSE_Convert_for_CMAC	25

附录1 CSE模块应用常见问题（FAQ）	25

附录2 函数API说明	27

附录3 参考资料	31

- 插图目录

图1-1 CSE模块框图	9

图1-2安全启动	15

图1-3数据通信安全保护	19

图1-4 Flash数据完整性保护	20

图2-1 CSE模块框图	25

- 表格目录

表1-1 CSE模块秘钥	9

表1-2 CSE模块秘钥描述	10

表1-3 CSE模块秘钥属性描述	11

表1-4 PRAM格式	12

表1-5 CSE命令头	12

表1-6 KeyID组成	13

表1-7 CSE错误类型	14

表1-8 CSE Key Size说明	16

表1-9授权密钥	17

表2-1示例表	21

CSE模块简介

简介

AC7840x 的CSE（称 Cryptographic Service Engine）是MCU内部集成的一个硬件加密模块，符合HIS-SHE specification 1.1 rev 439 和 GM-SHE+ 安全规范标准。

模块特性

- 符合 HIS-SHE specification 1.1 rev 439 和 GM-SHE+ 安全规范标准

- 支持多达17个用户秘钥

- 支持 AES-128 ECB(Electronic Codebook Book)算法加密和解密

- 支持 AES-128 CBC(Cipher Block Chaining)算法加密和解密

- 支持AES-128 CMAC (Cipher-based Message Authentication Code)生成和验证

- 支持真假随机数的生成

- 支持Miyaguchi-Preneel压缩算法API

- 支持三种安全引导（ Secure Boot）模式：

  - 顺序安全引导模式（ Sequential Boot Mode）

  - 严格的顺序安全引导模式（ Strict Sequential Boot Mode）

  - 并行安全引导模式（ Parallel Boot Mode）

结构框图

图1-1 CSE模块框图

功能概述

秘钥存储与管理

CSE模块总共可存存储24个秘钥，其中有两个作为保留秘钥，下表没有列出。

表1-1 CSE模块秘钥

|  |  | SECRET_KEY | UID | MASTER_ECU_KEY | BOOT_MAC_KEY | BOOT_MAC | KEY_ | KEY_ | RAM_KEY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | <1~10> | <11~17> |  |
| KBS |  | X | X | X | X | X | 1’b0 | 1’b1 | X |
| Sub_Key_ID |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4~13 | 4~10 | 15 |
| Key Size(bytes) |  | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16*10 | 16*7 | 16 |
| Memory Type |  | ROM | ROM | no-volatile |  |  |  |  | volatile |
|  |  | (Segment) | (Segment) |  |  |  |  |  |  |
| Key Counter(bits) |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
| Key Attributes (bits) | Write Protection |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | Boot Protection | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
|  | Debugger Protection | √ |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | Wildcard |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|  | Key Usage |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
|  | Verify Only |  |  |  |  |  | √ | √ |  |
| Factory Default Status |  | Written by factory | Written by factory | Empty | Empty | Empty | Empty | Empty | Undefined after reset |

表1-2 CSE模块秘钥描述

| 秘钥名称 | 描述 |
| --- | --- |
| SECRET_KEY | 器件在制造过程中写入的一个随机值，其不可见且能更改，用于生成特殊的秘钥 ，比如伪随机数生成器 |
| MASTER_ECU_KEY | 可以使用 MASTER_ECU_KEY作为授权作为授权秘钥 ，用于更新其他所有的户秘钥，或者恢复CSE模块的秘钥至出厂状态 |
| BOOT_MAC_KEY | 用于安全引导中计算和验证Bootloader代码的MAC值 |
| BOOT_MAC | 安全引导中Bootloader代码的MAC值 |
| KEY_<n> | 存在eMemory中的17个用户秘钥 |
| PRNG_SEED | 随机数生成器的种子，用户不能访问 |
| RAM_KEY | 存储在RAM中可随时更改的秘钥 |
| PRNG_KEY | 随机数生成器内部使用的秘钥，用户不能访问 |
| KEY_ID | 用于标识正在使用、更新或授权更新的秘钥 |

用户秘钥 ID

SHE规范支持10个用户秘钥，AC7840x扩展到最大支持17个用户秘钥。

用户秘钥由两部分组成：

- 第一个是用户秘钥 ID（即每个秘钥的固定编号，以下简称KEY_ID）。

KEY_ID就像 C 语言中的指针，在程序应用中，访问KEY_ID代替直接访问key值。

每个KEY_ID由两部分组成：KBS （秘钥块编号）和 Sub_Key_ID。

因为AC7840x CSE模块的秘钥比HIS-SHE标准多7个用户秘钥，为了管理总共17个用户秘钥，使用 KBS进行秘钥块的选择，这样KBS和Sub _Key_ID的组合KEY_ID(KBS，Sub_Key_ID)就可以对所有的 17个秘钥进行索引，其中高 4位代表KBS，低四位代表 Sub_Key_ID，比如：用户秘钥 1的 KEY_ID为 0x04（0x0，0x4 ），秘钥 11的 KEY_ID为 0x14 （0x1，0x4）。

- 第二个是key值，是真正的用户秘钥（128bit）。

CSE UID

CSE模块中固化了一个120-bit长度的唯一UID，只能由CMD_GET_ID命令获取，且只能读不能改写。

CSE空间

所有秘钥存放eMemory中最后空间中，具体大小写由分区参数，该空间只能由CSE模块访问，不能直接由CPU访问或其它模块访问。

秘钥属性

每个秘钥都有6个可配置属性。这些属性决定了如何使用以及在什么条件下能够使用该秘钥。

表1-3 CSE模块秘钥属性描述

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| Write Protection | 设置此属性（置 1），该秘钥不允许再被改变，也不能删除秘钥和删除eMemory分区，此操作不可逆，设置后则任何方式都无法修改，设置时要小心 |
| Boot Protection | 设置此属性（置 1），如果安全引导失败，则无法使用该秘钥 |
| Debugger Protection | 设置此属性（置 1），如果有调试器（JTAG/SWD）连接到MCU，则无法使用该秘钥 |
| Wildcard | 设置此属性（置 1），则无法通过提供特殊的配符 UID（即 UID=0）来更新秘钥，必须获取芯片真实的UID来更新秘钥 |
| Key Usage | 此属性确定该秘钥是用于加/解密还是用于CMAC生成/验证。如果设置此属性（置 1）， 则秘钥用于生成和验证 CMAC值。如果不设置此属性，则秘钥用于加密和解密 |
| Verify Only | 此属性是GM-SHE+规范要求。如果设置此属性（置 1），则这个 Key不能用于生成 MAC（CMD_GENERATE_MAC）命令，而只能用于验 证 MAC（CMD_VERIFY_MAC）命令；如果不设置此属性（置 0），Key都可用于生成MAC和验证MAC 该属性功能使用的前提是：在分区时配置 SFE(Security Flag Extension)=0x01 |

PRAM接口

PRAM接口介绍

- PRAM是一段连接续的寄存器地址，由8个页组成，每页128位。PRAM的起始地址为0x14001000；

- 应用程序通过PRAM接口来执行CSE模块相关命令。

- PRAM第一个页总是从命令头开始，这必须是写入 PRAM 的数据序列中写入的最后一个数据，因为写入命令头会触发锁定 PRAM 接口，导致 CSE命令开始执行。所以，要发送 CSE命令前，应当首先输入数据信息，然后输入数据消息长度信息，最后写入命令头 ，触发 CSE操作。

表1-4 PRAM格式

| 位 | [127:0] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 | 31:24 | 23:17 | 15:8 | 7:0 | 31:24 | 23:16 | 15:8 | 7:0 | 31:24 | 23:17 | 15:8 | 7:0 | 31:24 | 23:17 | 15:8 | 7:0 |
| 字 | Word 0 |  |  |  | Word 1 |  |  |  | Word 2 |  |  |  | Word 3 |  |  |  |
| 字节 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0页 | FuncID | Format | CallSeq | KEYID | Error Bits |  | Command Speciflc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 命令头（Command Header） |  |  |  |  |  | 控制字段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1页 | 与CSE模块交互的数据（输入输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2页 | 与CSE模块交互的数据（输入输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 与CSE模块交互的数据（输入输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6页 | 与CSE模块交互的数据（输入输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7页 | 与CSE模块交互的数据（输入输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

命令头（ Command Header ）格式

CSE模块的所有命令必循包含6个字节的命令头，命令头的各个字节的含义如错误!未找到引用源。所示。

表1-5 CSE命令头

| 字节 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Command Word |  |  |  | Error Bits |  |
| FuncID | Func Format | CallSeq | KEY_ID |  |  |

- FuncID：长度为8位的功能标识字段，根据 HIS-SHE命令定义指定 CSE模块 要执行的命令 ，如FunID为 0x01时，则意味着进行 ECB模式的加密操作 。有效值范围为 0x01~0x16；

- 0x01：CSE_CMD_ENC_ECB

- 0x02：CSE_CMD_ENC_CBC

- 0x03：CSE_CMD_DEC_ECB

- 0x04：CSE_CMD_DEC_CBC

- 0x05：CSE_CMD_GENERATE_MAC

- 0x06： CSE_CMD_VERIFY_MAC

- 0x07： CSE_CMD_LOAD_KEY

- 0x08：CSE_CMD_LOAD_PLAIN_KEY

- 0x09：CSE_CMD_EXPORT_RAM_KEY

- 0x0A：CSE_CMD_INIT_RNG

- 0x0B：CSE_CMD_EXTEND_SEED

- 0x0C：CSE_CMD_RND

- 0x0D：CSE_CMD_RESERVED_1

- 0x0E：CSE_CMD_BOOT_FAILURE

- 0x0F：CSE_CMD_BOOT_OK

- 0x10：CSE_CMD_GET_ID

- 0x11：CSE_CMD_BOOT_DEFINE

- 0x12：CSE_CMD_DBG_CHAL

- 0x13：CSE_CMD_DBG_AUTH

- 0x14：CSE_CMD_CANCEL

- 0x15：CSE_CMD_MP_COMPRESS

- 0x17-0xFF：CSE_CMD_RESERVED_2

- FuncFormat：FuncFormat指定数据在CSE模块和应用程序之间传输方式。设置为0x00表示所有数据和命令通过复制的方式传入到CSE模块（常用方式）。设置为 0x01则表示使用指针的方法将数据和命令传入CSE模块（仅适用于命令 CMD_GENERATE_MAC和CMD_VERIFY_MAC）；

- CallSeq：CallSeq用于当数据量超过PRAM大小（128个字节），数据需要分多次写入到PRAM时，用于指定当前数据是第一次写入还是后续的写入， 取值如下：

0x00：第一次数据写入

0x01：后续数据写入

后续数据写入时，只改CallSeq，其余信息必须保持不变。

- KEY_ID： {KBS, KeyIDx}它分为两部分 KeyIDx是指向要使用的密钥的值（4 Bits）， KBS是密钥所在区域的选择 ，位定义如下：

注意：

Bit[7：5]必须始终为0。写入1会导致寻址错误。如果KBS不用于特定秘钥，则用户必须将0写入Bit[4]。

表1-6 KeyID组成

| 位 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 | 0 | 0 | 0 | KBS | KeyIDx |  |  |  |

Error Bits：16-bit错误信息，当检查到命令执行完成后，通过读取这16位的错误信息字段，检查执行过程中是否产生了错误。

表1-7 CSE错误类型

| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERC_GENERAL_ERROR | ERC_MEMORY_FAILURE | ERC_BUSY （不支持此错误状态） | ERC_NO_DEBUGGING | ERC_RNG_SEED | ERC_KEY_UPDATE_ERROR | ERC_KEY_WRITE_PROTECTED | ERC_NO_SECURE_BOOT | ERC_KEY_EMPTY | ERC_KEY_INVALID | ERC_KET_NOT_AVALIABLE | ERC_SEQ_ERROR | ERC_NO_ERROR |

安全引导模式

顺序引导模式

顺序引导模块（Sequential Boot Mode）是MCU复位或通电后，先执行CSE模块安全引导对bootloader进行验证，经验证后按正常流程执行用户代码。如果验证失败，则用户代码无法使用具有启动保护属性（ BOOT_PROT）的密钥。

严格引导模式

严格引导模式（Strict Sequential Boot Mode）是MCU复位或通电后，先执行CSE模块安全引导对bootloader进行验证，经验证后按正常流程执行用户代码。如果验证失败CPU就要重新reset，不会执行用户代码。

并行引导模式

并行引导模式（Parellel Boot Mode）是 MCU复位或通电后，安全引导和应用程序启动应并行进行，如果安全引导失败，应用程序也应启动，但将无法使用已经设置引导保护属性（ BOOT_PROT）的密钥。

图1-2安全启动

AES 加密简介

简述

AES 加密内核由以下三部分组成：

● AES 算法

● 多个密钥

● 初始化向量或随机值

AES 可使用以下三种长度的密钥（AC7840x只支持128位密钥）：

128 位密钥

192 位密钥

256 位密钥

并且根据使用的操作模式，不使用初始化向量 (IV) 或使用一个 128 位的初始化向量 (IV)。

AES 中涉及的基本处理如下：128 位的输入块通过输入 FIFO 读取，然后发送至 CSE使用密钥 (K0...3) 进行加密。密钥格式取决于密钥大小：

● 如果密钥大小 = 128：密钥 = [K3 K2]

● 如果密钥大小 = 192：密钥 = [K3 K2 K1]

● 如果密钥大小 = 256：密钥 = [K3 K2 K1 K0]

应用说明

CSE启用与关闭

启用

由于CSE模块所使用的密钥都是存在eMemory区域最后空间中，这部分空间由CSE模块管理，以保证密钥的安全，在使用之前，必须在D-Flash中先分区，同时分区启用CSE模块。通过Flash命令ID 0x31来分区和启用CSE模块，与CSE相关参数描述如下：

- CSE Keys Size

表1-8 CSE Key Size说明

|  | Number of Flash Keys | Number of Bytes(subtracts from the total eMemory space) |
| --- | --- | --- |
| 00b | Zero | 0 |
| 01b | 1 to 5 keys | 128 Bytes |
| 10b | 1 to 10 Keys | 256 Bytes |
| 11b | 1 to 24 Keys | 512 Bytes |

- SFE(Security Flag Extension)

此功能是 SHE 规范的扩展，对于标准 SHE，用户应将其配置为“未启用”，即SFE == 0;

此功能是为了添加将密钥标记为“VERIFY_ONLY”属性，也就是说，用户可以配置 SFE == 0x01，然后使用 LOAD_KEY 命令向密钥添加一个新属性，表示该密钥只能由CMD_VERIFY_MAC命令使用，不能用于CMD_GENERATE_MAC命令。如果 KEY_USAGE 属性为“0”，则 VERIFY_ONLY 属性无效。

关闭

CSE功能模块关闭方法下：

- 先通过命令CMD_DBG_CHAL和CMD_DBG_AUTH移除所有密钥；

- 然后通过Flash命令ID 0x30擦除eMemory分区，如果不执行这步骤，CSE模块还占用eMemory空间。

如果任何一个密钥属性设置为“WRITE_PROTECTION”，就永久不能关闭CSE模块。

密钥管理

密钥加载

分区使能CSE模块后，eMemory里用户密钥均为空白，必须先加载密钥到CSE模块， 否则无法直接使用用户密钥进行后续操作。为了保证密钥的安全，HIS-SHE标准要求在尝试更新密钥之前必须提供 一个 授权密钥。 可以使用这个密钥原来的值或MASTER_ECU_KEY作为授权密钥（两者使用一个即可）。MASTER_ECU_KEY可以作为所有密钥的授权密钥，用于操作其他密钥（更新 RAM_KEY不需要授权密钥）。比如 可以使用 MASTER_ECU_KEY作为授权密钥来更新 BOOT_MAC_KEY，BOOT_MAC和用户的 KEY_1至KEY_17。各个密钥的授权密钥如表1-9所示。

表1-9授权密钥

| 待更新的密钥 | 授权密钥 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MASTER_ECU_KEY | BOOT_MAC_KEY | BOOT_MAC | KEY_<N> | RAM_KEY |
| MASTER_ECU_KEY | √ |  |  |  |  |
| BOOT_MAC_KEY | √ | √ |  |  |  |
| BOOT_MAC | √ | √ |  |  |  |
| KEY_<N> | √ |  |  | √ |  |
| RAM_KEY |  |  |  |  |  |

加载用户密钥至CSE 模块中时，并不是直接将密钥明文加载至 CSE模 块中（除了 RAM_KEY 外），为了确保密钥的机密性、完整性、真实性，并防止连续攻击 ，添加密钥必须使用 HIS-SHE规范中定义的协议（HIS-SHE功能规范，v1.1 9.1 Description of memory update protocol ）。通过对原始的密钥进行一系列的计算，生成 M1、M2、M3、M4、M5共 5组数据 ，其中 M1~M3作为输入，加载到 CSE模块中，加载完成后 CSE 模块会返回 M4,M5，通过返回的 M4,M5与之前计算的 M4,M5进行比较，如果返回的数据 与 之前计算的数据相同，则说明密钥已经正确的加载至 CSE模块中。由于通过原始密钥计算出M1~M5值的这个过程是不可逆的，所以整个过程是安全的。

密钥删除

通过命令CMD_DBG_CHAL 和CMD_DBG_AUTH 移除所有密钥。

安全引导

使能安全引导模式

使用CMD_BOOT_DEFINE 命令配置安全引导模式和Boot程序的大小。BOOT_MAC_KEY是用于验证引导代码的密钥 ，在使能安全引导模式之前必须先加载此密钥。

加载BOOT_MAC

加载BOOT_MAC有手动和自动两种方式：

- 手动加载BOOT_MAC步骤：

  - 下载需要保护的Booloader程序到P-Flash中；

  - 将 BOOT_MAC_KEY写入到CSE模块中；

  - 使用CMD_BOOT_DEFINE 命令配置安全启动模式和Bootloader大小。

  - 使用BOOT_MAC_KEY和CMD_GENERATE_MAC (Pointer Method)计算要保护代码的MAC值;

  - 加载计算的MAC值到BOOT_MAC中；

  - 复位设备；

  - CSE模块会验证定义的Bootloader程序的MAC值和存储的BOOT_MAC值是否匹配，如果匹配，设置FMCSESTAT[CSEBOK]=1，表示安全启动验证成功，如果不相同，则设置为FMCSESTAT[CSEBOK]=1，表示安全启动验证失败 。

- 自动加载BOOT_MAC步骤：

  - 下载需要保护的Booloader程序到P-Flash中；

  - 将 BOOT_MAC_KEY写入到CSE模块中；

  - 使用CMD_BOOT_DEFINE 命令配置安全启动模式和Bootloader大小。

  - 复位设备，CSE模块自动计算MAC并加载在BOOT_MAC中；

  - 复位设置，CSE模块会验证定义的Bootloader程序的MAC值和存储的BOOT_MAC值是否匹配，如果匹配，设置FMCSESTAT[CSEBOK]=1，表示安全启动验证成功，如果不相同，则设置为FMCSESTAT[CSEBOK]=1，表示安全启动验证失败 。

数据通信安全保护

使用CSE 模块对Central ECU与Sensor ECU之前通信数据进行加密，随机数可以防止连续的攻击，通信加密能够防止通信被窃听，整个机制结合确保了数据的完整性和真实性。

- Central ECU产生一个随机数RND，通过接口（比如CAN）发给Sensor ECU；

- Sensor ECU收到随机数RND，使用Key #对Sensor数据进行加密；

- Sensor ECU把加密后的数据和收到的随机数据RND传给Central ECU；

- Central ECU收到随机数RND，先对比上次发给Sensor ECU的RND，如果不一致就报错，如果一致，就使用Key #对收到加密数据进行解密。

图1-3数据通信安全保护

Flash数据完整性保护

通过AES-128 CMAC 生成和验证功能，对Flash数据进行完整性校验和保护，比如以下对代码进行完整性保护。

- 安全启动机制验证Bootloader的完整性；

- Bootloader启动之后，使用CSE模块的命令CMD_VERIFY_MAC (Pointer Method)可对part #1代码进行验证；

- 验证part #1通过，则运行代码part #1；

- 在代码part #1对part #2验证；

- 类似方法逐步验证到part #n+1。

图1-4 Flash数据完整性保护

应用例程

例程说明

例程说明见下表

表2-1示例表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_CSE_eMemory_Init | 初始化CSE使用的的Memory |
| 2 | 02_CSE_Config_And_Load_Keys | CSE初次使用，添加和加载Key至CSE中 |
| 3 | 03_CSE_Update_User_Key | 基于demo 2 基础上，更新内部Key |
| 4 | 04_CSE_ECB_Encrypt_And_Decrypt | 使用CSE模块，进行ECB加密和解密 |
| 5 | 05_CSE_CBC_Encrypt_And_Decrypt | 使用CSE模块，进行CBC加密和解密 |
| 6 | 06_CSE_Reset_Flash_To_Factory_State | 恢复CSE模块到初始化状态 |
| 7 | 07_CSE_Load_RAM_Key | 加载RAM Key至CSE中 |
| 8 | 08_CSE_Boot_And_Boot_MAC | 顺序安全启动 |

例程简介

例程１ 01_CSE_eMemory_Init

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory（带CSE密钥存储区）。

例程２	02_CSE_Config_And_Load_Keys

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 在初始状态添加主密钥及用户密钥。

例程3  03_CSE_Update_User_Key

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板（在例程2已经运行过的前提下）；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 在已添加密钥的情况下，更新此密钥。

例程4  04_CSE_ECB_Encrypt_And_Decrypt

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 加载密钥；

  - ECB加密及解密。

例程5  05_CSE_CBC_Encrypt_And_Decrypt

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 加载密钥；

  - CBC方式加密及解密。

例程6  06_CSE_Reset_Flash_To_Factory_State

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 加载密钥；

  - 复位CSE模块。

例程7 07_CSE_Load_RAM_Key

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 加载RAM Key；

  - 导出RAM Key的M1-M5并打印输出；

  - 使用M1-M5加载RAM Key；

  - 使用RAM Key进行ECB加密及解密。

例程8 08_CSE_Boot_And_APP_MAC

操作步骤：

- 打开例程（两个boot和App）；

- 全擦flash；

- 下载01_CSE_Boot进MCU中；

- 下载02_CSE_App进MCU中；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 使用顺序安全启动，验证MCU BOOT是否被修改；

  - 计算MCU APP MCA，并打印输出。

例程9 09_CSE_Convert_for_CMAC

操作步骤：

1.     打开例程；

2.     编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，下载后复位；

- 查看串口log打印信息。

- 实现功能：

  - 初始化Memory；

  - 加载user 密钥；

  - 计算生成CSE_DRV_GenerateMAC CMAC值。

  - 将CMAC 进行反转可与上位机计算结果进行比对

  - 将上位机计算出的CMAC调用CSE_DRV_VerifyMAC 接口验证

图2-1 CSE模块框图

- 附录1 CSE模块应用常见问题（FAQ）

- 使用安全启动时，为保证boot段相同，在验证前需要全擦flash再进行程序下载。

- 由于严格安全启动如果验证失败CPU就要重新reset，不会执行用户代码。测试请注意。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSE_DRV_Init | cse_state_t *state | None | CSE模块初始化 |
| CSE_DRV_Deinit | None | None | CSE模块反初始化 |
| CSE_DRV_EncryptECB | cse_key_id_t keyId const uint8_t *plaintext uint32_t length uint8_t *cipherText uint32_t timeout | status_t | ECB加密 |
| CSE_DRV_DecryptECB | cse_key_id_t keyId const uint8_t *cipherText uint32_t length uint8_t *plaintext uint32_t timeout | status_t | ECB解密 |
| CSE_DRV_EncryptCBC | cse_key_id_t keyId const uint8_t *plaintext uint32_t length const uint8_t *iv uint8_t *cipherText uint32_t timeout | status_t | CBC加密 |
| CSE_DRV_DecryptCBC | cse_key_id_t keyId const uint8_t *cipherText uint32_t length const uint8_t *iv uint8_t *plaintext uint32_t timeout | status_t | CBC解密 |
| CSE_DRV_GenerateMAC | cse_key_id_t keyId const uint8_t *msg uint32_t msgLen uint8_t *cmac uint32_t timeout | status_t | 生成给定信息的MAC |
| CSE_DRV_GenerateMAC AddrMode | cse_key_id_t keyId const uint8_t *msg uint32_t msgLen uint8_t *cmac | status | 生成给定消息的MAC地址 |
| CSE_DRV_VerifyMAC | cse_key_id_t keyId const uint8_t *msg uint32_t msgLen const uint8_t *mac uint16_t macLen bool *verifStatus uint32_t timeout | status_t | 验证给定信息的MAC |
| CSE_DRV_VerifyMAC AddrMode | cse_key_id_t keyId const uint8_t *msg uint32_t msgLen const uint8_t *mac uint16_t macLen bool *verifStatus | status_t | 验证给定消息的MAC地址 |
| CSE_DRV_LoadKey | cse_key_id_t keyId const uint8_t *m1 const uint8_t *m2 const uint8_t *m3 uint8_t *m4 uint8_t *m5 | status_t | 加载CSE Key |
| CSE_DRV_LoadPlainKey | const uint8_t *plainKey | status_t | 加载RAM Key |
| CSE_DRV_ExportRAMKey | uint8_t *m1 uint8_t *m2 uint8_t *m3 uint8_t *m4 uint8_t *m5 | status_t | 导出RAM Key对应的M1-M5值 |
| CSE_DRV_InitRNG | None | status_t | 初始化随机数模块 |
| CSE_DRV_ExtendSeed | const uint8_t *entropy | status_t | 扩展随机数种子 |
| CSE_DRV_GenerateRND | uint8_t *rnd | status_t | 生成随机数 |
| CSE_DRV_BootFailure | None | status_t | 安全启动状态 |
| CSE_DRV_BootOK | None | status_t | 安全启动状态 |
| CSE_DRV_BootDefine | uint32_t bootSize cse_boot_flavor_t bootFlavor | status_t | 设置安全启动类型 |
| CSE_DRV_GetStatus | None | status_t | 获取CSE状态 |
| CSE_DRV_GetID | const uint8_t *challenge uint8_t *uid uint8_t *sreg uint8_t *mac | status_t | 获取UID |
| CSE_DRV_DbgAuth | const uint8_t *authorization | status_t | 擦除所有模块中的Key |
| CSE_DRV_MPCompress | const uint8_t *msg uint16_t msgLen uint8_t *mpCompress uint32_t timeout | status_t | 压缩给定的数据 |

- 附录3 参考资料

None