AC7840x DMA模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2025杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	DMA模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	8

1.3.1	DMA请求列表	8

1.3.2	仲裁器	10

1.3.3	中断请求	10

1.3.4	低功耗模式	11

1.3.5	调试模式	11

2	应用例程	12

2.1	例程说明	12

附录1 DMA模块应用常见问题（FAQ）	12

附录2 函数API说明	14

附录3 参考资料	17

- 插图目录

图1-1 DMA结构框图	8

- 表格目录

表1-1 DMA请求列表	8

表1-2 中断标志	11

表2-1 示例表	12

DMA模块简介

简介

直接存储器访问（Direct Memory Access，DMA）控制器用于在外设和存储器之间，或存储器与存储器之间的高数数据传输，无需CPU干预，数据可通过DMA快速地移动，提升了微处理器的性能。

DMA 共有 16 个通用通道用于不同类型的外设， 支持 UART, I2C, SPI, ADC, EIO, PWM, PORT, CAN_RX。 还有一个轮询仲裁器来协调通道间的优先级。

模块特性

16 个独立的可配置通道

每个 DMA 通道都支持 UART, I2C, SPI, ADC, EIO, PWM, PORT, CAN_RX 的 DMA 请求，每个通道上都同样支持软件触发(存储器到存储器)。 该配置可通过软件完成

在同一个 DMA 模块上，多个请求间的优先级可以通过软件编程设置 (4 个等级分别为： 很高，高，中等和低) ，优先级设置相等时由硬件决定 (通道 0 优先级最高，通道 15 优先级最低， 依次类推)

独立数据源和目标数据区的传输大小 (字节， 半字，字)， 源/目标地址必须按数据传输宽度对齐

支持循环的缓冲器管理

每个通道都支持 DMA 半传输， DMA 传输完成和 DMA 传输错误等状态标志位和中断 ，这些状态标志逻辑或成为一个单独的中断请求

存储器和存储器间的传输， 外设和外设间的传输

外设和存储器 、 存储器和外设间的传输

SRAM 和 APB 外设均可作为访问的源和目标

可编程的数据传输字节长度： 最大为 32767 bytes

结构框图

图1-1 DMA结构框图

DMA请求列表

表1-1 DMA请求列表

仲裁器

仲裁器根据通道请求的优先级来管理通道请求，并启动外设/存储器访问序列。

每个通道的软件优先级可在通道配置寄存器 DMA_CONFIG[CHAN_PRIORITY]中配置， 共有 4 个等级：

最高优先级

高优先级

中等优先级

低优先级

中断请求

DMA共有16个channel，每个channel都有一个独立的中断向量。每个DMA channel都支持表的中断请求。

表1-2 中断标志

低功耗模式

DMA模块不支持在STOP1/STOP2/VLPS 下运行，因此在进入低功耗模式前，需要关闭 DMA（ DMA_CHAN_ENABLE [CHAN_ENABLE]为 0）。 DMA 模块不支持在低功耗模式下唤醒。

系统进入 STOP1/STOP2/VLPS 时，如果有一个 DMA channel 的 DMA_CHAN_ENABLE 寄存器的CHAN_ENABLE 位为 1， 代表 DMA channel 还没完成工作，则不会回复休眠应答确认 ACK 信号，造成休眠超时。

调试模式

DMA_CHAN_ENABLE 寄存器中的 EDBG =1 时， 在 Debug Halt 状态， DMA channel 搬运暂停。若 EDBG =0，在 Debug Halt 状态， DMA 继续运行。

应用例程

例程说明

例程说明见表2-1：

表2-1 示例表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_DMA_Config | - ADC规则组使用DMA方式，采集电压 - I2C使用DMA方式通信 - SPI使用DMA方式通信 |

例程简介

例程1  01_DMA_Config

操作步骤：

- 打开例程

- 编译工程，烧录进AC7840x开发板

- 打开串口工具，可查看ADC、I2C、SPI数据打印

- 附录1 DMA模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_DRV_Init () | dmaState：DMA模块结构体指针 chnStateArray []：指向DMA通道运行时状态结构体的指针 chnConfigArray[]：指向DMA通道初始化时结构体的指针 chnCount：要初始化DMA的数量 | 初始化是否成功 | DMA模块初始化 |
| DMA_DRV_Deinit() | None | 去初始化是否成功 | DMA模块去初始化 |
| DMA_DRV_ChannelInit() | dmaChannelState：指向DMA通道状态结构体的指针 dmaChannelConfig：DMA通道的用户配置结构 | 初始化是否成功 | 初始化DMA通道 |
| DMA_DRV_InstallCallback() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 callback：指向回调函数的指针 parameter：指向回调函数形参的指针 | 回调函数设置是否成功 | 设置DMA回调函数和参数 |
| DMA_DRV_ReleaseChannel() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 | 释放通道是否成功 | 释放一个DMA通道 |
| DMA_ClearInterruptStatus() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 | 清除是否成功 | 清除DMA通道状态 |
| DMA_DRV_ConfigTransfer() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 type：传输类型 srcAddr：寄存器源/内存源地址 destAddr：寄存器源/内存源目的地址 transferSize：每个DMA写/读相同大小的字节数 dataBufferSize：传输的总字节数 | 配置是否成功 | 配置DMA数据传输 |
| DMA_DRV_SetCircularMode() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 enable：开启/禁用 | 返回是否成功状态 | 设置DMA通道循环模式 |
| DMA_DRV_StartChannel | virtualChannel：DMA虚拟通道号 | 返回是否成功状态 | 启动DMA通道 |
| DMA_DRV_StopChannel() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 | 返回是否成功状态 | 停止DMA通道 |
| DMA_DRV_SetTranferLength() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 bytesLength：DMA传输字节长度 | None | 按字节设置DMA通道传输长度 |
| DMA_DRV_GetRemainingBytes() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 | 返回剩余字节长度 | 获得通过DMA传输字节的剩余长度 |
| DMA_DRV_SetChannelRequest AndTrigger() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 request：DMA请求源 | 返回是否成功状态 | 配置DMA通道的DMA请求和通道 |
| DMA_DRV_SetSrcAddr() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 startAddr：指向源起始地址的指针 endAddr：指向源结束地址的指针 | None | 配置DMA通道的源地址 |
| DMA_DRV_ConfigureInterrupt () | virtualChannel：DMA虚拟通道号 interrupt：半完成/完成/错误中断 enable：启用或禁用 | None | 启用或禁用通道中断 |
| DMA_DRV_GetChannelStatus() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 | 返回通道状态 | 获取DMA通道状态 |
| DMA_DRV_GetDmaRegBaseAddr() | virtualChannel：DMA虚拟通道号 | DMA通道基指针 | 获取DMA通道基指针 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf