AC7840x EIM模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 修改AC784x为AC7840x - 排版调整 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	EIM模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	7

1.4	功能概述	8

1.4.1	错误注入类型	8

1.4.2	双重使能机制	8

1.4.3	调试模式	8

2	应用例程	9

2.1	例程说明	9

2.2	例程简介	9

2.2.1	例程1 01_Sram_Data_Error_Injection	9

2.2.2	例程2　02_Sram_Addr_Error_Injection	10

2.2.3	例程3　03_Sram_ECC_Error_Injection	11

附录1 EIM模块应用常见问题（FAQ）	13

附录2 函数API说明	14

附录3 参考资料	15

- 插图目录

图 2-1Memory信息	10

图 2-2 Memory信息	11

图 2-3 Memory信息	12

- 表格目录

表 2-1模块例程列表	9

EIM模块简介

简介

EIM支持对SRAM的数据、地址、ECC校验码进行选择性注入，可以用来验证ECC机制

模块特性

- 对SRAM的数据、地址、ECC校验码进行选择性错误注入

- 双重使能机制

结构框图

图1-1 EIM结构框图

功能概述

错误注入类型

两个错误注入通道： SRAM_L 和 SRAM_U

对 SRAM的数据、地址、ECC校验码进行选择性错误注入，可以通过配置相应通道的EIMx_INJ_DATA、EIMx_INJ_ADDR、EIMx_INJ_ECC寄存器来定义要反转的位，注入1-bit、2-bit、或多bits错误。

双重使能机制

防止错误注入功能的意外启用和重新配置，EIM通过实施两阶段启用机制：

- 全局使能控制

- SRAM_L和SRAM_U的通道使能

调试模式

SRAM模块没有调试模式配置，在进入调试模式时可正常运行

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_Sram_Data_Error_Injection | 本例程实现了使用EIM功能对SRAM_L的数据注入2-bit错误用来验证ECC的机制，检测到2-bit错误产生系统复位。 |
| 2 | 02_Sram_Addr_Error_Injection | 本例程实现了使用EIM功能对SRAM_L的地址注入2-bit错误用来验证ECC的机制，检测到2-bit错误产生系统复位。 |
| 3 | 03_Sram_ECC_Error_Injection | 本例程实现了使用EIM功能对SRAM_L 的ECC校验码注入2-bit错误用来验证ECC机制，检测到2-bit错误产生系统复位。 |

例程简介

例程1 01_Sram_Data_Error_Injection

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 本例程注入SRAM_L的dataMask为0x88000000，是2-bit错误，调试进入debug模式，查SRAM寄存器地址可以看到是2-bit错误以及2-bit错误地址。如下图：可以看出2-bit错误地址为  (0x1800 * 4)+0x1FFF0000

图 2-1

图2-1 Memory 信息

图 2-1Memory信息

例程2　02_Sram_Addr_Error_Injection

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 本例程注入SRAM_L的addrMask为0x880（注意：手册描述地址码位为（13:0）），是2-bit错误，调试进入debug模式，查SRAM寄存器地址可以看到是2-bit错误以及2-bit错误地址。如下图：可以看出2-bit错误地址为  (0x0215 * 4)+0x1FFF0000

图 2-2 Memory信息

例程3　03_Sram_ECC_Error_Injection

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 本例程注入SRAM_L的checkBitMask为0x18（注意：手册描述地址码位为（6:0）），是2-bit错误，调试进入debug模式，查SRAM寄存器地址可以看到是2-bit错误以及2-bit错误地址。如下图：可以看出2-bit错误地址为  (0x0215 * 4)+0x1FFF0000

图 2-2 Memory 信息

图2-2 Memory 信息

图 2-3 Memory信息

- 附录1 EIM模块应用常见问题（FAQ）

注意：如果代码中是往SRAM_L注入错误，那么就要选择SRAM_U作为堆栈的区域；相反如果代码中是往SRAM_U注入错误，那么就要选择SRAM_L作为堆栈的区域；两者不应在一个区域，否者堆栈就会被注入错误，会触发Hardfault；

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EIM_DRV_Init () | instance: EIM模块 channelIndex：EIM通道 channelConfigArr:配置EIM初始化的结构体 | None | 配置EIM通道并初始化EIM模块 |
| EIM_DRV_Deinit () | instance:EIM模块 | None | 初始化EIM模块 |
| EIM_DRV_ConfigChannel () | instance:EIM模块 eim_user_channel_config_t:EIM通道配置结构体 | None | 配置EIM通道 |
| EIM_DRV_GetChannelConfig () | instance:EIM模块 channel：EIM通道 channelConfig：EIM通道配置结构体 | None | 读取EIM通道的校验位掩码、数据掩码、地址掩码和运行状态 |
| EIM_DRV_GetDefaultConfig () | channel：EIM通道 channelConfig：EIM通道配置结构体 | None | 获取校验位掩码、数据掩码、地址掩码和运行状态 |

- 附录3 参考资料

None