AC7840x EIO模块应用笔记

文档版本：1.3

发布日期： 2024-02-21

© 2013 - 2013 - 2024 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 增加EIO I2C和EIO UART DMA通信例程 |
| 1.3 | 2024-02-21 | AutoChips | - 将SPI和EIO使用到的引脚PE15、PE16修改成PA0、PA1，与代码保持一致 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	EIO模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	9

1.4.1	功能时钟	9

1.4.2	软件复位	9

2	应用例程	10

2.1	例程说明	10

2.2	例程简介	13

2.2.1	例程１　01_EIO_PWM	13

2.2.2	例程２　02_EIO_I2C_Master_Polling	14

2.2.3	例程3    03_EIO_I2C_Master_Interrupt	15

2.2.4	例程4    04_EIO_I2C_Master_DMA	16

2.2.5	例程5　 05_EIO_UART_Polling	17

2.2.6	例程6   06_EIO_UART_Interrupt	18

2.2.7	例程7 07_EIO_UART_DMA	18

2.2.8	例程8    08_EIO_SPI_Master_Polling	18

2.2.9	例程9   09_EIO_SPI_Slave_Polling	19

2.2.10	例程10    10_EIO_SPI_Master_Interrupt	19

2.2.11	例程11    11_EIO_SPI_Slave_Interrupt	20

2.2.12	例程12    12_EIO_SPI_Master_DMA	20

2.2.13	例程13    13_EIO_SPI_Slave_DMA	21

2.2.14	例程14    14_EIO_I2S_Master_Dma	21

2.2.15	例程15    15_EIO_I2S_slave_Dma	21

2.2.16	例程16    16_EIO_I2S_Master_Interrupt	21

2.2.17	例程17    17_EIO_I2S_Slave_Interrupt	22

2.2.18	例程18    18_EIO_I2S_Master_Polling	22

2.2.19	例程19    19_EIO_I2S_Slave_Polling	22

附录1 EIO模块应用常见问题（FAQ）	23

附录2 函数API说明	24

附录3 参考资料	28

- 插图目录

图 1-1 EIO结构框图	9

图 2-1 EIO PWM波形	14

图 2-2 EIO I2C波形	15

图 2-3 EIO I2C波形	16

图 2-4 EIO I2C波形	17

图 2-5  EIO UART Log打印	17

图 2-6 EIO UART Log打印	18

图 2-7 EIO UART Log打印	18

图 2-8 EIO SPI波形	19

图 2-9 EIO SPI波形	20

图 2-10 EIO SPI波形	20

- 表格目录

表 2-1模块例程列表	10

EIO模块简介

简介

EIO(Enhanced Input and Output)是一个高度灵活可配置的模块，集成了32-bit串行移位寄存器(shifter)、16-bit定时器(timer)并与I/O连接，从而可以实现软件灵活配置模拟不同的外设功能。输出复杂的波形，自动产生通信时序，无需CPU干预，从而减小CPU Loading。

模块特性

EIO 模块能够支持多种协议，包括但不仅限于：

– UART

– I2C

– SPI

– I2S

– PWM

EIO提供以下主要功能：

– 具有发送、接收和数据匹配模式的32 位移位寄存器

– 高度灵活的16 位定时器，支持各种内部或外部触发，复位、使能和失能配置

– 移位寄存器支持字节，位交换，用来模拟串行数据传输的LSB/MSB

– 开始/停止位自动生成与检测

– 中断、DMA 或轮询发送/接收操作

– 可编程波特率

结构框图

图 1-1 EIO结构框图

功能概述

功能时钟

EIO 功能时钟与总线时钟异步，并且可以在低功耗模式下保持启用状态。在访问任何EIO 寄存器之前，必须启用EIO 的总线时钟，否则触发hardfault。

软件复位

EIO 在其控制寄存器中实现了一个软件复位控制位EIO_CTRL[SWRST]，EIO_CTRL[SWRST]置1将会把所有逻辑和寄存器重置为其默认状态，除了EIO_CTRL寄存器本身。

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_EIO_PWM | EIO模拟生成PWM波形，需要注意的是EIO PWM无法产生0%和100%占空比的波形 - 使用EIO模块的4个定时器，配置为双8位定时器PWM模式，用于生成4路PWM波形。EIO模块时钟源配置为HSIDIV2_CLK。 - EIO_D0(PD0)生成波形频率25KHz，占空比30%；EIO_D1(PD1)生成波形频率20KHz，占空比80%；EIO_D2(PE15)生成波形频率15KHz，占空比60%；EIO_D3(PE16)生成波形频率10KHz，占空比50%。 |
| 2 | 02_EIO_I2C_Master_Polling | EIO模拟I2C主机通信： - 使用EIO模块模拟I2C主机，查询方式通信，设置波特率100K,从机地址设为0x50，PD0(EIO_D0)作为SCL信号，PD1(EIO_D1)作为SDA信号。 - 发送256个字节数据。 |
| 3 | 03_EIO_I2C_Master_Interrupt | EIO模拟I2C主机通信： - 使用EIO模块模拟I2C主机，中断方式通信，设置波特率100K,从机地址设为0x50，PD0(EIO_D0)作为SCL信号，PD1(EIO_D1)作为SDA信号。 - 发送256个字节数据。 |
| 4 | 04_EIO_I2C_Master_DMA | EIO模拟I2C主机通信： - 使用EIO模块模拟I2C主机，中断方式通信，设置波特率100K,从机地址设为0x50，PD0(EIO_D0)作为SCL信号，PD1(EIO_D1)作为SDA信号。 - 发送256个字节数据。 |
| 5 | 05_EIO_UART_Polling | EIO 模拟UART通信： - 使用EIO模块模拟UART，查询方式通信，设置波特率为115200，长度为8，PD1为接收端，PD0为发送端。 - 将EIO UART接收到的数据通过EIO UART发送出去，并通过debug串口打印。 |
| 6 | 06_EIO_UART_Interrupt | EIO 模拟UART通信： - 使用EIO模块模拟UART，中断方式通信，设置波特率为115200，长度为8，PD1为接收端，PD0为发送端。 - 将EIO UART接收到的数据通过EIO UART发送出去，并通过debug串口打印。 |
| 7 | 06_EIO_UART_DMA | EIO 模拟UART通信： - 使用EIO模块模拟UART，中断方式通信，设置波特率为115200，长度为8，PD1为接收端，PD0为发送端。 - 将EIO UART接收到的数据通过EIO UART发送出去，并通过debug串口打印。 |
| 8 | 08_EIO_SPI_Master_Polling | EIO 模拟SPI通信： - 使用EIO模块模拟SPI主机，轮询方式通信 ，PD0为MOSI，PD1为MISO，PD0为SCL，PD1为CS - 收发10个字节数据 |
| 9 | 09_EIO_SPI_Slave_Polling | EIO 模拟SPI通信： - 使用EIO模块模拟SPI从机，轮询方式通信 ，PD0为MOSI，PD1为MISO，PD0为SCL，PD1为CS - 收发10个字节数据 |
| 10 | 10_EIO_SPI_Master_Interrupt | EIO 模拟SPI通信： - 使用EIO模块模拟SPI主机，中断方式通信 ，PD0为MOSI，PD1为MISO，PD0为SCL，PD1为CS - 收发10个字节数据 |
| 11 | 11_EIO_SPI_Slave_Interrupt | EIO 模拟SPI通信： - 使用EIO模块模拟SPI从机，中断方式通信 ，PD0为MOSI，PD1为MISO，PD0为SCL，PD1为CS - 收发10个字节数据 |
| 12 | 12_EIO_SPI_Master_DMA | EIO 模拟SPI通信： - 使用EIO模块模拟SPI主机，DMA方式通信 ，PD0为MOSI，PD1为MISO，PD0为SCL，PD1为CS - 收发10个字节数据 |
| 13 | 13_EIO_SPI_Slave_DMA | EIO 模拟SPI通信： - 使用EIO模块模拟SPI从机，DMA方式通信 ，PD0为MOSI，PD1为MISO，PD0为SCL，PD1为CS - 收发10个字节数据 |
| 14 | 14_EIO_I2S_Master_DMA | EIO 模拟I2S通信： - 使用EIO模块模拟I2S主机，DMA方式通信 ，PD0为rxPin，PD1为txPin，PA0为sckPin，PA1为wsPin - 接收10个字节数据 |
| 15 | 15_EIO_I2S_Slave_DMA | EIO 模拟I2S通信： - 使用EIO模块模拟I2S从机，DMA方式通信 ，PD0为txPin，PD1为rxPin，PA0为sckPin，PA1为wsPin - 发送10个字节数据 |
| 16 | 16_EIO_I2S_Master_Interrupt | EIO 模拟I2S通信： - 使用EIO模块模拟I2S主机，中断方式通信 ，PD0为rxPin，PD1为txPin，PA0为sckPin，PA1为wsPin - 发送10个字节数据 |
| 17 | 17_EIO_I2S_Slave_Interrupt | EIO 模拟I2S通信： - 使用EIO模块模拟I2S从机，中断方式通信 ，PD0为txPin，PD1为rxPin，PA0为sckPin，PA1为wsPin - 接收10个字节数据并判断数据是否正确 |
| 18 | 18_EIO_I2S_Master_Polling | EIO 模拟I2S通信： - 使用EIO模块模拟I2S主机，阻塞方式通信 ，PD0为rxPin，PD1为txPin，PA0为sckPin，PA1为wsPin - 发送10个字节数据 |
| 19 | 19_EIO_I2S_Slave_Polling | EIO 模拟I2S通信： - 使用EIO模块模拟I2S从机，中断方式通信 ，PD0为txPin，PD1为rxPin，PA0为sckPin，PA1为wsPin - 接收10个字节数据 |

例程简介

例程１　01_EIO_PWM

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中；

- 用示波器观察PD0(EIO_D0)，PD1(EIO_D1)，PE15(EIO_D2)，PE16(EIO_D3)的输出波形。

图 2-1 EIO PWM波形

- 可以看出，输出的4路PWM波形，与设置的频率占空比一致。

例程２　02_EIO_I2C_Master_Polling

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- PD0和PD1接入从机的SCL和SDA信号

- 按复位键执行发送数据，用示波器观察PD0和PD1波形，可以看到SCL时钟信号和SDA数据信号。

图 2-2 EIO I2C波形

例程3    03_EIO_I2C_Master_Interrupt

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- PD0和PD1接入从机的SCL和SDA信号

- 按复位键执行发送数据，用示波器观察PD0和PD1波形，可以看到SCL时钟信号和SDA数据信号。

图 2-3 EIO I2C波形

例程4    04_EIO_I2C_Master_DMA

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- PD0和PD1接入从机的SCL和SDA信号

- 按复位键执行发送数据，用示波器观察PD0和PD1波形，可以看到SCL时钟信号和SDA数据信号。

图 2-4 EIO I2C波形

例程5　 05_EIO_UART_Polling

操作步骤：

(此demo共用了两个串口)

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 连接debug 串口或者Type C 口， 用于查看打印信息

- PD0 做为发送引脚，PD1做为接收引脚，波特率为115200，连接至串口调试器

- 按复位键后，在串口调试助手上发送数据（此数据长度需要为UART_BUFFER_SIZE）

图 2-5  EIO UART Log打印

例程6   06_EIO_UART_Interrupt

操作步骤：(此demo共用了两个串口)

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 连接debug 串口或者Type C 口， 用于查看打印信息

- PD0 做为发送引脚，PD1做为接收引脚，波特率为115200，连接至串口调试器

- 按复位键后，在串口调试助手上发送数据（此数据长度需要为UART_BUFFER_SIZE）

图 2-6 EIO UART Log打印

例程7 07_EIO_UART_DMA

操作步骤：(此demo共用了两个串口)

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 连接debug 串口或者Type C 口， 用于查看打印信息

- PD0 做为发送引脚，PD1做为接收引脚，波特率为115200，连接至串口调试器

- 按复位键后，在串口调试助手上发送数据（此数据长度需要为UART_BUFFER_SIZE）

图 2-7 EIO UART Log打印

例程8    08_EIO_SPI_Master_Polling

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 将PD0/PD1/PA0/PA1引脚和从机一一对应连接起来

- 按复位键后，用逻辑分析仪抓取引脚波形，解码为SPI，解码波形如下。

图 2-8 EIO SPI波形

例程9   09_EIO_SPI_Slave_Polling

- 从机无特殊操作，与主机连接即可

例程10    10_EIO_SPI_Master_Interrupt

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录到AC7840x开发板中

- 将PD0/PD1/PA0/PA1引脚和从机一一对应连接起来

- 按复位键后，用逻辑分析仪抓取引脚波形，解码为SPI，解码波形如下。

图 2-9 EIO SPI波形

例程11    11_EIO_SPI_Slave_Interrupt

- 从机无特殊操作，与主机连接即可

例程12    12_EIO_SPI_Master_DMA

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录到AC7840x开发板中

- 将PD0/PD1/PA0/PA1引脚和从机一一对应连接起来

- 按复位键后，用逻辑分析仪抓取引脚波形，解码为SPI，解码波形如下。

图 2-10 EIO SPI波形

例程13    13_EIO_SPI_Slave_DMA

- 从机无特殊操作，与主机连接即可

例程14    14_EIO_I2S_Master_Dma

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录到AC7840x开发板中

- 将PD0/PD1/PA0/PA1引脚和从机一一对应连接起来

- 按复位键后，用逻辑分析仪抓取引脚波形，解码为I2S，解码波形如下:

图 2-11 EIO I2S波形

例程15    15_EIO_I2S_slave_Dma

- 从机无特殊操作，与主机连接即可

例程16    16_EIO_I2S_Master_Interrupt

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录到AC7840x开发板中

- 将PD0/PD1/PA0/PA1引脚和从机一一对应连接起来

- 按复位键后，用逻辑分析仪抓取引脚波形，解码为I2S，解码波形如下：

图 2-12 EIO I2S波形

例程17    17_EIO_I2S_Slave_Interrupt

- 从机无特殊操作，与主机连接即可。

例程18    18_EIO_I2S_Master_Polling

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录到AC7840x开发板中

- 将PD0/PD1/PA0/PA1引脚和从机一一对应连接起来

- 按复位键后，用逻辑分析仪抓取引脚波形，解码为I2S，解码波形如下：

图 2-13 EIO I2S波形

例程19    19_EIO_I2S_Slave_Polling

- 从机无特殊操作，与主机连接

- 附录1 EIO模块应用常见问题（FAQ）

Q:使用DMA模式通信收发数据异常？

A:AC7840x 使用DMA模块，需要将DMA相关配置指定在SRAM_U区域。

Q:使用I2S有时候发送数据错误？

A:发送数据的长度需要和位宽匹配，如软件设置16位的位宽，则收发数据的长度需要为偶数，且在使用DMA时数组的起始地址也应设置为偶数。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EIO_DRV_InitDevice(uint32_t instance, eio_device_state_t *deviceState) | instance: EIO设备号 deviceState: EIO设备结构体 | STATUS_SUCCESS: 初始化成功 其它: 初始化失败 | EIO外设初始化 |
| EIO_SPI_DRV_MasterInit(uint32_t instance, const eio_spi_master_user_config_t *userConfigPtr, eio_spi_master_state_t *master) | instance: EIO设备号 userConfigPtr: SPI主机配置信息结构体 master: EIO spi主机结构体 | STATUS_SUCCESS: 初始化成功 其它: 初始化失败 | EIO SPI主机初始化 |
| EIO_SPI_DRV_SlaveInit(uint32_t instance, const eio_spi_slave_user_config_t *userConfigPtr, eio_spi_slave_state_t *slave) | instance: EIO设备号 userConfigPtr: SPI从机配置信息结构体 master: EIO spi从机结构体 | STATUS_SUCCESS: 初始化成功 其它: 初始化失败 | EIO SPI从机初始化 |
| EIO_SPI_DRV_MasterTransferBlocking(eio_spi_master_state_t *master, const uint8_t *txData, uint8_t *rxData, uint32_t dataSize, uint32_t timeout) | master: EIO SPI主机结构体 txData: 发送数据首地址 rxData: 接收数据首地址 dataSize: 传输数据长度 timeout: 超时时间(ms) | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它: 传输失败 | EIO SPI主机使用阻塞方式收发数据 |
| EIO_SPI_DRV_SlaveTransferBlocking(eio_spi_slave_state_t *slave, const uint8_t *txData, uint8_t *rxData, uint32_t dataSize, uint32_t timeout) | slave: EIO SPI从机结构体 txData: 发送数据首地址 rxData: 接收数据首地址 dataSize: 传输数据长度 timeout: 超时时间(ms) | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它: 传输失败 | EIO SPI从机使用阻塞方式收发数据 |
| EIO_SPI_DRV_MasterTransfer(eio_spi_master_state_t *master, const uint8_t *txData,uint8_t *rxData, uint32_t dataSize) | master: EIO SPI主机结构体 txData: 发送数据首地址 rxData: 接收数据首地址 dataSize: 传输数据长度 | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它: 传输失败 | EIO SPI主机 采用中断或者DMA方式传输数据 |
| EIO_SPI_DRV_SlaveTransfer(eio_spi_slave_state_t *master, const uint8_t *txData,uint8_t *rxData, uint32_t dataSize) | slave: EIO SPI主机结构体 txData: 发送数据首地址 rxData: 接收数据首地址 dataSize: 传输数据长度 | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它: 传输失败 | EIO SPI从机 采用中断或者DMA方式传输数据 |
| EIO_SPI_DRV_MasterGetStatus(eio_spi_master_state_t *master, uint32_t *bytesRemaining) | master: EIO SPI主机结构体 bytesRemaining: 要传输的剩余字节长度 | STATUS_SUCCESS:传输完成STATUS_BUSY:传输还在进行STATUS_ERROR:传输错误 | EIO SPI 主机获取传输状态 |
| EIO_SPI_DRV_SlaveGetStatus(eio_spi_slave_state_t *slave, uint32_t *bytesRemaining) | slave: EIO SPI主机结构体 bytesRemaining: 要传输的剩余字节长度 | STATUS_SUCCESS:传输完成STATUS_BUSY:传输还在进行STATUS_ERROR:传输错误 | EIO SPI 从机获取传输状态 |

- 附录3 参考资料

《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf》