AC7840x EWDG模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 - 修改应用例程、添加EWDG模块简介、附录1,2,3 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	EWDG模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	7

1.4	功能概述	8

2	应用例程	9

2.1	例程说明	9

2.2	例程简介	9

2.2.1	例程１　01_EWDG_LowOutput	9

2.2.2	例程２　02_EWDG_Window	10

附录1 EWDG模块应用常见问题（FAQ）	11

附录2 函数API说明	12

附录3 参考资料	13

- 插图目录

图1-1 EWDG结构框图	7

图 2-1 UART Log打印	10

图 2-2 UART Log打印	10

- 表格目录

表 2-1 模块例程列表	9

EWDG模块简介

简介

外部看门狗（EWDG），用于监控外部器件或电路。相比较内部看门狗（用来产生系统级别的复位，包括CPU和外设），EWDG 不会产生系统复位，仅产生一个低电平输出，这个低电平可以用来关断外部电路，起到保护外部电路的作用。相比编程GPIO 关断外部电路，EWDG 不会存在因中断抢占问题而导致的关断不及时，适用于高安全性场合。

模块特性

独立LSI时钟

可编程8-bit计数器宽度

可编程8-bit预分频器

窗口模式

结构框图

图1-1  EWDG结构框图

功能概述

外部看门狗的时钟固定为芯片内部的LSI时钟，外部看门狗使能后，EWDG_out引脚输出由低电平变为高电平，同时8-bit 计数器从0开始计数，当满足以下三种情况之一时（其中的CMPL 和CMPH 即形成窗口区间）：1）、软件刷新出现在计数器小于CMPL时；2）、计数器达到了CMPH ；3）、EWDG_in满足电平条件时刷新，EWDG_out 引脚输出变为低电平，若中断使能，则产生中断。另外,EWDG也可以在低功耗模式下运行。

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_EWDG_LowOutput | 例程说明：EWDG低电平输出功能 1、当使能外部看门狗、EWDG特有计数器达到CMPH时，EWDG_out（PA2）引脚输出由高电平变为低电平； 2、将PA2输出电平输入到自定义的GPIO，该GPIO电平随PA2电平变化； 3、将PA2与PD2连接，观察UART打印输出或抓波形观察现象； 4、Demo中以第二种条件为例，其他两种触发EWDG生效的情况用户可参考手册23.4.1章节。 |
| 2 | 02_EWDG_Window | 例程说明：EWDG窗口模式 1、将PA2与PD2连接； 2、当软件刷新出现在计数器小于CMPL时，EWDG_out输出低电平。 |

例程简介

例程１　01_EWDG_LowOutput

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中；

- 将PA2与PD2连接；

- 将TypeC线与电脑连接;

- 打开串口调试助手观察打印log或示波器抓波形。

现象：

- 示波器抓PA2和PD2/PD13由高到低过程；

2、可查看打印效果，如下图所示：

图 2-1 UART Log打印

例程２　02_EWDG_Window

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中;

- 将PA2与PD2连接；

- 将TypeC线与电脑连接;

- 打开串口调试助手观察打印log或示波器抓波形。

现象：

- 示波器抓PA2和PD2由高到低过程；

2、可查看打印效果，如下图所示：

图 2-2 UART Log打印

- 附录1 EWDG模块应用常见问题（FAQ）

instance: 该形参为EWDG的组别，为后续芯片多组EWDG作预留，在7840x中，EWDG只有1个，用户在配置时默认为0即可，其他不需要关注。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| EWDG_DRV_Init() | instance:EWDG组别 - config: 指向模块配置结构体的指针 | status_t | 初始化并启动EWDG |
| EWDG_DRV_Refresh() | instance:EWDG组别 | None | 刷新EWDG |
| EWDG_DRV_IRQHandler() | instance:组别 | None | EWDG中断服务函数 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf

ATC_AC7840x_Datasheet_CH.pdf