AC7840x FLASH模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2013 - 2023 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	Flash模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	9

1.4.1	Flash 命令	9

1.4.2	调试模式	10

1.4.3	读写保护	10

2	应用例程	11

2.1	例程说明	11

2.2	例程简介	12

2.2.1	例程　01_FLASH_Basic_Sample	12

2.2.2	例程　02_FLASH_Optionbyte_Sample	13

2.2.3	例程　03_FLASH_Backdoor_Sample	15

2.2.4	例程　04_FLASH_EEP_Sample	19

2.2.5	例程　05_FLASH_EEP_Test_Sample	20

2.2.6	例程　06_FLASH_RunInSram_Sample	21

附录1 Flash模块应用常见问题（FAQ）	23

附录2 函数API说明	24

附录3 参考资料	25

- 插图目录

图 1-1 结构框图	9

图 2-1 Flash Basic demo	12

图 2-2 Dflash数据操作	12

图 2-3 Pflash数据操作	13

图 2-4 Flash Optionbyte Set	14

图 2-5 存在CSE无法使能读保护	14

图 2-6 写保护设置	15

图 2-7 读保护设置	15

图 2-8 Flash backdoor	16

图 2-9 使能读保护	16

图 2-10 存在CSE无法使能读保护	17

图 2-11 验证backdoor	17

图 2-12 debug配置	18

图 2-13 EEP TEST	19

图 2-14 EEP 写入	19

图 2-15 EEP读取	20

图 2-16 EPP 寿命写入测试	21

图 2-17 EEP RunInSram 测试	21

图 2-18 RunInSram写入测试	22

图 2-19 RunInSram读取测试	22

- 表格目录

表 1-1 Flash 命令	9

表 2-1 例程说明	11

Flash模块简介

简介

AC7840x片内Flash控制器是Cortex™-M4F和片内Flash之间的桥梁，在实际应用中，用户代码存放于片内Flash中，片内Flash启动作为唯一启动模式，在AC7840x系列产品中含两块Flash即P-Flash和D-Flash。

模块特性

- Flash存储器

  - P-Flash最大支持1MB(包括2个bank即512KB+512KB)

  - D-Flash最大支持128KB

  - 寿命：≥ 10000周期

  - 页容量：每页2048 字节

- Flash控制器

  - 操作列表：

    - 擦除：页擦除，块擦除，写保护信息页擦除，所有块的擦除

    - 编程：页编程，一次性编程，Section 编程，编程最小单位64-bit

    - 读：支持8-bit/16-bit/32-bit宽度读数据

    - 验证：Section(可以指定验证长度)验证，块擦除验证，全部块擦除验证

- 包含预取缓冲区(Cache)

结构框图

图 1-1 结构框图

功能概述

Flash 命令

表 1-1 Flash 命令

| 操作类型 | 命令 | 命令ID | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 擦除 | 页擦除 | 0x01 | 按页擦除P-Flash或者D-Flash |
|  | 块擦除 | 0x02 | 擦除整个P-Flash或者整个D-Flash |
|  | 写保护信息页擦除 | 0x03 | 擦除范围是写保护选项字节区域，地址范围为： 0x0020 0800 ~ 0x0020 0FFF |
|  | 全部块擦除 | 0x04 | 擦除所有块(P-Flash & D-Flash)的主存储区 |
| 编程 | 页编程 | 0x10 | 按照64-bit对齐方式编程P-Flash或者D-Flash |
|  | Section编程 | 0x11 | 通过FlexRAM来进行批量编程P-Flash或者D-Flash |
|  | 一次性编程 | 0x12 | 编程一次性可编程区域，地址范围为：0x0020 1000~0x0020 17FF |
| 验证 | Section 验证擦除 | 0x20 | 验证指定长度(64-bit为单位)空间是否被擦除 |
|  | 块擦除验证 | 0x21 | 验证整个P-Flash 主区域或者D-Flash 主区是否被擦除 |
|  | 全部块擦除验证 | 0x22 | 验证整个P-Flash 主区域以及D-Flash 主区是否被擦除 |
|  | 验证backdoor key | 0x23 | 根据指定的秘钥验证是否和存储在Info区的秘钥匹配 |
| 分区 | 擦除分区 | 0x30 | 擦除分区 |
|  | 分区 | 0x31 | 编程分区 |
|  | 设置FlexRAM功能 | 0x32 | 设置FlexRAM功能 |

调试模式

Flash模块没有调试模式配置，在进入调试模式时可正常运行。

读写保护

AC7840x 可配置以下两种模式：

- 写保护，为Flash 中部分区域设置写保护， 这部分区域无法进行编程和擦除操作。

- 读报护，使能读报护后，Flash数据无法被外部设备读取，保护数据安全。读报护支持backdoor模式，即使能读保护后，通过Debug口无法访问整个MCU 4GB空间。MCU支持verify Back door key临时解除读保护方式，该方式需要在使能读保护前设置好back door key,当设置读保护生效后且验证的秘钥和所设置的秘钥相同时，在不做系统复位前提下可以临时解除读保护，整个Flash的数据不会被擦除，可以基于该种方式做debug等操作

应用例程

例程说明

表 2-1 例程说明

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_FLASH_Basic_Sample | Flash模块基本操作 - 对Dflash区域进行整块擦除，写入，页擦除，读取操作。 - 对Pflash 区域进行页擦除，写入，读取操作。 |
| 2 | 02_Flash_Optionbyte_Sample | Flash选项字节设置 1. Dflash区域、Pflash区域使能/失能写保护。 2. 对flash区域使能/使能读保护。 |
| 3 | 03_Flash_Backdoor_Sample | Flash backdoor功能 1. flash读报护生效后，通过backdoor暂时性关闭读保护。 |
| 4 | 04_Flash_EEP_Sample | Flash 模拟EEPROM 1. 配置用于模拟EEPROM的D-Flash空间； 2. 对模拟EEPROM进行读、写操作。 |
| 5 | 05_Flash_EEP_Test_Sample | Flash 模拟EEPROM 刷写次数测试； 1. 对模拟EEPROM 进行100_0000次写入测试。 |
| 6 | 06_FLASH_RunInSram_Sample | Flash drv 使用测试 - 生成Flash Drv； - 使用Flash Drv。 |

例程简介

例程　01_FLASH_Basic_Sample

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手， 波特率115200；

- 复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息，并且LED3常亮。

图 2-1 Flash Basic demo

- KYE3按键按下， 会先擦除Dflash 0x1000000U地址原有数据，重新写入测试数据，再读取此时Dflash 0x1000000地址数据并通过串口打印，最后更新测试数据。

图 2-2 Dflash数据操作

- KYE4按键按下， 会先擦除Pflash 0xFF800U地址原有数据，重新写入测试数据，再读取此时Pflash 0xFF800U地址数据并通过串口打印，最后更新测试数据。

图 2-3 Pflash数据操作

例程　02_FLASH_Optionbyte_Sample

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手， 波特率115200；

- 复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息，并且LED3常亮， WriteProtectStatus 每一位表示一个区域的写保护状态，1为无写保护，0为有写保护， ReadProtectStatus 则有三种情况，01无读保护， 02 芯片有读保护且使能backdoor功能， 04 芯片有读保护但未使能backdoor功能；

图 2-4 Flash Optionbyte Set

- 如果芯片存在CSE 分区，demo则无法执行读保护操作，如需要在存在CSE分区的情况下执行读保护操作，则需要更改demo判断逻辑。

图 2-5 存在CSE无法使能读保护

- 按下KEY3 ， 如果此时无写保护， 则使能相应页的写保护，如果此时已有写保护配置，则失能相应页的写保护， 失能/使能写保护均在复位后生效；

图 2-6 写保护设置

- 按下KEY4 ， 如果此时无读保护， 则使能读保护，失能读保护在复位后生效，读报护下无法debug，如果需要debug可参考例程3，如果此时已有读保护配置，则全片擦除，失能读保护。

图 2-7 读保护设置

例程　03_FLASH_Backdoor_Sample

操作步骤：

1、 打开例程；

2、 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

3、 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手， 波特率115200；

4、 复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息，并且LED3常亮；

图 2-8 Flash backdoor

5、 按下KEY3， 如果没有设置读保护，则设置读保护，复位后生效， 如果有设置读保护，则全片擦除，取消读保护， 此处进行设置读保护，复位使读保护生效；

图 2-9 使能读保护

6、如果芯片存在CSE 分区，demo则无法执行读保护操作，如需要在存在CSE分区的情况下执行读保护操作，则需要更改demo判断逻辑。

图 2-10 存在CSE无法使能读保护

7、 在使能读保护且读保护生效后，按下KEY4， 验证backdoor ，暂时性取消读保护，此时可通过debug的方式访问芯片。验证backdoor后，Reset后读保护重新生效，所以在debug 时不能让芯片reset， debug 配置参考第7项；

图 2-11 验证backdoor

8、 在验证backdoor后，keil debug如下配置， Reset 选择VECTRESET后， debug可访问芯片信息，Reset其他的方式会导致芯片在debug前复位，退出了backdoor, 导致无法debug。

图 2-12 debug配置

例程　04_FLASH_EEP_Sample

操作步骤：

1、 打开例程；

2、 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

3、 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手， 波特率115200；

4、 复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息，并且LED3闪烁，LED4常亮；

图 2-13 EEP TEST

- 按下KEY3， 进行写入操作；

图 2-14 EEP 写入

6、按下KEY4，进行读取操作；

图 2-15 EEP读取

例程　05_FLASH_EEP_Test_Sample

操作步骤：

1、 打开例程；

2、 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

3、 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手， 波特率115200；

4、 复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息，并且LED3闪烁， LED4常亮；

图 2-16 EPP 寿命写入测试

例程　06_FLASH_RunInSram_Sample

操作步骤：

1、 打开例程；

2、 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

3、 连接Type C 或者串口， 打开串口调试助手， 波特率115200；

4、 复位程序运行，串口调试助手会打印相关信息，并且LED3、 LED4常亮， RGB闪烁；

图 2-17 EEP RunInSram 测试

5、按下KEY3, 执行写入操作， LED3闪烁；

图 2-18 RunInSram写入测试

- 按下KEY4， 执行读取操作；

图 2-19 RunInSram读取测试

- 附录1 Flash模块应用常见问题（FAQ）

1. demo 中会做限制，在存在CSE分区情况下无法使能读保护，因为目前取消读保护的方式只有全片擦除和backdoor两种，backdoor只能暂时取消读保护，完全取消读保护需要，需要进行全片擦除， 但是在存在CSE分区情况下， 无法执行全片擦除， 所以需要用户代码中存在解除CSE分区操作，通过相应操作取消CSE分区，然后再取消读保护。

2. EEP.Lib 使用可参考《ATC_EEP_DRV_LIB使用说明与限制》

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| None | None | None | None |

- 附录3 参考资料

None