EEP_DRV_LIB使用说明与限制

文档版本：1.0

发布日期：2023年7月7日

© 2013 - 2013 - 2023 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2023-07-07 | AutoChips | 文档初版 |

版权声明

本参考包含杰发科技的机密信息。禁止未经授权使用或披露本手册包含的信息。 对因未经杰发科技授权而全部或部分披露此文档内容而给杰发科技带来的任何损失或损害，杰发科技将追究责任。

杰发科技保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。杰发科技对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本参考手册的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示、暗示、法定或其他形式的保证。杰发科技明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。杰发科技对本手册可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。杰发科技对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

表格目录	5

1	文中的约定	6

1.1	术语缩写	6

1.2	参考文档	6

2	简介	7

2.1	特性	7

2.2	空间使用情况	7

3	类型定义	8

3.1	初始化配置定义	8

3.2	返回值定义	9

4	接口说明	10

4.1	EEP_Init( )	10

4.2	EEP_Erase( )	10

4.3	EEP_Write( )	11

4.4	EEP_Read( )	11

5	调试说明	12

6	注意事项	13

- 表格目录

表格 2-1 空间使用情况	7

表格 4-1 EEP_Init( )	10

表格 4-2 EEP_Erase( )	10

表格 4-3 EEP_Write( )	11

表格 4-4 EEP_Read( )	11

文中的约定

术语缩写

| 缩写 | 全称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| EEP | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory(EEPROM) | 带电可擦可编程只读存储器 |
| eep_drv.lib | EEPROM Driver Library | EEPROM 驱动库 |

参考文档

| 序号 | 文档名称 | 文档版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf | V 2.0.1 |
| 2 | ATC_AC7840x_Datasheet_CH.pdf | V 1.2.0 |

简介

eep_drv.lib使用FLASH+SRAM的方式进行模拟EEP, 用户需要规划并配置相应的FLASH空间和SRAM空间，并保证此空间不会被其他程序使用和修改， 初始化后即可使用模拟EEP， 模拟EEP支持初始化、读、写和擦除操作。

特性

- 使用FLASH + SRAM 进行模拟EEP

- 独立于Flash CMSIS Driver 使用

- 最大可支持4096byte 模拟EEP

- 最小可支持512byte 模拟EEP

- 支持初始化、读、写和擦除模拟EEP操作

- 以8-bit 的位宽读、写数据

空间使用情况

eep_drv.lib 使用了FLASH+SRAM组合空间来模拟EEP，所占用的FLASH和SRAM空间的起始地址由用户设置，所占用的FLASH和SRAM空间由所模拟的EEP大小决定，具体使用空间见下表：

表格 2-1 空间使用情况

| EEP Size | SRAM Size | FLASH Size |
| --- | --- | --- |
| 4096 byte | 4096 byte | 64KB |
| 2048 byte | 2048 byte | 32KB |
| 1024 byte | 1024 byte | 16KB |
| <= 512 byte | 512 byte | 8KB |

- SRAM 空间使用情况：用户需要设置RAM基地址eepRamBaseAddr，EEP_init后，eep_drv.lib 会使用eepRamBaseAddr + SRAM Size 的这一段SRAM空间， SRAM Size = EEP Size；

- FLASH空间使用情况：用户需要设置FLASH基地址eepFlashBaseAddr，EEP_init后，eep_drv.lib 会使用eepFlashBaseAddr + FLASH Size 的这一段FLASH空间，FLASH Size = 16*EEP Size；

注意：

1. 建议使用D-FLASH进行模拟EEP;

2. eepSize 最大可配置4096 byte， 最小可配置512 byte;

3. 用户需要保证用于模拟EEP 的SRAM空间和FLASH 空间除了eep_drv.lib外不会被其他程序使用；

4. 用户需要保证从RAM基地址开始，有足够的SRAM空间（eepSize）供eep_drv.lib使用；

5. 用户需要保证从FLASH基地址开始，有足够的FLASH空间（16*eepSize）供eep_drv.lib使用；

类型定义

初始化配置定义

eep_drv.lib  使用了FLASH+SRAM空间来模拟EEP，在使用前用户需要按项目需求配置模拟EEP初始化结构体，主要包括配置模拟EEP的大小、占用FLASH空间的起始地址、占用SRAM 空间的起始地址，主要配置如下:

const eep_config_t eep_config = {

.eepSize          = 1024U,              /*!< EEP空间大小 (byte) */

.eepRamBaseAddr   = 0x14000000U,        /*!< EEP使用的RAM基地址 */

.eepFlashBaseAddr = 0x01000000U,        /*!< EEP使用的FLASH基地址 */

.flashPageSize    = 0x800U,             /*!< FLASH页大小(byte) */

.flashMinProByte  = 8U,                 /*!< FLASH最小编程字节 */

.icType           = EEP_AC78406,        /*!< 芯片型号 */

.callback         = EEPCallback,        /*!< 回调函数 */

};

- eepSize:  模拟EEP大小，单位为byte,  此配置项决定了模拟EEP占用FLASH和SRAM的空间大小， 由用户根据需求选择大小，具体可参考表格 2-1 空间使用情况;

- eepRamBaseAddr: 模拟EEP占用的SRAM空间起始地址，此起始地址由用户按需求进行配置，建议4字节对齐，从此地址开始，后SRAM Size的SRAM空间分配给模拟EEP使用, SRAM Size即eepSize大小， 具体参考表格 2-1 空间使用情况；

- eepFlashBaseAddr: 模拟EEP占用FLASH 空间起始地址，此起始地址由用户按需求进行配置，必须为FLASH页的页起点，从此地址开始，后FLASH Size的FLASH空间分配给模拟EEP使用， 一般为FLASH Size = 16 * eepSize ， 具体参考表格 2-1 空间使用情况；

- flashPageSize: FLASH 页大小，此参数为FLASH 特性，用户按照所使用芯片的FLAHS页大小填写即可， 7840 FLASH页大小为 0x800， 即2048 字节;

- flashMinProByte： FLASH 最小编程字节，此参数为FLASH特性，用户按照所使用芯片的FLAHS最小编程字节填写即可，7840 FLASH的最小编程字节为8字节；

- icType: 芯片型号,  用户按照所使用芯片的型号填写即可，AC7840x 系列为EEP_AC78406;

- callback: 回调函数，在eep_drv.lib 触发FLASH 控制器执行FLASH命令时开始循环调用回调函数，在FLASH控制器执行完FLASH命令后退出回调函数的调用；

注意：

1.  eepSize 最大可配置4096 byte， 最小可配置512 byte;

2. 用于模拟EEP 的FLASH地址必须为FLASH页的页起点;

3. 用于模拟EEP的SRAM 地址建议4字节对齐;

4. 在使用了CSE模块之后，禁止将FlexRAM 区域（0x1400_0000 ~0x1400_0FFF）和地址为（0x0101_0000~0x0101_FFFF）的D-FLASH区域分配给模拟EEP使用；

5. 如果eep_drv.lib 使用了FlexRAM区域(0x1400_0000~0x1400_0FFF)， 则需要保证FlexRAM 用于普通SRAM， 可查看FLASH_STAT寄存器确认;

6. 回调函数在eep_drv.lib 触发FLASH 执行指令时会被循环调用， 在指令执行完毕后停止调用。

返回值定义

eep_drv.lib 所有操作都有返回值，用户需要根据返回值来判断已执行的模拟EEP操作的状态，建议用户对每一个操作的返回值都做判断，返回值具体如下：

typedef enum

{

EEP_SUCCESS         = 0U,

EEP_STATU_ERROR     = 1U,

EEP_PARA_ERROR      = 2U,

EEP_TIMEOUT         = 3U,

EEP_BUSY            = 4U,

EEP_OTHER_ERROR     = 40U,

}eep_status_t;

- EEP_SUCCESS：执行的模拟EEP操作成功;

- EEP_STATU_ERROR:  状态错误；

- EEP_PARA_ERROR:	配置参数错误；

- EEP_TIMEOUT:  超时错误；

- EEP_BUSY:  冲突错误；

- EEP_OTHER_ERROR: 其他错误。

注意：

1.  每执行eep_drv.lib 操作，都需要读取其返回值，判断是否操作成功。

接口说明

eep_drv.lib 支持初始化、 擦除、 写和读四个操作。

EEP_Init( )

表格 4-1 EEP_Init( )

| 接口名称 | eep_status_t eep_Init(const eep_config_t *config) |
| --- | --- |
| 功能 | 初始化eeprom |
| config | 配置结构体，具体可参考3.1初始化配置定义 |
| 返回值 | EEP_SUCCESS: 初始化操作成功； OTHER: 操作失败， 具体原因可查看错误代码确认； |
| 限制条件 | 需要使用CSE模块时，禁止将FlexRAM(0x1400_0000~0x1400_0FFF)区域设置为模拟EEP的RAM地址，禁止将D-FLASH(0x0101_0000~0x0101_FFFF）的空间设置为模拟EEP的FLASH 地址。 |

注意：

1.  EEP_Init( )会根据用户配置以及模拟EEP目前的存储情况，定义一些状态变量。这些状态变量是所有模拟EEP 操作（读、写和擦除）的基础，所以每次上电或者复位后，都需要调用一次EEP_Init( );

EEP_Erase( )

表格 4-2 EEP_Erase( )

| 接口名称 | eep_status_t EEP_Erase(void) |
| --- | --- |
| 功能 | 格式化用于模拟EEP 的FLASH空间 |
| 返回值 | EEP_SUCCESS: 擦除操作成功； OTHER: 操作失败， 具体原因可查看错误代码确认； |
| 限制条件 | 1. 调用此函数，会根据EEP_Init函数传入的配置，将用于模拟EEP的FLASH空间格式化，所以此函数需要在EEP_Init之后使用； 2. 未调用EEP_Init， 直接调用EEP_Erase会导致误擦除FLASH； 3. 建议只在首次初始化模拟EEP的时候调用一次此函数即可，后续可根据需求继续调用(调用此函数清除所有数据，请慎重)； |

注意：

1.  EEP_Erase( )会根据EEP_Init( )定义的一些状态变量，进行空间擦除，所以EEP_Erase( )必须在完成EEP_Init( )后进行调用，否则会造成FLASH空间误擦除；

2. EEP_Erase( )会擦除用于模拟EEP的整个FLASH 空间，为了防止无效数据干扰，建议只在首次使用模拟EEP的时候调用此函数，其他时候如无特殊需要，不建议调用（调用此函数会擦除模拟EEP存储的所有数据）。

EEP_Write( )

表格 4-3 EEP_Write( )

| 接口名称 | eep_status_t EEP_Write( uint32_t addr, const uint8_t *data, uint16_t size ) |
| --- | --- |
| 功能 | 从逻辑地址addr开始写入size个字节数据，数据源为data |
| addr | 需要写入数据的起始逻辑地址 |
| data | 数据源， 指向需要写入的数据地址 |
| size | 写入数据长度 |
| 返回值 | EEP_SUCCESS: 写入操作成功； OTHER: 操作失败， 具体原因可查看错误代码确认； |
| 限制条件 | addr + size需要小于(eepSize-1) |

注意：

1.  EEP_Write( )函数需要注意写入地址和写入长度是否超出模拟EEP的范围；

EEP_Read( )

表格 4-4 EEP_Read( )

| 接口名称 | eep_status_t EEP_Read( uint32_t addr, uint8_t *data, uint16_t size ) |
| --- | --- |
| 功能 | 从逻辑地址addr开始读取size个数据，存放到data中 |
| addr | 需要读取的起始逻辑地址 |
| data | 用于存储所读取的数据的地址 |
| size | 读取数据长度 |
| 返回值 | EEP_SUCCESS: 读取操作成功； OTHER: 操作失败， 具体原因可查看错误代码确认； |
| 限制条件 | 1. addr + size需要小于eepSize; |

注意：

1.  EEP_Read( )函数需要注意读取的地址和读取的长度不要超出模拟EEP的范围；

调试说明

- 发生异常后，可通过查看FLASH_STAT寄存器是否有错误发生，并且查看用于模拟EEP的FLASH区域是否被写保护了。

- 更改用于模拟EEP的SRAM空间，无法更改模拟EEP 存储的值， 且用于模拟EEP使用的SRAM空间为eep_drv.lib单独使用，建议用户不要操作此段空间。

- 在正确的模拟EEP操作下，可以通过查看用于模拟EEP的SRAM 空间数据确定模拟EEP的数据。

- 每个模拟EEP接口操作都需要判断返回值，确认此接口是否执行成功，如果返回值异常， 可以参考：

- EEP_STATU_ERROR:  状态错误，此错误发生在FLASH控制器执行FLASH命令阶段，用户需要排查所用FLASH区域是否使能了写保护，以及排查FLASH_STAT 寄存器是否出现错误。

- EEP_PARA_ERROR:  配置参数错误，此错误发生在状态初始化阶段，用户需要排查模拟EEP初始化参数配置是否合法；

- EEP_TIMEOUT:  超时错误， 此错误发生在解锁FLASH控制器阶段，用户需要排查 是否有其他操作同时操作FLASH_KEYULK 寄存器；

- EEP_BUSY:  冲突错误，此错误发生在FLASH 控制器正在执行其他FLASH指令， 用户如果使用了0x1400_0000做为SRAM 的基地址，可查看FLASH_STAT寄存器和FLASH_PART寄存器， 排查FlexRAM 是否配置为普通SRAM模式，以及是否使用CSE 功能， 如果使用了CSE功能，则禁止将EEP 的RAM 基地址设置在FlexRAM（0x1400_0000~0x1400_0FFF）内，也禁止将FLASH 基地址设置在D-FLASH（0x0101_0000~0x0101_FFFF）区域内，这两个区域在使用CSE 后会被CSE模块锁定， 其他模块使用会出现异常；

- EEP_OTHER_ERROR: 其他错误，此错误多发生在模拟EEP 首次初始化的时候，用户模拟EEP的整块Flash区域可能存在一些无效数据，干扰了模拟EEP算法，所以建议将用于模拟EEP的Flash区域全部擦除后再重新初始化。

注意事项

- 如果使用了CSE模块，则CSE模块使用的D-FLASH空间（0x0101_0000 ~ 0x0101_FFFF）和FlexRAM(0x1400_000~0x1400_0FFF)不可用于eep_drv.lib使用;

- eep_drv.lib 的算法与SWEEPROM 的算法不同， 无法直接兼容， 如有SWEEPROM替换eep_drv.lib需要，可以先通过SWEEPROM 的读取接口将SWEEPROM 中存储的数据读取出来， 按逻辑地址排序依次存储，然后再使用eep_drv.lib， EEP_Init后，需要重新调用EEP_Write( )依次将数据写入对应的逻辑地址；

- 用于模拟EEP的FLASH 空间不可设置写保护；

- 每次上下电或者复位后，都需要调用EEP_Init( )函数进行模拟EEP初始化;

- EEP_Init( )只初始化模拟EEP所需环境，不会擦除模拟EEP数据；

- EEP_Erase( )会将用于模拟EEP的FLASH空间数据全部擦除，会造成数据丢失，请慎重使用；

- 首次使用模拟EEP时，如果用于模拟EEP的FLASH空间有其他数据，可能会干扰模拟EEP算法导致异常，所以建议用户在首次使用模拟EEP时，EEP_Init（）之后调用一次EEP_Erase( )函数将用于模拟EEP的FLASH空间全部擦除。