AC7840x GPIO模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	GPIO模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	10

1.4.1	外部中断	10

1.4.2	DMA请求	10

1.4.3	数字滤波	10

1.4.4	复用功能	11

1.4.5	中断请求	11

1.4.6	低功耗模式	11

2	应用例程	12

2.1	例程说明	12

2.2	例程简介	12

2.2.1	例程１　01_GPIO_Basic	12

2.2.2	例程２　02_GPIO_Exit	12

2.2.3	例程3　03_GPIO_Exit_Wakeup	13

附录1 GPIO模块应用常见问题（FAQ）	14

附录2 函数API说明	15

附录3 参考资料	17

- 插图目录

图1-1 GPIO结构框图	9

- 表格目录

表1-1中断标志	错误!未定义书签。

表 1-2 GPIO唤醒源	错误!未定义书签。

表2-1 示例表	12

GPIO模块简介

简介

通用输入输出（ General-Purpose Input/Output, GPIO）模块包含两块逻辑： PORT 和 GPIO。其中PORT 端口主要用于引脚功能配置，数字滤波和中断相关功能。 GPIO 主要用于配置引脚的方向和电平逻辑。当引脚配置为 GPIO 功能时， 端口配置寄存器 GPIO_POER 控制每个引脚的方向。端口输出数据寄存器 GPIO_PODR 控制每个引脚输出电平，也可以通过端口输出置位寄存器GPIO_PSOR 置位引脚的电平，还可以通过端口输出复位寄存器 GPIO_PROR 复位引脚的电平。当引脚配置用于输入功能时， GPIO 输入数据寄存器 GPIO_PIDR 显示每个引脚上的高低电平（ 1 代表高电平， 0 代表低电平） 。同一个 PORT 的 32 个引脚，共享一个中断向量。引脚的中断支持上升沿，下降沿或双边沿触发，可通过 PORT_PCR[IRQC]寄存器进行配置。MCU I/O 引脚通过多路复用器连接到外设，多路复用器一次只允许一个外设的复用功能连接到 I/O 引脚。这样，共享同一个 I/O 引脚的外设之间不会发生冲突。每个 I/O 引脚都有一个多路复用器，可通过PORT_PCR[PINMUX]寄存器进行配置。当某一个外设的功能需要从当前 IO 转移到另一个 IO 时，除了新的 IO 需要将复用功能连接到该外设，原 IO 的复用配置也需要关闭，否则会导致外设在新 IO 管脚工作异常。

模块特性

GPIO 模块支持如下特性：

端口控制

– 支持配置为高阻： 上电默认为复用功能 0（高阻或模拟） ， 除了上电为特殊复用功能的引
脚， 如 SWD。

– 输入状态： 浮空，上拉/下拉，模拟(和 ADC, ACMP 有关)

– 输出状态： 推挽或开漏 。 除了 I2C 的复用功能为开漏，其它复用功能都是推挽。

– 高灵活度的引脚复用，允许将 I/O 引脚用作 GPIO 或作为多种外设功能之一

– 部分 I/O 的驱动能力可选：高/低驱动能力

– 端口输入数据寄存器 GPIO_PIDR 对于所有的数字复用功能都有效

– 端口输出数据寄存器 GPIO_PODR 也可以通过端口输出置位/复位/翻转寄存器来配置

– 引脚的方向可以通过 GPIO_POER 和 GPIO_PIER 来可控制

引脚中断

– 每个 IO 都有单独的中断使能和状态标志位

– 每个 IO 支持边沿触发： 上升沿， 下降沿，双边沿

– 每个 IO 支持配置为中断或 DMA 请求

– 支持从低功耗模式唤醒

数字输入滤波

– 每个 IO 的数字输入滤波功能支持单独配置

– 数字滤波的时钟源可以配置，滤波长度最大支持 31 个时钟周期– 数字滤波配置对于引脚上所有的数字复用功能都有效

结构框图

图1-1 GPIO结构框图

功能概述

外部中断

每个 IO 支持单独配置为下面的外部中断模式：

上升沿触发中断

下降沿触发中断

上升沿或下降沿触发中断

每个 PORT 都有一个独立的中断向量，如 PORTA, B, C, D, E。 同一个 PORT 里面的 32 个 PIN 共享一个中断向量。每个 IO 的都有单独的中断配置和状态标志位，因此即使是同一个 PORT 的 32 个 PIN中断是支持同时配置的。

当 IO 配置为外部中断时， 如果 IO 的数字输入滤波功能，脉冲的宽度必须大于滤波的总宽度，中断/DMA 请求才会响应。产生了有效的外部中断后， 中断标志标志位将会被置位， 并且中断会保持有效直到状态标志通过 PORT_ISFR 或 PORT_PCR 的 ISF bit 写“ 1”清除。

DMA请求

每个 IO 支持单独配置为下面的 DMA 请求模式：

上升沿触发 DMA 请求

下降沿触发 DMA 请求

上升沿或下降沿触发 DMA 请求

DMA 请求可以配置为 PORTA, B, C, D, E，同一个 PORT 里面的任意一个 IO 都可以产生该 PORT 的DMA 请求。 DMA 传输完成当次的传输后， 中断标志位会被自动清除

数字滤波

每个 IO 的数字输入滤波功能支持单独配置，并且对于该引脚上所有的数字复用功能都有效。

同一个 PORT 的数字滤波功能时钟支持配置为 BUS clock 或 LSI clock。如果需要切换数字滤波功能时钟源，必须先禁用该 PORT 所有 IO 的数字滤波功能。

数字滤波的最大宽度为 31 个滤波功能时钟周期。如果需要修改数字滤波宽度，必须先禁用该 PORT 所有 IO 的数字滤波功能。

复用功能

每个GPIO引脚都支持复用功能，凡是需要占用引脚的外设，在使用时都应先进行引脚复用配置，配置成期望的复用功能。

中断请求

GPIO 共支持 5 个中断向量， 每个 PORT 的 32 pins 共享一个中断向量，如错误!未找到引用源。所示：

表 1-1中断标志

| 中断源 | 标志 | 本地使能 | 全局使能 |
| --- | --- | --- | --- |
| PORTA 任意一个IO产生中断 | PORTA_ ISFR | IRQC |  |
| PORTB 任意一个IO产生中断 | PORTB_ ISFR | IRQC |  |
| PORTC 任意一个IO产生中断 | PORTC_ ISFR | IRQC |  |
| PORTD 任意一个IO产生中断 | PORTD_ ISFR | IRQC |  |
| PORTE 任意一个IO产生中断 | PORTE_ ISFR | IRQC |  |

低功耗模式

GPIO唤醒源见错误!未找到引用源。：

表 1-2 GPIO唤醒源

| 模式 | 唤醒源 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| STOP1 | GPIO中断 | 如果使能了数字滤波功能，只能选择LSI 作为功能时钟，BUS clock 会被关闭 |
| STOP2 | GPIO中断 | 如果使能了数字滤波功能， LSI 或BUS clock都可以作为功能时钟 |
| VLPS | GPIO中断 | 如果使能了数字滤波功能，只能选择LSI 作为功能时钟，BUS clock 会被关闭 |

应用例程

例程说明

例程说明见表2-1

表2-1 示例表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_GPIO_Basic | 本例程实现了按下K4控制LED3、LED4灯的亮灭；RGB彩灯4种颜色以100ms循环闪烁 |
| 2 | 02_GPIO_Exit | 本例程实现了按下K4控制LED3、LED4灯的亮灭；RGB彩灯4种颜色以200ms循环闪烁 |
| 3 | 03_GPIO_Exti_Wakeup | 本例程实现了在上电后RGB闪烁4s后，进入STOP1模式，此时按下K4进行唤醒，LED3、LED4翻转； |

例程简介

例程１　01_GPIO_Basic

操作步骤：

- 打开例程

- 烧录入AC7840x开发板

- 上电后RGB闪烁，按下K4，LED3、LED4翻转；

例程２　02_GPIO_Exit

操作步骤：

- 打开例程

- 烧录入AC7840x开发板

- 上电后RGB闪烁，按下K4，LED3、LED4翻转；

例程3　03_GPIO_Exit_Wakeup

操作步骤：

- 打开例程

- 烧录入AC7840x开发板

- 上电RGB闪烁4s后进入STOP1模式，此时按下K4进行唤醒，LED3、LED4翻转

- 附录1 GPIO模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO_DRV_SetMuxModeSel () | base:PORTx pin: 引脚 mux:复用功能 | None | 设置引脚复用功能 |
| GPIO_DRV_SetPinDirection() | base: GPIOx pin:引脚 direction:输入或输出 | None | 设置GPIO引脚输入输出方向 |
| GPIO_DRV_SetPullSel() | base:PORTx pin: 引脚 pullConfig:pull_up/down | None | 使能引脚上下拉 |
| GPIO_DRV_SetPinIntSel() | base:PORTx pin: 引脚 intConfig:指定触发方式 | None | 设置GPIO中断/DMA请求 |
| GPIO_DRV_InstallCallback() | instance:GPIO instance function：中断回调函数 callbackParam：中断回调函数参数 | None | 设置GPIO中断回调函数功能 |
| GPIO_DRV_GetPinIntSel() | base:PORTx pin: 引脚 | 中断函数的配置 | 获得引脚的中断/DMA请求配置 |
| GPIO_DRV_ClearPinIntFlagCmd() | base:PORTx pin: 引脚 | None | 清除单个引脚的中断状态标志 |
| GPIO_DRV_EnableDigitalFilter() | base:PORTx pin: 引脚 | None | 启用数字引脚复用的数字滤波器 |
| GPIO_DRV_DisableDigitalFilter() | base:PORTx pin: 引脚 | None | 禁用数字引脚复用的数字滤波器 |
| GPIO_DRV_ConfigDigitalFilter() | base:PORTx config:数字滤波结构体配置 | None | 给指定端口配置为数字滤波器 |
| GPIO_DRV_GetPortIntFlag() | base:PORTx | 端口中断状态标志 | 获取端口中断状态标志 |
| GPIO_DRV_ClearPortIntFlagCmd() | base:PORTx | None | 清除端口中断状态标志 |
| GPIO_DRV_GetPinsDirection() | base:PORTx | 每个引脚的方向 | 获取端口引脚方向配置 |
| GPIO_DRV_WritePin() | base:GPIOx pin: 引脚 value:写入引脚值 | None | 给指定引脚设置高低电平 |
| GPIO_DRV_SetHighZ() | base:GPIOx pin: 引脚 enable:使能或禁用高阻态 | None | 设置引脚高阻态 |
| GPIO_DRV_ReadPins() | base:GPIOx | GPIO输入电平 | 获取引脚输入电平 |

- 附录3 参考资料

None