AC7840x I2C模块应用笔记

文档版本：1.3

发布日期： 2024-09-04

© 2013 - 2013 - 2024 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |
| 1.3 | 2024-09-02 | AutoChips | 1. 增加从机不定长传输例程 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	I2C模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	8

1.4	功能概述	8

2	应用例程	9

2.1	例程说明	9

2.2	例程简介	10

2.2.1	例程1  01_I2C_Master_Interrupt	10

2.2.2	例程2  02_I2C_Slave_Interrupt	10

2.2.3	例程3  03_I2C_Master_DMA	11

2.2.4	例程4  04_I2C_Slave_DMA	11

2.2.5	例程5  05_ I2C_Slave_variable_length_Interrupt	12

附录1 I2C模块应用常见问题（FAQ）	14

附录2 函数API说明	15

附录3 参考资料	17

- 插图目录

图 1-1  I2C结构框图	8

图 2-1 I2C通讯波形	10

图2-2 I2C数据打印	11

图2-3 I2C通讯波形	11

图2-4 I2C数据打印	12

图 2-5 I2C主机发送数据	12

图 2-6 I2C主机接收数据	13

图 2-7 I2C从机收发数据打印	13

- 表格目录

表 2-1 模块例程列表	9

I2C模块简介

简介

I2C（Inter-Integrated Circuit） 总线是一种简单、双向二线制同步串行总线，通过时钟线（SCL）与数据线（SDA）进行数据传输。SCL 是由主机驱动产生的时钟信号，SDA 是双向数据信号，既可由主设备（主机）产生，也可由从设备（从机）产生。

模块特性

- 主从一体模式

- 标准、快速、快速+ 模式

- 支持7bit范围地址

- 支持10bit扩展地址

- 支持从机Stretch

- 支持从机低功耗模式唤醒

- 支持从机监测功能

- 支持多主机仲裁

- 主机仲裁丢失切换为从机

- 可编程毛刺滤波器

- 总线开始/停止信号检测

- 软件控制应答信号

- DMA发送/接收

- 地址匹配中断

- 字节传输中断

- 无应答中断

- 发送/接收溢出中断

- SDA/SCL 低超时中断

- 支持时钟同步

- 支持SMBus 2.0 – 警告地址

- 支持SDA/SCL 低超时检测

结构框图

图 1-1  I2C结构框图

功能概述

I2C模块支持标准、快速与快速+通信模式，I2C外设同一时刻只能当做主机或从机模式使用。一旦配置为从机模式，除非本模块复位，否则会一直处于从机模式下。

应用例程

例程说明

例程说明见下表

表 2-1 模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_I2C_Master_Interrupt | I2C主机中断方式通信： - I2C0使用PA2(SDA)，PA3(SCL)，作为主机模式，波特率配置为100K，地址模式为7bit，从机地址为0x50，使用中断方式通信。 - 发送256个字节数据。 |
| 2 | 02_I2C_Slave_Interrupt | I2C从机中断方式通信： - I2C0使用PA2(SDA)，PA3(SCL)，作为从机模式，波特率配置为100K，地址模式为7bit，从机地址为0x50，使用中断方式通信。 - 接收256个字节数据。 |
| 3 | 03_I2C_Master_DMA | I2C主机DMA方式通信： - I2C0使用PA2(SDA)，PA3(SCL)，作为主机模式，波特率设置100K，地址模式为7bit，从机地址为0x50，使用DMA方式通信。 - I2C发送配置为DMA通道0，发送256个字节数据。 |
| 4 | 04_I2C_Slave_DMA | I2C从机DMA方式通信： - I2C0使用PA2(SDA)，PA3(SCL)，作为从机模式，波特率配置为100K，地址模式为7bit，从机地址为0x50，使用DMA方式通信。 - I2C接收配置为DMA通道1，接收256个字节数据。 |
| 5 | 05_ I2C_Slave_variable_length_Interrupt | I2C主从机机中断方式通信： - I2C0使用PA2(SDA)，PA3(SCL)，作为主机模式，波特率配置为100K，地址模式为7bit，从机地址为0x56，使用中断方式通信。 - 主机每次收发10个字节数据。 - 从机采用不定长方式收发数据 |

例程简介

例程1  01_I2C_Master_Interrupt

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中；

- 找另一块开发板，烧录入从机代码，作为从机响应，PA2、PA3分别与主机PA2、PA3相连；

- 用示波器观察PA2(SDA)，PA3(SCL)信号波形；

- 主机按下复位键，以触发发送数据，可以看到传输数据，第二次观察数据需要主从机都按下复位键后生效，用户可自定义收发顺序。

图 2-1 I2C通讯波形

例程2  02_I2C_Slave_Interrupt

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中，作为从机；

- 找另一块开发板，烧录入主机代码，作为主机发起通信， PA2、PA3分别与从机PA2、PA3相连；

4、从机type-c与电脑相连，主机按下复位键，以触发发送数据，可以看到从机接收到的数据以及接收成功标志。第二次观察数据需要主从机都按下复位键后生效，用户可自定义收发顺序。

图2-2 I2C数据打印

例程3  03_I2C_Master_DMA

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板，作为主机；

- 找另一块开发板，烧录入从机代码，作为从机响应，PA2、PA3分别与主机PA2、PA3相连；

- 用示波器观察PA2(SDA)，PA3(SCL)信号波形；

- 主机按下复位键，以触发发送数据，可以看到传输数据。第二次观察数据需要主从机都按下复位键后生效，用户可自定义收发顺序。

图2-3 I2C通讯波形

例程4  04_I2C_Slave_DMA

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板，作为从机；

- 找另一块开发板，烧录入主机代码，作为主机发起通信， PA2、PA3分别与从机PA2、PA3相连；

4、从机type-c与电脑相连，主机按下复位键主，以触发发送数据，可以看到从机接收到的数据以及接收成功标志。第二次观察数据需要主从机都按下复位键后生效，用户可自定义收发顺序。

图2-4 I2C数据打印

例程5  05_ I2C_Slave_variable_length_Interrupt

操作步骤：

- 打开05_ I2C_Slave_variable_length_Interrupt文件夹中I2C  Master例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 打开05_ I2C_Slave_variable_length_Interrupt文件夹中I2C  Slave例程；

- 编译demo，并烧录入另一块AC7840x开发板；

- 两块板子PA2、PA3、GND相连，并确保两块板子的MCU供电一致；

- 两块板子上电后，主机按下K3按键以触发发送数据，按下K4按键触发接收数据，接入逻辑分析仪可以看到传输数据；

- 从机type-c与电脑相连可以看到收发的数据日志打印；

图 2-5 I2C主机发送数据

图 2-6 I2C主机接收数据

图 2-7 I2C从机收发数据打印

- 附录1 I2C模块应用常见问题（FAQ）

注：附录2中API是部分函数，完整请查看i2c_drv.c、i2c_hw.c等底层包。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| I2C_DRV_MasterInit | instance:I2C序列号 userConfig:I2C主机用户结构体指针 master:I2C主机运行状态指针 | status_t | I2C主机初始化函数 |
| I2C_DRV_SlaveInit | instance:I2C序列号 userConfig:I2C从机用户结构体指针 master:I2C从机运行状态指针 | status_t | I2C从机初始化函数 |
| I2C_DRV_SlaveDeinit | instance：I2C序列号 | status_t | I2C从机去初始化函数 |
| I2C_DRV_MasterDeinit | instance：I2C序列号 | status_t | I2C主机去初始化函数 |
| I2C_DRV_MasterSetBaudRate | instance：I2C序列号baudRate:波特率 | status_t | I2C主机设置波特率 |
| I2C_DRV_MasterSetSlaveAddr | instance：I2C序列号 address：从机地址，7bithuozhe | void | 设置I2C从机地址 |
| I2C_DRV_MasterSendData | instance：I2C序列号 txBuff：发送数据指针 bool sendStop：如果为true，则发送完毕则关闭本次发送，否则不关闭 | status_t | I2C主机非阻塞方式发送数据 |
| I2C_DRV_MasterSendDataBlocking | instance：I2C序列号 txBuff：发送数据指针 txSize：发送数据大小 bool sendStop：如果为true，则发送完毕关闭本次发送，否则不关闭 timeout：发送超时时间 | status_t | I2C主机阻塞方式发送数据 |
| I2C_DRV_MasterAbortTransferData | instance：I2C序列号 | status_t | I2C主机终止非阻塞方式发送 |
| I2C_DRV_MasterReceiveData | instance：I2C序列号 rxBuff：发送数据指针 rxSize:接收数据大小 bool sendStop：如果为true，则发送完毕关闭本次发送，否则不关闭 | status_t | I2C主机非阻塞方式接收数据 |
| I2C_DRV_MasterReceiveDataBlocking | instance：I2C序列号 rxBuff：接收数据指针 rxSize：接收数据大小 bool sendStop：如果为true，则发送完毕关闭本次发送，否则不关闭 timeout：发送超时时间 | status_t | I2C主机阻塞方式接收数据 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf

ATC_AC7840x_Datasheet_CH.pdf