AC7840x LIN模块应用笔记

文档版本：1.3

发布日期： 2024-02-21

© 2013 - 2024 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |
| 1.3 | 2024-02-21 | AutoChips | 1. 补充函数API说明 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	LIN模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	7

1.4	功能概述	7

2	应用例程	8

2.1	例程说明	8

2.2	例程简介	8

2.2.1	例程１\2　LIN_BASIC\UART	8

2.2.2	例程3\4　LIN_Master\Slave	9

附录1 LIN模块应用常见问题（FAQ）	11

附录2 函数API说明	12

附录3 参考资料	14

- 插图目录

图 2-1 LIN报文	9

图2-2 LIN报文	10

- 表格目录

表2-1模块例程列表	8

LIN模块简介

简介

AC7840x LIN模块均为基于UART的软件LIN，AC7840x系列芯片4路UART模块均支持LIN功能。

模块特性

- 13 到 28 位的 LIN 同步间隔段

- 同步间隔段检测，可选 10 或 11 位的同步间隔段检测

- LIN 模式仅支持 8 位数据格式及 16 倍过采样。与此同时，如果使能自动波特率功能 (LABAUDEN=1)，则同步字段数据 (0x55) 将被丢弃

结构框图

参考《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH》图25-1 UATR结构框图。

功能概述

UART LIN 只是一个软件 LIN ，具有发送同步间隔段（break field），同步段（synchronous field）

和数据的功能。如图 25-11 所示。用户可以在最新的 LIN 协议中了解更多细节，该图仅描述了一个基

本的帧。除基本 UART 寄存器外，用户还需关注 UART_LINCR 等寄存器。在 UART 模块中，存在一

个硬件逻辑单元，用于 LIN 检测，并且当 LINEN 配置为 1 时，就启用 LIN 功能。

图1-1 LIN 帧流程

应用例程

例程说明

表2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_LIN_BASIC | 使用uart_lin，以LIN主机模式周期发送LIN单帧报文（包括head区和response区） |
| 2 | 02_LIN_UART | 使用uart_lin，采用UART接口以LIN主机模式周期发送LIN单帧报文（包括head区和response区） |
| 3 | 03_LIN_Master | 使用UART_LIN，以主机模式，发送接收帧报文，与例程四双机通讯 |
| 4 | 04_LIN_Slave | 使用UART_LIN，以从机模式，发送接收帧报文，与例程三双机通讯 |

例程简介

例程１\2　LIN_BASIC\UART

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- Demo板上LIN接口通过baby-lin或其他lin盒连接至电脑，因LIN盒和demo非共地环境，需要接GND和LIN两根线，如果LIN盒需要外置电源，可以将按LIN盒情况接上12/5V电源。

- 打开SimpleMenu（babylin工具）上位机软件，观察输出的LIN报文，如下图所示

图 2-1 LIN报文

例程3\4　LIN_Master\Slave

操作步骤：

- 打开例程；

- 链接方式同例程1步骤3；

- 分别编译Master/Slave工程，并烧录至两块AC7840x开发板；

- 连接两块Demo板上LIN接口，并将LIN总线输出通过baby-lin或其他lin盒连接至电脑，打开SimpleMenu上位机软件，观察输出的LIN报文，如下图所示

图2-2 LIN报文

- 附录1 LIN模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| status_t LIN_DRV_Init(uint8_t instance, lin_user_config_t *linConfig, lin_state_t *linState) | instance：LIN设备号 linConfig：LIN配置结构体 linState：LIN状态指针 | STATUS_SUCCESS： 初始化成功 STATUS_ERROR：初始化失败 | LIN模块初始化 |
| status_t LIN_DRV_MasterSendHeader(uint8_t instance, uint8_t id) | instance：LIN设备号 id：LIN id | STATUS_SUCCESS： 发送成功 STATUS_ERROR：发送失败 STATUS_BUSY：当前有数据正在传输 | LIN发送帧头 |
| status_t LIN_DRV_SendFrameData(uint8_t instance, const uint8_t *txBuf, uint8_t txSize) | instance：LIN设备号 txBuf：发送数组 txSize：发送长度 | STATUS_SUCCESS： 配置发送成功 STATUS_ERROR：配置发送失败 STATUS_BUSY：当前有数据正在传输 | LIN配置发送数据 |
| status_t LIN_DRV_ReceiveFrameData(uint8_t instance, uint8_t *rxBuf, uint8_t rxSize) | instance：LIN设备号 rxBuf：接收数组 rxSize：接收长度 | STATUS_SUCCESS： 配置接收成功 STATUS_ERROR：配置接收失败 STATUS_BUSY：当前有数据正在传输 | LIN配置接收数据 |
| status_t LIN_DRV_GotoIdleState(uint8_t instance) | instance：LIN设备号 | STATUS_SUCCESS：LIN状态机切换到空闲状态 | LIN状态切换到空闲状态 |
| void LIN_DRV_TimeoutService(uint8_t instance) | instance：LIN设备号 | None | LIN超时服务处理 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH