AC7840x MPU模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x - 排版调整 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	MPU 模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	功能概述	8

1.3.1	MPU 主机/从机端口分配	8

1.3.2	命中认定	9

1.3.3	违规访问	10

1.3.4	Region 0的配置限制	10

1.3.5	重叠区域(Overlapping)	10

1.3.6	权限配置复用寄存器	11

1.4	应用说明	11

1.4.1	编程指南	11

2	应用例程	13

2.1	例程说明	13

2.2	例程简介	13

2.2.1	例程１　01_MPU_Config	13

附录1 MPU模块应用常见问题（FAQ）	14

附录2 函数API说明	15

附录3 参考资料	16

- 插图目录

图1-1重叠区域权限示意图	11

图1-2 MPU 编程指南	12

- 表格目录

表1-1主机访问分配	9

表1-2从机端口分配	9

表2-1模块功能例程列表	13

MPU 模块简介

简介

AC7840x 的MPU (Memory Protect Unit)作为MCU的安全机制之一，用于提供内存区域保护功能。MPU模块并未使用ARM官方版本仅支持对CPU内核存储器访问权限管理的MPU IP，而是使用本司自己设计的系统MPU IP，以控制/保护总线矩阵主机(Master)对存储器映射地址区域的访问权限。可以对每个Crossbar Master(CPU内核、Debugger调试器接口、DMA)都可以配置其对每个保护存储器区域的不同访问权限。

模块特性

- 8 个可编程保护区域 (Region 0 ~ Region 7)。

- 每个Region区域的大小：32 Bytes ~ 4GB Bytes，遵循32 字节对齐原则。

- 主机(Master) Core/Debugger/DMA  可以分别配置为特权模式和用户模式下是否可以读(R)、写(W)、执行(X)的属性，DMA 访问固定为特权模式。

- 权限配置复用寄存器 (RGD0_AAC ~ RGD7_AAC)。

- 对于重叠区域(Overlapping)，允许权限叠加。

- 若总线主机(Master)访问未命中的存储器映射区域，或者该访问违反存储器映射区域的访问权限。则会发现访问错误，并返回错误信息 。

- 每个从机(Slave)端口提供错误信息寄存器，以捕获上一次失败访问的地址、属性和其他信息。

- 总线访问PID Hit命中功能，每个Region可单独设置PID编号/掩码/PID 使能位。

- 每个Region 拥有单独的使能/关闭控制位。

- 全局的MPU使能/关闭控制位。

功能概述

MPU 主机/从机端口分配

主机(Master)对从机(Salve)的访问受MPU的保护，MPU 主机端口分配以及访问类型见错误!未找到引用源。，MPU Slave端口分配见错误!未找到引用源。。

表1-1主机访问分配

| Master ID | 总线Master | 可能的访问类型 |  |  |  |  |  |  | 是否支持PID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用户 | 特权 | 数据 | 指令 | 读(R) | 写(W) | 执行(X) |  |
| 0 | Core | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 1 | Debugger | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | DMA | × | √ | √ | × | √ | √ | × | × |

说明：DMA 访问固定为特权模式，没有指令访问和执行，也没有PID Hit。即DMA访问总是PID命中。

表1-2从机端口分配

| MPU 从机端口分配 | 描述 |
| --- | --- |
| MPU slave port 0 | Flash Controller |
| MPU slave port 1 | SRAM_L |
| MPU slave port 2 | SRAM_U |

说明：数据是通过FLASH控制器写入FLASH，所以不受MPU保护。也就是说MPU不支持FLASH写保护，可以支持FLASH的读保护。

命中认定

区域命中认定(Region Hit)

RGDn_WORD0[S_ADDR]指定起始地址，RGDn_WORD1[E_ADDR]指定结束地址，RGDn_WORD3[RGD_EN]是使能位；如果当前总线主机(Master)访问的地址addr[31:5]满足以下逻辑运算时，称作区域命中(region_hit)：

Region_Hit= ((addr[31:5] >= RGDn_WORD0[S_ADDR])  &&  (addr[31:5] <=  RGDn_WORD1[E_ADDR]))  &&  RGDn_WORD3[RGD_EN]

说明：MPU 不会检查 E_ADDR ≤S_ADDR的情况。

PID命中认定(PID Hit)

MPU还将检查PID和PIDMASK比特配置的可选的处理识别号(PID)与当前发起访问的总线主机(Master)的MPID是否一致，这一过程称作PID命中(pid_hit)，其具体检查控制逻辑如下(对于没有PID的主机， MPU默认其为PID命中成功)：

Pid_Hit = ~RGDn_WORD2[MxPID_EN] || (( MxPID|RGDn_WORD3[RGD_PIDMASK]) == (RGDn_WORD3[RGD_PID]  ||  RGDn_WORD3[RGD_PIDMASK]))

违规访问

不同的主机违规访问导致的结果不一样，如下：

- Core：Core非法读或写均会触发Hardfault。

- DMA：DMA非法读会报告源地址错误，DMA非法写会报告目的地址错误。

- Debugger：通过仿真器Memory窗口非法读将显示问号；通过Memory窗口非法写无效。

未命中违规

当区域命中(Region_Hit)和PID命中(Pid_Hit)都成功时，这次主机(Master)访问命中(hit)成功。否则命中(Hit)失败，此次访问终止，触发总线错误，并产生错误信息 (见寄存器EAR0-EAR2/ EDR0-EDR2)。

权限违规

在访问命中(hit)成功的时候，MPU的控制逻辑同时按照寄存器(RGD0_WORD2-RGD7_WORD2/ RGD0_AAC-RGD7_AAC)定义的各区域访问权限对当前访问进行权限认定，如果违反权限，则此次访问终止，触发总线错误，并产生错误信息 (见寄存器EAR0-EAR2/ EDR0-EDR2)。

Region 0的配置限制

- RGD0_WORD0 寄存器默认为0x0000_0000，Core 与 DMA 写RGD0_WORD0 会触发总线错误，Debugger 可读可写。

- RGD0_WORD1 寄存器默认为0xFFFF_FFFF， Core 与 DMA 写RGD0_WORD1 会触发总线错误，Debugger 可读可写。

- RGD0_WORD2 寄存器默认为0x0003_FFFF，Core 与 DMA 写RGD0_WORD2中的M1UX/M1UR/M1UW/M1SX/M1SR/M1S2/M1PE 不会生效，Debugger 可读可写。

上述配置限制的设计是为了保证Debugger 总是可以对存储器映射区域进行访问。

重叠区域(Overlapping)

对于重叠区域(Overlapping)，允许权限叠加(例如：Region 0 可读，Region 1可写，Region 0与Region 1的重叠区域可读可写)。

图1-1重叠区域权限示意图

权限配置复用寄存器

RGDn_AAC 为RGDn_WORD2的复用寄存器，即：配置RGDn_WORD2寄存器会同步到RGDn_AAC，配置RGDn_AAC寄存器也会同步到RGDn_WORD2寄存器。二者的区别为:配置RGDn_WORD2硬件会自动清除相应的RGD_EN 使能位，而配置RGDn_AAC则不会影响。用户可以根据需要选择RGDn_WORD2或者RGDn_AAC去配置Region的权限。

应用说明

编程指南

- 所有需要访问的地址区域都需要配置，否则会因为命中规则，导致未配置的地址区域不可访问。

- 由于Region0的配置限制，不能使用Region 0去保护用户区域，其它Region 可以任意选择。

- 需要修改Region 0的权限，否则会由于重叠区域的规则，所有区域可读可写可执行。

- 配置访问权限时，用户可以选择 权限配置寄存器(MPU_RGDn_WORD2) 或者 权限配置复用寄存器(MPU_RGDn_AAC) 其中一个来进行权限配置。

- 地址需保证32字节对齐。

- 如果用户错误的保护了代码执行区域，则可能会触发内核死锁lockup。

配置流程：

图1-2 MPU 编程指南

应用例程

例程说明

表2-1模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_MPU_Config | 初始化MPU，违规访问存储区域，触发硬件错误中断 |

例程简介

例程１　01_MPU_Config

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中；

- 连接串口至PC，复位MCU；

- 查看串口终端打印信息，触发读保护，进入HardFault_Handler；

- 屏蔽 #define MPU_READ宏，重新编译下载；

- 查看串口终端打印信息，触发写保护，进入HardFault_Handler；

- 附录1 MPU模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| None | None | None | None |

- 附录3 参考资料

None