AC7840x PCT模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	PCT模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	7

1.4	功能概述	8

1.4.1	时钟计数器	8

1.4.2	脉冲计数器	8

2	应用例程	9

2.1	例程说明	9

2.2	例程简介	9

2.2.1	例程１　01_PCT_ClockCounter_Ticks	9

2.2.2	例程2    02_PCT_ClockCounter_Microseconds	10

2.2.3	例程3　 03_PCT_PulseCounter	11

附录1 PCT模块应用常见问题（FAQ）	12

附录2 函数API说明	13

附录3 参考资料	15

- 插图目录

图 1-1 PCT结构框图	7

图 2-1 时钟计数器模式例程结果	10

图 2-2 时钟计数器模式下的例程结果	10

图 2-3 脉冲计数器模式下的例程结果	11

- 表格目录

表 2-1模块功能例程列表	9

PCT模块简介

简介

PCT可作为一路16-bit时钟计数器，也可作为16-bit脉冲计数器，可以产生周期性中断和脉冲输出。

模块特性

- 定时器能够生成中断

- 定时器能够生成触发输出

- 超时周期可配置

- 带可选分频功能的16-bit向上时钟计数器

- 带可选滤波功能的16-bit向上脉冲计数器：可选片内触发源或片外脉冲输入、检测极性可配置

- 支持free-running模式

- 只能被复位源中的POR和LVD复位，可以作为时间计数器

- 低功耗模式下可选择异步时钟源继续工作，作为唤醒源

结构框图

图 1-1 PCT结构框图

功能概述

PCT有两种工作模式：

- 带可选分频功能的16-bit向上时钟计数器

- 带可选滤波功能的16-bit 向上脉冲计数器

时钟计数器

在时钟计数器模式下，PCT对所选的时钟源进行计数，也即定时器功能。到达PCT_CMR所设定的超时值时，将置位超时标志PCT_CSR[CF]，产生触发输出。如果使能了超时中断PCT_CSR[CIE]，将产生超时中断。

时钟计数器模式下，可以对时钟源进行分频设置。要设置分频时，需要先通过PCT_PSR[BYS]使能分频功能。通过PCT_PSR[PS_VAL]的设置对时钟源做分频。

脉冲计数器

在脉冲计数器模式下，PCT可以对所选的片内输入、或者片外脉冲进行计数。也即计数器功能。到达PCT_CMR所设定的超时值时，将置位超时标志PCT[CF]，产生触发输出。如果使能了超时中断PCT_CSE[CIE]，将产生超时中断。

输入脉冲可以选择内部触发输入或片外输入脉冲，片内触发在CTU模块进行选择。可以通过PCT_CSR[PPS]对输入源检测极性进行配置，选择在上升沿或下降沿发生检测。

脉冲计数器模式下，可以对输入脉冲信号进行滤波设置。要设置滤波时，需要先通过PCT_PSR[BYS]使能滤波功能。通过PCT_PSR[PS_VAL]的设置对输入脉冲进行滤波处理。

说明：

时钟计数器模式下的分频设置与脉冲计数器模式下的滤波设置使用相同的控制位，在各自的模式下生效。

应用例程

例程说明

例程说明见下表

表 2-1模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_PCT_ClockCounter_Ticks | PCT时钟计数功能： - PCT配置为时钟计数模式，定时1s，超时值类型选择为时钟计数值。 - 在超时中断中翻转LED3端口电平，在demo板上可以看到LED3以1s的时间闪烁。 |
| 2 | 02_PCT_ClockCounter_Microseconds | PCT时钟计数功能： - PCT配置为时钟计数模式，定时1s，超时值类型选择为us时间。 - 在超时中断中翻转LED3端口电平，在demo板上可以看到LED3以1s的时间闪烁。 |
| 3 | 03_PCT_PulseCounter | PCT脉冲计数功能： - PCT配置为脉冲计数模式，PCTO_ALT1(PE11)外部输入脉冲信号，PCT对此信号的每个上升沿计数，每10个脉冲产生中断，翻转LED3电平，在demo板上可以看到LED3以1/20的脉冲频率闪烁。 |

例程简介

例程１　01_PCT_ClockCounter_Ticks

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器观察LED3的输出波形，可以看到高低电平的时间为1s，为PCT设置的超时时间。

图 2-1 时钟计数器模式例程结果

例程2    02_PCT_ClockCounter_Microseconds

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器观察LED3的输出波形，可以看到高低电平的时间为1s，为PCT设置的超时时间。

图 2-2 时钟计数器模式下的例程结果

例程3　 03_PCT_PulseCounter

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 对PE11引脚外部输入一个脉冲信号，用示波器观察该输入脉冲信号和LED3引脚信号；

可以看出在检测到输入脉冲的10个上升沿后，产生了超时中断并翻转的LED3的电平。

图 2-3 脉冲计数器模式下的例程结果

- 附录1 PCT模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCT_DRV_InitConfigStruct() | config:需要初始化的配置结构体 | None | 将配置结构体初始化为默认值 |
| PCT_DRV_Init() | instance:PCT模块 config:配置结构体 startCounter:使能开始计数 | None | 初始化PCT模块 |
| PCT_DRV_SetConfig() | instance:PCT模块 config:配置结构体 | None | 配置PCT模块 |
| PCT_DRV_GetConfig() | instance:PCT模块 config:配置结构体 | None | 读取PCT配置 |
| PCT_DRV_Deinit() | instance:PCT模块 | None | 去初始化PCT模块，关闭PCT模块接口时钟 |
| PCT_DRV_SetCompareValue ByCount() | instance:PCT模块 compareValueByCount:超时值 | 设置成功标志 | 设置计数超时值 |
| PCT_DRV_GetCompareValue ByCount() | instance:PCT模块 compareValueByCount:超时值 | None | 读取计数超时值 |
| PCT_DRV_SetCompareValue ByUs() | instance:PCT模块 compareValueUs:超时值 | 设置成功标志 | 设置时间超时值 |
| PCT_DRV_GetCompareValue ByUs() | instance:PCT模块compareValueUs:超时值 | None | 读取时间超时值 |
| PCT_DRV_GetCompareFlag() | base:PCT基址 | 超时标志 | 读取PCT超时标志 |
| PCT_ClearCompareFlag() | base:PCT基址 | None | 清除超时标志 |

- 附录3 参考资料

None