AC7840x PDT模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	3

版权声明	4

文档目录	5

插图目录	6

表格目录	7

1	PDT模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	9

1.5	主要寄存器介绍	11

2	应用例程	13

2.1	例程说明	13

2.2	例程简介	13

2.2.1	例程1　01_PDT_TRG_OUT	13

2.2.2	例程2　02_PDT_INT_OUT	14

2.2.3	例程3　03_PDT_HW_TRG_OUT	14

2.2.4	例程4　04_PDT_SW_TRG_OUT	15

附录1 PDT模块应用常见问题（FAQ）	16

附录2 函数API说明	17

附录3 参考资料	20

- 插图目录

图 1-1 PDT 结构框图	9

图 2-1例程1示波器图	14

- 表格目录

表 1-1 PDT模块功能	9

表 1-2 模块寄存器介绍表	11

表 2-1模块功能例程列表	13

PDT模块简介

简介

可编程延迟定时器(Programmable Delay Timer，PDT)提供了从触发信号输入到触发信号输出间的可控延迟。 AC7840x 包含 2 个 PDT 模块。

模块特性

- 计数模式为向上计数的16位计数器

- 支持硬件触发或软件触发

- 支持一个触发输入

- 8个可独立配置的延时值作用于一个触发输出

- 支持两种工作模式： 单次模式或者连续模式

- 可编程的脉宽输出

- 1个可编程的延时中断

结构框图

图 1-1 PDT 结构框图

功能概述

PDT模块功能支持如下表。

表 1-1 PDT模块功能

| 功能 | 功能说明（PDT0/PDT1） |
| --- | --- |
| 计数器时钟 | PDT 计数器时钟 = (SYS_Clock) / (预分频器预分频因子 * 预分频器的乘法因子)。 注意：时钟源只有SYS_Clock |
| 计数器 | 16位向上计数器 |
| 模数值 | 16位模数值寄存器，默认值为0xFFFF |
| 可编程延时 | 8通道可编程延时，每个延时可以进行一次PDT触发 |
| 触发模式 | PDT_SC[TRGSEL] = 1时，为软件触发（写入1自动清除，写0不影响） PDT_SC[TRGSEL] = 0时，为硬件触发，可由CTU模块选择触发源 |
| 工作模式 | PDT_SC[CONT] = 0时，为单次模式。 PDT_SC[CONT] = 1时，为连续模式，连续模式下使能延时功能，每个脉冲输出都可以产生一次触发，n个延时，n个触发。 |
| 脉冲输出 | 1、PDT_POEN[POEN] = 1时，使能脉冲输出，可使用CTU模块使EXT_OUTx进行输出。 2、当 PDT 计数值等于 PDT_PODLY[PODLY1]时，脉冲输出为高电平。 当 PDT 计数值等于 PDT_PODLY[PODLY2]时，脉冲输出为低电平。 3、PDT_PODLY[PODLY1]小于PDT_PODLY[PODLY2]与PDT_PODLY[PODLY1]大于PDT_PODLY[PODLY2]输出脉冲形成互补。 4、PDT_PODLY[PODLY1]和PDT_PODLY[PODLY2]可以进行延时。 |
| 中断请求 | PDT 模块支持 1 个中断，PDT_SC[PDTIE] = 1 时，PDT 中断使能。通过配置 PDT_IDLY[IDLY]寄存器可配置 PDT 中断的延时时间 |
| 低功耗模式 | 低功耗模式下模块停止计数 |
| 寄存器加载 | 当 PDT_SC[LDOK]写 1 时，会使用缓存中的数据更新寄存器 加载模式有4种，PDT_SC[LDMOD]决定。 |

主要寄存器介绍

PDT0 基地址 : 0x40086000

PDT1 基地址 : 0x40086800

表 1-2 模块寄存器介绍表

| 偏移值 | 名称 | 功能简介 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 状态控制寄存器(PDT_SC) | BYPASS 功能使能（BYPASS_EN） 触发方式选择（TRGSEL） 软件触发（SWTRIG） PDT使能（PDTEN） PDT 中断标志（PDTIF） PDT 中断使能（PDTIE） 数据加载模式选择（LDMOD） 载入成功（LDOK） 工作模式（CONT） 时钟预分频器（PRE） 预分频器的乘法因子（MULT） |
| 0x04 | 模数值寄存器(PDT_MOD) | 模数值（MOD[15:0]） |
| 0x08-0x24 | 触发延时寄存器 0-7(PDT_DLY0-7) | DLYx 延时值（DLYx[15:0]） |
| 0x28 | 中断触发延时寄存器(PDT_IDLY) | 中断延时值（IDLY[15:0]） |
| 0x2c | 脉冲输出延时寄存器(PDT_PODLY) | 脉冲输出延时值 PODLY2（PODLY2[31:16]） 脉冲输出延时值 PODLY1（PODLY2[15:0]） |
| 0x30 | 触发使能寄存器(PDT_DLYn_EN) | DLYx 触发使能[7:0] |
| 0x34 | 脉冲输出使能寄存器(PDT_POEN) | 脉冲输出使能(POEN) |
| 0x38 | 计数器寄存器(PDT_CNT) | 计数器值(CNT) |

应用例程

例程说明

表 2-1模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_PDT_TRG_OUT | PDT0 延时触发PDT1，与CTU模块链接EXT_OUTx PDT0为软件触发、连续模式、延迟触发、脉冲输出 PDT1为硬件触发、单次模式、脉冲输出 |
| 2 | 02_PDT_INT_OUT | PDT0和PDT1设置中断，PDT0立即中断，PDT延时9374个时钟周期中断，中断均使GPIO翻转，使LED3和LED4交替翻转 |
| 3 | 03_PDT_HW_TRG_OUT | PDT0硬件触发，单次触发 PWM1初始化触发PDT单次输出 PDT脉冲输出触发EXTOUT0、5输出 PDT延迟触发ADC0采集，在ADC中断中，LED3进行翻转。 |
| 4 | 04_PDT_SW_TRG_OUT | PDT0设置为软件触发、单次触发，每隔600ms，进行一次软件触发，触发引起中断，中断中对LED3进行翻转。 |

例程简介

例程1　01_PDT_TRG_OUT

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 示波器检测PE11引脚，PE11输出1KHZ方波，PA1输出2KHZ波形，PA1、PE11两个IO对应PDT0 和PDT1的脉冲输出

4、PDT的延迟触发和脉冲输出是不同的功能，可以任意选择，不会相互影响。

如下图：

图 2-1例程1示波器图

例程2　02_PDT_INT_OUT

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 示波器检测LED3和LED4引脚波形，输出周期400ms方波，LED3的方波比LED4的方波右移100ms，LED3和LED4周期性交互闪烁。.

- 主要体验PDT中断的延时和不延时功能。

例程3　03_PDT_HW_TRG_OUT

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器检测PWM1_7ch的PA13脚和PA1、PE11脚，发现每个周期的PWM会触发一次PDT脉冲输出，检测PA1和LED3，发现每个PDT脉冲结束LED3进行一次翻转。

- 主要体验PDT的硬件触发，PDT脉冲输出可以做多个EXTOUT输出的触发源，PDT可以延迟触发ADC采集。

例程4　04_PDT_SW_TRG_OUT

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 每隔600ms（RGB_LED()里进行了延时），进行一次软件触发，触发引起中断，中断中对LED4进行翻转。

- 附录1 PDT模块应用常见问题（FAQ）

- PDT的脉冲输出，第一次输出，必定是先比较PODLY1再比较PODLY2（即使PODLY2小于PODLY1），所以，需要PDT脉冲输出，PODLY2小于PODLY1时，要注意每次的触发，脉冲输出的第一个周期为低。

- 当用PWM来触发PDT脉冲输出时，需要注意PWM周期要比PDT的周期长，周期的比例最好成整数，假如不是整数，会导致，PWM新一次触发时，上一个周期的PDT脉冲输出不完整。

- PDT的触发输出，可以使用PDT的触发当作EXTOUT的触发源，会有3个PDT时钟源的时钟周期输出，注意PDT的默认时钟源为SYS_CLOCK，例程设置为120MHz，在检测这个触发输出时，需要注意示波器的精度。精度不够，无法触发示波器的触发。如果想看到，可以降低SYS_CLOCK时钟。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| void PDT_DRV_ModuleReset( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 | None | PDT 模块复位 |
| void PDT_DRV_Init( const uint8_t instance, const pdt_timer_config_t * const userConfig ) | Instance：PDT的示例编号 userConfig:指向用户配置结构的指针 |  | PDT模块初始化 |
| void PDT_DRV_GetDefaultConfig( pdt_timer_config_t * const config ) | Config：指向 PDT 默认配置的指针 |  | 获取 PDT 默认配置 |
| void PDT_DRV_Enable( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 |  | PDT模块使能 |
| void PDT_DRV_Disable( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 |  | PDT模块失能 |
| void PDT_DRV_LoadValuesCmd( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 |  | 设置 PDT 允许加载命令 |
| void PDT_DRV_SoftTriggerCmd( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 |  | 设置 PDT 为软件触发 |
| void PDT_DRV_Deinit( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 |  | 禁止PDT的时钟和中断，模块重置 |
| uint32_t PDT_DRV_GetTimerValue( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 | 定时器计数值 | 获取 PDT 定时器值 |
| bool PDT_DRV_GetTimerIntFlag( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 | 定时器中断标志 | 获取 PDT 定时器中断标志 |
| void PDT_DRV_ClearTimerIntFlag( const uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 |  | 清除 PDT 定时器中断标志。 |
| void PDT_DRV_SetTimerModulusValue( const uint8_t instance, const uint16_t value ) | Instance：PDT的示例编号 Value：设置MOD值 |  | 设置 PDT的模数值 |
| void PDT_DRV_SetValueForTimerInterrupt( const uint8_t instance, const uint16_t value ) | Instance：PDT的示例编号 Value：设置中断延时值 |  | 设置 PDT 定时器中断延时值。 |
| void PDT_DRV_SetCmpPulseOutEnable( const uint8_t instance, bool enable ) | Instance：PDT的示例编号 enable：使能或失能 |  | 设置 PDT 脉冲输出使能 |
| void PDT_DRV_SetCmpPulseOutDelayForHigh( const uint8_t instance, uint16_t value ) | Instance：PDT的示例编号 Value：延时值 |  | 将设置PDT 脉冲输出为高的延迟值 |
| void PDT_DRV_SetCmpPulseOutDelayForLow( const uint8_t instance, uint16_t value ) | Instance：PDT的示例编号 Value：延时值 |  | 将设置PDT 脉冲输出为低的延迟值 |
| void PDT_DRV_SetTriggerDelayValue( const uint8_t instance, const uint8_t chn, const uint16_t value ) | Instance：PDT的示例编号 Chn：延时通道 Value：延时值 |  | 设置 PDT 触发延迟值。 |
| void PDT_DRV_ConfigTriggerDelay( const uint8_t instance, const pdt_trigger_delay_config_t *delayConfig ) | Instance：PDT的示例编号 delayConfig：指向 PDT 延迟配置结构的指针。 |  | 配置 PDT 延迟值和输出使能 |
| void PDT_DRV_ConfigPulseOut( const uint8_t instance, const pdt_pulse_out_config_type_t *config ) | Instance：PDT的示例编号 config：指向脉冲输出配置结构的指针 |  | 配置 PDT 脉冲输出宽度和输出使能。 |
| void PDT_DRV_IRQHandler( uint8_t instance ) | Instance：PDT的示例编号 |  | PDT通用中断服务程序 |
| void PDT_DRV_InstallCallback( uint8_t instance, const pdt_callback_t func ) | Instance：PDT的示例编号 |  | 设置 PDT 回调函数。 |

- 附录3 参考资料

《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH》