AC7840x PWM模块应用笔记

文档版本：1.3

发布日期：2023-09-18

©  2013 – 2023 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 应用例程章节添加第8~13这6个例程 - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |
| 1.3 | 2023-09-18 | AutoChips | - 根据例程3更新代码修改相应文档描述 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	PWM模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	10

2	应用例程	13

2.1	例程说明	13

2.2	例程简介	16

2.2.1	例程1    01_PWM_Output_Independent	16

2.2.2	例程2    02_PWM_Output_Combine	16

2.2.3	例程3    03_PWM_InputCapture_SingleChannel	18

2.2.4	例程4    04_PWM_InputCapture_DualChannel	19

2.2.5	例程5    05_PWM_OutputCompare	20

2.2.6	例程6    06_PWM_Output_Mask_SwControl	21

2.2.7	例程7    07_PWM_Fault	22

2.2.8	例程8    08_PWM_QuadDecode	23

2.2.9	例程9    09_PWM_Sync	23

2.2.10	例程10    10_PWM_HALL_Measure	24

2.2.11	例程11    11_PWM_Dither	26

2.2.12	例程12    12_PWM_DMA_Request	27

2.2.13	例程13    13_PWM_Modulate	27

附录1 PWM模块应用常见问题（FAQ）	29

附录2 函数API说明	30

附录3 参考资料	31

- 插图目录

图 1-1 PWM模块结构框图	9

图 1-2 PWM工作模式配置	12

图 2-1 PWM独立模式输出波形	16

图 2-2 PWM组合模式输出波形	17

图 2-3 PWM组合模式下死区插入波形	17

图 2-4 PWM捕获模式得到的频率和占空比信息	18

图 2-5 串口打印PWM捕获的频率和占空比	19

图 2-6 PWM双边沿捕获模式得到的频率和占空比信息	20

图 2-7 串口打印PWM双边沿捕获的频率和占空比	20

图 2-8 PWM输出比较模式的 输出波形	21

图 2-9 PWM输出屏蔽和软件控制的波形	22

图 2-10 PWM故障控制下的输出波形	23

图 2-11 PWM正交解码得到的编码器信息	23

图 2-12 PWM同步前后波形	24

图 2-13 demo板5V供电	25

图 2-14 3路HALL信号波形	25

图 2-15 HALL频率和状态	25

图 2-16 PWM抖动插入波形	26

图 2-17 PWM通道DMA修改占空比波形	27

图 2-18 PWM0_CH0调制波形	28

图 2-19 PWM0_CH1调制波形	28

- 表格目录

表 1-1 PWM模块功能	10

表 2-1模块功能例程列表	13

PWM模块简介

简介

PWM模块是一个多功能的定时器，支持输入捕获、输出比较、正交解码和PWM信号生成。PWM的计数功能是通过一个16位的计数器产生的。每个PWM模块支持8通道。

模块特性

PWM 时钟源可选。

时钟源可以选择系统时钟，固定频率时钟或者外部时钟。

可选择外部时钟将 PWM 时钟连到芯片输入引脚，允许 PWM 计数器与外部时钟源同步。

16 位预分频器支持 1 至 65536 分频。

16 位计数器

− 它可以为一个自由运行、没有限制的计数器，或一个有初值和终值的计数器。

− 支持向上、向上-向下两种计数方式。

每个通道都可以配置为输入捕获、输出比较或边沿对齐 PWM 模式、中心对齐 PWM 模式。

在输入捕获模式下，捕获可以发生在上升沿、下降沿或上升沿/下降沿。

输入捕获模式下，可以为某些通道选择输入滤波器。

支持 Hall 输入信号测量。

在输出比较模式下， 可以在匹配时设置、清除或者翻转输出。

每对通道都可以组合起来生成一个PWM信号，并且能够独立控制PWM信号的上升沿和下降沿。

PWM 通道可以采用具有同等输出或者互补输出的成对工作方式。

死区插入可用于每一对组合通道。

可生成匹配触发。

软件控制 PWM 输出。

输出屏蔽可设置通道为无效状态。

对于故障控制最多有 4 个故障输入。

每个通道的极性可配置。

每个通道都可以产生中断。

计数器上溢或下溢时可产生中断。

当检测到故障条件时，产生中断。

同步加载写缓冲 PWM 寄存器。

关键寄存器支持写保护。

用于脉冲和周期宽度测量的双边沿捕获。

支持正交解码（AB 相输入引脚映射到每个 PWM 模块的 CH0 和 CH1）。

支持全局时基。

支持 PWM 输出波形相位偏移。

支持 DMA 传输。

支持 Dither 功能。

结构框图

图 1-1 PWM模块结构框图

功能概述

PWM模块功能支持情况如下表：

表 1-1 PWM模块功能

| 功能 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 通道数 | - PWM0~PWM5：每个模块8通道，4对组合 |
| 计数器 | - 计数器支持三种工作模式：向上计数、向上-向下计数、正交解码模式 |
| 输入捕获模式 | - CH0~CH3通道可配输入滤波器 - 上升沿，下降沿，上升/下降沿触发捕获可配 |
| 输出比较模式 | - 可在匹配时设置、清除或反转输出 |
| 边沿对齐PWM | - 支持通道极性配置，输出脉冲极性可配 |
| 中心对齐PWM | - 支持通道极性配置，输出脉冲极性可配 |
| 组合模式 | - 支持向上计数，向上-向下计数两种计数方式 - 支持高有效，低有效可配 - 支持互补输出或同相输出成对PWM - 支持反相，及 CH(2n)和CH(2n+1)输出信号进行交换 - 支持死区时间可配 |
| 双边沿捕获模式 | - 外部信号输入只能为偶数通道，CH0，CH2，CH4，CH6 - 内部使用两个通道进行捕获，两个通道可配置相同的边沿或不同的边沿 |
| HALL模式 | - CH0~CH2作为HALL A/B/C的输入 - CH0使用双边沿捕获模式，对三个输入信号的异或后的信号进行捕获 |
| 正交解码模式 | - 编码器的AB相信号输入映射到PWMx的CH0和CH1 - 输入滤波器可配 - AB相极性可配 - 计数和方向编码模式，A相和B相编码模式可配 |
| 写保护 | - 支持关键寄存器写保护 |
| 初始化 | - 可配置PWM计数器开始工作前PWM通道输出的电平状况 |
| 输出屏蔽 | - 可提过配置CHnOMEN=1屏蔽PWM波形输出 - 输出屏蔽后，PWM通道的电平状态由极性控制位CHnPOL位来决定，输出无效电平 |
| 极性控制 | 1.输出屏蔽后PWM通道的输出极性可配 |
| 软件控制输出 | - 软件输出控制功能可配使能/失能 - 使能后，可配软件控制的电平 |
| PWM触发器 | 1.支持PWM初始化触发器、通道匹配触发器、最大值触发器 |
| 故障控制 | - PWM0~PWM3：支持4个故障输入源 - PWM4~PWM5：支持2个故障输入源 - 支持自动故障清除或手动故障清除可配； - 故障输入极性可配； - 故障输入滤波器可配。 |
| PWM同步 | - 可配置需同步的寄存器 - 可通过多种方式触发同步 - 硬件触发器同步、软件触发器同步、边界周期和加载点同步 |
| PWM抖动 | - 支持边沿抖动和周期抖动，以实现对生成的PWM信号的精细分辨率 |
| DMA功能 | - 支持三种DMA请求：单个信道请求，或信道请求，上溢/下溢请求 |
| 全局时基 | - 全局时基允许同时启动芯片的多个PWM模块。 |
| PWM中断 | - 当计数器到达最大计数值时，产生计数溢出中断 - 当计数器值与通道n值匹配时，产生通道n中断； - 当故障信号有效时，产生故障中断。 |

PWM可配置为输入捕获、输出比较、边沿对齐PWM模式、中心对齐PWM模式、组合模式、正交解码模式。

PWM工作模式配置相关寄存器分布在如下寄存器中：

PWM功能模式选择寄存器（PWM_MODESEL）:

--组合通道使能寄存器位(PWM_MODESEL[PAIRnCOMBINEN])

--双边沿捕获模式使能寄存器位(PWM_MODESEL[PAIRnDECAPEN])

注：n为0-3，为PWM对数编号。

PWM初始化寄存器(PWM_INIT):

--计数器工作模式选择位(PWM_INIT[CNTMODE])

Channel(n)状态和控制寄存器(PWM_CHnSCR):

--通道模式选择寄存器(PWM_CHnSCR[MSR1:MSR0])

--边沿或电平选择寄存器(PWM_CHnSCR[ELSR1:ELSR0])

注：n为0-7，为PWM通道数编号。

详细配置参考下图：

图 1-2 PWM工作模式配置

应用例程

例程说明

表 2-1模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_PWM_Output_Independent | PWM独立输出模式，包含边沿对齐和中央对齐PWM: - PWM1_CH6(PA12)，PWM1_CH7(PA13)，用向上计数方式，生成边沿对齐的PWM波形。频率为10KHz，CH6占空比为30%，CH7占空比为60%； - PWM0_CH0(PB12)，PWM0_CH1(PB13)，用向上-向下计数方式生成中央对齐的PWM波形。频率为10KHz，CH0占空比为30%，CH1占空比为60%。 |
| 2 | 02_PWM_Output_Combine | PWM组合输出模式，包含互补输出和不互补输出： - PWM1_CH6(PA12)，PWM1_CH7(PA13)，组合模式，向上计数方式，CH6与CH7互补输出，插入1us死区。输出波形频率为20KHz，PWM1_CH6占空比为30%； - PWM0_CH0(PB12)，PWM0_CH1(PB13)，组合模式输出，向上-向下计数方式，CH0与CH1不互补输出，插入1us死区。输出波形频率为20KHz，PWM0_CH0占空比为40%。 |
| 3 | 03_PWM_InputCapture_Single Channel | PWM输入捕获模式，普通单通道模式： - PWM0作为输入捕获，对外部输入PWM信号进行捕获，设置在上升沿和下降沿均产生捕获，并计算频率和占空比。 |
| 4 | 04_PWM_InputCapture_DualChannel | PWM输入捕获模式，双边沿捕获模式： - PWM0_CH0(PB12)作为输入捕获通道，对外部输入的PWM信号进行双边沿捕获，使能脉宽测量模式，选择正脉宽测量，即CH0检测上升沿，CH1检测下降沿，并使能通道事件复位计数器，在通道中断中计算频率和占空比。 |
| 5 | 05_PWM_OutputCompare | PWM输出比较模式，包含三种输出方式： - PWM0_CH0(PB12)，输出比较模式，初始状态为高电平，匹配时翻转输出； - PWM0_CH1(PB13)，输出比较模式，初始状态为高电平，匹配时清除输出； - PWM0_CH2(PD0)，输出比较模式，初始状态为低电平，匹配时设置输出。 |
| 6 | 06_PWM_Output_Mask_SwControl | PWM输出屏蔽和输出软件控制功能： - PWM0_CH0(PB12),PWM0_CH1(PB13),PWM0_CH2(PD0), PWM0_CH3(PD1)，为独立输出通道，向上计数方式，生成4路PWM波形； - 对CH0/CH1输出屏蔽1ms，解除屏蔽1ms; - 对CH2/CH3软件控制输出电平1ms，正常输出1ms. |
| 7 | 07_PWM_Fault | PWM_FAULT故障控制功能 - PWM0_CH0~PWM0_CH3，四个通道配置为组合模式，生成2对互补的波形。 - 使能PWM_FAULT功能，Faut触发源在CTU模块下配置为TRGMUX_IN1(PB4)。 |
| 8 | 08_PWM_QuadDecode | PWM正交解码模式： - PWM0配置为正交解码模式，PWM0_CH0(PB12)和PWM0_CH1(PB13)用作编码器A相和B相信号输入； - 在中断里计算编码器旋转圈数，并在主循环中实时读取编码器脉冲数。 |
| 9 | 09_PWM_Sync | PWM同步功能： - PWM0_CH0(PB12)，PWM0_CH1(PB13)，组合模式输出，向上计数方式，互补输出； - 使能MCVR和CHnV寄存器的同步功能，在主循环中修改MCVR和CHnV寄存器，并使用软件触发同步，实现频率和占空比的同步修改。 |
| 10 | 10_PWM_HALL_Measure | PWM的HALL测量功能： - PWM0_CH0(PB12)，PWM0_CH1(PB13)，PWM0_CH2(PD0)作为三个HALL信号的输入通道，使能PWM0的HALL测量模式； - 获取HALL状态，并计算HALL信号的额频率。 |
| 11 | 11_PWM_Dither | PWM抖动功能： - PWM1_CH6(PA12)，PWM1_CH7(PA13)，向上计数方式，生成边沿对齐的PWM波形，同时CH6和CH7通道插入边沿抖动值； - PWM0_CH0(PB12)，PWM0_CH1(PB13)，向上-向下计数方式，生成中央对齐的PWM波形，同时脉宽插入周期抖动值。 |
| 12 | 12_PWM_DMA_Request | PWM-DMA功能： - PWM1_CH6(PA12)，PWM1_CH7(PA13)，向上计数方式，生成边沿对齐的PWM波形，同时使能CH6和CH7的DMA请求功能； - DMA使用channel0，内存到外设的传输方向，将数据搬运至PWM1_CH6和PWM1_CH7的通道寄存器，以改变占空比。 |
| 13 | 13_PWM_Modulate | PWM调制功能： - PWM1_CH1(PA1)配置为PWM输出模式，作为调制信号； - PWM0_CH0(PB12)，PWM0_CH1(PB13)，向上-向下计数方式，生成中央对齐的PWM波形，作为被调制信号。并使能通道的匹配中断，在匹配中断里读取对应通道的输出状态，并使PC6和PC7分别对应CH0和CH1输出相应的电平； - CTU模块使能PWM0_CH0和PWM0_CH1这两个通道和PWM1_CH1的调制功能。 |

例程简介

例程1    01_PWM_Output_Independent

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器观察PA12，PA13，PB12，PB13引脚波形；

PA12对应PWM1_CH6，PA13对应PWM1_CH7，PB12对应PWM0_CH0，PB13对应PWM0_CH1。

- 可以看出PWM1_CH6和PWM1_CH7为边沿对齐，PWM0_CH0和PWM0_CH1为中央对齐;

图 2-1 PWM独立模式输出波形

例程2    02_PWM_Output_Combine

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器观察PA12，PA13，PB12，PB13引脚波形；

- 可以看出PWM1_CH6和PWM1_CH7为互补输出，PWM0_CH0和PWM0_CH1为同相输出;

图 2-2 PWM组合模式输出波形

5、将波形拉开后，可以看到两组通道之间的死区时间，分别为1us。

图 2-3 PWM组合模式下死区插入波形

例程3    03_PWM_InputCapture_SingleChannel

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 开发板PC2、PC3、PB4、PB5外部接入PWM信号；

- 用debug方式观察g_pwmCapture全局变量值。freq为捕获到的频率，dutyCycle为占空比。可以看到不同范围的频率和占空比均能捕获到。

图 2-4 PWM捕获模式得到的频率和占空比信息

- Demo板上type-c连接至电脑，打开串口助手，可以看到打印的捕获频率和占空比信息。

图 2-5 串口打印PWM捕获的频率和占空比

例程4    04_PWM_InputCapture_DualChannel

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 开发板PB12外部接入PWM信号；

- 用debug方式观察g_captureFreq，g_captrueDuty全局变量值。g_captureFreq为捕获到的频率，g_captrueDuty为占空比。可以看到不同范围的频率和占空比均能捕获到。

图 2-6 PWM双边沿捕获模式得到的频率和占空比信息

- Demo板type-c连接至电脑，打开串口助手，可以看到打印的捕获频率和占空比信息。

图 2-7 串口打印PWM双边沿捕获的频率和占空比

例程5    05_PWM_OutputCompare

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器观察PB12，PB13，PD0；

PB12对应PWM0_CH0，PB13对应PWM0_CH1，PD0对应PWM0_CH2。

- 可以看出PWM0_CH0的初始状态为高电平，在第一个匹配点翻转为低电平，此后每个匹配点都翻转输出电平，生成一个方波；

PWM0_CH1的初始状态为高电平，在第一个匹配点清除输出，变为低电平，此后每个匹配点都清除输出，因清除前已经为低电平，所以波形为常低；

PWM0_CH2的初始状态为低电平，在第一个匹配点设置输出，变为高电平，此后每个匹配点都设置输出，因设置前已经为高电平，所以波形为常高。

图 2-8 PWM输出比较模式的 输出波形

例程6    06_PWM_Output_Mask_SwControl

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器观察PB12，PB13，PD0，PD1；

PB12对应PWM0_CH0，PB13对应PWM0_CH1，PD0对应PWM0_CH2，PD1对应PWM0_CH3.

- 可以看出CH0占空比为20%，正常输出波形1ms，输出屏蔽1ms，因CH0通道极性配置为高有效，所以屏蔽后为无效电平低电平；

CH1占空比为50%，正常输出波形1ms，输出屏蔽1ms，因CH1通道极性配置为低有效，所以屏蔽后为无效电平高电平；

CH2占空比为60%，正常输出波形1ms，软件控制使其输出高电平1ms;

CH3占空比为70%，正常输出波形1ms软件控制使其输出低电平1ms。

图 2-9 PWM输出屏蔽和软件控制的波形

例程7    07_PWM_Fault

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- PB4接入故障控制信号，低电平有效；

- 用示波器测量PB12(PWM0_CH0)，PB13(PWM0_CH1)，PD0(PWM0_CH2)，PD1(PWM0_CH3)，4个输出通道的波形，同时测量PB4故障输入信号；

- 将PB4输入高电平，可以看到CH0~CH3正常输出互补波形；

- 将PB4输入低电平，触发故障控制，4路通道输出关闭，呈无效电平状态。

图 2-10 PWM故障控制下的输出波形

例程8    08_PWM_QuadDecode

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 编码器A相和B相信号分别接入PB12和PB13，同时对编码器接入电源和地；

- 进入debug模式，旋转电机，在watch窗口观察g_encoderCnt（编码器位置），g_encoderCircleCnt（编码器旋转圈数计数），g_encoderDir（编码器旋转方向）。

图 2-11 PWM正交解码得到的编码器信息

例程9    09_PWM_Sync

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器测量PB12，PB13的输出通道的波形，同时测量LED3和LED4的波形，LED3为PWM溢出中断翻转的IO引脚，LED4电平翻转时刻为软件触发同步时刻；

- 从图中可以看出，修改之前的输出PWM频率为12K，修改后频率为20K；

当软件触发同步后，PWM当前周期结束后，写入的修改值才在下一个周期生效，每个PWM周期都是完整的。

图 2-12 PWM同步前后波形

例程10    10_PWM_HALL_Measure

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 因为常用的HALL传感器是5V电压工作，所以将demo板上的L3去掉，同时JP2的1脚和2脚短接，使MCU的工作电压为5V；

图 2-13 demo板5V供电

- PB12，PB13，PD0分别接入3路hall信号，同时给hall传感器供5V工作电压；

- 用示波器测量PB12(PWM0_CH0)，PB13(PWM0_CH1)，PD0(PWM0_CH2)的波形，用手旋转电机，可以观察到3路HALL信号的变化；

图 2-14 3路HALL信号波形

- 同时，可以在debug下观察相关变量，g_hall_status为获取的hall状态，g_captureFreq为捕获到的hall频率

图 2-15 HALL频率和状态

例程11    11_PWM_Dither

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器测量PA12（PWM1_CH6），PA13(PWM1_CH7)，PB12(PWM0_CH0)，PB13(PWM0_CH1)的输出通道的波形；

图 2-16 PWM抖动插入波形

- 可以看出PWM1_CH6和PWM1_CH7为通道边沿插入抖动，会对占空比产生影响，频率不变；PWM0为周期抖动，输出波形的频率会改变。

PWM1_CH6输出波形每隔一个周期，在通道匹配值处插入一个计数器值，所以高电平时间多出一个时钟计数周期，但总的波形周期不变；

PWM1_CH7输出的波形每隔4个周期，在通道匹配值处插入一个计数器值，所以高电平时间多出一个时钟计数周期，但总的波形周期不变；

PWM0_CH0和PWM0_CH1每隔一个周期，周期最大计数值增加一个，由于是向上-向下计数方式，整个周期相当于增加了2个计数值，从波形上可以看出每隔一个周期，波形的周期时间增加2个时钟计数周期。

例程12    12_PWM_DMA_Request

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器测量PA12(PWM1_CH6)，PA13(PWM1_CH7)的输出波形；

可以看到，PWM1_CH6和PWM1_CH7两个通道的输出波形占空比随之变化。

图 2-17 PWM通道DMA修改占空比波形

例程13    13_PWM_Modulate

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 用示波器测量PC6，PA1(PWM1_CH1)，PB12(PWM0_CH0)的输出波形；

图 2-18 PWM0_CH0调制波形

可以看出，PB12是由PA1和PC6进行逻辑“与”后的结果输出。

- 用示波器测量PC7，PA1(PWM1_CH1)，PB13(PWM0_CH1)的输出波形；

图 2-19 PWM0_CH1调制波形

可以看出，PB13是由PC7和PA1进行逻辑“与”后的结果输出。

- 附录1 PWM模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| None | None | None | None |

- 附录3 参考资料

None