AC7840x RTC模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期：2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840x Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 增加RTC时钟输出功能Demo - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	RTC模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	模块特性	8

1.3	结构框图	9

1.4	功能概述	9

1.4.1	时钟源选择	9

1.4.2	软件复位	9

1.4.3	闹钟事件	10

1.4.4	RTC时钟输出	10

1.4.5	中断请求	10

1.5	应用说明	10

1.5.1	RTC低功耗唤醒	10

2	应用例程	12

2.1	例程说明	12

2.2	例程简介	12

2.2.1	例程１　01_RTC_Config	12

2.2.2	例程２　02_RTC_WakeUp	12

2.2.3	例程２　02_RTC_ClockOut	13

附录1 RTC 模块应用常见问题（FAQ）	14

2.3	下载程序后，RTC时钟配置为32K时钟源，但时钟频率不对	14

附录2 函数API说明	15

附录3 参考资料	16

- 插图目录

图 1-1 RTC结构框图	9

图 2-1 RTC_CLKOUT波形	13

- 表格目录

表 2-1 模块功能例程列表	12

RTC模块简介

简介

AC7840x 的RTC（ Real Time Clock）模块主要实现实时计数功能。在低功耗模式下，RTC具有保持运行并唤醒MCU的功能。

模块特性

- 32位向上计数器

- 可编程20位预分频器

- 可编程32位闹钟计数器

- 寄存器写保护

- 支持外部管脚时钟输入

- 支持RTC时钟输出

- 支持定时中断及闹钟功能

结构框图

图 1-1 RTC结构框图

功能概述

时钟源选择

RTC模块有四种时钟源可选择使用：内部低速时钟（LSI）4分频、外部高速时钟（HSE）、内部超高速时钟（VHSI）以及外部RTCIN引脚输入时钟。

注意：低功耗时钟选择寄存器（CKGEN_LP_CLK_MUX）为write once，只有POR复位才会复位该寄存器。

软件复位

置位RTC_CTRL[SWR]将复位RTC模块所有寄存器，等效于POR复位。该位不受软件复位影响，需要软件清除。

闹钟事件

RTC支持一个32bit可编程的闹钟计数器，当实时计数器计数值达到设定的闹钟值并向上增加时产生闹钟溢出标志，如果使能了RTC闹钟中断，则产生一次闹钟中断请求。写RTC_TAR寄存器可清除此标志。

RTC时钟输出

部分管脚可以复用为RTC_CLKOUT功能。复用后，RTC可通过置位RTC_CTRL[COE]来使能RTC_CLKOUT功能，写RTC_CTRL[COS]寄存器选择输出RTC时钟还是RTC预分频器溢出。

注意：64PIN 芯片RTC_CLKOUT功能与JTAG/SWD烧录功能是同一引脚，复用为RTC_CLKOUT功能后，会导致无法烧录。

中断请求

RTC模块共有4个中断源。

表 1-1 RTC中断汇总

| 中断源 | 标志 | 本地使能 | 全局使能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闹钟中断 | TAF | TAIE |  |
| 实时计数器溢出中断 | TOF | TOIE |  |
| 预分频中断 | POF | POIE |  |
| RTC无效中断 | TIF | TIIE |  |

应用说明

RTC低功耗唤醒

RTC任意中断可将MCU从低功耗状态下唤醒，需在MCU进入低功耗状态前使能RTC相关中断，同时选择该低功耗模式下还在工作的时钟作为时钟源并启动计时。从STOP1/STOP2/VLPS模式唤醒后，RTC会继续保持工作。

注意：一旦使能RTC 无效中断，中断立马产生，系统会先处理该中断。

应用例程

例程说明

表 2-2-1 模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_RTC_Config | 使用32K时钟作为RTC时钟源，实现1s RTC中断，LED3以1s周期闪烁。并开启闹钟功能，LED4闪烁6次。 |
| 2 | 02_RTC_WakeUp | 使用32K时钟作为RTC时钟源，实现1s RTC中断，进入STOP1模式，使用RTC唤醒。 |
| 3 | 03_RTC_ClockOut | 使用32K时钟作为RTC时钟源，实现1s RTC中断，并通过PD13引脚输出RTC时钟 |

例程简介

例程１　01_RTC_Config

操作步骤：

- 打开例程。

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中。

- LED3以1s周期闪烁，LED4闪烁6次。

例程２　02_RTC_WakeUp

操作步骤：

- 打开例程。

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中。

- MCU间隔2s循环进入休眠，休眠前熄灭LED3，RTC中断触发后唤醒MCU，点亮LED3。

例程２　03_RTC_ClockOut

操作步骤：

- 打开例程。

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中。

- LED3以1s周期闪烁，用示波器/逻辑分析仪测量PD13引脚，可获得RTC 32K时钟波形，如图 2-1所示。

图 2-1 RTC_CLKOUT波形

- 附录1 RTC 模块应用常见问题（FAQ）

下载程序后，RTC时钟配置为32K时钟源，但时钟频率不对

低功耗时钟选择寄存器（CKGEN_LP_CLK_MUX）为write once, 只有POR复位才会复位该寄存器。当MCU内部有程序运行过后，如果配置了RTC时钟，则需要重新上电初始化。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| RTC_DRV_Init | instance: RTC实例ID config: RTC 配置指针 | STATUS_SUCCESS STATUS_ERROR | 根据配置输入初始化 RTC 驱动程序 |
| RTC_DRV_ConfigureInt | instance: RTC实例ID intConfig: 指向RTC中断类型的指针 | None | 配置 RTC 中断 |
| RTC_DRV_ConfigureAlarm | instance: RTC实例ID alarmConfig:RTC闹钟配置结构体 | STATUS_SUCCESS STATUS_ERROR | 使用配置结构配置RTC闹钟功能 |
| RTC_DRV_StartCounter | instance: RTC实例ID | STATUS_SUCCESS STATUS_ERROR | 启动 RTC 计数器 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH