AC7840x SMU模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	3

版权声明	4

文档目录	5

插图目录	7

表格目录	8

1	SMU模块简介	9

1.1	简介	9

1.2	模块特性	9

1.3	结构框图	10

1.4	功能概述	11

1.4.1	单点错误状态寄存器 (SMU_SFES)	11

1.4.2	复位触发	11

1.4.3	硬件错误源列表	11

1.4.4	应用说明	13

1.5	主要寄存器介绍	15

2	应用例程	17

2.1	例程说明	17

2.2	例程简介	17

2.2.1	例程1　01_SMU_HW_SFES_Reset	17

2.2.2	例程2　02_SMU_HW_LFES_Reset	17

2.2.3	例程3　03_SMU_HW_SFES_Set_Reset_Cnt	18

2.2.4	例程4　04_SMU_SW_SFES_Set_Reset_Cnt	18

附录1 SMU模块应用常见问题（FAQ）	19

附录2 函数API说明	20

附录3 参考资料	22

- 插图目录

图 1-1 SMU 模块结构框图	10

图 1-2 SMU复位触发软件配置流程	14

- 表格目录

表 1-1硬件单点错误源列表	11

表 1-2硬件潜在错误源列表	12

表 1-3寄存器功能介绍表	15

表 2-1模块功能例程列表	17

表2-1模块功能例程列表	17

SMU模块简介

简介

安全管理单元（Safety Management Unit，SMU）主要的作用是从硬件功能安全模块接收错误相关的信号，从而复位请求。该复位请求会送到RCM模块，由RCM模块进行复位。

模块特性

- 支持单点故障以及多点故障状态检测

- 当收到从硬件功能安全模块发出的错误信号，产生复位请求

- 支持软件配置捕获到一定次数的错误信号，才产生复位请求

- 复位功能可屏蔽

- 寄存器写保护功能

- SMU功能支持自检测

- 带影子寄存器，可以保存SMU复位前的值（包含错误状态，错误次数）

结构框图

图 1-1 SMU 模块结构框图

SMU 模块在下面的情况下，可以产生中断或复位请求：

1、 自检测功能：用户可以通过配置SMU_PATHCHK0 寄存器测试所有单点故障通道的通路，也可以

通过配置 SMU_PATHCHK1 寄存器测试所有多点故障通道的通路。

2、 软件的功能安全：当软件安全错误产生后，通过配置 SMU_SWSFE 和 SMU_SWLFE 可以触发中

断请求。如果达到错误计数阈值，也可以触发复位请求。

3、 硬件的功能安全：当硬件安全模块错误产生后，可以触发中断请求。如果达到错误计数阈值，也可

以触发复位请求

功能概述

单点错误状态寄存器 (SMU_SFES)

SMU 模块错误的信号源有：

1. 硬件功能安全模块：硬件单点错误信号或硬件潜在错误信号。

2. 软件故障源：软件单点错误信号或软件潜在错误信号。

3. 自检测寄存器：单点错误通道自检测寄存器 SMU_PATHCHK0 和潜在错误通道自检测寄存器

SMU_PATHCHK1

复位触发

单点错误通道或潜在错误通道， 当产生错误时，都可以选择是否触发复位。用户可以通过配置单点错误复位使能寄存器错误!未找到引用源。和潜在错误复位使能寄存器错误!未找到引用源。进行选择 。

硬件错误源列表

表 1-1硬件单点错误源列表

| 通道号 | 模块 | 条件 | 中断或复位使能 (SFINTEN, SFRSTEN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Analog | PLL 时钟失锁 | bit 0 |
| 1 | System PLL Clock Monitor | PLL 时钟丢失（由CMU模块的时钟丢失事件触发） | bit 1 |
| 2 | HSE Clock Monitor | HSE时钟丢失（由CMU模块的时钟丢失事件触发） | bit 2 |
| 3 | VHSI Clock Monitor | VHSI时钟丢失（由CMU模块的时钟丢失事件触发） | bit 3 |
| 4 | SRAM | ECC 1 bit 错误 | bit 4 |
| 5 | SRAM | ECC 2 bits 错误 | bit 5 |
| 6 | E2E | 端到端奇偶校验错误 | bit 6 |
| 7 | DMA | 奇偶校验错误 | bit 7 |
| 8 | Flash | ECC 错误 | bit 8 |
| 9 | PDT1 | 在一定的时间计数内，触发的次数与配置的次数不一致，产生错误 | bit 9 |
| 10 | PDT0 | 在一定的时间计数内，触发的次数与配置的次数不一致，产生错误 | bit 10 |
| 11 | WDG | 看门狗超时 | bit 11 |
| 12 | Analog | Low voltage detection of VVDD after MTCMOS long chain | bit 12 |
| 13 | Analog | DIGLDO 对于FLASH供电电压的低电压检测 | bit 13 |
| 14 | Analog | FLHLDO 低电压检测信号 | bit 14 |
| 15 | Cache | 奇偶校验错误 | bit 15 |
| 16 | CPU | CPU Lock Up | bit 16 |

表 1-2硬件潜在错误源列表

| 通道号 | 模块 | 条件 | 中断或复位使能 (LFINTEN，LFRSTEN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | SRAM | EIM 2 bits ECC 错误 | bit 0 |
| 1 | SRAM | EIM 1 bit ECC 错误 | bit 1 |
| 2 | Flash | EIM ECC 错误 | bit 2 |
| 3 | ABIST | ABIST 错误 | bit 3 |
| 4 | MBIST | MBIST错误 | bit 4 |

应用说明

SMU复位触发的软件配置流程如下：

- 对单点错误通道和潜在错误通道的相关配置寄存器进行解锁，通过配置错误!未找到引用源。 ， 错误!未找到引用源。 寄存器进行解锁。

- 配置系统复位请求计数阈值寄存器错误!未找到引用源。，该配置决定了错误通道向SMU模块发出系统复位的请求达到该阈值后，才能真正触发系统复位。

- 配置复位使能，单点错误通道可以通过配置错误!未找到引用源。寄存器进行使能。潜在错误通道可以通过配置错误!未找到引用源。寄存器进行使能。

- 当硬件功能安全模块发出错误信号，或通过配置单点错误通道自检测寄存器错误!未找到引用源。，潜在错误通道自检测寄存器错误!未找到引用源。，即可以触发复位请求。当复位请求达到配置的阈值后，才能触发系统复位。

- 用户可以通过检查单点错误状态寄存器错误!未找到引用源。，潜在错误状态寄存器错误!未找到引用源。进行检查是否产生错误的状态。这两个寄存器在系统复位后，寄存器的值会被复位。如果用户需要读取复位前的错误状态值，可以通过读取单点错误状态影子寄存器错误!未找到引用源。和潜在错误状态影子寄存器错误!未找到引用源。 ， 影子寄存器只有POR才能复位。

图 1-2 SMU复位触发软件配置流程

主要寄存器介绍

SMU_BASE： 0x40089000

表 1-3寄存器功能介绍表

| 偏移值 | 名称 | 功能介绍 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 单点错误状态寄存器 (SMU_SFES) | 软件单点错误状态(SWSFES) 硬件单点错误状态(HWSFES[27:0]) |
| 0x04 | 单点错误状态影子寄存器 (SMU_SFESS) | 软件单点错误状态(SWSFES) 硬件单点错误状态(HWSFES[27:0]) |
| 0x08 | 潜在错误状态寄存器 (SMU_LFES) | 软件潜在错误状态(SWLFES) 硬件潜在错误状态(HWLFES [27:0]) |
| 0x0C | 潜在错误状态影子寄存器 (SMU_LFESS) | 软件潜在错误状态(SWLFES) 硬件潜在错误状态(HWLFES [27:0]) |
| 0x10 | 单点错误解锁时序寄存器 (SMU_LKSEQ0) | 单点错误通道解锁时序(LKSEQ0) |
| 0x14 | 潜在错误解锁时序寄存器 (SMU_LKSEQ1) | 潜在错误通道解锁时序(LKSEQ1) |
| 0x18 | 软件单点错误使能寄存器 (SMU_SWSFE) | 软件单点错误使能通道(SWSFE[7:0]) |
| 0x1C | 软件单点错误使能影子寄存器 (SMU_SWSFES) | 软件单点错误使能影子寄存器(SWSFES[7:0]) |
| 0x20 | 软件潜在错误使能寄存器 (SMU_SWLFE) | 软件潜在错误使能通道(SWLFE [7:0]) |
| 0x24 | 软件潜在错误使能影子寄存器 (SMU_ SWLFES) | 软件潜在错误使能影子寄存器(SWLFES [7:0]) |
| 0x30 | 单点错误复位使能寄存器 (SMU_SFRSTEN) | 软件单点错误通道复位使能(SWSFRSTE) 硬件单点错误通道复位使能(HWSFRSTE[27:0]) |
| 0x34 | 潜在错误复位使能寄存器 (SMU_LFRSTEN) | 软件潜在错误通道复位使能(SWLFRSTE) 硬件潜在错误通道复位使能(HWLFINTE [27:0] |
| 0x38 | 系统复位请求计数阈值寄存器 (SMU_SRSTCNTVAL) | 系统复位请求计数阈值(SRSTCNTVAL[3:0]) |
| 0x3C | 系统复位请求计数寄存器 (SMU_SRSTCNT) | 系统复位请求计数(SRSTCNT[3:0]) |
| 0x40 | 系统复位请求计数影子寄存器 (SMU_SRSTCNTS) | 系统复位请求计数(SRSTCNTS [3:0]) |
| 0x44 | 单点错误通道自检测寄存器 (SMU_PATHCHK0) | 硬件单点错误通道自检测开关(PATHCHK0EN [31:28]) 硬件单点错误通道自检测选择(PATHCHK0SEL [27:0]) |
| 0x48 | 潜在错误通道自检测寄存器 (SMU_PATHCHK1) | 硬件潜在错误通道自检测开关(PATHCHK1EN [31:28]) 硬件潜在错误通道自检测选择(PATHCHK1SEL [27:0]) |

说明：

所有的影子寄存器，只有POR才能复位。其它的寄存器，系统复位即可以复位。

应用例程

例程说明

表 2-1模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_SMU_HW_SFES_Reset | 测试SMU模块硬件单点错误中HSE时钟丢失引起的复位 |
| 2 | 02_SMU_HW_LFES_Reset | 测试SMU模块硬件潜在错误EIM 2bit ECC错误引起的复位 |
| 3 | 03_SMU_HW_SFES_Set_Reset_Cnt | 测试SMU模块硬件单点错误中多次HSE时钟丢失引起的复位 |
| 4 | 04_SMU_SW_SFES_Set_Reset_Cnt | 测试SMU模块多次软件单点错误引起的复位 |

例程简介

例程1　01_SMU_HW_SFES_Reset

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 按下KEY2（K4），触发HSE时钟丢失，引起复位，打印串口会打印出SMU_SFESS寄存器的值。

例程2　02_SMU_HW_LFES_Reset

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 按下KEY1（K3），触发EIM 2bit ECC错误，引起复位，打印串口会打印出SMU_LFESS寄存器的值。

例程3　03_SMU_HW_SFES_Set_Reset_Cnt

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 按下KEY1（K3），触发HSE时钟丢失，触发3次后，引起复位，打印串口会打印出SMU_SFESS寄存器的值。

例程4　04_SMU_SW_SFES_Set_Reset_Cnt

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 按下KEY1（K3），触发软件错误源，触发3次后，引起复位，打印串口会打印出SMU_SWSFES寄存器的值。

- 附录1 SMU模块应用常见问题（FAQ）

- 所有的影子寄存器，只有 POR 才能复位。其它的寄存器，系统复位即可以复位。想要清除影子寄存器的值，需要在与影子寄存器相关联的寄存器上，所相对应的bit写1。

- 单点错误通道自检测寄存器 （SMU_PATHCHK0） 和潜在错误通道自检测寄存器 （SMU_PATHCHK1），是为了测试相应的的硬件单点错误和硬件潜在错误的寄存器，在相应的bit写1，可以验证相应的硬件错误源。

- 在进行多次软件错误复位时，在产生错误后，需要在SMU_SWSFE对于的bit上写1，清理软件复位使能，下次发生软件错误复位时，SMU_SRSCNT才会进行加1。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| void SMU_DRV_Init(void) | None | None | SMU初始化函数 |
| void SMU_DRV_SPFaultRegUnlock(void) | None | None | 单点故障寄存器访问权限解锁函数 |
| void SMU_DRV_LatentFaultRegUnlock(void) | None | None | 潜在故障寄存器访问权限解锁函数 |
| uint32_t SMU_DRV_GetSPFaultStatus(void) | None | 单点故障状态影子寄存器的值 | 获取单点故障状态影子寄存器的函数 |
| void SMU_DRV_ClearSPFaultStatus(void) | None | None | 清除单点故障状态函数 |
| uint32_t SMU_DRV_GetLatentFaultStatus(void) | None | 潜在故障状态影子寄存器的值 | 获取潜在故障状态影子寄存器的函数 |
| void SMU_DRV_ClearLatentFaultStatus(void) | None | None | 清除潜在故障状态函数 |
| void SMU_DRV_SPFaultResetEnable (single_fault_channel_t channel, bool enable) | Channel：选择通道 Enable：使能状态 | None | 启用单点故障通道复位功能。 |
| void SMU_DRV_LatentFaultResetEnable (latent_fault_channel_t channel, bool enable) | Channel：选择通道 Enable：使能状态 | None | 启用潜在故障通道复位功能。 |
| void SMU_DRV_SetResetCounterVal(uint8_t val) | Val：产生的次数 | None | 设置允许复位的次数阈值 |
| uint32_t SMU_DRV_GetResetCounterShadow(void) | None | 系统复位计数影子寄存器的值 | 获取系统复位计数影子寄存器 |
| void SMU_DRV_ClearResetCounterVal(void) | None | None | 清除系统复位计数寄存器 |
| void SMU_DRV_SetSoftwareSPFaultEn (single_fault_channel_t channel, bool enable) | Channel：选择通道 Enable：使能状态 | None | 开启软件单点故障通道功能 |
| void SMU_DRV_SetSoftwareLatentFaultEn (latent_fault_channel_t channel, bool enable) | Channel：选择通道 Enable：使能状态 | None | 启用软件潜在故障通道功能 |

- 附录3 参考资料

《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH》