AC7840x SPI模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	SPI模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	8

1.4	功能概述	8

2	应用例程	12

2.1	例程说明	12

2.2	例程简介	12

2.2.1	例程１　01_SPI_Master_Interrupt	12

2.2.2	例程2　02_SPI_Slave_Interrupt	13

2.2.3	例程3　03_SPI_Master_DMA	13

2.2.4	例程4　04_SPI_Slave_DMA	14

2.2.5	例程5　05_SPI_Master_Polling	14

2.2.6	例程6　06_SPI_Slave_Polling	15

附录1 SPI模块应用常见问题（FAQ）	16

附录2 函数API说明	17

附录3 参考资料	20

- 插图目录

图 1-1  SPI结构框图	8

图 1-2 CPHA=0传输格式	9

图 1-3 CPHA=1 传输格式	10

图 1-4 SPI SCK时序	10

图 2-1 SPI中断方式通信波形	13

图 2-2 接收到的数据打印	13

图 2-3 SPI DMA方式通信波形	14

图 2-4 接收到的数据打印	14

图 2-5 SPI 阻塞方式通信波形	15

图 2-6 接收到的数据打印	15

- 表格目录

表 2-1 模块功能例程列表	12

SPI模块简介

简介

SPI(Serial Peripheral Interface，串行外设接口)是一种全双工协议的外设总线，通过片选信号(CS0、CS1、CS2、CS3)、时钟线(SCK)、数据线(SIN、SOUT)进行数据传输。SPI模块支持单主机-单从机通讯，也支持单主机-多从机通讯，通讯总线通过片选信号最多可连接4个从机设备。

模块特性

主机模式或从机模式

全双工模式

主机可编程传送比特率

串行时钟相位和极性选择

片选信号极性选择

最多可支持4 路从机设备

  连续或不连续片选CS 输出

可配置CS 建立时间、保持时间、空闲时间

可配置SCK 高、低周期

带CPU 中断功能的模式错误标志位

可供选择的最高有效位（MSB）优先或最低有效位（LSB）优先移位

4-32 位传输帧格式选择

支持DMA 模式

支持传输1-bit、2-bit、4-bit 每一个时钟信号

 SPI 主机请求（HREQ）功能

支持数据匹配中断

带中断功能的TX 缓冲区下溢及 RX 缓冲区溢出标志位

从机支持低功耗模式（STOP1、STOP2、VLPS）唤醒功能

结构框图

图 1-1  SPI结构框图

功能概述

输入输出时序

CPHA = 0 传输格式

SCK线上的第一个边沿用于将从机的第一个数据位计时到主机，将主机的第一个数据位计时到从机。在某些外设中，只要选择了从机，从机的数据输出引脚就会提供从机数据的第一位。在这种格式中，在CS变低之后，第一个SCK边沿发出半个周期。

半个SCK周期后，第二个边沿出现在SCK线上。当第二个边沿出现时，先前从串行数据输入引脚锁存的值被移入移位寄存器。

在第二个边沿之后，SPI主机的下一位从主机的串行数据输出引脚传输到从机的串行输入引脚。该过程在SCK线上总共持续16个边沿，数据被锁存在奇数边沿上并在偶数边缘上移位。

图 1-2 CPHA=0传输格式

CPHA = 1传输格式

某些外设在第一个数据位在数据输出引脚变得可用之前需要第一个SCK边沿，第二个边沿将数据计入系统。

SCK的第一个边沿在半个SCK时钟周期同步延迟之后立即发生。第一个边沿命令从机将其第一个数据位传输到主机的串行数据输入引脚。半个SCK周期后，第二个边沿出现在SCK引脚上。这是主机和从机的锁存边沿。

当第三个边沿出现时，先前从串行数据输入引脚锁存的值被移入移位寄存器。在此边沿之后，主机数据的下一位从主机的串行数据输出引脚耦合到从机上的串行输入引脚。

该过程在SCK线上总共持续16个边沿，数据被锁存在偶数边沿上并且移位发生在奇数边沿上。

图 1-3 CPHA=1 传输格式

主机SCK输出时序设置

图 1-4 SPI SCK时序

波特率：fSCK=ffclk/(SCK_LOW+1+SCK_HIGH+1), ffclk是功能时钟的频率。

管脚数据方向配置

SPI 1-bit模式传输数据时，数据管教SOUT、SIN可以根据需要配置SPI_CFG1[PINCFG]控制为不同方向。

PINCFG =0：SOUT用作MISO功能，SIN用作MOSI功能

PINCFG=1： SOUT用作MOSI功能，SIN用作MISO功能

应用例程

例程说明

表 2-1 模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_SPI_Master_Interrupt | SPI 双机通讯，主机模式。采用中断模式发送 |
| 2 | 02_SPI_Slave_Interrupt | SPI 双机通讯，从机模式。采用中断模式接收 |
| 3 | 03_SPI_Master_DMA | SPI 双机通讯，主机模式。采用DMA模式发送 |
| 4 | 04_SPI_Slave_DMA | SPI 双机通讯，从机模式。采用DMA模式接收 |
| 5 | 05_SPI_Master_Polling | SPI 双机通讯，主机模式。采用阻塞模式发送 |
| 6 | 05_SPI_Slave_Polling | SPI 双机通讯，从机模式。采用阻塞模式接收 |

例程简介

例程１　01_SPI_Master_Interrupt

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 将SPI_SCK/SPI_CS/SPI_SIN/SPI_SOUT引脚与从机一一对应连接起来

- 按下主机demo板的K4按键，用逻辑分析仪查看SPI波形如下：

图 2-1 SPI中断方式通信波形

例程2　02_SPI_Slave_Interrupt

- 从机无特殊操作，与主机连接即可

- 从机type-c与电脑相连，当主机按下按键后开始通信，可以看到从机接收到的数据如下：

图 2-2 接收到的数据打印

例程3　03_SPI_Master_DMA

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 将SPI_SCK/SPI_CS/SPI_SIN/SPI_SOUT引脚与从机一一对应连接起来

- 按下主机demo板的K4按键，用逻辑分析仪查看SPI波形如下：

图 2-3 SPI DMA方式通信波形

例程4　04_SPI_Slave_DMA

- 从机无特殊操作，与主机连接即可

- 从机type-c与电脑相连，当主机按下按键后开始通信，可以看到从机接收到的数据如下:

图 2-4 接收到的数据打印

例程5　05_SPI_Master_Polling

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板；

- 将SPI_SCK/SPI_CS/SPI_SIN/SPI_SOUT引脚与从机一一对应连接起来

- 按下主机demo板的K4按键，用逻辑分析仪查看SPI波形如下：

图 2-5 SPI 阻塞方式通信波形

例程6　06_SPI_Slave_Polling

- 从机无特殊操作，与主机连接即可

- 从机type-c与电脑相连，当主机按下按键后开始通信，可以看到从机接收到的数据如下:

图 2-6 接收到的数据打印

- 附录1 SPI模块应用常见问题（FAQ）

Q：使用DMA方式传输，DMA注册回调函数后为什么直到DMA传输完成都不会运行回调函数？

A：用户手动注册的回调函数会在库里边给覆盖

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI_DRV_MasterInit(uint32_t instance, spi_state_t *spiState, const spi_master_config_t *spiConfig) | instance: SPI 设备号 spiState: SPI状态结构体指针 spiConfig: SPI配置信息结构体 | STATUS_SUCCESS:初始化成功 其它: 初始化失败 | SPI 主机初始化 |
| SPI_DRV_SlaveInit(uint32_t instance, spi_state_t *spiState, const spi_slave_config_t *slaveConfig) | instance: SPI 设备号 spiState: SPI状态结构体指针 spiConfig: SPI配置信息结构体 | STATUS_SUCCESS:初始化成功 其它: 初始化失败 | SPI 从机初始化 |
| SPI_DRV_MasterTransfer(uint32_t instance, const uint8_t*sendBuffer, uint8_t *receiveBuffer,uint16_t transferByteCount) | instance: SPI 设备号 sendBuffer: 发送缓冲区首地址 receiveBuffer: 接收缓冲区首地址 transferByteCount: 传输字节长度 | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它:传输失败 | SPI主机使用中断或者DMA方式传输数据 |
| SPI_DRV_SlaveTransfer(uint32_t instance, const uint8_t*sendBuffer, uint8_t *receiveBuffer,uint16_t transferByteCount) | instance: SPI 设备号 sendBuffer: 发送缓冲区首地址 receiveBuffer: 接收缓冲区首地址 transferByteCount: 传输字节长度 | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它:传输失败 | SPI从机使用中断或者DMA方式传输数据 |
| SPI_DRV_MasterTransferBlocking (uint32_t instance, const uint8_t *sendBuffer,uint8_t *receiveBuffer, uint16_t transferByteCount, uint32_t timeout) | instance: SPI 设备号 sendBuffer: 发送缓冲区首地址 receiveBuffer: 接收缓冲区首地址 transferByteCount: 传输字节长度 timeout: 超时时间(ms) | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它:传输失败 | SPI主机使用阻塞方式传输数据 |
| SPI_DRV_SlaveTransferBlocking (uint32_t instance, const uint8_t *sendBuffer,uint8_t *receiveBuffer, uint16_t transferByteCount, uint32_t timeout) | instance: SPI 设备号 sendBuffer: 发送缓冲区首地址 receiveBuffer: 接收缓冲区首地址 transferByteCount: 传输字节长度 timeout: 超时时间(ms) | STATUS_SUCCESS: 传输成功 其它:传输失败 | SPI从机使用阻塞方式传输数据 |
| SPI_DRV_MasterGetTransferStatus(uint32_t instance, uint32_t *bytesRemained) | instance: SPI 设备号 bytesRemained: 要传输的剩余字节 | STATUS_SUCCESS: 传输完成 STATUS_BUSY:传输还在进行 STATUS_ERROR: 传输错误 | SPI主机获取传输状态 |
| SPI_DRV_SlaveGetTransferStatus(uint32_t instance, uint32_t *bytesRemained) | instance: SPI 设备号 bytesRemained: 要传输的剩余字节 | STATUS_SUCCESS: 传输完成 STATUS_BUSY:传输还在进行 STATUS_ERROR: 传输错误 | SPI从机获取传输状态 |

- 附录3 参考资料

《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf》