AC7840x SPM模块应用笔记

文档版本：1.4

发布日期： 2024-09-04

© 2013 - 2013 - 2024 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022-05-23 | AutoChips | 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | 1. 适配AC7840x ES2 芯片 2. 修改AC784x为AC7840x |
| 1.3 | 2024-02-23 | AutoChips | 1.增加StandBy Wakeup例程 |
| 1.4 | 2024-09-04 | AutoChips | 1.增加Standby IO和SRAM保持例程 |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	SPM模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	7

1.4	功能概述	7

2	应用例程	8

2.1	例程说明	8

2.2	例程简介	8

2.2.1	例程１   01_SPM_GPIO_WakeUp	8

2.2.2	例程2    02_SPM_LVD_Sample	9

2.2.3	例程3    03_SPM_LVR_Sample	9

2.2.4	例程4    04_SPM_GPIO_Standby_Wakeup	10

2.2.5	例程5    05_SPM_GPIO_Standby_IO_SRAM_Hold	10

附录1 SPM模块应用常见问题（FAQ）	11

如何在Standby 期间配置支持唤醒的IO 内部上拉或者内部下拉？	11

如何在Standby 唤醒后保持变量数据在SRAM 不丢失？	17

附录2 函数API说明	18

附录3 参考资料	19

- 插图目录

None

- 表格目录

表 2-1 模块功能例程列表	8

SPM模块简介

简介

系统电源管理SPM(System Power Management)为软件开发人员提供了灵活的系统管理，包含休眠/唤醒功能、电源域管理和各模块功耗控制。

模块特性

支持各模式(STOP1/STOP2/VLPS/Standby/VLPR/RUN)下电源管理

支持低功耗的进入与退出的电源管理

支持时钟(HSI/VHSI/XOSC/PLL)的开启与关闭

结构框图

None

功能概述

LVR(Low Voltage Reset)低电压复位

– 当芯片VCC欠压至LVR阈值以下，触发LVR复位。

– LVR共有两档阈值可选，见寄存器SPM_PWR_MGR_CFG1[LVR_THL]。LVR的低档(LVR_THL= 1)是为芯片进一步降低VCC供电来降低功耗设计的，建议在VLPR/VLPS模式下使用。

LVD (Low Voltage Detect)低电压检测

– 当芯片VCC欠压至LVD阈值以下，触发LVD中断。

– LVD共有两档阈值可选，见寄存器SPM_PWR_MGR_CFG1[LVD_THL]。LVD的档位配置只能被POR复位。

应用例程

例程说明

表 2-1 模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_SPM_GPIO_WakeUp | SPM休眠唤醒功能： - 上电延时5S后MCU进入STOP1模式，按下按键K4可唤醒MCU，LED3点亮。 |
| 2 | 02_SPM_LVD_Sample | SPM模块LVD低电压检测功能 - 配置LVD阈值为4.5V，当MCU电源电压低于该电压时，产生LVD中断。 - 上电后LED3灭，LED亮，当电压低于4.5V时，在中断中翻转两个LED的状态，LED3亮，LED4灭。 |
| 3 | 03_SPM_LVR_Sample | SPM模块LVR低电压复位功能 - 配置LVR阈值为2.65V，当MCU电源低于该电压时，触发LVR复位。 - 上电后LED3和LED4点亮，当电源电压低于2.65V时，MCU复位，LED3和LED4熄灭。 |
| 4 | 04_SPM_GPIO_Standby_Wakeup | SPM Standby休眠唤醒功能： 1．上电延时2S后MCU进入Standby模式，按下按键NMI可唤醒MCU，LED3点亮。 |
| 5 | 05_SPM_GPIO_Standby_IO_SRAM_Hold | SPM Standby休眠唤醒电平和SRAM数据保持 |

例程简介

例程１   01_SPM_GPIO_WakeUp

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 上电开始运行时，LED3亮，5S后LED3灭，MCU进入STOP1模式，此时按下K4可唤醒MCU，LED3重新点亮。

例程2    02_SPM_LVD_Sample

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC784xx开发板中

- Demo板上将L3去掉，并在JP2的2号脚上接入可调直流电源。

图 2-1电源电路示意图

- 调整电源为5V，接入demo板，此时LED3灭，LED4亮。调整输入电压。当电压低于4.5V时，进入LVD中断，LED3亮，LED4灭。

例程3    03_SPM_LVR_Sample

操作步骤：

  - 打开例程；

  - 编译demo，并烧录入AC784xx开发板中

  - Demo板上将L3去掉，并在JP2的2号脚上接入可调直流电源。

  - 调整电源为5V，接入demo板，此时LED3和 LED4亮。调整输入电压。当电压低于2.65V时，MCU复位，LED3和 LED4灭。

例程4    04_SPM_GPIO_Standby_Wakeup

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

3、上电开始运行时，LED3亮，2S后LED3灭，MCU进入Standby模式，此时按下NMI可唤醒MCU

例程5    05_SPM_GPIO_Standby_IO_SRAM_Hold

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 上电开始运行时，先将standbyTest、standbyTestv1两个变量打印，默认值打印为0

- 操作寄存器方式设置PC17 在休眠Standby 期间保持内部弱上拉，同理也可以设置内部弱下拉

- 将standbyTest和standbyTestv1分别赋值为100

- MCU 进入Standby 模式，此时按下NMI 案件可唤醒MCU。并观察standbyTest和standbyTestv1两个变量的打印情况。standbyTest 保持为100，standbyTestv1 值为0

注：通过配置寄存器方式支持在休眠Standby 期间保持IO 内部上拉，为内部弱上拉。且在Standby 唤醒瞬间会有电平跌落，非必要情况下不推荐使用。建议在外围硬件按需加上/下拉。

- 附录1 SPM模块应用常见问题（FAQ）

- 如何在Standby 期间配置支持唤醒的IO 内部上拉或者内部下拉？

78408内部预留有寄存器，可以控制Standby唤醒脚的15个IO在Standby状态下上拉或者下拉。

具体方法：

Step1：设置寄存器0x40008060 = 0x78400001;

Step2：根据需要设置的IO的状态，设置寄存器0x40008058 对应bit，见下表。

注意：该方法上拉/下拉为弱上下拉，非必要建议在外部使用上下拉。

| 位 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | PE5H | PE4H | PD7H | PD6H | PC17H | PC16H | PC7H | PC6H | PC3H | PC2H | PD3H | PB12H | PB1H | PB0H | PA12H |
| 访问 |  | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 复位值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 位 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 名称 |  | PE5L | PE4L | PD7L | PD6L | PC17L | PC16L | PC7L | PC6L | PC3L | PC2L | PD3L | PB12L | PB1L | PB0L | PA12L |
| 访问 |  | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 复位值 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 30 PE5H | PE5 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 29 PE4H | PE4 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 28 PD7H | PD7 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 27 PD6H | PD6 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 26 PC17H | PC17 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 25 PC16H | Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 24 PC7H | PC7 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 23 PC6H | PC6 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 22 PC3H | PC3 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 21 PC2H | PC2 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 20 PD3H | PD3 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 19 PB12H | PB12 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉11b: 双边沿唤醒使能 |
| 18 PB1H | PB1 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 17 PB0H | PB0 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 16 PA12H | PA12 Standby状态下使能上拉 0b: 不使能 1b: 使能上拉 |
| 14 PE5L | PE5 Standby状态下使能下来 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 13 PE4L | PE4 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 12 PD7L | PD7 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 11 PD6L | PD6 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 10 PC17L | PC17 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 9 PC16L | Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 8 PC7L | PC7 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 7 PC6L | PC6 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 6 PC3L | PC3 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 5 PC2L | PC2 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 4 PD3L | PD3 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 3 PB12L | PB12 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 2 PB1L | PB1 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 1 PB0L | PB0 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |
| 0 PA12L | PA12 Standby状态下使能下拉 0b: 不使能 1b: 使能下拉 |

下面，设置Standby时，PE5内部保持拉高：

(*(volatile uint32_t *)(0x40008060)) = 0x78400001;

(*(volatile uint32_t *)(0x40008058)) = (1<<30);

SPM_DRV_SetPowerMode(POWER_MODE_STANDBY);

- 如何在Standby 唤醒后保持变量数据在SRAM 不丢失？

在实现该功能时需要注意两点：

- 需要将要保持的数据指定在0x1FFF8000~0x1FFFFFFF 区间内，这32K SRAM空间在Standby 模式下不会丢失

- 常用的开发工具Keil、IAR在初始化启动时会根据编译器的特性，将变量进行初始化。因此需要将变量所在区域声明UNINIT，如下方keil代码和sct文件的修改，IAR的配置可具体参考Demo 例程中AC7840xxGLA.icf文件的修改。

指定变量到.uinit_data section

uint8_t standbyTest __attribute__((section(".uinit_data"), zero_init));

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPM_DRV_SetPowerMode | mode: 电源模式 | STATUS_SUCCESS STATUS_ERROR | 设置电源模式 |
| SPM_DRV_SelectLVDThreshold | threshold：LVD阈值设置 0：低阈值（2.9V） 1：高阈值（4.5V） | None | 设置LVD电压阈值 |
| SPM_DRV_SelectLVRThreshold | threshold：LVR阈值设置 0：高阈值（2.65V） 1：低阈值（2.22V） | None | 设置LVR电压阈值 |
| LVD_DRV_InstallCallback | EventFunc: 回调函数指针，将在LVD_IRQHandler中调用 | None | 设置LVD中断回调函数 |
| SPM_DRV_SetStandbyWakeup | Source: standby wakeup source Type : standby wakeup type | None | 设置Standby唤醒源 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH