AC7840x SRAM模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	SRAM模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	8

1.4	功能概述	8

1.4.1	ECC错误状态	8

1.4.2	ECC错误地址	8

1.4.3	ECC错误处理	8

1.4.4	中断请求	9

1.4.5	调试模式	9

2	应用例程	10

2.1	例程说明	10

附录1 SRAM模块应用常见问题（FAQ）	11

附录2 函数API说明	12

附录3 参考资料	13

- 插图目录

- 表格目录

表 1-1 SRAM中断汇总	9

表 2-1 模块例程列表	10

SRAM模块简介

简介

SRAM 分为 64Kbyte SRAM_L、 60Kbyte SRAM_U 区域、 和 4KB FlexRAM，总计 128Kbyte。

地址分区如下：

SRAM_L: 0x1FFF_0000~0x1FFF_FFFF；

SRAM_U: 0x2000_0000 ~0x2000_EFFF；

FlexRAM: 0x1400_0000 ~0x1400_0FFF

SRAM 支持 ECC（ Error Correcting Code）， 用于 SRAM 的差错检测和修正。 SRAM 出错的时候一般不会造成整个 SRAM 不能访问或是全部出错，而是整个 SRAM 中只有一个或几个 bit 出错。ECC_SRAM 采用汉明码 ECC 检测算法，可以纠正 1-bit 错误，检测 2-bit 及以下的错误。

模块特性

SRAM 支持字节(8-bit)、 半字(16-bit)、字(32-bit)访问。

ECC 支持：

1-bit 和 2-bit 检错

– 可以检出 1-bit 和 2-bit 错误状态

– 软件可以通过寄存器读取出错的地址以及错误的状态

1-bit 错误状态纠错

– 当检测出 1-bit 错误状态时，硬件自动纠错

– 2-bit 错误状态硬件不可以纠错

1-bit 和 2-bit 错误状态中断

– 软件可以配置当 ECC_SRAM 检测到 1-bit 和 2-bit 错误时是否产生中断

– 软件可以配置在 ECC_SRAM 检测到 2-bit 错误时是否触发系统复位

– 软件可以配置当 ECC_SRAM 检测到 1-bit 和 2-bit 错误时是否经由 SMU 触发系统复位

2-bit 以上错误状态不能保证检测

结构框图

功能概述

下述描述中 x=0/1，分别对应 SRAM_L 和 SRAM_U 区域的 ECC； 下面描述中 CH0 和 CH1 分别对应SRAM_L 和 SRAM_U；

y=1/2，分别代表 1-bit 和 2-bit 错误。

ECC错误状态

软件可以查询 CH0_STATUS0[ERR_ST]和 CH1_STATUS0[ERR_ST]的值来判断当前 SRAM 的错误状态。

如果[ERR_ST]=000b，表明 SRAM ECC 没有检测到错误；

如果[ERR_ST]=001b，表明 SRAM ECC 检测到 2-bit 错误；

如果[ERR_ST]=010b/011b/1xxb，表明 SRAM ECC 检测到 1-bit 错误。

在系统不复位情况下， [ERR_ST]会保留最近一次检测到的错误状态，通过向 v[ECCx_ST_CLR2]写入1 可以清除错误状态。

ECC错误地址

软件可以查询 CH0_STATUS0[ERR_ADDR0]和 CH1_STATUS0[ERR_ADDR0] 的值， 乘以 4 后再加上对应 SRAM 区基地址，得到 SRAM 1-bit 错误地址。

查询 CH0_STATUS1 [ERR_ADDR1]和 CH1_STATUS1[ERR_ADDR1] 的值， 乘以 4 后再加上对应 SRAM 区基地址，得到 SRAM 2-bit 错误地址。

在系统不复位情况下， [ERR_ADDR0]和[ERR_ADDR1]会保留最近一次检测到的错误地址，软件通过向 ECC_ERR_CTRL[ECCx_ST_CLR2]写入 1 可以清除错误地址。

ECC错误处理

当使能 ECC 2-bit 错误复位功能（ 即 RCM_EN [ECC2_ERR_RST_EN]=1）， 2-bit 错误将会产生系统复位。

当使能 ECC 1-bit 或 2-bit SMU 复位功能（即配置 SMU_LFRSTEN 对应位为 1） ， 1-bit 或 2-bit 错误都可由 SMU 触发系统复位。

中断请求

当配置 ECC_ERR_CTRL [ECCx_yBIT_IRQ_EN]=1， 且对应 SRAM 区检测到 ECC y-bit错误时， 相应的中断标志将被置位，即寄存器 CH0_STATUS1[ERR_STS(y-1)]和 CH1_STATUS1[ERR_STS(y-1)]=1。通过向 ECC_ERR_CTRL[ECCx_ST_CLR1]写 1 清除对应的中断标志。

表 1-1 SRAM中断汇总

调试模式

SRAM 模块没有调试模式配置，在进入调试模式时可正常运行。

应用例程

例程说明

例程说明见表 2-1：代码请查看EIM模块下的例程

表 2-1 模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_Sram_Data_Error_Injection | 本例程实现了使用EIM功能对SRAM_L的数据注入2-bit错误用来验证ECC的机制，检测到2-bit错误产生系统复位。 |
| 2 | 02_Sram_Addr_Error_Injection | 本例程实现了使用EIM功能对SRAM_L的地址注入2-bit错误用来验证ECC的机制，检测到2-bit错误产生系统复位。 |
| 3 | 03_Sram_ECC_Error_Injection | 本例程实现了使用EIM功能对SRAM_L 的ECC校验码注入2-bit错误用来验证ECC机制，检测到2-bit错误产生系统复位。 |

图 2-1 Memory 信息

- 附录1 EIM模块应用常见问题（FAQ）

注意：如果代码中是往SRAM_L注入错误，那么就要选择SRAM_U作为堆栈的区域；相反如果代码中是往SRAM_U注入错误，那么就要选择SRAM_L作为堆栈的区域；两者不应在一个区域，否者堆栈就会被注入错误，会触发Hardfault；

- 附录2 函数API说明

- 附录3 参考资料

None