AC7840x SYSTEM应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 更新例程2 - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	应用例程	7

例程说明	7

例程简介	7

例程１　01_System_Ckgen_Config	7

例程２　02_System_Ckgen_Config_Reg	7

例程3　03_System_Tick_Task	7

例程4　04_Boot_Jump_To_App	7

附录1  System应用常见问题（FAQ）	9

1.	系统时钟最高支持多少MHz	9

2.	外部晶振可以使用那些频率	9

附录2 函数API说明	10

附录3 参考资料	11

- 插图目录

图1-1启动文件	8

- 表格目录

表 2-1 模块功能例程列表	7

应用例程

例程说明

表 2-1 模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_System_Ckgen_Config_1 | 使用库函数配置，通过外部8M晶振，经过PLL时钟倍频及分频，实现AHB-120MHz，APB-60MHz。 |
| 2 | 02_System_Ckgen_Config_2 | 使用库函数配置，通过外部8MHz晶振，经过PLL时钟倍频及分频，实现AHB-120MHz，APB-60MHz，配置中只配置系统时钟。 |
| 3 | 03_System_Tick_Task | 使用Tick时钟作为基准，实现周期任务。 |
| 4 | 04_Boot_Jump_To_App | 简易Boot跳转App程序 |

例程简介

例程１　01_System_Ckgen_Config_1

使用库函数配置，通过外部8MHZ晶振，经过PLL时钟倍频及分频，实现AHB-120MHz，APB-60MHz。

例程２　02_System_Ckgen_Config_2

使用库函数配置，通过外部8MHz晶振，经过PLL时钟倍频及分频，实现AHB-120MHz，APB-60MHz，配置中只配置系统时钟。

例程3　03_System_Tick_Task

使用Tick时钟，简单实现周期任务调度。

例程4　04_Boot_Jump_To_App

简易的Boot跳转App程序。

打开两个程序，下载到同一块板子中。

如果跳转过程中需要RAM不清零，需要注释启动文件中部红框部分代码，再按照启动复位不清零流程编写，图中部分为清除RAM区域数据。

图1-1启动文件

- 附录1  System应用常见问题（FAQ）

- 系统时钟最高支持多少MHz

AC7840x系列MCU，经过PLL时钟倍频，最高支持120M系统时钟。

- 外部晶振可以使用那些频率

AC7840x系列MCU，外部晶振支持4MHz ~30MHz输入。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CKGEN_SYS_Init | clockConfigsPtr：时钟配置列表 configsNumber：时钟配置数量 callbacksPtr：配置回调函数列表 callbacksNumber：回调函数数量 |  |  |
| CKGEN_DRV_UpdateConfiguration | targetConfigIndex：时钟配置索引 policy： |  |  |

- 附录3 参考资料

None