AC7840x TIMER模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	TIMER模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	8

1.4	功能概述	8

2	应用例程	10

2.1	例程说明	10

2.2	例程简介	10

2.2.1	例程１　01_TIMER_Timeout	10

2.2.2	例程２　02_TIMER_LinkMode	11

2.2.3	例程3　 03_TIMER_OutInFunc	12

附录1 TIMER模块应用常见问题（FAQ）	13

附录2 函数API说明	14

附录3 参考资料	16

- 插图目录

图1-1 Timer 结构框图	9

图 2-1 UART Log打印	12

图2-2 UART Log打印	13

图2-3 UART Log打印	14

- 表格目录

表 2-1模块例程列表	11

TIMER模块简介

简介

Timer模块是一个4 通道32-bit 定时器，用于定时发起中断和触发。

模块特性

定时器能够生成中断

定时器能够生成触发脉冲

每个定时器都具有独立的超时周期，生效时刻可配置

包含4 通道32-bit 向上计数器

支持4 种工作模式

支持3 种控制位

实计数值可获取、可编程清零

支持链（ Link）模式

低功耗模式下可选择异步时钟源继续工作

结构框图

图1-1  Timer结构框图

功能概述

Timer是一个4通道32-bit定时器，用于定时器发起中断和触发：

- 有4种时钟源：SPLLDIV2_CLK, VHSIDIV2_CLK, HSIDIV2_CLK, HSEDIV2_CLK,时钟源可在clock模块配置；

- 有4种工作模式：

Mode0：32-bit 周期计数器

Mode1：双16-bit 周期计数器

Mode2：32-bit 脉冲累加器

Mode3：32-bit 脉冲捕获模式

每个通道可通过寄存器TIMER_CHx_CTRL[MODE]独立设置；

- 可以为每路Timer选择不同的触发输入源；

- 可通过TIMER_CHx_TVAL[TVAL]灵活设置每路Timer的超时值；

5、通过TIMER_CHx_CVAL[CVAL]可以随时获取该Timer 的实时计数值，也可以通过向CVAL 写任意值将其清为零。

- Timer的触发输出可通过CTU模块再作为其他模块的触发输入；

- 每路Timer都可以独立设置不同的控制位；

- 可配置成链接模式以定时更长的时间；

- 定时器中断可通过置位TIMER_IER[TIEx]来使能；

10、Timer可在低功耗模式下运行，可当作唤醒源；

11、在Debug Halt（执行到断点处）状态下，可通过TIMER_CR[DBG_EN]=1或0选择Timer运行或停止。

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_TIMER_Timeout | 基本定时功能：1s基础定时，LED 1s周期闪烁 |
| 2 | 02_TIMER_LinkMode | 1、TIMER1、TIMER2、TIMER3链接，实现3s定时，LED以3s周期闪烁； 2、为方便观察现象，此demo时间设置为3s，用户可自定义，方法详见TIMER_Init()说明。 |
| 3 | 03_TIMER_OutInFunc | 定时器触发输入输出 实现TIMER0触发TIMER1启动，TIMER1启动后一直工作，TIMER0停止,LED亮5s后以1s的频率闪烁，过程如下： 1、初始化后TIMER0开始工作,TIMER1等待TIMER0启动命令（TrigerOut），LED3,LED4亮5s； 2、TIMER0工作5s产生触发输出（TrigerOut），该输出信号给TIMER1下达启动命令，TIMER1开始工作，TIMER0停止; 3、TIMER1启动后，LED3,LED4以1s周期闪烁; 4、以上3过程均采用LED闪烁和打印显示。 |

例程简介

例程１　01_TIMER_Timeout

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中；

- 将TypeC线与电脑连接;

- 打开串口调试助手，若需要抓波形，将LED3、LED4引脚接入示波器即可。

现象：

- LED 1s周期性闪烁；

2、可查看打印效果和定时时间，如下图所示：

图 2-1 UART Log打印

例程２　02_TIMER_LinkMode

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 将TypeC线与电脑连接。

- 打开串口调试助手，若需要抓波形，将LED3、LED4引脚接入示波器即可。

现象：

- LED 3s周期性闪烁；

2、可查看打印效果和定时时间，如下图所示：

图2-2 UART Log打印

例程3　 03_TIMER_OutInFunc

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录入AC7840x开发板中

- 将TypeC线与电脑连接。

- 打开串口调试助手，若需要抓波形，将LED3、LED4引脚接入示波器即可。

现象：

1、LED亮5s后以1s的频率闪烁；

2、可查看打印效果和定时时间，如下图所示：

图2-3 UART Log打印

- 附录1 TIMER模块应用常见问题（FAQ）

- instance:该形参为Timer的组别，为后续芯片多组Timer作预留，在7840x中，Timer是一组4通道的定时器，用户在配置时默认设置为0即可，其他不需要关注。

- 定时器通道号（API形参中体现为channel或mask，灵活对待）。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TIMER_DRV_Init() | instance:定时器模块组别 enableRunInDebug: 指向定时器配置结构体的指针 | None | 定时器模块初始化 |
| TIMER_DRV_Deinit() | instance:定时器模块组别 | None | 定时器模块反初始化 |
| TIMER_DRV_InitChannel() | instance:定时器模块组别 channel:定时器通道号 userChannelConfig:指向定时器通道配置结构体的指针 | Status_t | 初始化并配置定时器通道参数 |
| TIMER_DRV_StartChannels() | instance:定时器模块序组别 mask:定时器通道号标志位 | None | 使计时器通道根据计数方式和控制位开始计数 |
| TIMER_DRV_StopChannels() | instance:定时器模块组别 mask:定时器通道号标志位 | None | 禁用计时器通道以停止计数 |
| TIMER_DRV_ClearCurrentCount() | instance:定时器模块组别 channel:定时器通道号 count:计数值 | None | 通过写入任意值来清除当前计数器 |
| TIMER_DRV_InstallCallback() | channel:定时器通道号 device：反馈定时器通道号 wpara：反馈定时器中断标志 lpara：0U，无实际意义，格式需要 | None | 定时器中断回调函数 |
| TIMER_DRV_IRQHandler() | channel：定时器通道号 | None | 定时器中断服务函数 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf

ATC_AC7840x_Datasheet_CH.pdf