AC784x UART模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期： 2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 去掉AC7840X Demo Board V0兼容 - 修改AC7840X中断和MDA例程 - 增加AC7840X RS485例程 - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	5

表格目录	6

1	UART模块简介	7

1.1	简介	7

1.2	模块特性	7

1.3	结构框图	7

1.4	功能概述	7

2	应用例程	8

2.1	例程说明	8

2.2	例程简介	9

2.2.1	例程１　01_UART_Polling	9

2.2.2	例程2  02_UART_Interrupt	11

2.2.3	例程3  03_UART_DMA	12

2.2.4	例程4  04_UART_RS485	16

附录1 UART模块应用常见问题（FAQ）	17

附录2 函数API说明	18

附录3 参考资料	20

- 插图目录

图 2-1 UART收发数据	10

图 2-2 UART中断收发数据	11

图 2-3 UART DMA收发数据	12

图 2-7 工程IRAM2勾选	15

图 2-8 RS485波形	16

- 表格目录

表 2-1模块功能例程列表	8

UART模块简介

简介

None

模块特性

None

结构框图

None

功能概述

None

应用例程

例程说明

表 2-1模块功能例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_UART_Polling | UART查询方式通信： - UART1使用PC8(RX)，PC9(TX)，配置波特率为115200，奇校验，8位数据，1位停止位。 - 与串口上位机实现数据接收与发送，先接收数据，然后将接收到的数据发送出去。 |
| 2 | 02_UART_Interrupt | UART中断方式通信： - UART1使用PC8(RX)，PC9(TX)，配置波特率为115200，奇校验，8位数据，1位停止位，使用中断。 - 与串口上位机实现数据接收与发送，先接收数据，然后将接收到的数据发送出去。 |
| 3 | 03_UART_DMA | UART DMA方式通信： - UART1使用PC8(RX)，PC9(TX)，配置波特率为115200，奇校验，8位数据，1位停止位，接收和发送均使能DMA。 - 与串口上位机实现数据接收与发送，先接收数据，然后将接收到的数据发送出去。 |
| 4 | 03_UART_RS485 | UART RS485： - UART1 RS485使用PC8(RX)，PC9(TX)，PE16（RTS），配置波特率为115200，奇校验，8位数据，1位停止位。 - 使用逻辑分析仪抓取PC8，PC9，PE16引脚波形。 |

例程简介

例程１　01_UART_Polling

操作步骤：

- 打开例程;

- 编译demo，并烧录入AC784xx开发板；

- 将demo板上的type-c接口与电脑相连，打开串口通信助手，设置波特率115200，数据位8bit，停止位1bit，连接串口。

- 同时可以进入debug模式，运行程序，打开watch窗口观察g_receiveData和g_sendData两个数组的数据变化。

- 在串口助手中发送数据，可以看到g_receiveData和g_sendData两个数组的数据为上位机发送的数据，同时上位机也接收到MCU发送过来的数据，发送与接收的数据一致，如图 2-1。

图 2-1 UART收发数据

例程2  02_UART_Interrupt

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC784xx开发板；

- 将demo板上的type-c接口与电脑相连，打开串口通信助手，设置波特率15200，数据位8bit，停止位1bit，连接串口。

- 同时可以进入debug模式，运行程序，打开watch窗口观察g_receiveData和g_sendData两个数组的数据变化。

- 在串口助手中发送数据，可以看到g_receiveData和g_sendData两个数组的数据为上位机发送的数据，同时上位机也接收到MCU发送过来的数据，发送与接收的数据一致，如图 2-2。

图 2-2 UART中断收发数据

例程3  03_UART_DMA

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录入AC784xx开发板；

- 将demo板上的type-c接口与电脑相连，打开串口通信助手，设置波特率115200，数据位8bit，停止位1bit，连接串口。

- 同时可以进入debug模式，运行程序，打开watch窗口观察g_receiveData和g_sendData两个数组的数据变化。

- 在串口助手中发送数据，可以看到g_receiveData和g_sendData两个数组的数据为上位机发送的数据，同时上位机也接收到MCU发送过来的数据，发送与接收的数据一致，如图 2-3。

图 2-3 UART DMA收发数据

- 代码注意事项和工程设置注意事项

6.1、UART功能时钟与BUS_CLK同源且频率相同，代码配置如下。

.spllConfig =

{

.initialize       = true,

.prediv           = (uint8_t)CKGEN_SPLL_CLOCK_PREDIV_BY_1,

.fbkdiv           = 120U,

.posdiv           = 4U,

.src              = (uint8_t)CKGEN_SPLL_REF_HSE,

.div1             = CKGEN_ASYNC_CLOCK_DIV_BY_2,

.div2             = CKGEN_ASYNC_CLOCK_DIV_BY_2,

},

.clockModeConfig =

{

.initialize       = true,

.rccrConfig =

{

.src          = CKGEN_SYSTEM_CLOCK_SRC_SPLL,

.divCore      = CKGEN_SYSTEM_CLOCK_DIV_BY_1,

.divBus       = CKGEN_SYSTEM_CLOCK_DIV_BY_2,

},

.vccrConfig =                                         {

.src          = CKGEN_SYSTEM_CLOCK_SRC_HSI,

.divCore      = CKGEN_SYSTEM_CLOCK_DIV_BY_1,

.divBus       = CKGEN_SYSTEM_CLOCK_DIV_BY_2,

},

},

{

.clockName        = UART0_CLK,

.clkSrc           = HSIDIV2_CLK,

},

{

.clockName        = UART1_CLK,

.clkSrc           = SPLLDIV2_CLK,

},

{

.clockName        = UART2_CLK,

.clkSrc           = HSIDIV2_CLK,

},

{

.clockName        = UART3_CLK,

.clkSrc           = HSIDIV2_CLK,

},

6.2、UART使用DMA搬运数据的位置为SRAM_U(0x20000000~0x2000EFFF)如下。

uint8_t g_sendData[UART_DATA_LEN] __attribute__ ((at(0x20000000)));

uint8_t g_receiveData[UART_DATA_LEN] __attribute__ ((at(0x2000000C)));

6.3、工程需要勾选IRAM2，如图 2-4。

图 2-4 工程IRAM2勾选

例程4  04_UART_RS485

操作步骤：

1、打开例程；

2、编译demo，并烧录入AC784xx开发板；

3、使用逻辑分析仪抓取PC8、PC9、PE16波形，如图 2-5，在RS485发送数据的时候，RTS引脚为高，当发送数据完成，RTS引脚为低，此时RS485进入接受模式；

图 2-5 RS485波形

- 附录1 UART模块应用常见问题（FAQ）

None

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCT_DRV_InitConfigStruct() | config:需要初始化的配置结构体 | None | 将配置结构体初始化为默认值 |
| PCT_DRV_Init() | instance:PCT模块 config:配置结构体 startCounter:使能开始计数 | None | 初始化PCT模块 |
| PCT_DRV_SetConfig() | instance:PCT模块 config:配置结构体 | None | 配置PCT模块 |
| PCT_DRV_GetConfig() | instance:PCT模块 config:配置结构体 | None | 读取PCT配置 |
| PCT_DRV_Deinit() | instance:PCT模块 | None | 去初始化PCT模块，关闭PCT模块接口时钟 |
| PCT_DRV_SetCompareValue ByCount() | instance:PCT模块 compareValueByCount:超时值 | 设置成功标志 | 设置计数超时值 |
| PCT_DRV_GetCompareValue ByCount() | instance:PCT模块 compareValueByCount:超时值 | None | 读取计数超时值 |
| PCT_DRV_SetCompareValue ByUs() | instance:PCT模块 compareValueUs:超时值 | 设置成功标志 | 设置时间超时值 |
| PCT_DRV_GetCompareValue ByUs() | instance:PCT模块 compareValueUs:超时值 | None | 读取时间超时值 |
| PCT_DRV_GetCompareFlag() | base:PCT基址 | 超时标志 | 读取PCT超时标志 |
| PCT_ClearCompareFlag() | base:PCT基址 | None | 清除超时标志 |

- 附录3 参考资料

None