AC7840x WDG模块应用笔记

文档版本：1.2

发布日期：2022-12-16

© 2013 - 2022 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | 2022-05-23 | AutoChips | - 文档初版 |
| 1.1 | 2022-08-12 | AutoChips | - 兼容适配AC7840X Demo Board V1硬件板 - 文档版本号修改为两位 |
| 1.2 | 2022-12-16 | AutoChips | - 完善WDG模块简介，对文档部分格式进行修正 - 适配AC7840x ES2 芯片 - 修改AC784x为AC7840x |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	7

1	WDG模块简介	8

1.1	简介	8

1.2	特性	8

1.3	结构框图	8

1.4	功能概述	9

1.4.1	基本看门狗	9

1.4.2	看门狗默认超时行为	9

1.4.3	窗口看门狗	9

1.4.4	备份复位	9

1.4.5	快速测试模式	10

1.4.6	中断请求	10

1.4.7	低功耗模式	10

1.4.8	调试模式	11

2	应用例程	13

2.1	例程说明	13

2.2	例程简介	13

2.2.1	例程１　01_WDG_Basic	13

2.2.2	例程２　02_WDG_Window	13

附录1 WDG模块应用常见问题（FAQ）	15

附录2 函数API说明	16

附录3 参考资料	17

- 插图目录

图 1-1 WDG结构框图	8

- 表格目录

表 1-1 WDG中断汇总	10

表 1-2 低功耗模式WDG计数行为	11

表 1-3 看门狗低功耗模式下唤醒源	11

表 2-1模块例程列表	13

WDG模块简介

简介

看门狗（WDG）是一个独立定时器，一般用来检测系统软件程序是否按预期运行。如果看门狗模块没有被按时刷新，看门狗会产生系统复位。比如程序中存在死循环，但因某些原因没有跳出，或者使用多任务操作系统，喂狗任务没有按时得到执行，都会由于看门狗模块没有被刷新而产生系统复位，一般用于高安全性场合。

特性

- 4种时钟源

- 可选固定256时钟预分频器

- 可编程16-bit超时时间

- 窗口模式

- 超时中断

- 调试模式

- 快速测试模式

结构框图

图 1-1 WDG结构框图

功能概述

基本看门狗

看门狗具有四种时钟源：总线时钟(BUS_CLK)、LSI时钟(LSI_CLK)、HSI时钟(HSI_CLK)、HSE时钟(HSE_CLK)。看门狗定时器使用一个16位的向上计数器以及一个可选的固定256分频器。

看门狗使能后，开始计数，若计数到TOVAL值，会产生系统复位，在计数达到TOVAL值前，刷新看门狗会使计数器复位并重新开始计数。

看门狗默认超时行为

在默认情况下，看门狗超时后会产生系统复位，用户也可通过配置RCM模块，屏蔽看门狗产生的系统复位。

在MCU上电后，看门狗计数器默认使用LSI128K_CLK时钟进行计数，并在0x5000个时钟周期后超时。这将导致MCU在上电约160ms后发生复位，为了避免这种情况的产生，用户需确保在MCU上电约160ms内配置或刷新看门狗。

窗口看门狗

看门狗具有窗口模式，在该模式下：

- 在计数器达到窗口值WIN前刷新看门狗，会产生系统复位；

- 计数器达到TOVAL值前未刷新看门狗，会产生系统复位；

- 在计数器大于等于WIN值，小于TOVAL值之间刷新看门狗会使计数器复位并重新开始计数。

备份复位

当选择非总线时钟源作为计数器的参考时钟时，备份复位才可用。备份复位是一种安全保护功能，在看门狗主逻辑丢失其时钟（总线时钟）而无法再监控计数器时，独立生成复位。

当看门狗中断使能且看门狗时钟来自非总线时钟时，如果看门狗计数连续两次溢出（没有强制复位），那么备份复位功能生效并生成复位，超时时间约为两个超时周期；

当看门狗中断禁能且看门狗时钟来自非总线时钟时，看门狗计数器溢出后，产生复位。

快速测试模式

看门狗可以通过配置WDG_CS0 [TST]，使看门狗进入快速测试模式，在短时间内对看门狗计数器中每个位进行安全测试，以确保没有一个看门狗计数器位被卡在0。

在快速测试模式下，16位计数器的低字节[7:0]和高字节[15:8]将独立计数，当低字节[7:0]等于TOVAL[7:0]，高字节[15:8]开始计数，当高字节[15:8]等于TOVAL[15:8]，将发生复位。

注意：

在任何情况下，如果16位计数器[15:0]的计数值大于等于TOVAL[15:0]，将发生复位。

中断请求

WDG模块共有1个中断源。

表 1-1 WDG中断汇总

| 中断源 | 标志 | 本地使能 | 全局使能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 看门狗计数器超时 | WDG_CS1[FLG] | WDG_CS0[INT] |  |

低功耗模式

软件可以通过配置WDG_CS0[STOP]，来控制看门狗在STOP1、VLPS模式下是否继续计数。

如果配置看门狗在低功耗模式下停止计数， 当MCU被唤醒后，看门狗计数器将继续计数。

MCU在STOP2模式下，选择任意时钟源看门狗都可以正常计数。

MCU在STOP1模式下，选择LSI/HSI/HSE作为时钟源，并且配置WDG_CS0[STOP]为使能，看门狗将正常计数。

MCU在VLPS模式下，必须选择LSI作为时钟源，并且配置WDG_CS0[STOP]为使能，看门狗才可以正常计数。

表 1-2 低功耗模式WDG计数行为

| 模式 时钟源 | STOP2 | STOP1 | VLPS |
| --- | --- | --- | --- |
| BUS | run | pause | pause |
| LSI | run | CS0[STOP] = 1, run CS0[STOP] = 0，pause | CS0[STOP] = 1, run CS0[STOP] = 0，pause |
| HSI | run | CS0[STOP] = 1, run CS0[STOP] = 0, pause | CS0[STOP] = 1, pause CS0[STOP] = 0，pause |
| HSE | run | CS0[STOP] = 1, run CS0[STOP] = 0, pause | CS0[STOP] = 1, pause CS0[STOP] = 0，pause |

说明：

run表示看门狗在低功耗模式下可以计数，pause表示看门狗在低功耗模式下不能计数。

如果看门狗中断被使能，看门狗在低功耗模式下运行超时后，会产生中断将MCU唤醒，延时128个总线时钟后，产生系统复位。

表 1-3 看门狗低功耗模式下唤醒源

| 模式 | 唤醒源 |
| --- | --- |
| STOP1 | 看门狗超时中断 |
| STOP2 | 看门狗超时中断 |
| VLPS | 看门狗超时中断 |

调试模式

看门狗可以通过配置WDG_CS0[DBG]来控制看门狗计数器在调试模式下的行为：

- 当WDG_CS0[DBG] = 0时，进入调试模式，看门狗会暂停计数，退出调试模式后看门狗会恢复原本的计数状态；

- 当WDG_CS0[DBG] = 1时，进入调试模式，单步或者断点都会暂停计数，全速运行状态下维持计数。

应用例程

例程说明

表 2-1模块例程列表

| No. | 工程名 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01_WDG_Basic | 1、配置3s超时周期，若超过3s没有喂狗，则复位，LED3,LED4亮； 2 、3s内喂狗，程序继续向下执行，LED3,LED4灭，代码中设置为2s喂狗，LED3，LED4灭。 |
| 2 | 02_WDG_Window | 1、配置1~3s窗口时间，窗口时间外喂狗，程序复位，窗口时间内喂狗，程序继续向下执行； 2、用户可在WDG_Window()函数中改变延时值，查看喂狗效果。 |

例程简介

例程１　01_WDG_Basic

操作步骤：

- 打开例程；

- 编译demo，并烧录进AC7840x开发板中；

- 观察LED现象或用示波器抓波形。

现象：

LED亮2秒后熄灭。

例程２　02_WDG_Window

操作步骤：

- 打开例程

- 编译demo，并烧录进AC7840x开发板中

- 观察LED现象或用示波器抓波形。

现象：

窗口时间内，程序继续向下执行，LED3,LED4灭；

窗口时间外，程序复位，LED3,LED4亮；

- 附录1 WDG模块应用常见问题（FAQ）

instance: 该形参为WDG的组别，为后续芯片多组WDG作预留，在AC7840x中，WDG只有1个，用户在配置时默认为0即可，其它不需要关注。

- 附录2 函数API说明

| 函数名 | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| WDG_DRV_Trigger() | instance:WDG组别 | None | 喂狗函数 |
| WDG_DRV_Init() | instance:WDG组别 userConfigPtr:WDG结构体指针 | status_t | 根据配置参数初始化WDG驱动 |
| WDG_DRV_Deinit() | instance:WDG组别 | status_t | 反初始化WDG驱动 |
| WDG_DRV_SetInt() | instance:WDG组别 enable:使能WDG超时中断 | status_t | 设置WDG超时中断 |
| WDG_DRV_GetCounter() | instance:WDG组别 | uint16_t | 获取WDG计数值 |
| WDG_DRV_SetWindow() | instance:WDG组别 enable:使能/禁能窗口模式 windowValue:WDG窗口值 | status_t | 设置看门狗窗口模式和窗口值 |
| WDG_DRV_SetMode() | instance:WDG组别 enable: 使能/禁能WDG工作模式 setMode:WDG工作模式 | status_t | 设置WDG工作模式 |
| WDG_DRV_SetTimeout() | instance:WDG组别 timeout:WDG超时值 | status_t | 设置WDG超时值 |
| WDG_DRV_InstallCallback() | instance:WDG组别 function:函数指针 | None | 设置WDG中断回调函数 |
| WDG_DRV_IRQHandler() | Instance: WDG组别 | None | WDG中断服务函数 |

- 附录3 参考资料

ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf

ATC_AC7840x_Datasheet_CH.pdf