AC7840x 开发板入门指南

文档版本：2.2

发布日期： 2023-08-28

© 2013 - 2023 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 版本 | 日期 | 作者 | 修订说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022-05-13 | AutoChips | 文档初版 |
| 2.0 | 2022-08-15 | AutoChips | 硬件改版： LED引脚更换 KEY1/KEY2引脚更换 ADC引脚更换，并添加一路ADC Nor Flash引脚更换 删除Touch Pad |
| 2.1 | 2022-12-16 | AutoChips | 更改文件名为《AC7840x开发板入门指南》 |
| 2.2 | 2023-08-28 | AutoChips | 修改官网链接 更改图1-1中“EEPRO”为“EEPROM” |

版权声明

本文档包含AutoChips公司的机密信息。禁止未经授权使用或披露本文档包含的信息。对因未经AutoChips公司授权而全部或部分披露此文档内容而给AutoChips公司带来的任何损失或损害，AutoChips公司将追究责任。

AutoChips公司保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。AutoChips公司对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本文档的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示，暗示，法定或其他形式的保证。AutoChips公司明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。 AutoChips公司对本文档可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。AutoChips公司对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	3

文档目录	4

插图目录	6

表格目录	8

1	开发板平台简介	9

1.1	AC7840x通用开发板示意图	9

1.2	AC7840x通用开发板资源说明	10

1.3	开发板使用注意事项	16

2	芯片开发资料介绍	17

3	MDK5软件入门	18

3.1	新建基于固件库的MDK5工程	18

3.2	程序的下载与调试	22

3.3	MDK5仿真调试技巧	25

3.3.1	变量监控	25

3.3.2	查看memory	25

3.3.3	查看外设寄存器	26

3.3.4	查看CPU寄存器	26

3.3.5	查看函数嵌套	26

4	AC7840x开发基础知识介绍	28

4.1	系统架构	28

4.2	地址分配	28

4.3	时钟	28

4.4	端口复用和重映射	30

4.5	中断优先级管理	30

5	AC7840x驱动库简介	31

5.1	驱动库结构	31

5.2	Device文件夹介绍	31

5.2.1	启动文件	31

5.2.2	debugout_ ac7840x.c文件	32

5.2.3	系统文件	32

5.2.4	寄存器定义	32

5.3	外设驱动	32

5.3.1	中断回调机制	32

5.4	UART初始化示例	33

- 插图目录

图 1-1 AC7840x开发板资源图	9

图 1-2 AC7840x开发板结构框图	9

图 1-3 MCU部分原理图	10

图 1-4 引出GPIO引脚示意图	10

图 1-5 接口及特殊功能引脚	11

图 1-6 12V转5V电路图	11

图 1-7 5V转3.3V电路图	12

图 1-8 供电切换电路图	12

图 1-9 串口转USB电路图	13

图 1-10 Nor Flash原理图	13

图 1-11 EEPROM原理图	14

图 1-12 调试接口	14

图 1-13 Reset/NMI/key电路图	14

图 1-14 RGB LED/LED 电路图	15

图 1-15 电位器原理图	15

图 3-1 设置工程保存路径	18

图 3-2 新建工程	18

图 3-3 选择芯片型号	19

图 3-4 Manage Run-Time Environment界面	19

图 3-5  工程目录	20

图 3-6 添加main文件	20

图 3-7 输出代码	21

图 3-8 调试硬件连接图	22

图 3-9 debug选项卡设置	23

图 3-10 debug参数配置	23

图 3-11 Flash Download选项卡设置	23

图 3-12 下载程序	24

图 3-13 输出结果	24

图 3-14 进入仿真	24

图 3-15 设置仿真断点	25

图 3-16 变量监控	25

图 3-17 查看memory	25

图 3-18 查看外设寄存器	26

图 3-19 查看CPU	26

图 3-20 函数调用嵌套	27

图 4-1 AC7840x MCU系统架构	28

图 4-2 时钟树	29

图 5-1 AC7840x 驱动架构图	31

图 5-2 UART初始化流程	33

- 表格目录

表 1-1 LVD/LVR设置	12

表 4-1复用功能配置	30

- 开发板平台简介

Reset按键

SWD仿真口

CAN/LIN收发器

EEPROM(IIC)

GPIO

SWD仿真口

AC7840x通用开发板示意图

Key/NMI

LED

电位器

RGB-LED

Nor Flash

GPIO

MCU 64/100/144

电源按键

Uart

电源跳线帽

LIN接口

CAN接口

LDO

12V DC电源

Type-c

图 1-1 AC7840x开发板资源图

图 1-2 AC7840x开发板结构框图

AC7840x通用开发板资源说明

- MCU

芯片规格：请参见《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH》表2-1 AC7840x模块概述

MCU部分原理图：

图 1-3 MCU部分原理图

- AC7840x_demo板支持两种封装型号的MCU，分别为100PIN和144PIN，高PIN脚对低PIN脚兼容，用户可以根据需求选择合适的demo板。

- 芯片可选内部RC振荡电路或外部无源晶体作为芯片的时钟源，AC7840x_demo板的外部晶振选择8M无源晶体，与芯片内部的HSI时钟(8M)同步，在外部晶体出现故障时，切换为HSI时钟，可使主时钟的输出保持不变。

- 芯片的供电分为VDDA和VDD，分别用于芯片内部的数字部分和模拟部分供电，二者的供电电压相差不能超过0.3V。详细信息可以参考《ATC_AC7840x_Datasheet_CH》表5-4 电压和电流操作额定值。

- GPIO

图 1-4 引出GPIO引脚示意图

图 1-5 接口及特殊功能引脚

- 12V/5V/3.3V电源

板载外部12V-DC电源输入，标准直流电源插座，开发板板载DC-DC芯片MPQ4420和MPQ2019GN，可以将12V电源转换为3.3/5V-DC，用于给开发板提供稳定的电源。5V电源输入有两路选择，USB（+5V_1）和MPQ4420 LDO（+5V_0）的输出，可以通过跳线帽JP13选择供电电源，如果JP13未接到任意供电电源，则MCU不会被供电。在使用了LIN通讯的情况下，建议使用外部电源供电，以保证LIN通信正常工作。

图 1-6 12V转5V电路图

图 1-7 5V转3.3V电路图

- 5V/3.3V选择口

AC7840x支持2.7~5.5V宽电压输入，AC7840x_demo板默认情况下是使用3.3V供电，若有要使用5V供电系统的，需要断开L3磁珠，使用跳线帽短接JP2的1-2引脚。若电压低于LVR寄存器设定值会触发LVR低电压复位，也可以通过LVD寄存器设置电压值，触发LVD中断。

表 1-1 LVD/LVR设置

| 寄存器数值 | LVD阈值选择 | LVR阈值选择 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 低档2.9v | 高档2.65V |
| 1 | 高档4.5v | 低档2.22V |

图 1-8 供电切换电路图

- USB转串口/UART1

USB转串口座选用Type-C类型，AC7840x_demo板选择用的 USB转串口芯片为CH340，win10下可以直接识别到串口，win7需要安装（CH340）驱动，用户也可以通过USB口对开发板提供5V供电。

图 1-9 串口转USB电路图

- 电源指示灯

电源指示灯使用板载3.3V供电，该指示灯LED1亮说明电源芯片都工作正常。

- serial flash

预留SPI接口，通过SPI1通信，可用于扩展存储。

图 1-10 Nor Flash原理图

- 24C02 eeprom

预留IIC接口，通过I2C0通信，可用于扩展存储。

图 1-11 EEPROM原理图

- SWD仿真口

预留JTAG/SW接口，分别有5PIN和20PIN调试底座，方便在线调试。

图 1-12 调试接口

- RESET/NMI/KEY

单独引出芯片复位脚至按键K1，按下可使芯片复位，低有效。

图 1-13 Reset/NMI/key电路图

- 2个LED/1个RGB LED

开发板提供了两个LED（PC6/PC7）用于指示程序运行状态，两个灯都为绿色，两个LED分别通过一个三极管连接到IO口，IO口通过输出高点亮LED，同时LED3/LED4连接的IO口均具有PWM功能，可以通过PWM输出来调节LED亮度。

图 1-14 RGB LED/LED 电路图

- 2个按键

如图1-13，单独引出芯片两个GPIO引脚至K3(PA6)、K4(PE7)，两个按键可做输入检测用，也可用于STOP1/ STOP2/ VLPS模式下的唤醒。

- NMI按键

如图1-13，单独引出芯片NMI引脚至K2(PD3)，PD3脚可以复用为NMI功能，为低电平时可触发NMI中断。

- 启动模式配置

AC7840x仅支持eflash启动。

- 电位器

板载两路电位器，方便测试ADC模块和ACMP模块，两路电位器分别接到芯片ADC的两个不同通道ADC0_IN10(PC2)和ADC0_IN11(PC3)，通过旋钮电位器来改变对应引脚的输入电压，用于ADC检测和ACMP功能测试。

图 1-15 电位器原理图

开发板使用注意事项

为了便于用户更好的使用开发板，本小节总结了一些在使用过程中常见的一些需要注意的问题：

- 如需测试LIN模块，必须在连接12V电源环境下测试，因为LIN控制器工作在12V，仅使用USB 5V供电无法测试LIN模块。

- 在测试CAN/LIN模块时，需要使能CAN/LIN收发器，给收发器休眠引脚正确的电平（CAN收发器为低电平，LIN收发器为高电平）。

- AC7840x的demo板在12V直流电源和USB 5V同时存在的时候，通过跳线帽JP13选择电源，如果JP13未接到任意供电电源，则MCU不会被供电。

芯片开发资料介绍

AC7840x的demo板的软硬件资料，包括开发板硬件资料、芯片选型手册、参考手册、数据手册、CMSIS驱动包，及基于demo板的应用例程，后续都会释放到官网上，链接如下：

https://www.autochips.com/developersr.html

基于开发AC7840x芯片的相关开发工具也会释放到官网，链接如下：

https://www.autochips.com/developersr.html?ty=73

AutoChips技术支持论坛（21ic），链接如下：

https://bbs.21ic.com/iclist-864-1.html

- MDK5软件入门

  - 新建基于固件库的MDK5工程

在搭建基于固件库的MDK5工程之前，需要先准备如下资料：

- MDK5开发环境安装，建议使用5.23版本（除5.30）及以上版本。MDK5安装包可以从keil官网下载：https://www2.keil.com/mdk5/install

- AutoChips.AC7840x_DFP.x.x.x.pack驱动包安装（版本会基于pack版本有所变动，待量产后会同步至官网）下载链接如下：

https://www.autochips.com/developersr.html

新建工程之前，先建立一个新的文件夹，用于存放工程文件，如图3-1所示。

图 3-1 设置工程保存路径

打开MDK软件，按照以下步骤Project->New uVision Project新建工程，在弹出的界面定位到之前建立的Template文件加下，然后在该文件夹下新建Project文件。

图 3-2 新建工程

选择所使用的芯片型号：在完成上述步骤后，接下来会弹出一个芯片型号选择界面，如图3-3所示，按照AutoChips->AC7840x Series-> AC7840x -> AC78406YGLA步骤选择demo板对应的芯片型号（如果使用的其他型号芯片，选择对应的型号即可）。

图 3-3 选择芯片型号

注意：只有正确安装了上面的AutoChips.AC7840x_DFP.x.x.x.pack（版本会基于pack版本有所变动）驱动包，才能找的到AC7840x的芯片型号，如果没有该选项，请重新安装改驱动包。

完成芯片选型后，会弹出Manage Run-Time Environment窗口，如图3-4所示，可以在该对话框中添加启动文件、内核文件及所需要的外设驱动。如果driver没有正确勾选，会在Validation Output窗口提示有冲突的驱动，按提示勾选就可以。

说明：这是MDK5新增的功能，方便用户添加自己需要的组件，如果想要自己添加驱动等文件，可以直接点Cancel

图 3-4 Manage Run-Time Environment界面

此次开发入门例程仅示范简单的串口打印功能，需添加Debug及UART等.c文件，添加完成后可在Project窗口显示已添加的driver。

图 3-5  工程目录

完成上述步骤后，开发环境基本已经搭好，接下来添加项目的开发代码就可以了

注意：图中部分文件有钥匙样式图案，提示该文件为只读属性文件，这是因为在RTE环境下新建工程添加的驱动是从安装的pack目录下引用的，在该环境下新建的工程共用一份driver，如果修改的话，会影响到其他工程。如需修改，需将相应的文件copy到工程本地路径下，修改只读属性，然后通过手动添加的方式加入到工程中。并去掉 RTE环境中的文件，避免重复定义。

。在Template文件夹下在新建一个User文件夹，新建一个main.c文件，然后将其添加到工程中的User文件夹下。

图 3-6 添加main文件

在main.c文件中编写Uart打印的代码，首先根据外设需求设置时钟（clock_config.c文件作用为时钟使能，会随demo一起提供，用户也可以根据需求在各个模块的初始化过程中使能），调用Initdebug接口，编译可以使用printf函数，代码如下。

图 3-7 输出代码

附代码：

#include "ac7840x.h"

#include "debugout_ac7840x.h"

#include "ckgen_hw.h"

#include "ckgen_drv.h"

#include "clock_config.h"

#include "port_hw.h"

#include "gpio_hw.h"

#include "osif.h"

int main(void)

{

int flag = 0;

CKGEN_SYS_Init(g_clockManConfigsArr, CLOCK_MANAGER_CONFIG_CNT,

g_clockManCallbacksArr, CLOCK_MANAGER_CALLBACK_CNT);

CKGEN_DRV_UpdateConfiguration(0, CLOCK_MANAGER_POLICY_AGREEMENT);

InitDebug();

while(1)

{

OSIF_TimeDelay(1000);

printf("\r\n hello AC7840x \r\n");

flag++;

printf(" flag = %d \r\n",flag);

}

}

  - 程序的下载与调试

完成新工程的创建后，本小节介绍如何将编译成功的demo 程序下载到开发板上并进行调试。需要准备以下环境：

- AC7840x_demo板

- 12V直流电源

- 调试器（ARM仿真器都可以，包括但不仅限于：ATC-LINK、JLINK、ULINK、ST-LINK）

- 串口转接板

- PC

按照图3-8的方式连接好硬件便可以开始调试（如使用板载的CH340驱动芯片，可去掉串口转接板的连接），此次调试选用的调试器为原厂自主开发的ATC-LINK。

注意： win10环境下ATC-LINK免驱，win7需要安装驱动，可以在AutoChips官网上下载ATC-LINK的驱动包。下载链接如下:https://www.autochips.com/developersr.html

图 3-8 调试硬件连接图

连接好仿真器后，点击工程界面上面的魔术棒，然后在Debug界面，选择所使用的仿真器型号，ATC-LINK对应的仿真器型号选择CMSIS-DAP Debugger。

图 3-9 debug选项卡设置

点击Setting按钮，设置一些仿真参数，Port可以选择SW或JTAG模式。

图 3-10 debug参数配置

然后进入Flash Download选项卡，配置芯片下载算法和动作，一般选择默认配置，建议勾选 Reset and Run，这样可以在下载程序后，软件自动复位运行。不勾选则下载后程序不会运行，需要手动按下复位按钮程序才会运行。

图 3-11 Flash Download选项卡设置

配置完成后点击OK，然后点击Load按钮，将程序下载到开发板中：

图 3-12 下载程序

程序下载成功后，就已经开始运行了，接上串口线便可以在串口上位机看到输出结果。

图 3-13 输出结果

点击Debug按钮进入仿真，然后通过左上角的按钮，可以控制芯片复位，全速运行，停止，单步运行、运行到断点处等操作。

图 3-14 进入仿真

图 3-15 设置仿真断点

  - MDK5仿真调试技巧

    - 变量监控

通过Watch界面，可以对一些变量进行监控，我这里添加了flag变量的监控：

注意：变量监控最好对全局变量进行监控，局部变量或静态变量无法被全局监控。

图 3-16 变量监控

    - 查看memory

通过memory窗口，可以查看任意有效的地址数据：

图 3-17 查看memory

    - 查看外设寄存器

通过system viewer windows，可以查看外设寄存器的值：

图 3-18 查看外设寄存器

    - 查看CPU寄存器

通过Register windows，可以查看CPU寄存器值

图 3-19 查看CPU

    - 查看函数嵌套

通过call stack windows，可以看到函数调用的嵌套关系。

图 3-20 函数调用嵌套

通过此窗口，可以看到当前代码停在哪个函数，以及从哪个函数进入的这个函数，逐级往上。在调试程序的时候较为重要。例如在程序进入hardfault handler时可通过此窗口，查询是从那个函数跳转进入hardfault handler的。

- AC7840x开发基础知识介绍

  - 系统架构

AC7840x 是根据 ISO 26262 开发的，具有针对 ISO26262 ASIL-B 完整性级别的综合安全概念。系统架构图如下所示。

图 4-1 AC7840x MCU系统架构

  - 地址分配

AC7840x 采用的cortex-M4内核，仅支持eFlash启动，数据总线为32位宽度，程序存储器(P-Flash)、数据存储器(D-Flash)、寄存器和输入输出（I/O）接口统一编址在 4G 字节的线性地址空间里。详细分配请参见《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH》表 4-2 存储器映射表。

  - 时钟

模块包含一个锁相环（SPLL）作为时钟源，SPLL 可由内部或外部基准时钟作为基准。该模块可以控制此SPLL 时钟或内部/外部基准时钟之一作为MCU 系统时钟源，生成所有模块的时钟和频率。

图 4-2 时钟树

AC7840x共有5个时钟源：

- 高速内部时钟（HSI）：内部RC振荡器提供8MHz时钟源

- 超高速内部时钟（VHSI）：内部RC振荡器提供48MHz时钟源，上电或复位默认的系统时钟源

- 外部高速时钟（HSE）：外部OSC 提供4MHz ~30MHz 晶振

- 低速内部时钟（LSI）：内部低速RC振荡器提供128KHz时钟源

- 系统PLL时钟（SPLL）：提供高达120MHz的高速时钟

图4-2指出AC7840x的系统时钟和外设时钟是单独分开的，需要独立的使能。配置时可参考官方提供的demo工程中的clock_config.c和clock_config.h文件。

  - 端口复用和重映射

AC7840x有丰富的外设资源，为了方便用户的硬件设计，AC7840x的GPIO引脚有8种复用功能，不同的外设可以被复用到不同的GPIO引脚上。具体GPIO支持的复用功能可以查阅《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf》表 19-1 GPIO复用功能描述。

表 4-1复用功能配置

| 64LQFP | 100LQFP | 144LQFP | 引脚名称 | 功能0 | 功能 1 | 功能 2 | 功能 3 | 功能 4 | 功能 5 | 功能 6 | 功能 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 55 | 80 | PC9 | HIGH_Z | GPIO | UART1_TX | PWM1_FLT1 | PWM5_CH0 | CAN0_STB(0) | UART0_RTS | HIGH_Z |
| 36 | 56 | 81 | PC8 | HIGH_Z | GPIO | UART1_RX | PWM1_FLT0 | PWM5_CH1 | HIGH_Z | UART0_CTS | HIGH_Z |

将PC8，PC9脚设置为UART功能示例代码如下：

GPIO_DRV_SetMuxModeSel(PORTC,9UL, PORT_MUX_ALT2);

GPIO_DRV_SetMuxModeSel(PORTC,8UL, PORT_MUX_ALT2);

  - 中断优先级管理

AC7840x支持0~16级中断优先级配置，0级最高。可以通过内核头文件core_cm4.h提供的NVIC_SetPriority函数来设置中断优先级，例如我想设置UART1中断优先级为3：

NVIC_SetPriority(UART1_IRQn, 3);

- AC7840x驱动库简介

  - 驱动库结构

AC7840x的CMSIS包driver架构因支持Autosar的开发，在之前工作的基础上做了一些更进一步的优化，同时也方便用户在不同编译器上的适配，AC7840x的驱动架构图如下图所示。

图 5-1 AC7840x 驱动架构图

  - Device文件夹介绍

    - 启动文件

启动文件startup_ac7840x.s存放在Device->ac7840x->startup->armc下，在启动文件中定义了栈空间的大小，还有中断向量表等相关相关定义。在芯片上电后，会首先执行Reset_Handler函数，在该函数中会调用SystemInit函数对MCU进行初始化，然后跳转到_main库，最后在_main库中会跳转到main函数中运行。

    - debugout_ ac7840x.c文件

注意：如果代码中使用到了printf相关的函数，必须要包含此文件，或者自己实现重定向功能，否则会导致程序运行不正常。

在Device->ac7840x->startup->armc路径下，存放了debugout_ac7840x.c文件，可用于实现格式化打印输出的重定向，通过调用其初始化InitDebug()函数，将printf输出重定向到芯片的UART1输出（PC9，PC8）。

    - 系统文件

在Device->ac7840x->startup文件夹下存放有system_ac7840x.c文件，该文件实现了对芯片系统寄存器相关的操作， 例如读取芯片的专属UUID。

    - 寄存器定义

芯片所有的寄存器都定义在ac7840x.h这个文件中，如果用户不想使用官方提供的驱动库，而想自己通过寄存器操作的方式来实现功能，只需要引入此文件即可。

  - 外设驱动

如图5-1介绍，外设基本包含三个.c文件，具体.c文件功能如下：

xxx_drv.c: provides xxx integration functions.

xxx_hw.c: provides xxx hardware access functions.

xxx_irq.c: provides xxx interrupts handler functions.

    - 中断回调机制

为了便于对中断的管理，每个驱动文件中已经实现了对应外设的中断 IRQ handler，因此，在编写应用代码的时候，不需要自己去实现中断入口函数。下面是UART驱动代码中的中断入口函数：

/*!

* @brief UART1 interrupts handler

*

* @param[in] none

* @return none

*/

void UART1_IRQHandler(void)

{

if (g_uartIsr[1U])  /* UART or LIN IRQHandler */

{

g_uartIsr[1U](1U);

}

else

{

/* Do nothing */

}

}

考虑到应用上会需要在中断中执行一些操作以及判断一些事件标志。因此提供了以回调函数的方式实现应用层执行中断代码。中断回调函数的原型统一如下：

uart_callback_t UART_DRV_InstallRxCallback(uint32_t instance, uart_callback_t function, void *callbackParam)

  - UART初始化示例

UART初始化流程如图5-2所示。

图 5-2 UART初始化流程

示例代码：

#define UART1_INDEX (1U)

uart_user_config_t s_uartUserConfig = {  //uart初始化结构体

.baudRate = 115200U,

.transferType = UART_USING_INTERRUPTS,

.parityMode = UART_PARITY_DISABLED,

.stopBitCount = UART_ONE_STOP_BIT,

.bitCountPerChar = UART_8_BITS_PER_CHAR,

.rxDMAChannel = 0U,

.txDMAChannel = 0U,

};

UART_DRV_Init(UART1_INDEX,&s_uartState,&s_uartUserConfig); // 调用初始化接口

UART_DRV_SendDataPolling(UART1_INDEX,source_array,8); //  调用发送接口