AUTOSAR MCAL 集成手册

文档版本：2.0

发布日期：2025-4-30

© 2013 - 2025 杰发科技

本文档包含杰发科技的专有信息。未经授权，严禁复制或披露本文档包含的任何信息。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。

- 修订信息

| 文档版本 | 更新日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024-1-10 | AutoChips | 文档初版 |
| 1.1 | 2024-3-1 | AutoChips | 【新增】 - 第5章 Crypto - 第7章EEP - 第9章 FlsTst - 第11章 I2C - 第12章 ICU - 第15章 OCU - 第16章 OSIF - 第19章 SPI - 第20章 UART 【更新】 - 第3章ADC：更新静态文档和动态文件（添加MCL ），添加驱动限制第4点 - 第4章 CAN：更新部分EB配置图片，更新时序图，补充驱动限制 - 第9章 Flash：：删除Resource相关描述 - 第18章 PWM：新增触发功能和计数模式设置选项 |
| 1.2 | 2024-4-9 | AutoChips | 【更新】 - 第2章编译和集成：修订ARMCC/GCC/IAR/ARMCLANG/GHS编译器参数为发布工程使用的参数 - 第4章 CAN：更新部分EB配置图片，更新时序图，补充驱动限制 - 第14章MCU：更新启动期间函数调用，更新中断向量表 - 第7章EEP：更新动态文件位置设置 |
| 1.3 | 2024-5-7 | AutoChips | 【新增】 - 第22章Crc 【更新】 - 第2章编译和集成：修订ARMCC/GCC/IAR/ GHS编译器参数添加ATC_DEVICE_ASSERT宏 - 第1.3章节删除1.3.1、1.3.2和1.3.3子章节，只保留1.3.1描述内容。 |
| 1.4 | 2024-5-11 | AutoChips | 【更新】 - 第1.1.2章节支持的产品：移除详细的产品型号，统一为AC7840x - 第2.2章节编译器选项配置删除未使用AUTOSAR OS描述 。 |
| 1.5 | 2024-6-6 | AutoChips | 【更新】 - 表 12-1 静态文件 新增了 Port Hal 行 - 第12.2.2驱动限制章节 补充了使用Port硬件及添加了边沿检测功能接口的描述 - 第12.3.1EB参数配置章节“注意”中更新了当前支持的接口列表 - 表 12-4 ICU中断向量表补充了Port中断信息 |
| 1.6 | 2024-6-25 | AutoChips | 【更新】 - 第23章Fee |
| 1.7 | 2024-7-2 | AutoChips | 【更新】 - 23.6.1节补充描述 - 图 23-4 FEE初始化时序图字体调大 - 23.7.3增加快慢速模式描述 |
| 1.8 | 2024-7-20 | AutoChips | 【更新】 - 第16章OSIF更新 |
| 1.9 | 2024-7-22 | AutoChips | 【更新】 - 16.3.1集成限制更新增加OS_PLATFORM宏要求 |
| 2.0 | 2025-4-30 | AutoChips | - 增加对AC7842x/AC7843x的兼容 |

版权声明

本手册包含杰发科技的机密信息。禁止未经授权使用或披露本手册包含的信息。 对因未经杰发科技授权而全部或部分披露此文档内容而给杰发科技带来的任何损失或损害，杰发科技将追究责任。

杰发科技保留对此处任何信息进行更改的权利，此处的信息如有变更，恕不另行通知。杰发科技对使用或依赖此处包含的信息不承担任何责任。

本手册的所有信息均“按原样”提供，不提供任何形式的明示、暗示、法定或其他形式的保证。杰发科技明确拒绝对适销性，非侵权性和针对特定用途的适用性方面的的所有暗示保证。杰发科技对本手册可能使用、包含或提供的任何第三方软件不提供任何担保，并且用户同意仅向该等第三方寻求与此相关的任何担保索赔。杰发科技对于根据用户规格或为符合特定标准或公开论坛而产生的任何交付物，也不承担任何责任。

- 文档目录

修订信息	2

版权声明	4

文档目录	5

插图目录	36

表格目录	42

文档术语	46

1	MCAL安装和配置	48

1.1	简介	48

1.1.1	概要	48

1.1.2	支持的产品	48

1.1.3	使用的环境和要求	48

1.2	安装步骤	48

1.2.1	EB Tresos安装	49

1.2.2	License激活	49

1.2.3	AC784xx_MCAL_EB_Pack安装	55

1.3	使用方法	56

1.4	生成配置代码	57

2	编译和集成	60

2.1	简介	60

2.1.1	概要	60

2.2	支持的编译器	60

2.2.1	ARMCC编译器	60

2.2.2	GCC编译器	62

2.2.3	IAR编译器	63

2.2.4	GHS编译器	65

2.3	最小系统集成与编译	66

3	ADC	69

3.1	简介	69

3.2	驱动程序构建	69

3.2.1	驱动程序文件	69

3.2.2	驱动限制	71

3.3	配置示例	72

3.3.1	EB参数配置	72

3.3.2	配置错误检测	72

3.3.3	集成限制	73

3.3.4	时序图	73

3.4	函数调用	76

3.4.1	启动期间函数调用	76

3.4.2	关闭期间函数调用	76

3.4.3	唤醒期间函数调用	76

3.5	模块要求	76

3.5.1	临界保护区	76

3.5.2	中断服务	76

3.5.3	中断宏定义	76

3.6	主要API要求	77

3.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	77

3.6.2	API要求	77

3.6.3	通知函数、回调和标注的调用	77

3.7	关联模块	77

3.7.1	MCU模块	78

3.7.2	RESOURCE模块	79

3.7.3	DET模块	79

3.7.4	System模块	80

3.7.5	EcuM模块	80

3.7.6	MCL模块	80

3.8	内存分配	80

3.8.1	Adc_MemMap.h	80

4	CAN	81

4.1	简介	81

4.1.1	概要	81

4.2	驱动程序构建	81

4.2.1	驱动程序文件	81

4.2.2	驱动限制	82

4.3	配置示例	82

4.3.1	EB参数配置	82

4.3.2	配置错误检测	82

4.3.3	集成限制	83

4.3.4	时序图	83

4.4	函数调用	85

4.4.1	启动期间函数调用	85

4.4.2	关闭期间函数调用	86

4.4.3	唤醒期间函数调用	86

4.5	模块要求	86

4.5.1	临界保护区	86

4.5.2	中断服务	86

4.5.3	中断宏定义	87

4.6	主要API要求	88

4.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	88

4.6.2	API要求	88

4.6.3	通知函数、回调和标注的调用	88

4.7	关联模块	88

4.7.1	MCU模块	89

4.7.2	PORT模块	89

4.7.3	RESOURCE模块	90

4.7.4	DET模块	90

4.7.5	BASE模块	91

4.7.6	CANIF模块	91

4.7.7	ECUM模块	91

4.8	内存分配	92

4.8.1	Can_MemMap.h	92

5	Crypto	93

5.1	简介	93

5.2	驱动程序构建	93

5.2.1	驱动程序文件	93

5.2.2	CRYPTO驱动限制	94

5.3	CRYPTO配置示例	94

5.3.1	EB参数配置	94

5.3.2	配置错误检测	95

5.3.3	CRYPTO集成限制	95

5.3.4	CRYPTO时序图	95

5.3.5	异步模式时序	95

5.3.6	同步模式时序	96

5.4	CRYPTO函数调用	97

5.5	启动期间函数调用	97

5.6	关闭期间函数调用	97

5.7	唤醒期间函数调用	97

5.8	CRYPTO模块要求	97

5.8.1	临界保护区	97

5.8.2	中断服务	97

5.8.3	中断宏定义	98

5.9	主要API要求	98

5.9.1	BSW调度器内的主要函数调用	98

5.9.2	API要求	98

5.9.3	通知函数、回调和标注的调用	98

5.10	关联模块	98

5.10.1	RESOURCE模块	99

5.10.2	DET模块	99

5.10.3	BASE模块	100

5.10.4	CRYIF模块	100

5.11	内存分配	100

5.11.1	Crypto_MemMap.h	100

6	DIO	101

6.1	简介	101

6.2	驱动程序构建	101

6.2.1	驱动程序文件	101

6.2.2	驱动限制	102

6.3	配置示例	102

6.3.1	集成限制	102

6.3.2	时序图	103

6.4	函数调用	103

6.4.1	启动期间函数调用	103

6.4.2	关闭期间函数调用	103

6.4.3	唤醒期间函数调用	103

6.5	模块要求	104

6.5.1	临界保护区	104

6.5.2	中断服务	104

6.5.3	中断宏定义	104

6.6	主要API要求	104

6.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	104

6.6.2	API要求	104

6.6.3	通知函数、回调和标注的调用	104

6.7	关联模块	104

6.7.1	PORT模块	104

6.7.2	RESOURCE模块	105

6.8	内存分配	106

6.8.1	Dio_MemMap.h	106

7	EEP	107

7.1	简介	107

7.2	驱动程序构建	107

7.2.1	驱动程序文件	107

7.2.2	EB Tresos插件设置	108

7.2.3	驱动限制	108

7.3	配置示例	109

7.3.1	EB Tresos配置	109

7.3.2	集成限制	109

7.3.3	时序图	110

7.4	函数调用	110

7.4.1	启动期间函数调用	110

7.4.2	关闭期间函数调用	110

7.4.3	唤醒期间函数调用	110

7.5	模块要求	110

7.5.1	临界保护区	110

7.5.2	中断服务	110

7.6	主要API要求	111

7.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	111

7.6.2	API要求	111

7.6.3	通知函数、回调和标注的调用	111

7.7	关联模块	111

7.7.1	RESOURCE模块	112

7.7.2	DET模块	112

7.7.3	DEM模块	112

7.7.4	EcuM模块	112

7.8	内存分配	113

7.8.1	Eep_MemMap.h	113

8	Flash	114

8.1	简介	114

8.2	驱动程序构建	114

8.2.1	驱动程序文件	114

8.2.2	驱动限制	115

8.3	配置示例	116

8.3.1	EB参数配置	116

8.3.2	配置错误检测	116

8.3.3	集成限制	116

8.3.4	FLS时序图	116

8.4	FLS函数调用	117

8.4.1	启动期间函数调用	117

8.4.2	关闭期间函数调用	117

8.4.3	唤醒期间函数调用	117

8.5	模块要求	117

8.5.1	临界保护区	117

8.5.2	中断服务	118

8.5.3	中断宏定义	118

8.6	主要API要求	118

8.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	118

8.6.2	API要求	118

8.6.3	通知函数、回调和标注的调用	118

8.7	关联模块	118

8.7.1	MCU模块	118

8.7.2	DET模块	119

8.7.3	BASE模块	120

8.7.4	EcuM模块	120

8.8	内存分配	120

8.8.1	Fls_MemMap.h	120

9	FlsTst	121

9.1	简介	121

9.2	驱动程序构建	121

9.2.1	驱动程序文件	121

9.2.2	驱动限制	122

9.3	配置示例	123

9.3.1	EB参数配置	123

9.3.2	配置错误检测	123

9.3.3	集成限制	123

9.3.4	时序图	123

9.4	函数调用	124

9.4.1	启动期间函数调用	124

9.4.2	关闭期间函数调用	124

9.4.3	唤醒期间函数调用	125

9.5	模块要求	125

9.5.1	临界保护区	125

9.5.2	中断服务	125

9.5.3	中断宏定义	125

9.6	主要API要求	125

9.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	125

9.6.2	API要求	125

9.6.3	通知函数、回调和标注的调用	126

9.7	关联模块	126

9.7.1	RESOURCE模块	126

9.7.2	DET模块	127

9.7.3	DEM模块	127

9.7.4	CRC模块	128

9.7.5	Flash模块	128

9.7.6	BASE模块	128

9.8	内存分配	128

9.8.1	FlsTst_MemMap.h	128

10	GPT	129

10.1	简介	129

10.2	驱动程序构建	129

10.2.1	驱动程序文件	129

10.2.2	驱动限制	130

10.3	配置示例	131

10.3.1	EB参数配置	131

10.3.2	配置错误检测	131

10.3.3	集成限制	131

10.3.4	时序图	132

10.4	函数调用	133

10.4.1	启动期间函数调用	133

10.4.2	休眠期间函数调用	133

10.4.3	唤醒期间函数调用	135

10.5	模块要求	135

10.5.1	临界保护区	135

10.5.2	中断服务	135

10.5.3	中断宏定义	135

10.6	主要API要求	136

10.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	136

10.6.2	API要求	136

10.6.3	通知函数、回调和标注的调用	136

10.7	关联模块	136

10.7.1	MCU模块	137

10.7.2	RESOURCE模块	138

10.7.3	DET模块	138

10.7.4	BASE模块	139

10.7.5	EcuM模块	139

10.8	内存分配	139

10.8.1	Gpt_MemMap.h	139

11	I2C	141

11.1	简介	141

11.2	驱动程序构建	141

11.2.1	驱动程序文件	141

11.2.2	驱动限制	142

11.3	配置示例	143

11.3.1	EB参数配置	143

11.3.2	配置错误检测	143

11.3.3	集成限制	143

11.3.4	时序图	143

11.4	函数调用	144

11.4.1	启动期间函数调用	144

11.4.2	关闭期间函数调用	144

11.4.3	唤醒期间函数调用	144

11.5	模块要求	144

11.5.1	临界保护区	144

11.5.2	中断服务	145

11.5.3	中断宏定义	145

11.6	主要API要求	145

11.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	145

11.6.2	API要求	146

11.6.3	通知函数、回调和标注的调用	146

11.7	关联模块	146

11.7.1	MCU模块	146

11.7.2	RESOURCE模块	147

11.7.3	DET模块	147

11.7.4	DMA模块	148

11.7.5	BASE模块	149

11.7.6	EcuM模块	149

11.8	内存分配	149

11.8.1	I2c_MemMap.h	149

12	ICU	151

12.1	简介	151

12.2	驱动程序构建	151

12.2.1	驱动程序文件	151

12.2.2	驱动限制	152

12.3	配置示例	153

12.3.1	EB参数配置	153

12.3.2	配置错误检测	153

12.3.3	集成限制	153

12.3.4	时序图	154

12.4	函数调用	155

12.4.1	启动期间函数调用	155

12.4.2	关闭期间函数调用	155

12.4.3	唤醒期间函数调用	155

12.5	模块要求	155

12.5.1	临界保护区	155

12.5.2	中断服务	156

12.5.3	中断宏定义	156

12.6	主要API要求	157

12.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	157

12.6.2	API要求	157

12.6.3	通知函数、回调和标注的调用	157

12.7	关联模块	157

12.7.1	MCU模块	157

12.7.2	PORT模块	158

12.7.3	RESOURCE模块	159

12.7.4	DET模块	159

12.7.5	BASE模块	159

12.7.6	EcuM模块	160

12.8	内存分配	160

12.8.1	Icu_MemMap.h	160

13	LIN	161

13.1	简介	161

13.1.1	概要	161

13.2	驱动程序构建	161

13.2.1	驱动程序文件	161

13.2.2	驱动限制	162

13.3	配置示例	162

13.3.1	EB参数配置	162

13.3.2	配置错误检测	162

13.3.3	集成限制	163

13.3.4	时序图	163

13.4	函数调用	165

13.4.1	启动期间函数调用	165

13.4.2	关闭期间函数调用	166

13.4.3	唤醒期间函数调用	166

13.5	模块要求	166

13.5.1	临界保护区	166

13.5.2	中断服务	166

13.5.3	中断宏定义	167

13.6	主要API要求	167

13.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	167

13.6.2	API要求	167

13.6.3	通知函数、回调和标注的调用	168

13.7	关联模块	168

13.7.1	MCU模块	168

13.7.2	PORT模块	168

13.7.3	RESOURCE模块	169

13.7.4	DIO模块	169

13.7.5	DEM模块	170

13.7.6	DET模块	170

13.7.7	BASE模块	171

13.7.8	LINIF模块	171

13.7.9	EcuM模块	171

13.8	内存分配	171

13.8.1	Lin_MemMap.h	171

14	MCU	173

14.1	简介	173

14.1.1	概要	173

14.2	驱动程序构建	173

14.2.1	驱动程序文件	173

14.2.2	驱动限制	173

14.3	函数调用	174

14.3.1	时序图	174

14.3.2	启动期间函数调用	179

14.3.3	休眠期间函数调用	179

14.3.4	唤醒期间函数调用	179

14.4	模块要求	179

14.4.1	临界保护区	179

14.4.2	中断服务	179

14.4.3	中断宏定义	180

14.5	主要API要求	180

14.5.1	BSW调度器内的主要函数调用	180

14.5.2	API要求	180

14.5.3	通知函数、回调和标注的调用	180

14.6	关联模块	181

14.6.1	RESOURCE模块	181

14.6.2	DEM模块	181

14.6.3	DET模块	182

14.6.4	BASE模块	182

14.7	内存分配	183

14.7.1	Mcu_MemMap.h	183

15	OSIF	184

15.1	简介	184

15.2	驱动程序构建	184

15.2.1	驱动程序文件	184

15.2.2	驱动限制	184

15.3	配置示例	184

15.3.1	集成限制	184

15.3.2	时序图	185

15.4	函数调用	186

15.4.1	启动期间函数调用	186

15.4.2	关闭期间函数调用	186

15.4.3	唤醒期间函数调用	186

15.5	模块要求	187

15.5.1	临界保护区	187

15.5.2	中断服务	187

15.5.3	中断宏定义	187

15.6	主要API要求	187

15.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	187

15.6.2	API要求	187

15.6.3	通知函数、回调和标注的调用	187

15.7	关联模块	187

15.8	内存分配	188

15.8.1	Base_MemMap.h	188

16	PORT	189

16.1	简介	189

16.2	驱动程序构建	189

16.2.1	驱动程序文件	189

16.2.2	驱动限制	190

16.3	配置示例	190

16.3.1	集成限制	190

16.3.2	时序图	191

16.4	函数调用	191

16.4.1	启动期间函数调用	191

16.4.2	关闭期间函数调用	191

16.4.3	唤醒期间函数调用	191

16.5	模块要求	191

16.5.1	临界保护区	191

16.5.2	中断服务	191

16.5.3	中断宏定义	192

16.6	主要API要求	192

16.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	192

16.6.2	API要求	192

16.6.3	通知函数、回调和标注的调用	192

16.7	关联模块	192

16.7.1	RESOURCE模块	192

16.8	内存分配	193

16.8.1	Port_MemMap.h	193

17	PWM	194

17.1	简介	194

17.2	驱动程序构建	194

17.2.1	驱动程序文件	194

17.2.2	驱动限制	195

17.3	配置示例	196

17.3.1	EB参数配置	196

17.3.2	配置错误检测	196

17.3.3	集成限制	196

17.3.4	时序图	197

17.4	函数调用	200

17.4.1	启动期间函数调用	200

17.4.2	关闭期间函数调用	200

17.4.3	唤醒期间函数调用	200

17.5	模块要求	201

17.5.1	临界保护区	201

17.5.2	中断服务	201

17.5.3	中断宏定义	201

17.6	主要API要求	202

17.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	202

17.6.2	API要求	202

17.6.3	通知函数、回调和标注的调用	202

17.7	关联模块	202

17.7.1	MCU模块	202

17.7.2	PORT模块	203

17.7.3	DET模块	204

17.7.4	BASE模块	204

18	SPI	205

18.1	简介	205

18.2	驱动程序构建	205

18.2.1	驱动程序文件	205

18.2.2	驱动限制	206

18.3	配置示例	206

18.3.1	EB参数配置	206

18.3.2	配置错误检测	207

18.3.3	集成限制	207

18.3.4	时序图	207

18.4	函数调用	208

18.4.1	启动期间函数调用	208

18.4.2	关闭期间函数调用	208

18.4.3	唤醒期间函数调用	208

18.5	模块要求	209

18.5.1	临界保护区	209

18.5.2	中断服务	209

18.5.3	中断宏定义	210

18.6	主要API要求	210

18.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	210

18.6.2	API要求	210

18.6.3	通知函数、回调和标注的调用	210

18.7	关联模块	211

18.7.1	MCU模块	211

18.7.2	PORT模块	211

18.7.3	RESOURCE模块	211

18.7.4	DET模块	212

18.7.5	BASE模块	212

18.7.6	EcuM模块	212

18.7.7	DMA模块	213

18.8	内存分配	213

18.8.1	Spi_MemMap.h	213

19	UART	215

19.1	简介	215

19.2	驱动程序构建	215

19.2.1	驱动程序文件	215

19.2.2	驱动限制	216

19.3	配置示例	217

19.3.1	EB参数配置	217

19.3.2	配置错误检测	217

19.3.3	集成限制	217

19.3.4	时序图	218

19.4	函数调用	218

19.4.1	启动期间函数调用	218

19.4.2	关闭期间函数调用	218

19.4.3	唤醒期间函数调用	218

19.5	模块要求	219

19.5.1	临界保护区	219

19.5.2	中断服务	219

19.5.3	中断宏定义	219

19.6	主要API要求	220

19.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	220

19.6.2	API要求	220

19.6.3	通知函数、回调和标注的调用	220

19.7	关联模块	220

19.7.1	MCU模块	221

19.7.2	PORT模块	221

19.7.3	RESOURCE模块	222

19.7.4	DET模块	222

19.7.5	DMA模块	223

19.7.6	BASE模块	223

19.8	内存分配	223

19.8.1	Uart_MemMap.h	223

20	WDG	225

20.1	简介	225

20.2	驱动程序构建	225

20.2.1	驱动程序文件	225

20.2.2	WDG驱动限制	226

20.3	WDG配置示例	227

20.3.1	EB参数配置	227

20.3.2	配置错误检测	227

20.3.3	WDG集成限制	227

20.3.4	WDG时序图	227

20.4	WDG函数调用	228

20.4.1	启动期间函数调用	228

20.4.2	关闭期间函数调用	228

20.4.3	唤醒期间函数调用	228

20.5	WDG模块要求	229

20.5.1	临界保护区	229

20.5.2	中断服务	229

20.5.3	中断宏定义	229

20.6	主要API要求	230

20.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	230

20.6.2	API要求	230

20.6.3	通知函数、回调和标注的调用	230

20.7	关联模块	230

20.7.1	MCU模块	230

20.7.2	GPT模块	230

20.7.3	RESOURCE模块	231

20.7.4	DET模块	232

20.7.5	BASE模块	232

20.7.6	WDGIF模块	232

20.7.7	EcuM模块	232

20.8	内存分配	232

20.8.1	Wdg_MemMap.h	232

21	Crc	234

21.1	简介	234

21.2	驱动程序构建	234

21.2.1	驱动程序文件	234

21.2.2	驱动限制	236

21.3	配置示例	236

21.3.1	EB参数配置	236

21.3.2	配置错误检测	236

21.3.3	集成限制	236

21.3.4	时序图	237

21.4	函数调用	239

21.4.1	启动期间函数调用	239

21.4.2	关闭期间函数调用	239

21.4.3	唤醒期间函数调用	239

21.5	模块要求	240

21.5.1	临界保护区	240

21.5.2	中断服务	240

21.5.3	中断宏定义	240

21.6	主要API要求	240

21.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	240

21.6.2	API要求	240

21.6.3	通知函数、回调和标注的调用	240

21.7	关联模块	240

21.7.1	RESOURCE模块	240

21.7.2	DET模块	241

21.7.3	MCL模块	242

21.7.4	BASE模块	243

21.8	内存分配	244

21.8.1	Crc_MemMap.h	244

22	Fee	245

22.1	简介	245

22.2	驱动程序构建	245

22.2.1	驱动程序文件	245

22.2.2	驱动限制	246

22.3	配置示例	247

22.3.1	EB参数配置	247

22.3.2	配置错误检测	247

22.3.3	集成限制	247

22.3.4	时序图	247

22.4	函数调用	252

22.4.1	启动期间函数调用	252

22.4.2	关闭期间函数调用	252

22.4.3	唤醒期间函数调用	252

22.5	模块要求	252

22.5.1	临界保护区	252

22.5.2	中断服务	252

22.5.3	中断宏定义	252

22.6	主要API要求	252

22.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	252

22.6.2	API要求	252

22.6.3	通知函数、回调和标注的调用	253

22.7	关联模块	253

22.7.1	RESOURCE模块	253

22.7.2	DET模块	253

22.7.3	FLS模块	254

22.7.4	BASE模块	255

22.8	内存分配	255

22.8.1	Fee_MemMap.h	255

23	ACMP	257

23.1	简介	257

23.2	驱动程序构建	257

23.2.1	驱动程序文件	257

23.2.2	驱动限制	258

23.3	配置示例	258

23.3.1	EB参数配置	258

23.3.2	配置错误检测	258

23.3.3	集成限制	258

23.3.4	时序图	258

23.4	函数调用	259

23.4.1	启动期间函数调用	259

23.4.2	关闭期间函数调用	259

23.4.3	唤醒期间函数调用	259

23.5	模块要求	259

23.5.1	临界保护区	259

23.5.2	中断服务	259

23.5.3	中断宏定义	260

23.6	主要API要求	260

23.6.1	BSW调度器内的主要函数调用	260

23.6.2	API要求	260

23.6.3	通知函数、回调和标注的调用	260

23.7	关联模块	261

23.8	内存分配	261

23.8.1	Acmp_MemMap.h	261

24	SENT	262

24.1	简介	262

24.2	驱动程序构建	262

24.2.1	驱动程序文件	262

24.2.2	驱动限制	263

24.2.3	EB参数配置	263

24.2.4	配置错误检测	263

24.2.5	集成限制	263

24.2.6	时序图	263

24.3	函数调用	264

24.3.1	启动期间函数调用	264

24.3.2	关闭期间函数调用	264

24.3.3	唤醒期间函数调用	264

24.4	模块要求	264

24.4.1	临界保护区	264

24.4.2	中断服务	264

24.4.3	中断宏定义	265

24.5	主要API要求	265

24.5.1	BSW调度器内的主要函数调用	265

24.5.2	API要求	265

24.5.3	通知函数、回调和标注的调用	265

24.6	关联模块	265

24.7	内存分配	266

24.7.1	Sent_MemMap.h	266

25	参考文档	267

- 插图目录

图 1-1 EB Tresos工具安装	48

图 1-2安装License管理器步骤一	49

图 1-3 安装License管理器步骤二	49

图 1-4安装License管理器步骤三	50

图 1-5安装License管理器步骤四	50

图 1-6  安装License管理器步骤五	51

图 1-7 安装License管理器步骤六	51

图 1-8 在线激活License	52

图 1-9在线激活License	52

图 1-10 加载离线激活文件	53

图 1-11 离线激活响应文件	53

图 1-12 选择AUTOSAR组件安装目录	54

图 1-13选择EB Tresos安装目录	54

图 1-14点击安装	55

图 1-15点击完成	55

图 1-16新建AC784XX_MCAL工程	56

图 1-17 设置ECU ID和TARGET	56

图 1-18 添加项目所需AUTOSAR组件	57

图 1-19 根据项目需要配置功能	58

图 1-20 Verify和Generate	58

图 2-1添加平台文件	66

图 2-2添加MCAL静态文件和SDK文件	67

图 2-3添加MCAL动态文件	67

图 3-1 动态文件位置设置	69

图 3-2 生成动态文件	70

图 3-3 动态文件-输出文件	70

图 3-4 DMA搬运数据存储	71

图 3-5 配置错误检测	72

图 3-6 Adc Software triggered one-shot conversion序列图	73

图 3-7 Adc Software triggered continuous conversion序列图	74

图 3-8 MCU模块配置时钟源	77

图 3-9 ADC选择MCU时钟	77

图 3-10 RESOURCE模块配置	78

图 3-11 DET模块配置	78

图 3-12 MCL模块配置	79

图 4-1 配置错误检测	82

图 4-2 CAN中断方式发送数据序图	83

图 4-3 中断方式接收数据时序图	84

图 4-4 MCU模块配置	88

图 4-5 PORT模块配置	89

图 4-6 RESOURCE模块配置	89

图 4-7 CAN模块DET使能配置	90

图 4-8 ECUM模块配置	90

图 5-1 动态文件位置设置	93

图 5-2 动态文件位置	93

图 5-3 配置错误检测	94

图 5-4 异步模式时序	95

图 5-5同步模式时序	95

图 5-6 RESOURCE模块配置	98

图 5-7 DET模块配置	98

图 6-1动态文件位置设置	101

图 6-2 动态文件位置	101

图 6-3 DIO设置/读取通道电平时序	102

图 6-4 PORT模块引脚参数配置	104

图 6-5 RESOURCE模块配置	105

图 7-1 动态文件位置设置	107

图 7-2 动态文件位置	107

图 7-3 配置错误检测	108

图 8-1 动态文件位置设置	114

图 8-2 动态文件位置	114

图 8-3 配置错误检测	115

图 9-1 动态文件位置设置	121

图 9-2 动态文件位置	121

图 9-3 FlsTst后台测试模式及获取测试结果时序图	123

图 9-4 RESOURCE模块配置	125

图 9-5 DET模块配置	126

图 9-6 DEM模块配置	126

图 10-1 动态文件位置设置	129

图 10-2 动态文件位置	129

图 10-3 配置错误检测	130

图 10-4 Gpt continuous mode时序图	132

图 10-5 Gpt Poll模式休眠唤醒	133

图 10-6 MCU模块配置时钟源	136

图 10-7 GPT选择MCU时钟	136

图 10-8 RESOURCE模块配置	137

图 10-9 DET模块配置	138

图 11-1 动态文件位置设置	141

图 11-2 动态文件位置	141

图 11-3 配置错误检测	142

图 11-4 I2C异步数据传输时序图	143

图 11-5 MCU模块配置	146

图 11-6 RESOURCE模块配置	146

图 11-7 DET模块配置	147

图 11-8 DMA模块配置	148

图 12-1 动态文件位置设置	151

图 12-2 动态文件位置	151

图 12-3 配置错误检测	152

图 12-4 ICU边沿计数功能时序图	153

图 12-5 MCU模块配置ICU时钟源	157

图 12-6 PORT模块配置	157

图 12-7 RESOURCE模块配置	158

图 12-8 DET模块配置	158

图 12-9 EcuM 模块中添加ICU使用的唤醒源	159

图 13-1 配置错误检测	162

图 13-2 LIN主节点接收数据时序图	163

图 13-3 LIN从节点接收数据时序图	164

图 13-4 MCU模块配置	167

图 13-5 PORT模块配置	168

图 13-6 RESOURCE模块配置	168

图 13-7 DIO模块配置1	169

图 13-8 DIO模块配置2	169

图 13-9 DEM模块配置	169

图 13-10 DET模块配置	170

图 13-11 EcuM模块配置	170

图 14-1 MCU初始化时序图	173

图 14-2 获取复位原因	174

图 14-3 获取复位寄存器值	174

图 14-4 执行复位	175

图 14-5 Gpt Halt的休眠唤醒流程	176

图 14-6 Gpt Poll模式休眠唤醒	177

图 14-7 RESOURCE模块配置	180

图 14-8 DEM模块配置	181

图 14-9 DET模块配置	181

图 16-1 OSIF 初始化调用	184

图 16-2 OSIF 将微秒转换成Tick	184

图 16-3 OSIF进行延时操作	185

图 16-1动态文件位置设置	189

图 16-2 动态文件位置	189

图 16-3 RESOURCE模块配置	191

图 17-1 动态文件位置设置	194

图 17-2 动态文件位置	194

图 17-3 配置错误检测	195

图 17-4 初始化时序图	196

图 17-5 去初始化时序图	196

图 17-6 设置占空比时序图	197

图 17-7 设置周期与占空比时序图	197

图 17-8 强制IDLE状态时序图	198

图 17-9 获取输出状态时序图	198

图 17-10 设置通道通知时序图	199

图 17-11 MCU模块配置System Clock时钟	202

图 17-12 PORT模块参数配置	202

图 17-13 DET模块配置	203

图 18-1 动态文件位置设置	205

图 18-2 动态文件位置	205

图 18-3 配置错误检测	206

图 18-4 SPI Init / DeInit调用时序图	207

图 18-5 MCU模块配置	210

图 18-6 RESOURCE模块配置	211

图 18-7 DET模块配置	211

图 18-8 DMA模块配置	212

图 18-9 SPI全局DMA开关	212

图 19-1 动态文件位置设置	215

图 19-2 动态文件位置	215

图 19-3 配置错误检测	216

图 19-4 UART异步数据传输时序图	217

图 19-5 MCU模块配置	220

图 19-6 PORT模块配置	221

图 19-7 RESOURCE模块配置	221

图 19-8 DET模块配置	221

图 19-9 DMA模块配置	222

图 20-1 动态文件位置设置	225

图 20-2 动态文件位置	225

图 20-3 配置错误检测	226

图 20-4 WDG时序图	227

图 20-5 GPT模块配置	230

图 20-6 RESOURCE模块配置	230

图 20-7 DET模块配置	231

图 21-1 动态文件位置设置	234

图 21-2 动态文件位置	234

图 21-3 配置错误检测	235

图 21-4 CRC同步数据传输时序图	237

图 21-5 CRC异步数据传输时序图	238

图 21-6 RESOURCE模块配置	240

图 21-7 DET模块配置	241

图 21-8 DMA模块配置	242

图 21-9 CRC引用DMA通道	242

图 22-1动态文件位置设置	245

图 22-2 动态文件位置	245

图 22-3 配置错误检测	246

图 22-4 FEE初始化时序图	247

图 22-5 FEE写入数据时序图	248

图 22-6 FEE读取数据时序图	248

图 22-7 FEE取消任务时序图	249

图 22-8 杂项接口时序图	250

图 23-1 ACMP普通比较时序图	258

图 24-1 SENT数据接收时序图	262

- 表格目录

表1.1 AutoChips产品	48

表 1.2 支持的编译器	48

表 2.1 支持的编译器	60

表 2.2 ARMCC编译器选项配置	60

表 2.3 ARMCC汇编器选项配置	61

表 2.4 ARMCC链接器选项配置	61

表 2.5 GCC编译器选项配置	62

表 2.6 GCC汇编器选项配置	63

表 2.7 GCC链接器选项配置	63

表 2.8 IAR编译器选项配置	63

表 2.9 IAR汇编器选项配置	64

表 2.10 IAR链接器选项配置	64

表 2.11 GHS目标选项配置	65

表 2.12 GHS工程选项配置	65

表 2.13 GHS优化选项配置	65

表 2.14 GHS编译器选项配置	65

表 2.15 GHS汇编器选项配置	66

表 2.16 GHS链接器选项配置	66

表 2.17 最小系统静态文件	66

表 3.1 静态文件	69

表 3.2 动态文件	70

表 3.3 ADC中断向量表	76

表 3.4 Adc_MemMap.h内存分配	80

表 4.1 静态文件	81

表 4.2 动态文件	81

表 4.3 CAN中断向量表	86

表 4.4 Can_MemMap.h内存分配	92

表 5.1 静态文件	93

表 5.2 动态文件	93

表 5.3 临界保护区	97

表 5.4 CRYPTO中断	97

表5.5 Crypto_MemMap.h内存分配	100

表 6.1静态文件	101

表 6.2 动态文件	101

表 6.3 Dio_MemMap.h内存分配	106

表 7.1 静态文件	107

表 7.2 动态文件	107

表 7.3 MCAL配置工具	109

表 8.1 静态文件	114

表 8.2 动态文件	114

表 9.1 静态文件	121

表 9.2 动态文件	122

表 9.3 FlsTst临界保护区	125

表 9.4 FlsTst_MemMap.h内存分配	128

表 10.1 静态文件	129

表 10.2 动态文件	129

表 10.3 GPT中断向量表	135

表 10.4 Gpt_MemMap.h内存分配	139

表 11.1 静态文件	141

表 11.2 动态文件	142

表 11.3 I2C中断向量表	145

表 11.4 I2c_MemMap.h内存分配	149

表 12.1 静态文件	151

表 12.2 动态文件	152

表 12.3临界保护区	155

表 12.4 ICU中断向量表	156

表 12.5 Icu_MemMap.h内存分配	160

表 13.1 静态文件	161

表 13.2 动态文件	162

表 13.3 Lin中断向量表	166

表 13.4 Lin_MemMap.h内存分配	171

表 14.2 动态文件	173

表 14.3 Mcu中断向量表	179

表 14.4 Mcu_MemMap.h内存分配	183

表 16.1 静态文件	184

表 16.2  Base_MemMap.h内存分配	188

表 16.1 静态文件	189

表 16.2 动态文件	189

表 16.3 PORT中断向量表	191

表 16.4 Port_MemMap.h内存分配	193

表 17.1 静态文件	194

表 17.2 动态文件	195

表 17.3临界保护区	201

表 17.4 PWM中断向量表	201

表 18.1 静态文件	205

表 18.2 动态文件	206

表 18.3临界保护区	209

表 18.4 SPI中断向量表	209

表 18.5 Spi_MemMap.h内存分配	213

表 19.1 静态文件	215

表 19.2 动态文件	216

表 19.3 UART中断向量表	219

表 19.4 Uart_MemMap.h内存分配	223

表 20.1 静态文件	225

表 20.2 动态文件	225

表 20.3 临界保护区	229

表 20.4 WDG中断	229

表20.5 Wdg_MemMap.h内存分配	232

表 21.1静态文件	234

表 21.2 动态文件	235

表 21.3 Crc_MemMap.h内存分配	244

表 22.1静态文件	245

表 22.2 动态文件	246

表 22.3 Fee_MemMap.h内存分配	256

表 23.1 静态文件	258

表 23.2 ACMP中断向量表	260

表 23.3 Acmp_MemMap.h内存分配	262

表 24.1 静态文件	263

表 24.2 SENT中断向量表	265

表 24.3 Sent_MemMap.h内存分配	267

表 25.1参考文档	268

- 文档术语

| 缩写 | 全称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
| AUTOSAR | AUTomotive Open System ARchitecture | 汽车开放系统架构 |
| ADC | Analog To Digital Converter | 模数转换器 |
| BSW | Basic Software Layer | 基础软件层 |
| BUS_CLK | Bus Clock | 总线时钟 |
| CAN | Controller Area Network | 控制器局域网 |
| DIO | Digital Input Output | 数字输入输出 |
| DET | Development Error Tracer | 开发错误追踪器 |
| DEM | Diagnostic Event Manager | 诊断事件管理 |
| DMA | Direct Memory Access | 直接存储访问 |
| ECC | Error Correcting Code | 纠错码 |
| ECU | Electronic Control Unit | 电子控制单元 |
| EcuM | ECU State Manager | ECU状态管理 |
| EEPROM | Electronic Erasable Programmable Read-Only Memory | 电可擦除可编程只读存储器 |
| FEE | Flash EEPROM Emulation | 内存模拟EEPROM |
| FLS | Flash | 内存 |
| FLSTST | FlsTst, Flash Test | 闪存测试 |
| FPU | Float Processor Unit | 浮点运算单元 |
| GPT | General Purpose Timers | 通用定时器 |
| HSE | High Speed External Clock | 高速外部时钟 |
| HSI | High Speed Internal Clock | 高速内部时钟 |
| ICU | Input Capture Unit | 输入捕获单元 |
| I2C | Inter-Integrated Circuit | 集成电路总线 |
| ISR | Interrupt Service Routine | 中断服务程序 |
| LIN | Local Interconnect Network | 本地局域互连网络 |
| LINIF | Local Interconnect Network Interface | 本地局域互连网络接口 |
| LSI | Low Speed Internal Clock | 低速内部时钟 |
| LVD | Low Power Detect | 低电压检测 |
| MCM | Miscellaneous Control Module | 杂项控制器 |
| MCU | Microcontroller Unit | 微控制器单元 |
| MCAL | Microcontroller Abstraction Layer | 微控制抽象层 |
| NVM | Non-Volatile Memory | 非易失性存储器 |
| OCU | Output Compare Unit | 输出比较单元 |
| OS | Operation System | 操作系统 |
| OSIF | Operation System Interface | 操作系统接口 |
| PWM | Pulse Width Modulation | 脉宽调制 |
| RAM | Random Access Memory | 随机存取内存 |
| ROM | Read-only Memory | 只读内存 |
| RTD | Real Time Drivers | 实时驱动程序 |
| SPI | Serial Peripheral Interface | 串行外设接口 |
| SPLL | System Phase Locked Loop | 系统锁相环时钟 |
| UART | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | 通用异步收发器 |
| VHSI | Very High Speed External Clock | 超高速内部时钟 |
| WDG | Watchdog | 看门狗 |
| XML | Extensible Markup Language | 可扩展标记语言 |

MCAL安装和配置

简介

概要

本章介绍AutoChips AC784xx_MCAL_EBPack使用，主要包括：

- EB Tresos安装

- AC784xx_MCAL_EBPack安装

- 使用方法

- 生成配置代码

支持的产品

表1-1介绍了AutoChips支持AUTOSAR的微控制器设备，以下微控制器设备统称为AC784xx。

表1.1 AutoChips产品

| 芯片厂商 | 芯片型号 |
| --- | --- |
| AutoChips | AC7840x |
| AutoChips | AC7842x |
| AutoChips | AC7843x |

使用的环境和要求

为保证界面配置工具使用的一致性，建议用户端安装由AutoChips提供的V28.1版本EB Tresos。

为保证用户权益，客户端还需要向AutoChips申请Partner license，用于配置AutoChips提供的Std Mcal、Complex Driver，以及部分BSW组件。

安装步骤

表 1-2介绍了AutoChips AC784xx主要支持的安装工具和版本。

表 1.2 支持的编译器

| 序号 | 工具 | 安装包 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EB Tresos | ACG-8_8_3_WIN32X86__2021-07-26.zip | V28.1 |
| 2 | EB_Client_License_Administrator | EB_Client_License_Administrator_1_4_1_Setup.exe | V1.4.1 |
| 3 | EB Pack | AC784xx_MCAL_EBPack.exe |  |

注意：

- 1. EB Tresos高低版本不兼容，以及配置环境可能不一致，客户端需要安装由原厂提供的安装包；

- 2. 客户端也可使用其自带版本EB_Client_License_Administrator，进行License激活流程。

EB Tresos安装

解压“ACG-8_8_3_WIN32X86__2021-07-26.zip”安装包后，运行“setup”后单击 “Install”，便进入安装环节。

图 1-1 EB Tresos工具安装

注意：

- 本地如果有多个版本EB Tresos需要安装使用，用户可自行选择配置AutoChips MCAL的默认路径。

License激活

本节主要介绍安装EB_Client_License_Administrator和激活EB Partner License的方法。

运行EB_Client_License_Administrator_1_4_1_Setup.exe,  然后按下图步骤一、步骤二、步骤三、步骤四、步骤五、步骤六完成License管理器安装。

图 1-2安装License管理器步骤一

图 1-3 安装License管理器步骤二

图 1-4安装License管理器步骤三

图 1-5安装License管理器步骤四

图 1-6  安装License管理器步骤五

图 1-7 安装License管理器步骤六

在线激活

在“Activation Code”栏目输入Partner License，然后单击“Activate”完成激活操作。

图 1-8 在线激活License

注意：

- 需要连接网络，在线完成License激活。

离线激活

- 在“Activation Code”栏目输入Partner License

图 1-9在线激活License

- 保存激活请求文件并将其移动到具有互联网访问权限的机器上

- 在可以上网的机器上，登录到EB许可门户：

https://elektrobit.flexnetoperations.com/control/elkb/offlineActivation

- 单击选择文件加载之前创建的激活请求文件

图 1-10 加载离线激活文件

- 单击Process，处理离线license激活请求并保存激活响应文件

- 将激活响应文件移动到创建激活请求的客户端机器上

- 在客户端机器上，单击Process Activation ...加载和处理激活响应文件

- 在Status窗口检查license激活状态

图 1-11 离线激活响应文件

AC784xx_MCAL_EB_Pack安装

本节主要介绍“AC784xx_MCAL_EB_Pack_Vx.x.x.exe”的安装方法。

- 运行“AC784xx_MCAL_EB_Pack_Vx.x.x.exe”后，选择AC784xx_MCAL安装目录，并单击“下一步”；

图 1-12 选择AUTOSAR组件安装目录

- 选择（用于配置AutoChips提供的AUTOSAR组件）EB Tresos安装目录，并单击“下一步”；

图 1-13选择EB Tresos安装目录

注意：

- 创建AUTOSAR组件引用链接，指定EB Tresos安装目录后，启动EB Tresos便可直接引用安装的AC784xx系列AUTOSAR组件。

- 单击“安装”进入安装环节，直至安装完成，最后点击“完成”便退出安装环节。

图 1-14点击安装

图 1-15点击完成

使用方法

本节主要介绍导入AutoChips AUTOSAR组件的方法。 按本章1.2.1、1.2.2、1.2.3章节安装好工具和AUTOSAR组件后，打开EB Tresos后可直接使用和配置。

生成配置代码

- 新建EB Tresos工程，以“AC784XX_MCAL”为示例。

图 1-16新建AC784XX_MCAL工程

- 设置ECU ID以“AA”为示例，选择目标芯片为“CORTEXM/AC784XX”。

图 1-17 设置ECU ID和TARGET

- 添加项目所需AUTOSAR插件，以下为示例，然后连续点击“Finish”进入配置环节。

图 1-18 添加项目所需AUTOSAR组件

注意：

- 1. Compiler组件非本项目需要，不能添加；

- 2. Resource组件需要添加，添加保证能识别到AC784XX MCU平台的各AUTOSAR组件；

- 3. 如果客户端BSW不为EB Tresos平台开发：需要添加autochips提供的Det、Dem、EcuM组件，保证EB Tresos能引用并配置autochips提供的AUTOSAR组件；如果客户端BSW也为EB Tresos平台开发：需要添加BSW提供的Det、Dem、EcuM组件，保证EB Tresos能引用并配置autochips提供的AUTOSAR组件。

- 配置各模块所需功能，可以提供的配置示例为参考进行拓展配置，按模块将示例配置目录“AutoChips\AC784xx_MCAL\eclipse\plugins\ebconfig\config”中的配置文件拷贝至工程目录“EB\tresos\workspace\AC784XX_MCAL\config”，重新启动EB Tresos工作区后便可开始根据用户端项目需要进行拓展配置，如下。

图 1-19 根据项目需要配置功能

- 完成项目配置后，Verify(验证配置)和Generate(生成代码)无error和waring后便可生成配置代码（也叫动态代码）。

图 1-20 Verify和Generate

编译和集成

简介

概要

本章介绍了AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x主要支持的编译器以及配套的IDE：

- 支持的编译器类型

- 集成与编译

支持的编译器

表 2-1介绍了AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x主要支持的编译器以及配套的IDE。

表 2.1 支持的编译器

| 序号 | 编译器 | 配套IDE | IDE版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ARMCC | Keil MDK | V5.23 ~ V5.36（V5.30版本除外） |
| 2 | GCC | eclipse | 无限制 |
| 3 | IAR | IAR | V8.32.4及以上 |
| 4 | GHS | MULTI IDE | 7.1.6d |

注意：

- 为保证软件质量，AUTOSAR类代码编译时，一般不允许做优化。

- GCC 默认使用的工具链版本arm-gnu-toolchain-12.3.rel1-mingw-w64-i686-arm-none-eabi 、cmake 版本cmake-3.15.0-win64-x64以及mingw版本x86_64-12.2.0-release-posix-seh-ucrt-rt_v10-rev2。

ARMCC编译器

本节主要介绍ARMCC的选项配置。表 2-2介绍了编译器选项配置，表 2-3介绍了汇编器选项配置，表 2-4介绍了链接器选项配置。

表 2.2 ARMCC编译器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| --c99 | 编译器按照ISO/IEC 9899:1999标准编译 C |
| --cpu Cortex-M4.fp | 选择目标处理器，ARM Cortex-M4 带FPU |
| --apcs=interwork | 生成可以在任何 CPU 模式（ARM 或 Thumb）下调用的代码 |
| --split_sections | 为每个源文件的函数创建一个section，方便在链接的时候去掉.o文件中的不用的函数 |
| -D | 定义一个预处理器符号，并且可以选择将其设置为一个值。 |
| -O0 | 最小优化级别 |
| __MICROLIB | 目标选项中已启用使用 MicroLIB |
| __UVISION_VERSION | µVision 的主要版本和次要版本 |
| -g | 生成调试信息 |
| --wchar32 | 定义wchar_t 为unsigned int |
| -I path | 头文件的路径 |
| -DDEBUT_CMD_INTERRUPT | 使用中断接收命令 |
| -DATC_STP_SUPPORT | 支持ATC SAFETY PACK |
| -DATC_DEVICE_ASSERT | 支持ATC断言判断 |
| -DOS_PLATFORM=1 | 支持在OS中使用OSIF接口 |
| -DAC7840X | 编译适配AC7840x的代码 |
| -DAC7842X | 编译适配AC7842x的代码 |
| -DAC7843X | 编译适配AC7843x的代码 |

表 2.3 ARMCC汇编器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| --cpu Cortex-M4.fp | 选择目标处理器，ARM Cortex-M4 |
| --apcs=interwork | 生成可以在任何 CPU 模式（ARM 或 Thumb）下调用的代码 |
| -g | 生成调试信息 |
| __UVISION_VERSION | µVision 的主要版本和次要版本 |

表 2.4 ARMCC链接器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| --cpu Cortex-M4.fp | 选择目标处理器，ARM Cortex-M4 |
| --split_sections | 为每个函数单独生成一个节 |
| --strict | 检查源文件是否符合 ANSI C |
| --library_type=microlib | 目标选项中已启用使用 MicroLIB |
| --scatter “” | 指定镜像描述文件 |
| --summary_stderr | 信息输出到标准错误流 |
| --info summarysizes: | 显示代码和数据大小摘要 |
| -map | 生成映射文件 |
| -ref | 生成交叉引用列表 |
| -callgraph | 生成调用图 |
| -symbols | 输出包含符号信息 |
| -info sizes | 输出程序中各段的大小 |
| -info totals | 输出程序总大小 |
| -info unused | 输出未使用的代码和数据信息 |
| -info veneers | 给出链接产生ARM/Thumb的信息 |

GCC编译器

本节主要介绍GCC的选项配置。表 2-5介绍了编译器选项配置，表 2-6介绍了汇编器选项配置，表 2-7介绍了链接器选项配置。

表 2.5 GCC编译器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -c | 为每个源文件生成一个目标文件（称为 input-file.o） |
| --std=c99 | 使用c99的代码标准 |
| -O1 | 优化代码大小 |
| -gdwarf-2 | 生成调试信息gdwarf-2格式的信息 |
| -mcpu=cortex-m4 | 选择目标处理器：ARM Cortex M4 |
| -mfpu=fpv4-sp-d16 | 生成支持 FPv4-SP-D16 浮点处理器的代码 |
| -march=armv7e-m | 选择armv7e-m 的架构 |
| -mthumb | 选择生成在 Thumb 状态下执行的代码 |
| -mthumb-interwork | 生成可以在Thumb和ARM指令集之间进行交叉调用的代码 |
| -mlittle-endian | 为在小端模式下运行的处理器生成代码 |
| -mfloat-abi=hard | 使用硬件浮点指令 |
| -Wall | 启用所有关于某些用户认为有问题的构造的警告，即使与宏一起使用也很容易避免 |
| -Werror | 所有警告都转成error |
| -D | 定义一个预处理器符号，并且可以选择将其设置为一个值 |
| -DGCC | 定义 GCC 预处理器符号 |
| -DDEBUT_CMD_INTERRUPT | 使用中断接收命令 |
| -DATC_STP_SUPPORT | 支持ATC SAFETY PACK |
| -DATC_DEVICE_ASSERT | 支持ATC断言判断 |
| -DOS_PLATFORM=1 | 支持在OS中使用OSIF接口 |
| -DAC7840X | 编译适配AC7840x的代码 |
| -DAC7842X | 编译适配AC7842x的代码 |
| -DAC7843X | 编译适配AC7843x的代码 |

表 2.6 GCC汇编器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -c | 为每个源文件生成一个目标文件（称为 input-file.o） |
| --std=c99 | 使用c99的代码标准 |
| -O1 | 优化代码大小 |
| -gdwarf-2 | 生成调试信息gdwarf-2格式的信息 |
| -mcpu=cortex-m4 | 选择目标处理器：ARM Cortex M4 |
| -mfpu=fpv4-sp-d16 | 生成支持 FPv4-SP-D16 浮点处理器的代码 |
| -march=armv7e-m | 选择armv7e-m 的架构 |
| -mthumb | 选择生成在 Thumb 状态下执行的代码 |
| -mthumb-interwork | 生成可以在Thumb和ARM指令集之间进行交叉调用的代码 |
| -mlittle-endian | 为在小端模式下运行的处理器生成代码 |
| -mfloat-abi=hard | 使用硬件浮点指令 |
| -Wall | 启用所有关于某些用户认为有问题的构造的警告，即使与宏一起使用也很容易避免 |
| -Werror | 所有警告都转成error |

表 2.7 GCC链接器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -Map=filename | 将链接映射打印到文件 mapfile |
| -T scriptfile | 使用 scriptfile 作为链接器脚本 |
| -W1,uXXX | 强制链接某函数 |
| -static | --static 标志告诉链接器链接静态而不是动态链接 |
| -specs=nosys.specs | -lnosys 标志告诉链接器将此二进制文件链接到“nosys”库 |

IAR编译器

本节主要介绍IAR的选项配置。表 2-8介绍了编译器选项配置，表 2-9介绍了汇编器选项配置，表 2-10介绍了链接器选项配置。

表 2.8 IAR编译器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| --cpu=Cortex-M4 | 选择目标处理器：Arm Cortex M4 |
| --endian=little | 指定核心的字节顺序：小端 |
| -c | 为每个源文件生成一个目标文件（称为 input-file.o） |
| --no_clustering | 禁用静态集群优化 |
| --debug | 使编译器包含目标模块中的信息 |
| --no_cse | 减少重复计算优化 |
| -D | 定义一个预处理器符号，并且可以选择将其设置为一个值 |
| -D IAR | 定义 IAR 预处理器符号 |
| -D DEBUT_CMD_INTERRUPT | 使用中断接收命令 |
| -D ATC_STP_SUPPORT | 支持ATC SAFETY PACK |
| -D __DLIB_FILE_DESCRIPTOR | 使用IAR 自带的重定向函数 |
| --no_unroll | 禁止循环展开 |
| --no_inline | 禁止内联函数 |
| --no_code_motion | 禁用代码移动优化 |
| --no_tbaa | 禁用类型基础的别名分析 |
| --no_scheduling | 禁用指令调度优化 |
| --fpu=VFPv4_sp | 设置浮点单元（FPU）为VFPv4单精度 |
| --dlib_config | 支持IAR的标准库 |
| --warnings_are_errors | 警告视为错误 |
| -e | 启用语言扩展 |
| -DATC_DEVICE_ASSERT | 支持ATC断言判断 |
| -DOS_PLATFORM=1 | 支持在OS中使用OSIF接口 |
| -DAC7840X | 编译适配AC7840x的代码 |
| -DAC7842X | 编译适配AC7842x的代码 |
| -DAC7843X | 编译适配AC7843x的代码 |

表 2.9 IAR汇编器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| --cpu=Cortex-M4 | 选择目标处理器：Arm Cortex M4 |
| -g | 禁用自动搜索系统包含文件 |

表 2.10 IAR链接器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| --cpu=Cortex-M4 | 选择目标处理器：Arm Cortex M4 |
| --map filename | 生成map文件 |
| --no_out_extension | 禁止输出文件添加默认扩展名 |
| --entry __iar_program_start | 将符号 __iar_program_start 视为根符号和应用程序的开始 |
| --semihosting | 链接静态库 |
| --vfe | 启用向量浮点扩展 |
| --text_out | 指定代码输出的路径 |
| --config | 指定链接器要使用的配置文件 |
| --fpu=VFPv4_sp | 设置浮点单元（FPU）为VFPv4单精度 |

GHS编译器

本节主要介绍GHS的选项配置。表 2-11介绍了目标选项配置，表 2-12介绍了工程选项配置，表 2-13介绍了优化选项配置，表 2-14介绍了编译器选项配置，表 2-15介绍了汇编器选项配置，表 2-16介绍了链接器选项配置。

表 2.11 GHS目标选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -cpu=cortexm4f | ARM Cortex-M4F内核 |
| -G | 调试版本 |
| -bsp generic | 使用generic bsp |
| -littleendian | 小端字节序 |
| -fhard | 支持硬件浮点计算 |
| --gnu_asm | 兼容GNU扩展的汇编语法 |
| -thumb | 生成16位的thumb 代码 |
| -thumb_lib | 运行时链接thumb 代码的库 |

表 2.12 GHS工程选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -object_dir=directory | 目标文件输出目录 |
| -Idirectory | 头文件路径 |
| -Llibrary_directory | 库文件目录 |
| -llibrary | 链接库文件 |
| -o filename | 目标文件或可执行文件输出名称 |
| -align8 | 数据按照8字节对齐 |

表 2.13 GHS优化选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -Odebug | 启用调试优化 |
| -Onoinline | 不支持模块间内联 |
| -Onovector | 不启用向量优化 |
| -Onolink | 不启用链接优化 |
| -Onoipa | 不启用过程间优化 |

表 2.14 GHS编译器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -c99 | 模式编译规范采用ISO C99 |
| -pack=none | 结构体类型按照最大对齐方式 |
| -align8 | 数据对象按照8字节对齐 |
| --gnu_asm | 启用GNU扩展的asm语法 |
| -DATC_DEVICE_ASSERT | 支持ATC断言判断 |
| -DDEBUG_CMD_INTERRUPT | 使用中断接收命令 |
| -DATC_STP_SUPPORT | 支持ATC SAFETY PACK |
| -DOS_PLATFORM=1 | 支持在OS中使用OSIF接口 |
| -DAC7840X | 编译适配AC7840x的代码 |
| -DAC7842X | 编译适配AC7842x的代码 |
| -DAC7843X | 编译适配AC7843x的代码 |

表 2.15 GHS汇编器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -no_list | 不产生文件列表 |

表 2.16 GHS链接器选项配置

| 选项配置 | 描述 |
| --- | --- |
| -hex=name | 生成格式为Hex的文件 |
| -nostrip | 不去除符号表以及调试信息 |
| -I | 链接非标准链接指令文件 |

最小系统集成与编译

表 2.17 最小系统静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BASE | 源文件：mcu\base\src 头文件：mcu\base\include | 项目中比较基本的文件，如编译、平台、MemMap管理 |
| RESOURCE | 配置文件：resource\config |  |
| BSW | 源文件：mcu\bsw\Det\src 源文件：mcu\bsw\Dem\src 源文件：mcu\bsw\EcuM\src 头文件：mcu\bsw\Det\include 头文件：mcu\bsw\Dem\include 头文件：mcu\bsw\EcuM\include | AUTOSAR 定义的DEM, DET 标准接口调用 |
| Device | 源文件：mcu\device\src 头文件：mcu\device\include | 平台驱动代码 |
| MCU | 源文件：mcu\mcal\mcu\src 头文件：mcu\mcal\mcu\include | MCU驱动代码 |
| HAL | 源文件：mcu\hal\src\mcu 源文件：mcu\hal\src\gpio 头文件：mcu\hal\include | 系统Core，时钟相关的组件实现 |

以下以KEIL 集成和编译最小系统工程为例。

- KEIL中新建工程，这里以AC7843x为例，添加AC784xx MCU所需平台文件：startup_ac7843x.s、System_AC784xx.c、Debugout_AC784xx.c、main.c。

图 2-1添加平台文件

- 在KEIL工程中添加AC784xx MCU所需静态文件：项目所需AUTOSAR组件(来源于autochips，根据项目需要添加)、hal组件(来源于autochips，添加最小系统需要的sdk文件)、base组件(来源于autochips)、det(来源于第三方bsw组件)、dem(来源于第三方bsw组件)。

图 2-2添加MCAL静态文件和SDK文件

- 在KEIL工程中添加AC784xx MCU所需动态文件，包含EB Tresos生成的Pre compile、Post build、Link time文件。其中动态文件的生成参考1.4章节。

图 2-3添加MCAL动态文件

- KEIL工程，编译无报错后便搭建好AC784xx MCAL的最小系统开发环境，接下来便可根据需求新增模块开发与测试。

ADC

简介

本章介绍AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x ADC模块的集成要求以及ADC模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建ADC驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建ADC驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 3.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ADC | 源文件：mcu\mcal\adc\src 头文件：mcu\mcal\adc\include | ADC驱动代码 |
| ADC HAL | 源文件：mcu\hal\src\adc 头文件：mcu\hal\include | ADC HAL驱动代码 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成，各模块动态文件如表 3-2所，其中Adc_Cfg.c为PC（PreComplied）模式编译文件， Adc_PBcfg.c为PB（PostBuild）模式编译文件，当前为空文件。ADC驱动的输出的用户配置文件保存在Adc_Cfg.c中，PB文件由用户自行编写烧录。

新建EB工程时，可设置动态文件存放位置（用户可根据需求修改位置与命名），如图 3-1所示，动态文件存放于默认的workspace路径文件下。

图 3-2示例为配置工具生成文件：

- config：保存当前配置工具使用的配置；

- output：当前配置输出文件，命名为图 3-1中用户所定义；

图 3-3示例为编译使用的output文件，output文件夹中各文件夹存放的文件如下：

- src：存放源文件，

- include：存放头文件，

- output：存放epc文件。

表 3.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| PORT | Port_Cfg.c | Port_Cfg.h |
|  | Port_PBcfg.c |  |
| MCL | CDD_Mcl_Cfg.c | CDD_Mcl_Cfg.h |
|  | CDD_Mcl_PBCfg.c |  |
| ADC | Adc_Cfg.c | Adc_Cfg.h |
|  | Adc_PBcfg.c |  |

图 3-1 动态文件位置设置

图 3-2 生成动态文件

图 3-3 动态文件-输出文件

驱动限制

本节根据AC7840x/AC7842x/AC7843x  ADC的特性，介绍ADC驱动限制，具体如下：

- AC7840x/AC7842x/AC7843x的ADC能支持的通道数上限：软件触发组最多24/24/32个通道，硬件触发组最多4个通道。

- 硬件触发组的转换模式只支持单次转换，不支持连续转换。

- 软件触发组的单次转换模式下，只支持结果缓冲区单次访问，不支持流访问。

- 由于DMA特性，在使能DMA功能后缓存中的数据排列方式为前n个元素为同一个group中的通道（n:group中的通道数），见下图：

图 3-4 DMA搬运数据存储

配置示例

EB参数配置

ADC EB Tresos配置可参考《AC784xx_MCAL_UM_Adc.pdf》第四章节，该章节对ADC模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 3-5所示。

图 3-5 配置错误检测

集成限制

本节介绍ADC的集成限制，具体如下：

- ADC配置文件需要和模块的驱动文件具有相同的主要版本，且配置文件的次要版本需小于等于所当前的驱动版本。

- MCU模块的初始化需要在ADC模块初始化之前。

- 调试阶段建议打开Det 宏，用户调用API出错，可通过检查Det错误确认问题点。

时序图

本节介绍Adc调用时序图，图 3-6所示为Adc Software triggered one-shot conversion模式下的函数调用关系，图 3-7所示为Adc Software triggered continuous conversion模式下的函数调用关系。其它模式的时序图请参考《AUTOSAR_SWS_ADCDriver.pdf》 文档的第9章。

图 3-6 Adc Software triggered one-shot conversion序列图

图 3-7 Adc Software triggered continuous conversion序列图

函数调用

启动期间函数调用

ADC模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Adc_Init()。MCU模块需要在ADC初始化之前进行初始化。

注意：在开始任意ADC组转换前，根据AUTOSAR要求ADC采样前，必须调用函数Adc_SetupResultBuffer.

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，ADC使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。

中断服务

ADC模块使用的中断服务程序如表 3-3所示。

表 3.3 ADC中断向量表

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| ADC0_IRQHandler | 48 | 0 |
| ADC1_IRQHandler | 49 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：ADC驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

ADC驱动程序为每个组提供了通知函数，当组转换完成时调用。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置为NULL_PTR。

void Adc_Notification0

(

void

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍ADC模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、DET模块、BASE模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置ADC的时钟源(总线时钟(BUS_CLK)、高速外部时钟(HSI)、高速内部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI))，MCU模块对于ADC驱动程序是必需的，且在使用ADC之前要先初始化时钟。MCU时钟在EB工具中的配置如图 3-8所示，ADC时钟选择在EB工具中的配置如图 3-9所示。

图 3-8 MCU模块配置时钟源

图 3-9 ADC选择MCU时钟

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 3-10所示。

图 3-10 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入错误参数等。DET错误检测是默认关闭的，用户可根据具体需求选择启用或禁用，如图 3-11所示。

图 3-11 DET模块配置

System模块

System模块包含所有模块所需的通用文件。

EcuM模块

EcuM模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。

MCL模块

ADC使用DMA功能时需要使能MCL模块的对应通道。

图 3-12 MCL模块配置

内存分配

Adc_MemMap.h

表 3-4介绍了在Adc_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 3.4 Adc_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ADC_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED_START | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配（Reserved） |
| ADC _CODE_START | 代码 | Flash中代码内存部分开始（Reserved） |
| ADC _VAR_NO_INIT_UNSPECIFIED_START | 变量 | 当 SIZE（对齐）不符合 8,16 或 32 位标准时用于变量、结构、数组。这些变量永远不会被清除，也永远不会被启动代码 (BBS) 初始化。（Reserved） |

CAN

简介

概要

本章介绍AUTOSAR架构下AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x CAN模块的集成要求以及CAN需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建CAN驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建CAN驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 4.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| CAN HAL | 源文件：hal\src\can 头文件：hal\include | CAN HAL驱动 |
| CAN | 源文件：mcal\can\src 头文件：mcal\can\include 配置文件：mcal\can\config | CAN |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 4-2所示。

表 4.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| PORT | Port_Cfg.c | Port_Cfg.h |
|  | Port_PBcfg.c |  |
| MCL | CDD_Mcl_Cfg.c | CDD_Mcl_Cfg.h |
|  | CDD_Mcl_PBCfg.c |  |
| CAN | Can_Cfg.c | Can_Cfg.h |
|  | CanPBcfg.c |  |

驱动限制

本节根据AC7840x/AC7842x/AC7843x CAN的特性，介绍CAN驱动限制，具体如下：

- AC7840x/AC7842x/AC7843x最多支持4/6/6路CAN，AC7842x CAN4、CAN5 仅支持 CAN 2.0B。

- AC7840x每路CAN具有1个接收FIFO缓冲区，FIFO深度为13。AC7842x每路CAN具有1个接收FIFO缓冲区，CAN0~CAN3 通道 FIFO 深度为 13，CAN4~CAN5 通道 FIFO 深度为 21。7843x每路CAN具有2个接收FIFO缓冲区，每个FIFO 最大可配置深度为64。采用POLLING方式接收数据时请注意Can_MainFunction_Read()调用周期配置，避免出现FIFO溢出。

配置示例

EB参数配置

CAN EB Tresos配置可参考《AUTOSAR_MCAL_UM_CAN.pdf》第四章节，该章节对CAN模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 4-1所示。

图 4-1 配置错误检测

集成限制

无。

时序图

本节列举了CAN中断方式发送数据以及中断方式接收数据时序图，其它的可参考：《AUTOSAR_SWS_CANInterface.pdf》的第9章节。

图 4-2 CAN中断方式发送数据序图

图 4-3 中断方式接收数据时序图

函数调用

启动期间函数调用

CAN 应按以下顺序初始化：

- 初始化MCU模块时钟和PORT模块的PIN；

- Can_Init() 初始化CAN控制器；

- 加入网络，应该再调用Can_SetControllerMode()设置控制器模式为START。

关闭期间函数调用

CAN模块关闭函数调用顺序：

- 通过调用Can_SetControllerMode()设置控制器模式为STOPPED；

- 调用Can_DeInit()，去初始化CAN模块。

唤醒期间函数调用

CAN中断唤醒会调用中断回调设置唤醒标识，以下是检测CAN唤醒调用顺序：

- EcuM_CheckWakeUp；

- CanIf_CheckWakeUp；

- Can_CheckWakeUp；

- EcuM_SetWakeUpEvent.

模块要求

临界保护区

无。

中断服务

CAN模块使用到的中断服务程序如表 4-3所示。

表 4.3 CAN中断向量表

AC7840x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| CAN0_IRQHandler（） | 34 | 0 |
| CAN0_Wakeup_IRQHandler | 35 | 0 |
| CAN1_IRQHandler | 36 | 0 |
| CAN1_Wakeup_IRQHandler | 37 | 0 |
| CAN2_IRQHandler | 38 | 0 |
| CAN2_Wakeup_IRQHandler | 39 | 0 |
| CAN3_IRQHandler | 40 | 0 |
| CAN3_Wakeup_IRQHandler | 41 | 0 |

AC7842x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| CAN0_IRQHandler（） | 34 | 0 |
| CAN0_Wakeup_IRQHandler | 35 | 0 |
| CAN1_IRQHandler | 36 | 0 |
| CAN1_Wakeup_IRQHandler | 37 | 0 |
| CAN2_IRQHandler | 38 | 0 |
| CAN2_Wakeup_IRQHandler | 39 | 0 |
| CAN3_IRQHandler | 40 | 0 |
| CAN3_Wakeup_IRQHandler | 41 | 0 |
| CAN4_IRQHandler | 42 | 0 |
| CAN4_Wakeup_IRQHandler | 43 | 0 |
| CAN5_IRQHandler | 44 | 0 |
| CAN5_Wakeup_IRQHandler | 45 | 0 |

AC7843x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| CAN0_IRQHandler（） | 46 | 0 |
| CAN0_Wakeup_IRQHandler | 47 | 0 |
| CAN1_IRQHandler | 49 | 0 |
| CAN1_Wakeup_IRQHandler | 50 | 0 |
| CAN2_IRQHandler | 52 | 0 |
| CAN2_Wakeup_IRQHandler | 53 | 0 |
| CAN3_IRQHandler | 55 | 0 |
| CAN3_Wakeup_IRQHandler | 56 | 0 |
| CAN4_IRQHandler | 58 | 0 |
| CAN4_Wakeup_IRQHandler | 59 | 0 |
| CAN5_IRQHandler | 61 | 0 |
| CAN5_Wakeup_IRQHandler | 62 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

- 使用AUTOSAR OS-未定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void OS_isr_##IsrName(void)

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

周期调度函数主要包括如下：

Can_MainFunction_Write()、Can_MainFunction_Read()、Can_MainFunction_BusOff()、Can_MainFunction_Wakeup()、Can_MainFunction_Mode()；

调度周期可通过EB配置实现。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

- 中断类回调函数包括： IRQHandler和Wakeup_IRQHandler；

使能对应的中断源后，产生中断回调，函数原型void (*Can_DeviceCallbackType)(CAN_Type* instance, uint32 event, uint32 koer)。

- 通知函数包括：

CanIf_TxConfirmation()发送完成通知；

CanIf_ControllerBusOff产生BusOff通知；

CanIf_RxIndication()接收通知；

CanIf_ControllerModeIndication()控制器模式切换通知；

EcuM_SetWakeupEvent()唤醒通知。

关联模块

本章节主要介绍CAN 模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、PORT模块、DIO模块、BASE模块、CANIF模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置CAN的时钟源(总线时钟(BUS_CLK)、高速外部时钟(HSI)、高速内部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI))，MCU模块对于CAN驱动程序是必需的，且在使用CAN之前要先初始化时钟在EB工具中的配置如下所示。

图 4-4 MCU模块配置

PORT模块

CAN模块所需的PORT引脚通过PORT模块配置，需要根据需要配置对应的TX/RX/STB的引脚功能。PORT模块初始化需要在CAN初始化之前。在EB工具中的配置示例如下所示：

图 4-5 PORT模块配置

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如下图所示。

图 4-6 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 4-7所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 4-7 CAN模块DET使能配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

CANIF模块

CAN模块通知函数调用CANIF层接口以及反向调用。

ECUM模块

EcuM 模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。唤醒ID配置如图 4-8所示。

图 4-8 ECUM模块配置

内存分配

Can_MemMap.h

表 4-4介绍了在Can_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 4.4 Can_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CAN_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| CAN_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 结束配置数据的内存分配 |
| CAN_START_SEC_CODE | 代码 | 开始代码的内存分配 |
| CAN_STOP_SEC_CODE | 代码 | 结束代码的内存分配 |
| CAN_START_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 开始未赋初始值变量的内存分配，这类变量会被初始化为0 |
| CAN_STOP_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 结束未赋初始值变量的内存分配 |
| CAN_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 开始已赋初始值变量的内存分配 |
| CAN_STOP_SEC_VAR_INIT | 变量 | 结束已赋初始值变量的内存分配 |
| CAN_START_SEC_CONST | 常量 | 开始常量数据的内存分配 |
| CAN_STOP_SEC_CONST | 常量 | 结束常量数据的内存分配 |

Crypto

简介

本章介绍了AUTOSAR架构下AutoChips AC7840x CRYPTO模块的集成要求和集成步骤以及CRYPTO需要关联的模块

驱动程序构建

本章节主要介绍构建CRYPTO驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建CRYPTO驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 5.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HAL | 源文件：mcu\hal\src 头文件：mcu\hal\include | HAL层驱动代码 |
| CRYPTO | 源文件：mcal\crypto\src 头文件：mcal\crypto\include 配置文件：mcal\crypto\config | CRYPTO MCAL的配置、头文件和源文件 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 5-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 5-1图 21-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置）。如图 5-2所示，output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 5.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| CRYPTO | Crypto_Cfg.c | Crypto_Cfg.h |

图 5-1 动态文件位置设置

图 5-2 动态文件位置

CRYPTO驱动限制

本节主要介绍CRYPTO驱动限制，具体如下：

- CRYPTO需要使用Flash CSE分区，在使用CRYPTO模块前，需要保证Flash有给CRYPTO模块分配好CSE分区。

CRYPTO配置示例

EB参数配置

CRYPTO EB Tresos配置可参考《AC784xx_MCAL_CRYPTO_UM.pdf》第四章节，该章节对CRYPTO模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因，如图 5-3所示。

图 5-3 配置错误检测

CRYPTO集成限制

本节介绍CRYPTO的集成限制，具体如下：

- CRYPTO关联模块的驱动文件需要和CRYPTO模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块的初始化需要在CRYPTO模块初始化之前。

- CRYPTO需要使用Flash CSE分区，在使用CRYPTO模块前，需要保证Flash有给CRYPTO模块分配好CSE分区。

CRYPTO时序图

异步模式时序

图 5-4显示了异步执行的请求的函数调用的示例。异步函数的结果可以在异步通知后访问(调用配置的回调函数)。

图 5-4 异步模式时序

同步模式时序

图 5-5显示了使用调度器对同步执行的请求进行函数调用的示例序列。

图 5-5同步模式时序

CRYPTO函数调用

本节介绍应用程序在启动期间、关闭期间需要调用的CRYPTO模块的接口函数。

启动期间函数调用

CRYPTO模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Crypto_Init()。MCU模块初始化应该要在CRYPTO初始化之前进行。

关闭期间函数调用

None.

唤醒期间函数调用

None.

CRYPTO模块要求

临界保护区

在当前的实施中，CRYPTO使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。CRYPTO驱动程序中使用的临界区域如表 5-3所示。

表 5.3 临界保护区

| 临界区名称 | 使用函数 | 临界区描述 |
| --- | --- | --- |
| CRYPTO临界区 | SchM_Enter_Crypto_ProtectDataArea() | 进入CRYPTO临界区 |
| CRYPTO临界区 | SchM_Exit_Crypto_ProtectDataArea() | 退出CRYPTO临界区 |

中断服务

CRYPTO模块使用的中断服务程序如表 5-4所示。

表 5.4 CRYPTO中断

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| CSE_IRQHandler | 87 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS - 定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

- 使用AUTOSAR OS - 未定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void OS_isr_##IsrName(void)

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

CRYPTO支持一个主函数，可以通过配置BSW调度Crypto_MainFunction()。

API要求

函数Crypto_KeySetValid()必须在函数Crypto_KeyElementSet()之后调用。

其他功能函数必须在Crypto_Init()之后调用。

通知函数、回调和标注的调用

函数Crypto_KeySetValid()必须在函数Crypto_KeyElementSet()之后调用。其他功能函数必须在Crypto_Init()之后调用

关联模块

本章节主要介绍主要介绍CRYPTO模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块、DET模块、BASE模块和CRYIF模块。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 5-6所示。

图 5-6 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 5-7所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 5-7 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

CRYIF模块

CRYIF模块来检索CRYPTO工作模式。

内存分配

Crypto_MemMap.h

表5-5介绍了在Crypto_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表5.5 Crypto_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CRYPTO_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| CRYPTO_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 结束配置数据的内存分配 |
| CRYPTO_START_SEC_CODE | 代码 | 开始代码的内存分配 |
| CRYPTO_STOP_SEC_CODE | 代码 | 结束代码的内存分配 |
| CRYPTO_START_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 开始未赋初始值变量的内存分配，这类变量会被初始化为0 |
| CRYPTO_STOP_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 结束未赋初始值变量的内存分配 |
| CRYPTO_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 开始已赋初始值变量的内存分配 |
| CRYPTO_STOP_SEC_VAR_INIT | 变量 | 结束已赋初始值变量的内存分配 |
| CRYPTO_START_SEC_CONST | 常量 | 开始常量数据的内存分配 |
| CRYPTO_STOP_SEC_CONST | 常量 | 结束常量数据的内存分配 |

DIO

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x DIO模块的集成要求以及DIO模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建DIO驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建DIO驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 6.1静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DIO | 源文件：mcu\mcal\dio\src mcu\hal\src\dio 头文件：mcu\mcal\dio\include mcu\hal\include | 引脚电平高低配置 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 6-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 6-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 6-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 6.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| DIO | Dio_Cfg.c | Dio_Cfg.h |
|  | Dio_Lcfg.c |  |

图 6-1动态文件位置设置

图 6-2 动态文件位置

驱动限制

无。

配置示例

集成限制

本节介绍DIO的集成限制，具体如下：

- DIO关联模块的驱动文件需要和DIO模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- DIO模块不应该为DIO模块中使用的端口结构的整体配置和初始化提供API。 这些操作由PORT驱动程序模块完成。

- 用户只能在PORT驱动程序初始化后使用DIO功能。 否则DIO模块将表现出未定义的行为。

- PORT模块应配置DIO通道为输入或输出。

- 函数内部未添加SchM接口，因此不应该同时调用DIO接口读写引脚电平。

时序图

本节介绍了DIO读取/设置引脚电平的时序图，如图 6-3所示。其他模式的时序图请参考《AUTOSAR_SWS_DIODriver.pdf》 文档的第9章。

图 6-3 DIO设置/读取通道电平时序

函数调用

启动期间函数调用

无。

关闭期间函数调用

无。

唤醒期间函数调用

无。

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，DIO使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。

中断服务

无。

中断宏定义

无。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

无。

关联模块

本章节主要介绍DIO模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块、PORT模块等。

PORT模块

PORT模块用于配置DIO所使用的引脚功能。在EB工具中的配置如图 6-4所示。根据所需要的引脚，设置其复用功能为DIO功能。

图 6-4 PORT模块引脚参数配置

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 6-5所示。

图 6-5 RESOURCE模块配置

内存分配

Dio_MemMap.h

表 6-3介绍了在Dio_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 6.3 Dio_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| DIO_START_SEC_CODE DIO_STOP_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| DIO_START_SEC_CONFIG_DATA DIO_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | Flash中配置数据的内存分配 |
| DIO_START_SEC_CONST DIO_STOP_SEC_CONST | 常量 | Flash中运行时不会发生改变的值存放的位置 |
| DIO_START_SEC_VAR_INIT DIO_STOP_SEC_VAR_INIT | 初始化的变量 | 初始化的变量内存中存放的位置 |
| DIO_START_SEC_VAR_NOT_INIT DIO_STOP_SEC_VAR_NOT_INIT | 未初始化的变量 | 未初始化的变量在内存中存放的位置 |
| DIO_START_SEC_VAR_DMA DIO_STOP_SEC_VAR_DMA | DMA数据 | DMA数据存放在这里 |

EEP

简介

本集成手册介绍了AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x EEP模块的集成要求和集成步骤以及EEP模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建EEP驱动程序所需的源文件以及EB工具插件设置过程。

驱动程序文件

本节主要介绍构建EEP驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 7.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| EEP | 源文件：.. \mcal \ eep\src 头文件：.. \mcal \ eep\include |
| EEP HAL | 源文件：..\hal\eep\src 头文件：..\hal\inc |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 3-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 3-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 3-3所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 7.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| EEP | Eep_Cfg.c | Eep_Cfg.h |
|  | Eep_PBcfg.c |  |

图 7-1 动态文件位置设置

图 7-2 动态文件位置

EB Tresos插件设置

本节主要介绍EEP模块EB工具插件设置，AutoChips使用的工具为EB Tresos Studio 28.1.0，插件设置步骤如下：

- 将BASE模块、DEM模块、DET模块、EEP模块、RESOURCE模块、ECUM模块的插件文件夹复制到EB Tresos安装路径中的pulings文件夹中。

- 打开EB Tresos，在EB工具中进行对应模块的配置。

- EB工具配置完成且验证没有报错后，编译生成动态文件。

驱动限制

本节根据AC7840x/AC7842x/AC7843x EEP的特性，介绍EEP驱动限制，具体如下：

- 用户需要确保使用EEP时，在写入最后一字节完成后，100ms 内芯片不会断电，否则会出现数据丢失的情况。

- EEP 模块本质上是模拟EEPROM， 它是通过RAM(SRAM )和 D-Flash 通过硬件EEPROM模拟算法模拟而得，用户在使用前需要发送分区指令，启动D-Flash模拟EEPROM（后续统一称为D-Flash 分区），这个过程已经封装在Eep_Init( )函数中， 用户只需要在EB Tresos中配置D-Flash 用于模拟EEPROM的空间。

配置示例

本章节主要介绍EEP在EB工具中的配置以及集成步骤。

EB Tresos配置

在进行MCAL配置之前，要先准备好配置工具，不同厂家使用的配置工具不同。AutoChips使用的MCAL配置工具如表 7-3所示。以下各小节对EB各项进行了简单的配置。

表 7.3 MCAL配置工具

| 序号 | 配置工具 | 工具版本 | 密钥类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EB Tresos Studio | V28.1.0 | EB用户版本密钥 |

EB参数配置

EEP EB Tresos配置可参考《AC784xx_MCAL_UM_EEP.pdf》第四章节，该章节对EEP模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 3-5所。

图 7-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍EEP的集成限制，具体如下：

- EEP关联模块的驱动文件需要和EEP模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块的初始化需要在EEP模块初始化之前。

- 应用程序的所有功能接口函数必须在Eep_Init函数初始化之后调用。

时序图

EEP模块初始化、读取、写入、擦除和比较操作等时序图参考《AUTOSAR_SWS_EEPROMDriver.pdf》 第9章Sequence diagrams章节。

函数调用

启动期间函数调用

EEP模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Eep_Init ()。MCU模块需要在EEP初始化之前进行初始化。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，EEP使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。

中断服务

当前EEP模块暂未开放中断服务。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：EEP驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

EEP驱动程序为用户提供了通知函数，当Job换完成时调用。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置为NULL_PTR。

void Ea_JobEndNotification

(

)

- EEP模拟监控器事件通知：

EEP驱动程序提供了一个模拟监控通知函数，当发生相应的监控事件时调用。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置为NULL_PTR。

void Ea_JobErrorNotification

(

void

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍EEP模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块、DET模块、BASE模块等。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如《AUTOSAR_MCAL_IM_Compiler》1.2节所示。

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如所示图 7-4。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 7-4 DET模块配置

DEM模块

DEM模块用于检测并管理在使用过程中产生的扩展错误，如硬件错误。EB工具中此项参数默认没有配置，可根据具体需求决定，如图 7-5所示。点击图中Name前红色方框图标即可启用EEP模块中的DEM相关配置。

图 7-5 DEM模块配置

EcuM模块

EcuM模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。

内存分配

Eep_MemMap.h

表7.4介绍了在Eep_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 7.4 Eep_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| EEP_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| EEP_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| EEP_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| EEP_START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |

Flash

简介

本章介绍AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x FLS模块的集成要求以及FLS模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建FLS驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建FLS驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 8.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FLS | 源文件：mcu\mcal\Flash\src\ 头文件：mcu\mcal\fls\include | FLS模块驱动代码 |
| HAL | 源文件：mcu\hal\src\Flash 头文件：mcu\hal\include | HAL层驱动代码 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 8-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 8-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 8-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 8.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| fls | Fls_Cfg.c | Fls_Cfg.h |
|  | Fls_PBcfg.c |  |
| mcu | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |

图 8-1 动态文件位置设置

图 8-2 动态文件位置

驱动限制

详见《AC784xx_MCAL_UM_FLS.pdf》的3.5章节

配置示例

EB参数配置

FLS EB Tresos配置可参考《AC784xx_MCAL_UM_FLS.pdf》第四章节，该章节对FLS模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 8-3所示。

图 8-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍Fls的集成限制，具体如下：

- FLS关联模块的驱动文件需要和MCU模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块和PORT模块的初始化需要在FLS模块初始化之前。

- 应用程序的所有功能接口函数必须在Fls_Init函数初始化之后调用。

- 客户端需要根据Bootloader、Application的程序段和存储数据的配置段地址区间，合理调用Fls_Erase接口，防止误删除可用的程序段。

FLS时序图

初始化时序

FLS初始化的时序图参考《AUTOSAR_SWS_FlashDriver》的Figure 1.

同步功能时序

《AUTOSAR_SWS_FlashDriver》的Figure 2序列图显示了函数Fls_GetJobResult,作为此模块的同步函数的示例。同样的时序也适用于Fls_GetStatus和Fls_SetMode函数。

异步功能时序

《AUTOSAR_SWS_FlashDriver》的Figure 3序列图显示了flash写入功能，作为该模块的异步功能的示例。当然同样的顺序也适用于擦除、读取和比较作业。

FLS函数调用

本节介绍应用程序在启动期间、关闭期间以及唤醒期间需要调用的FLS模块的接口函数。

启动期间函数调用

FLS模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Fls_Init()。MCU模块初始化应该要在FLS初始化之前进行。

如果FLS驱动程序在用户模式下使用，请确保内存控制器的寄存器可访问，并且访问的内存分区不受保护。详情请参考《ATC_AC7840x_ReferenceManual_CH.pdf》/《ATC_AC7842x_ReferenceManual_CH.pdf》/《ATC_AC7843x_ReferenceManual_CH.pdf》手册中MPU章节。

FLS驱动程序将要修改的内存物理扇区（即擦除和写入操作）必须不受保护才能成功操作。

关闭期间函数调用

无。

唤醒期间函数调用

无。

模块要求

临界保护区

无。

中断服务

无。

中断宏定义

无。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

Fls_MainFunction（调用速率取决于目标应用程序，即数据需要以多块的速度读/写/比较到内存中）。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

FLS驱动程序提供用户可配置的通知，详细见表8-1。

表8.1 FLS回调函数列表

| 回调函数通知 | 用法 |
| --- | --- |
| Fls_JobEndNotification | 通常由FEE模块使用 |
| Fls_JobErrorNotification | 通常由FEE模块使用 |

关联模块

本章节主要介绍FLS模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、DET模块、BASE模块、ECUM模块等。

MCU模块

MCU的系统主频稳定后，会立即配置FLASH的功能时钟频率，因此需要先配置MCU模块的系统主频。

图8-4 MCU模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图8-5所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图8-5 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

EcuM模块

EcuM 模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。

内存分配

Fls_MemMap.h

表8-2介绍了Fls_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表8.2 Fls_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FLS_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| FLS_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 结束配置数据的内存分配 |
| FLS_START_SEC_CODE | 代码 | 开始代码的内存分配 |
| FLS_STOP_SEC_CODE | 代码 | 结束代码的内存分配 |
| FLS_START_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 开始未赋初始值变量的内存分配，这类变量会被初始化为0 |
| FLS_STOP_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 结束未赋初始值变量的内存分配 |
| FLS_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 开始已赋初始值变量的内存分配 |
| FLS_STOP_SEC_VAR_INIT | 变量 | 结束已赋初始值变量的内存分配 |
| FLS_START_SEC_CONST | 常量 | 开始常量数据的内存分配 |
| FLS_STOP_SEC_CONST | 常量 | 结束常量数据的内存分配 |

FlsTst

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x  MCAL软件FlsTst模块的集成要求以及FlsTst模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建FlsTst驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建FlsTst驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个MCAL模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 9.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| FlsTst | 源文件：mcu\mcal\flash_test\src 头文件：mcu\mcal\flash_test\include |
| CRC | 源文件：mcu\cdd\crc\src 头文件：mcu\cdd\crc\include |
| CRC hal | 源文件：mcu\hal\src\crc 头文件：mcu\hal\inc |
| Flash hal | 源文件：mcu\hal\src\flash 头文件：mcu\hal\inc |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 9-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 9-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 9-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 9.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| FlsTst | FlsTst_Cfg.c | FlsTst_Cfg.h |
|  | FlsTst_PBcfg.c |  |
| CRC | CDD_Crc_Cfg.c | CDD_Crc_Cfg.h |
|  | CDD_Crc_PBcfg.c |  |

图 9-1 动态文件位置设置

图 9-2 动态文件位置

驱动限制

本节根据AC7840x  器件的特性，介绍FlsTst驱动限制，具体如下：

- AC7840x的MCAL软件FlsTst模块前台测试（Foreground Test）使用器件内的CRC硬件，以保证测试效率，因此支持的CRC算法为CRC-16（硬件）和CRC-32（硬件）。

- FlsTst模块后台测试（Background Test）使用软件CRC算法，以避免前台测试占用CRC硬件对后台测试的干扰，支持的CRC算法为CRC-8（软件）、CRC-16（软件）、CRC-32（软件）。

- FlsTst因测试所选择算法的限制，依赖MCAL软件中Flash和CRC驱动模块提供必要的功能接口。

配置示例

EB参数配置

FlsTst EB Tresos配置可参考《AC784xx_FS_MCAL_FlsTst_UM.pdf》第四章节，该章节对FlsTst模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Tresos软件的Outline窗口查看报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。

集成限制

本节介绍FlsTst的集成限制，具体如下：

- FlsTst关联模块的驱动文件需要和FlsTst模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- 不能连续重复调用FlsTst_Init()；其次在未调用FlsTst_Init( )之前，除FlsTst_GetCurrentState( )之外，不得调用其他API。

时序图

本节介绍了FlsTst后台测试模式时序图，如图 9-3所示；其他更多功能参考AUTOSAR规范文档《AUTOSAR_SWS_FlashTest.pdf》第9章节。

图 9-3 FlsTst后台测试模式及获取测试结果时序图

函数调用

启动期间函数调用

FlsTst模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化，为此调用的API是FlsTst_Init( )。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，FlsTst使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。FlsTst驱动程序中使用的临界区域如表 9-3所示。

表 9.3 FlsTst临界保护区

| 临界区名称 | 使用函数 | 临界区描述 |
| --- | --- | --- |
| SchM_Enter_FlsTst_ProtectDataArea(0)、 SchM_Exit_ FlsTst_ProtectDataArea(0) | FlsTst_StartFgnd() | FlsTst前台测试模式运行中数据保护 |

中断服务

None

中断宏定义

None

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

FlsTst模块后台测试模式主函数FlsTst_MainFunction()由BSW Scheduler调用；模块内其他函数按照规范规定的时序图由用户调用。

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：当测试完成通知配置使能时（勾选），FlsTst驱动程序在后台测试模式每完成一次测试循环后调用测试完成通知。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应在EB界面中取消勾选。

函数的语法示例如下：

void FlsTst_TestCompletedNotification

(

void

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍FlsTst模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块、BASE模块、CRC模块、Flash模块等。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 9-4所示。

图 9-4 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 9-5所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 9-5 DET模块配置

DEM模块

根据AUTOSAR规范，FlsTst进行后台模式测试时使用DEM对测试fail进行报告，错误类型为FLSTST_E_FLSTST_FAILURE，如图 9-6所示，因此集成FlsTst模块时需要DEM模块的支持。

图 9-6 DEM模块配置

CRC模块

根据AUTOSAR规范，FlsTst进行后台模式测试或前台测试模式所使用的算法中有CRC-8、CRC-16与CRC-32。FlsTst模块进行测试的算法依赖CRC模块提供相关计算接口，因此集成FlsTst模块时需要同时集成CRC模块。

Flash模块

FlsTst模块进行前台模式测试的算法有依赖于Flash模块提供的功能接口，因此集成FlsTst模块时需要同时集成Flash模块。

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

内存分配

FlsTst_MemMap.h

表 9-4介绍了在FlsTst_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 9.4 FlsTst_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FLSTST_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| FLSTST_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| FLSTST_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| FLSTST_START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |

GPT

简介

本章介绍AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x GPT模块的集成要求以及GPT模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建GPT驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建GPT驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 10.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| GPT | 源文件：mcu\mcal\gpt\src 头文件：mcu\mcal\gpt\include | GPT驱动代码 |
| timer | 源文件：mcu\hal\timer\src 头文件：mcu\hal\inc | timer hal驱动代码 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 10-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 10-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 10-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 10.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| GPT | Gpt_Cfg.c | Gpt_Cfg.h |
|  | Gpt_PBcfg.c |  |

图 10-1 动态文件位置设置

图 10-2 动态文件位置

驱动限制

本节根据AC7840x  Timer的特性，介绍Timer驱动限制，具体如下：

- TIMER模块是一个 4 通道 32-bit 定时器；使用TIMER实现GPT功能时，有32-bit的计数周期。

配置示例

EB参数配置

GPT EB Tresos配置可参考《AC7840x_MCAL_UM_Gpt.pdf》第四章节，该章节对GPT模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因，如图 10-3所示。

图 10-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍GPT的集成限制，具体如下：

- GPT配置文件需要和模块的驱动文件具有相同的主要版本，且配置文件的次要版本需小于等于所当前的驱动版本。

- MCU模块的初始化需要在GPT模块初始化之前。

- Det功能未打开的条件下，应用程序的所有功能接口函数必须在Gpt_Init函数初始化之后调用。

时序图

本节介绍Gpt continuous mode调用时序图，如图 10-4所示。其它模式的时序图请参考《AUTOSAR_SWS_GPTDriver.pdf》 文档的第9章。

图 10-4 Gpt continuous mode时序图

函数调用

启动期间函数调用

GPT模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Gpt_Init()。MCU模块需要在GPT初始化之前进行初始化。

休眠期间函数调用

Gpt模块的休眠唤醒流程见图 10-5。

图 10-5 Gpt Poll模式休眠唤醒

Gpt模块Poll模式休眠调用时序：

- EcuM调用EcuM_CheckWakeupSource()设置唤醒源；

- EcuM_CheckWakeupSource()->Gpt_EnableWakeup()设置唤醒源，Gpt_StartTimer()启动定时器，Gpt_SetMode()设置休眠模式；

- EcuM调用Mcu_SetMode()设置Mcu进入相应的休眠模式；

- 轮询查询唤醒状态。

唤醒期间函数调用

执行10.4.2 过程Gpt模块进入休眠后，Poll模式唤醒调用时序如下：

- 轮询查询唤醒状态，EcuM_CheckWakeup()->Gpt_CheckWakeup()检查唤醒源，EcuM_SetWakeupEvent()设置唤醒事件；

- EcuM调用Mcu_SetMode()设置Mcu进入相应的唤醒模式；

- EcuM_DisableWakeupSource()->Gpt_DisableWakeup()禁用唤醒源，Gpt_SetMode()设置唤醒模式。

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，GPT使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。

中断服务

GPT模块使用的中断服务程序如表 10-3所示。

表 10.3 GPT中断向量表

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| TIMER_Channel0_IRQHandler | 83 | 0 |
| TIMER_Channel1_IRQHandler | 84 | 0 |
| TIMER_Channel2_IRQHandler | 85 | 0 |
| TIMER_Channel3_IRQHandler | 86 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：GPT驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

GPT驱动程序为每个组提供了通知函数，当组转换完成时调用。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置为NULL_PTR。

void Gpt_Notification0

(

void

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍GPT模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、DET模块、BASE模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置GPT的时钟源(总线时钟(BUS_CLK)、高速外部时钟(HSI)、高速内部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI))，MCU模块对于GPT驱动程序是必需的，且在使用GPT之前要先初始化时钟。MCU时钟在EB工具中的配置如图 10-6所示，GPT时钟选择在EB工具中的配置如图 10-7所示。

图 10-6 MCU模块配置时钟源

图 10-7 GPT选择MCU时钟

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 10-8所示。

图 10-8 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入错误参数等。DET错误检测是默认关闭的，如图 10-9所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 10-9 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

EcuM模块

EcuM模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。

内存分配

Gpt_MemMap.h

表 10-4介绍了在Gpt_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 10.4 Gpt_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| GPT_CONFIG_DATA_UNSPECIFIED_START | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配（Reserved） |
| GPT _CODE_START | 代码 | Flash中代码内存部分开始（Reserved） |
| GPT _VAR_NO_INIT_UNSPECIFIED_START | 变量 | 当 SIZE（对齐）不符合 8,16 或 32 位标准时用于变量、结构、数组。这些变量永远不会被清除，也永远不会被启动代码 (BBS) 初始化。（Reserved） |

I2C

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x  I2C模块的集成要求以及I2C模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建I2C驱动程序所需的源文件以及EB工具插件设置过程。

驱动程序文件

本节主要介绍构建I2C驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 11.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| PORT | 源文件：mcu\mcal\port\src 头文件：mcu\mcal\port\include |
| DMA | 源文件：mcu\cdd\mcl\src 头文件：mcu\cdd\mcl\include |
| I2C | 源文件：mcu\cdd\i2c\src 头文件：mcu\cdd\i2c\include |
| I2C hal | 源文件：mcu\hal\i2c\src 头文件：mcu\hal\inc |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 11-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 11-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 11-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 11.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| PORT | Port_Cfg.c | Port_Cfg.h |
|  | Port_PBcfg.c |  |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| DMA | CDD_Mcl_PBcfg.c | CDD_Mcl_Cfg.h |
|  | CDD_Mcl_Cfg.c |  |
| I2C | CDD_I2c_Cfg.c | CDD_I2c_Cfg.h |

图 11-1 动态文件位置设置

图 11-2 动态文件位置

驱动限制

本节根据I2C的特性，介绍I2C驱动限制，具体如下：

- AC7840x的I2C能支持的通道数上限：硬件I2C最多1个通道。EIO I2C最多支持一个。

- AC7842x的I2C能支持的通道数上限：硬件I2C最多2个通道。EIO I2C最多支持一个。

- AC7843x的I2C能支持的通道数上限：硬件I2C最多3个通道。EIO I2C最多支持一个。

（说明：EIO I2C仅支持主机模式且仅支持DMA方式收发数据）

配置示例

EB参数配置

I2C EB Tresos配置可参考《AC784xx_FS_MCAL_I2C_UM.pdf》第四章节，该章节对I2C模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 11-3所示。

图 11-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍I2C的集成限制，具体如下：

- I2C关联模块的驱动文件需要和I2C模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块和DMA模块的初始化需要在I2C模块初始化之前。

- 不能连续重复调用I2c_Init( )，其次在未调用I2c_Init( )之前，除I2c_GetVersionInfo( )之外，不得调用其他API。

时序图

本节介绍了I2C初始化、时序图，如图 11-4所示。

图 11-4 I2C异步数据传输时序图

函数调用

启动期间函数调用

I2C模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是I2c_Init( )。MCU和DMA模块需要在I2C初始化之前进行初始化。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，I2C使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。I2C驱动程序中使用的临界区域暂未划分。

中断服务

I2C模块使用的中断服务程序如表 11-3所示。

表 11.3 I2C中断向量表

AC7840x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| I2C0_IRQHandler | 31 | 0 |

AC7842x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| I2C0_IRQHandler | 31 | 0 |
| I2C1_IRQHandler | 32 | 0 |

AC7843x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| I2C0_IRQHandler | 42 | 0 |
| I2C1_IRQHandler | 43 | 0 |
| I2C2_IRQHandler | 44 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：I2C驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

I2C驱动程序提供一个通知，每当定义的中断执行完成时会调用该通知。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置NULL_PTR。

函数的语法示例如下：

void I2C_Notification

(

uint32 event

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍I2C模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、BASE模块、DMA模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置I2C的时钟源（HSE、HSI、VHSI、SPLL），MCU模块对于I2C驱动程序是必需的，且在使用I2C之前要先初始化时钟。在EB工具中的配置如图 11-5所示。主要配置McuClockReferencePoint容器。

图 11-5 MCU模块配置

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 11-6所示。

图 11-6 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 11-7所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 11-7 DET模块配置

DMA模块

DET模块用于I2C当配置为异步DMA模式传输时，进行数据搬运工作。如图 11-8所示。用户可根据具体需求的DMA通道号索引，选择相应的DMA配置。

图 11-8 DMA模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

EcuM模块

EcuM 模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。

内存分配

I2c_MemMap.h

表 11-4介绍了在I2c_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 11.4 I2c_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| I2C_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| I2C_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| I2C_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| I2C_START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |

ICU

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x ICU模块的集成要求以及ICU模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建ICU驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建ICU驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 12.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| PORT | 源文件：mcu\mcal \ port\src 头文件：mcu\mcal \ port\include |
| ICU | 源文件：mcu\mcal \ icu\src 头文件：mcu\mcal \ icu\include |
| PWM hal | 源文件：mcu\hal \src\pwm 头文件：mcu\hal\inc |
| GPIO Hal | 源文件：mcu\hal \src\gpio 头文件：mcu\hal\inc |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 12-2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 12-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 12-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 12.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| PORT | Port_Cfg.c | Port_Cfg.h |
|  | Port_PBcfg.c |  |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| ICU | Icu_Cfg.c | Icu_Cfg.h |

图 12-1 动态文件位置设置

图 12-2 动态文件位置

驱动限制

本节根据AC7840x/AC7842x/AC7843x ICU的特性，介绍ICU驱动限制，具体如下：

- ICU 基于PWM和Port硬件实现，已配置为PWM功能或OCU 功能的 PWM Channel硬件单元及已经被其他外设使用的 Port Pin不能被复用为ICU 功能。

- ICU 功能依赖PWM 和GPIO硬件中断，使用的硬件通道中断不可关闭。

- AC7840x/AC7842x的PWM硬件通道最多为48路，AC7843x的PWM硬件通道最多可达64路。

- IcuModuleSelect配置为ICU_PORT的通道才可配置为可唤醒通道，因为PWM在休眠后被关闭，无法响应唤醒信号。

- IcuModuleSelect配置为ICU_PWM的通道，IcuMeasurementMode才可配置为ICU_MODE_TIMESTAMP，因为PORT硬件没有提供计数器值来作为TIMESTAMP。若配置为使用线性缓冲区，缓冲区满会停止捕获，但不会关闭通道中断，需用户手动调用Icu_StopTimestamp()。

- IcuModuleSelect配置为ICU_PWM的通道，IcuMeasurementMode才可配置为ICU_MODE_SIGNAL_MEASUREMENT，因为PORT硬件没有提供计数器值来衡量信号持续时长。SIGNAL_MEASUREMENT测量模式的通道，只能选择PWM偶数通道n（n=0/2/4/6），其相邻的n+1通道也会被占用。

- SIGNAL_MEASUREMENT测量模式的IcuDefaultStartEdge限制为Rising或Falling edge，不可选Both edge。

配置示例

EB参数配置

ICU EB Tresos配置可参考《AC784xx_FS_MCAL_UM_ICU.pdf》第四章节，该章节对ICU模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 12-3所示。

图 12-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍ICU的集成限制，具体如下：

- ICU关联模块的驱动文件需要和ICU模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块和PORT模块的初始化需要在ICU模块初始化之前。

- 应用程序的所有功能接口函数必须在Icu_Init函数初始化之后调用。

时序图

本节介绍ICU边沿计数功能的时序图，如图 12-4所示。其他模式的时序图请参考《AUTOSAR_SWS_IcuDriver.pdf》 文档的第9章。

图 12-4 ICU边沿计数功能时序图

函数调用

启动期间函数调用

ICU模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Icu_Init()。MCU和PORT模块需要在ICU初始化之前进行初始化。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，ICU使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。ICU驱动程序中使用的临界区域如表 12-3所示。

表 12.3临界保护区

| 临界区名称 | 使用函数 | 临界区描述 |
| --- | --- | --- |
| SchM_Enter_Icu_ProtectData_AREA(0)、 SchM_Exit_Icu_ProtectData_AREA(0) | Icu_Ipw_ResetEdgeCount() | 重置边沿计数值期间数据保护 |
| SchM_Enter_Icu_ProtectData_AREA(1)、 SchM_Exit_Icu_ProtectData_AREA(1) | Icu_Ipw_GetEdgeNumber() | 获取边沿计数值期间数据保护 |
| SchM_Enter_Icu_ProtectData_AREA(2)、 SchM_Exit_Icu_ProtectData_AREA(2) | Icu_Ipw_DeInit() Icu_Ipw_EnableWakeup() Icu_Ipw_DisableWakeup() Icu_Ipw_CheckWakeup() Icu_Ipw_SetActivationCondition() Icu_Ipw_DisableEdgeDetection() Icu_Ipw_EnableNotification() Icu_Ipw_DisableNotification() Icu_Ipw_GetInputState() Icu_Ipw_StartTimestamp() Icu_Ipw_GetTimestampIndex() Icu_Ipw_StartSignalMeasurement() Icu_Ipw_GetTimeElapsed() Icu_Ipw_GetDutyCycleValues() | 保护多任务访问的变量 |

中断服务

ICU模块使用的中断服务程序如表 12-4所示。由于MCAL的ICU模块内包含PWM模块功能，此处也列出了PWM相关的中断向量号。

表 12.4 ICU中断向量表

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| PWM0_Channel_IRQHandler | 58 | 0 |
| PWM1_Channel_IRQHandler | 61 | 0 |
| PWM2_Channel_IRQHandler | 64 | 0 |
| PWM3_Channel_IRQHandler | 67 | 0 |
| PWM4_Channel_IRQHandler | 70 | 0 |
| PWM5_Channel_IRQHandler | 73 | 0 |
| PORTA_IRQHandler | 16 | 0 |
| PORTB_IRQHandler | 17 | 0 |
| PORTC_IRQHandler | 18 | 0 |
| PORTD_IRQHandler | 19 | 0 |
| PORTE_IRQHandler | 20 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：当在EB工具中将通知功能配置为使能状态时，中断处理程序会检查通知触发条件，满足条件时会回调用户自定义的通知函数。

函数的语法示例如下：

void Icu_signal_notification_1

(

void

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍ICU模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、PORT模块、DET模块、BASE模块、EcuM模块等 。

MCU模块

MCU模块中可配置ICU模块使用的时钟源频率(当前设定使用System Clock)，MCU模块对于ICU驱动程序是必需的，且在使用ICU之前要先初始化时钟。

图 12-5 MCU模块配置ICU时钟源

PORT模块

PORT模块用于配置ICU所使用的引脚功能。在EB工具中的配置如图 12-6所示，根据所需要的引脚，设置其复用功能为PWM功能。

图 12-6 PORT模块配置

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 12-7所示。

图 12-7 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 12-8所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 12-8 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

EcuM模块

图 12-9 EcuM 模块中添加ICU使用的唤醒源

内存分配

Icu_MemMap.h

表 12-5介绍了在Icu_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 12.5 Icu_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ICU_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| ICU_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| ICU_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| ICU_START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |

LIN

简介

概要

本章介绍AUTOSAR架构下AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x LIN模块的集成要求以及LIN需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建LIN驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建LIN驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 13.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HAL | 源文件： mcu\hal\src 头文件：mcu\hal\include | HAL层驱动代码 |
| LINIF | 源文件：mcu\bsw\linIf\src 头文件：mcu\bsw\linIf \include | LINIF模块驱动代码 |
| LIN | 源文件：mcal\lin\src 头文件：mcal\lin\include 配置文件：mcal\lin\config | LIN MCAL层驱动代码 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如下表所示。

表 13.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| LIN | Lin_Cfg.c | Lin_Cfg.h |
|  | Lin_PBcfg.c |  |

驱动限制

AutoChips LIN模块可做主从节点使用，从节点PID分配及传输信息由LINIF完成。

配置示例

EB参数配置

MCU EB Tresos配置可参考《AUTOSAR_MCAL_UM_LIN.pdf》第四章节，该章节对LIN模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因，如下图所示。

图 13-1 配置错误检测

集成限制

无。

时序图

本节介绍了LIN节点为主模式和从模式的接收数据时序图，如下图所示。其中从模式接收数据仅适用于AUTOSAR版本V4.4.0。

图 13-2 LIN主节点接收数据时序图

图 13-3 LIN从节点接收数据时序图

函数调用

启动期间函数调用

LIN模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Lin_Init()。MCU模块需要在LIN初始化之前进行初始化。

在使用 LIN 外设之前，LIN 模块应在启动期间通过 Lin_Init() 服务调用进行初始化。 请注意 GPIO 引脚用于连接 LIN 物理层的模块必须在 LIN 初始化之前正确分配给所需的 UART模块：因此 MCU 和 PORT 以及DIO模块应在 LIN 初始化之前进行初始化。

LIN 模块之后初始化 每个 LIN 通道在使用之前也必须初始化。 这也是由 Lin_Init() 接口服务完成的。

关闭期间函数调用

LIN驱动程序没有特定的关机程序。 LIN 驱动器可以进入休眠模式通过使用以下 API 接口服务：

- Lin_GoToSleepInternal()：将 LIN 驱动程序置于睡眠模式，无需通过总线发送 Go-to-sleep 命令。

- Lin_GoToSleep()：将 LIN 驱动程序置于睡眠模式并通过总线发送进入睡眠命令。

唤醒期间函数调用

LIN 驱动程序支持通过 LIN 总线传输唤醒命令。为此，可以使用 Lin_Wakeup() API 接口服务。

外部唤醒：

LIN驱动程序支持两种模式的总线外部唤醒：

- 如果通道配置有“唤醒支持”，则在 Rx 上检测到唤醒时配置的 UART通道的引脚 ISR“LIN_IRQHandler ()”将被执行（基于LIN 通道已配置）唤醒 LIN驱动程序。

- 如果通道未配置“唤醒支持”，LIN堆栈可能会调用Lin_CheckWakeup() API接口，用于识别 LIN总线上的从机是否发出了唤醒请求。 如果识别出这样的请求，则 LIN堆栈负责唤醒通道并处理请求。

模块要求

临界保护区

无。

中断服务

LIN模块使用到的中断服务程序如下表所示。

表 13.3 Lin中断向量表

AC7840x/AC7842x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| UART0_IRQHandler | 21 | 0 |
| UART1_IRQHandler | 22 | 0 |
| UART2_IRQHandler | 23 | 0 |
| UART3_IRQHandler | 24 | 0 |

AC7843x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| UART0_IRQHandler | 21 | 0 |
| UART1_IRQHandler | 22 | 0 |
| UART2_IRQHandler | 23 | 0 |
| UART3_IRQHandler | 24 | 0 |
| UART4_IRQHandler | 25 | 0 |
| UART5_IRQHandler | 26 | 0 |
| UART6_IRQHandler | 27 | 0 |
| UART7_IRQHandler | 28 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

- 使用AUTOSAR OS-未定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void OS_isr_##IsrName(void)

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知

LIN驱动程序没有回调通知。

- 标注函数

LIN 驱动程序使用 3 个标注函数，这些函数必须由相应的模块提供：LinIf_WakeupConfirmation()、EcuM_SetWakeupEvent() 和 EcuM_CheckWakeup() 必须由 EcuM 模块提供。

- 用户通知

无。

关联模块

本章节主要介绍LIN 模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、PORT模块、DIO模块、BASE模块、LINIF模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置LIN的时钟源(总线时钟(BUS_CLK)、高速外部时钟(HSI)、高速内部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI))，MCU模块对于LIN驱动程序是必需的，且在使用LIN之前要先初始化时钟在EB工具中的配置如下图所示。

图 13-4 MCU模块配置

PORT模块

LIN模块功能实现是通过UART来完成的，所需的PORT引脚通过PORT模块配置，需要根据配置的LIN模块配置对应的TX/RX的引脚功能。PORT模块初始化需要在LIN初始化之前。在EB工具中的配置如下图所示。

图 13-5 PORT模块配置

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如下图所示。

图 13-6 RESOURCE模块配置

DIO模块

LIN模块正常工作需要跟收发器搭配使用，需要将收发器的SLEEP引脚配置为GPIO功能。DIO模块初始化需要在LIN初始化之前。在EB工具中的配置如下图所示。

图 13-7 DIO模块配置1

图 13-8 DIO模块配置2

DEM模块

DEM模块用于检测并管理在使用过程中产生的扩展错误，如硬件错误。EB工具中此项参数默认没有配置，可根据具体需求决定，如下图所示。

图 13-9 DEM模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如下图所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 13-10 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

LINIF模块

LINIF模块来调用LIN 驱动接口。

EcuM模块

EcuM 模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。唤醒ID配置如下图所示。

图 13-11 EcuM模块配置

内存分配

Lin_MemMap.h

表 13-4介绍了在Lin_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 13.4 Lin_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| LIN_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| LIN_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 结束配置数据的内存分配 |
| LIN_START_SEC_CODE | 代码 | 开始代码的内存分配 |
| LIN_STOP_SEC_CODE | 代码 | 结束代码的内存分配 |
| LIN_START_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 开始未赋初始值变量的内存分配，这类变量会被初始化为0 |
| LIN_STOP_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 结束未赋初始值变量的内存分配 |
| LIN_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 开始已赋初始值变量的内存分配 |
| LIN_STOP_SEC_VAR_INIT | 变量 | 结束已赋初始值变量的内存分配 |
| LIN_START_SEC_CONST | 常量 | 开始常量数据的内存分配 |
| LIN_STOP_SEC_CONST | 常量 | 结束常量数据的内存分配 |

MCU

简介

概要

本章介绍AUTOSAR架构下AutoChips AC7840x MCU模块的集成要求以及MCU需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建MCU驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建MCU驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

见2.3 最小系统。

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 14-2所示。

表 14.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |

驱动限制

无。

函数调用

时序图

图 14-1是一个典型的MCU初始化流程。

图 14-1 MCU初始化时序图

图 14-2是获取复位原因的时序图。

图 14-2 获取复位原因

图 14-3是获取复位寄存器的时序图。

图 14-3 获取复位寄存器值

图 14-4是执行复位的时序图。

图 14-4 执行复位

下图是Gpt模块在core进入sleep halt模式下的时序图。

图 14-5 Gpt Halt的休眠唤醒流程

下图是Gpt模块在core进入sleep run模式下的时序图。

图 14-6 Gpt Poll模式休眠唤醒

Icu，Can transceiver和controller， Lin transceiver和controller的休眠唤醒流程和Gpt近似。

启动期间函数调用

上电后第一个初始化的 BSW 模块应该是 MCU。 MCU 应按以下顺序初始化：

- Mcu_Init()

- Mcu_InitClock()

- Mcu_GetPllStatus() --- 直到 PLL 被锁定

- Mcu_DistributePllClock()

- Mcu_InitRamSection() --- 如果需要的话

休眠期间函数调用

Mcu_SetMode() API 应在 EcuM 休眠状态的 GO SLEEP 阶段调用，以将硬件配置为睡眠模式。 这应在 EcuM设置为睡眠后调用。

唤醒期间函数调用

Mcu_SetMode() API 应在 EcuM 休眠状态的WAKEUP阶段也被调用，以将当前状态配置为运行模式。 这应在 EcuM设置为睡眠后调用。

模块要求

临界保护区

无。

中断服务

MCU模块使用到的中断服务程序如表 14-3所示。

表 14.3 Mcu中断向量表

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| LVD_IRQHandler | 54 | 0 |
| SPM_IRQHandler | 55 | 0 |
| RCM_IRQHandler | 56 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

- 使用AUTOSAR OS-未定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void OS_isr_##IsrName(void)

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

- 假如用户想在复位前想回调执行某些保存等工作可以使能MCU_RESET_CALLOUT：

void MCU_RESET_CALLOUT (void)

- 当供电电压小于设定的LVD阈值时，产生LVD中断。

用户配置用于处理LVD错误ISR notification：

void MCU_LVD_NOTIFICATION (void *args)

- 当使能了休眠超时中断，并且在Mcu_SetMode进入低功耗模式时，若发生休眠超时，产生休眠超时中断。

用户配置用于处理SPM休眠超时ISR notification，参数SleepAckStatus表示产生休眠超时模块集合：

void MCU_SPM_NOTIFICATION (uint32 *SleepAckStatus)

- 当使能了复位中断，若发生复位，产生复位中断。

用户配置用于处理RCM复位ISR notification，参数ResetIrqStatus表示产生复位的模块集合：

void MCU_RCM_NOTIFICATION (uint32 *ResetIrqStatus)

关联模块

本章节主要介绍MCU 模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块、DEM模块、DET模块、BASE模块。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，配置如图 14-7所示。

图 14-7 RESOURCE模块配置

DEM模块

DEM模块用于检测并管理在使用过程中产生的扩展错误，如硬件错误。EB工具中此项参数默认没有配置，可根据具体需求决定，如图 14-8所示。点击图中Name前红色方框图标即可启用MCU模块中的DEM相关配置。

图 14-8 DEM模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 14-9所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 14-9 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

内存分配

Mcu_MemMap.h

表 14-4介绍了在Mcu_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 14.4 Mcu_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| MCU_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| MCU_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 结束配置数据的内存分配 |
| MCU_START_SEC_CODE | 代码 | 开始代码的内存分配 |
| MCU_STOP_SEC_CODE | 代码 | 结束代码的内存分配 |
| MCU_START_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 开始未赋初始值变量的内存分配，这类变量会被初始化为0 |
| MCU_STOP_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 结束未赋初始值变量的内存分配 |
| MCU_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 开始已赋初始值变量的内存分配 |
| MCU_STOP_SEC_VAR_INIT | 变量 | 结束已赋初始值变量的内存分配 |
| MCU_START_SEC_CONST | 常量 | 开始常量数据的内存分配 |
| MCU_STOP_SEC_CONST | 常量 | 结束常量数据的内存分配 |

OSIF

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x OSIF模块的集成要求和集成步骤以及OSIF需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建OSIF驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

静态文件

本节主要介绍构建OSIF驱动程序所需的文件 ，包含OSIF模块及与其相关联的模块，各模块静态文件在插件文件夹中的位置如表 16.1所示。

表 16.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BASE | 头文件：mcu\base\include 源文件：mcu\base\src | 系统的基本配置，比如OSIF 为系统提供统一的接口 |

驱动限制

None

配置示例

本章节主要介绍OSIF集成步骤。

集成限制

本节介绍OSIF的集成限制，具体如下：

- 集成到非bare metal系统时， OsIf_Init需要确保在Systick 配置使能后调用，在bare metal环境中，时钟初始化后调用。

- 集成到非bare metal系统时，需要定义全局宏OS_PLATFORM 的值为OSIF_OS（值的大小为1），默认情况下会自定义宏OS_PLATFORM 的值为OSIF_BAREMETAL(值为0)。

- 系统的Core Clock发生改变后，应调用OsIf_Init接口重新初始化。

- 当前使用的单核硬件，因此OsIf_GetCoreId 返回的是0.

时序图

初始化时序图

图 16-1 OSIF 初始化调用

调用OsIf_Init 初始化基本配置。

将微秒转换为tick时序图

图 16-2 OSIF 将微秒转换成Tick

调用OsIf_MicrosToTicks将微秒转换为tick时序图。

进行延时操作时序图

图 16-3 OSIF进行延时操作

调用OsIf_GetCounter获取当前的timer counter的tick值； 调用OsIf_GetElapsed接口获取和上一次counter的tick偏差值。

函数调用

启动期间函数调用

启动阶段需要调用OsIf_Init 初始化基本配置。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

None

中断服务

None

中断宏定义

None

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

由于OsIf_GetElapsed接口是获取在Systick一个计数周期长度内的与上一次counter的tick偏差值，因此调用OsIf_GetElapsed接口获取和上一次counter的tick偏差值要在一个Systick计数周期内完成，另外OsIf_GetElapsed会更新当前的传入的当前的tick值，在使用时，调用完一次OsIf_GetCounter后，后面可以将获取到OsIf_GetElapsed的返回值一直累加即可获取自调用OsIf_GetCounter以来的时间。

通知函数、回调和标注的调用

None

关联模块

None.

内存分配

Base_MemMap.h

表 16.2介绍了在Base_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 16.2  Base_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| BASE_START_SEC_CODE BASE_STOP_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| BASE_START_SEC_CONFIG_DATA BASE_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | Flash中配置数据的内存分配 |
| BASE_START_SEC_CONST BASE_STOP_SEC_CONST | 常量 | Flash中运行时不会发生改变的值存放的位置 |
| BASE_START_SEC_VAR_INIT BASE_STOP_SEC_VAR_INIT | 初始化的变量 | 初始化的变量内存中存放的位置 |
| BASE_START_SEC_VAR_NOT_INIT BASE_STOP_SEC_VAR_NOT_INIT | 未初始化的变量 | 未初始化的变量在内存中存放的位置 |
| BASE_START_SEC_VAR_DMA BASE_STOP_SEC_VAR_DMA | DMA数据 | DMA数据存放在这里 |

PORT

简介

本章介绍AUTOSAR架构下AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x PORT模块的集成要求以及PORT需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建PORT驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建PORT驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 16.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| PORT | 源文件：mcu\mcal\port\src mcu\hal\src\port 头文件：mcu\mcal\port\include mclu\hal\include | 引脚初始化配置 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 16.2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 16-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置）。如图 16-2所示，output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 16.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| PORT | Port_Cfg.c | Port _Cfg.h |
|  | Port _PBcfg.c |  |

图 16-1动态文件位置设置

图 16-2 动态文件位置

驱动限制

无。

配置示例

集成限制

本节介绍Port的集成限制，具体如下：

- Port关联模块的驱动文件需要和Port模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- 应用程序不能同时调用Port接口函数。

时序图

时序图请参考《AUTOSAR_SWS_PORTDriver.pdf》 文档的第9章。

函数调用

启动期间函数调用

启动阶段需要调用Port_Init 初始化配置的引脚。

关闭期间函数调用

无。

唤醒期间函数调用

无。

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，PORT模块使用调度管理器(SchM)的服务进入和退出临界区域，以保护资源。

中断服务

PORT模块使用的中断服务程序如表 16.3所示。

表 16.3 PORT中断向量表

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| PORTA_IRQHandler | 16 | 0 |
| PORTB_IRQHandler | 17 | 0 |
| PORTC_IRQHandler | 18 | 0 |
| PORTD_IRQHandler | 19 | 0 |
| PORTE_IRQHandler | 20 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用NVIC_EnableIRQ (x)、NVIC_DisableIRQ (x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

无。

关联模块

本章节主要介绍PORT模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块等。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1-1所示。其EB工具中配置如图 16-3所示。

图 16-3 RESOURCE模块配置

内存分配

Port_MemMap.h

表 16.4介绍了在Port_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 16.4 Port_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| PORT_START_SEC_CODE PORT_STOP_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| PORT_START_SEC_CONFIG_DATA PORT_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | Flash中配置数据的内存分配 |
| PORT_START_SEC_CONST PORT_STOP_SEC_CONST | 常量 | Flash中运行时不会发生改变的值存放的位置 |
| PORT_START_SEC_VAR_INIT PORT_STOP_SEC_VAR_INIT | 初始化的变量 | 初始化的变量内存中存放的位置 |
| PORT_START_SEC_VAR_NOT_INIT PORT_STOP_SEC_VAR_NOT_INIT | 未初始化的变量 | 未初始化的变量在内存中存放的位置 |
| PORT_START_SEC_VAR_DMA PORT_STOP_SEC_VAR_DMA | DMA数据 | DMA数据存放在这里 |

PWM

简介

本章介绍AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x PWM模块的集成要求以及PWM模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建PWM驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建PWM驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 17.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| PWM | 源文件：mcu\mcal \pwm\src 头文件：mcu\mcal \ pwm\include | PWM驱动代码 |
| PORT | 源文件：mcu\mcal \ port\src 头文件：mcu\mcal \ port\include | PORT驱动代码 |
| PWM hal | 源文件：mcu\hal\src\pwm 头文件：mcu\hal\inc | Pwm hal驱动代码 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 17.2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 17-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 17-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 17.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| PWM | PWM_Cfg.c | PWM_Cfg.h |
|  | PWM_PBcfg.c |  |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| PORT | Port_Cfg.c | Port_Cfg.h |
|  | Port_PBcfg.c |  |

图 17-1 动态文件位置设置

图 17-2 动态文件位置

驱动限制

本节根据AC7840x/AC7842x/AC7843x PWM的特性，介绍PWM驱动限制，具体如下：

- AC7840x/AC7842x的PWM硬件通道最多为48路，AC7843x的PWM硬件通道最多可达64路。

- 仅硬件通道号尾数为n和n+1 的通道能进行组合模式输出，其中n = 0、2、4、6。

- 仅组合通道支持死区插入功能，互补输出功能。

- 通知功能必须开启中断才能使用。

配置示例

EB参数配置

PWM EB Tresos配置可参考《AC784xx_MCAL_UM_PWM.pdf》第四章节，该章节对PWM模块可配置的容器进行了详细的说明。

注意：

- PwmLowPowerSuppot是规范配置，AC7840x/AC7842x/AC7843x不支持PWM模块单独进入低功耗模式，因此不可进行配置。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因，如图 17-3所示。

图 17-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍PWM的集成限制，具体如下：

- PWM关联模块的驱动文件需要和PWM模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块和PORT模块的初始化需要在PWM模块初始化之前。

- 应用程序除模块版本信息获取功能外的所有功能接口函数必须在Pwm_Init函数初始化之后调用。

时序图

图 17-4 初始化时序图

图 17-5 去初始化时序图

图 17-6 设置占空比时序图

图 17-7 设置周期与占空比时序图

图 17-8 强制IDLE状态时序图

图 17-9 获取输出状态时序图

图 17-10 设置通道通知时序图

函数调用

启动期间函数调用

无。

关闭期间函数调用

无。

唤醒期间函数调用

无。

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，PWM使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。PWM驱动程序中使用的临界区域如表 17.3所示。

表 17.3临界保护区

| 临界区名称 | 使用函数 | 临界区描述 |
| --- | --- | --- |
| PWM临界区 | SchM_Enter_Pwm_ProtectDataArea() | 进入PWM临界区 |
| PWM临界区 | SchM_Exit_Pwm_ProtectDataArea() | 退出PWM临界区 |

中断服务

PWM模块使用的中断服务程序如表 17.4所示。由于MCAL的PWM模块内包含PDT模块功能，此处也列出了PDT相关的中断向量号。

表 17.4 PWM中断向量表

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| PWM0_Overflow_IRQHandler | 57 | 0 |
| PWM0_Channel_IRQHandler | 58 | 0 |
| PWM1_Overflow_IRQHandler | 60 | 0 |
| PWM1_Channel_IRQHandler | 61 | 0 |
| PWM2_Overflow_IRQHandler | 63 | 0 |
| PWM2_Channel_IRQHandler | 64 | 0 |
| PWM3_Overflow_IRQHandler | 66 | 0 |
| PWM3_Channel_IRQHandler | 67 | 0 |
| PWM4_Overflow_IRQHandler | 69 | 0 |
| PWM4_Channel_IRQHandler | 70 | 0 |
| PWM5_Overflow_IRQHandler | 72 | 0 |
| PWM5_Channel_IRQHandler | 73 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：PWM驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

PWM驱动程序为每个组提供了通知函数，当组转换完成时调用。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置为NULL_PTR。

void PWM_Notification0

(

void

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍PWM模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、PORT模块、DET模块、BASE模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置PWM模块使用的时钟源频率(当前设定使用System Clock)，MCU模块对于PWM驱动程序是必需的，且在使用PWM之前要先初始化时钟。

图 17-11 MCU模块配置System Clock时钟

PORT模块

PORT模块用于配置PWM所使用的引脚功能。在EB工具中的配置如图 17-12所示，根据所需要的引脚，设置其复用功能为PWM功能。

图 17-12 PORT模块参数配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 17-13所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 17-13 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

SPI

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x SPI模块的集成要求以及SPI模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建SPI驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建SPI驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 18.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| DMA | 源文件：mcu\cdd\mcl\src 头文件：mcu\cdd\mcl\include |
| PORT | 源文件：mcu\mcal\port\src 头文件：mcu\mcal\port\include |
| SPI | 源文件：mcu\mcal\spi\src 头文件：mcu\mcal\spi\include |
| SPI Hal | 源文件：mcu\hal\src\spi 头文件：mcu\hal\inc |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 18.2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 18-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 18-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 18.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| DMA | CDD_Mcl_PBcfg.c | CDD_Mcl_Cfg.h |
|  | CDD_Mcl_Cfg.c |  |
| PORT | Port_PBcfg.c | Port_Cfg.h |
| SPI | Spi_Cfg.c | Spi_Cfg.h |

图 18-1 动态文件位置设置

图 18-2 动态文件位置

驱动限制

本节根据SPI的特性，介绍SPI驱动限制，具体如下：

- AC7840x最多能支持3个硬件SPI模块。

- AC7842x最多能支持4个硬件SPI模块。

- AC7843x最多能支持5个硬件SPI模块。

配置示例

EB参数配置

SPI EB Tresos配置可参考《AC784xx_FS_MCAL_UM_SPI.pdf》第四章节，该章节对SPI模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因，如图 18-3所示。

图 18-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍SPI的集成限制，具体如下：

- SPI关联模块的驱动文件需要和SPI模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块、PORT模块和DMA模块的初始化需要在SPI模块初始化之前。

- 除Spi_GetStatus和Spi_GetVersionInfo外，应用程序的所有功能接口函数必须在Spi_Init函数初始化之后调用。

时序图

本节介绍SPI模块的初始化和去初始化时序图，如图 18-4所示。其他模式的时序图请参考《AUTOSAR_SWS_SPIHandlerDriver.pdf》 文档的第9章。

图 18-4 SPI Init / DeInit调用时序图

函数调用

启动期间函数调用

SPI模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Spi_Init()。MCU、DMA和PORT模块需要在SPI初始化之前进行初始化。

关闭期间函数调用

在关闭期间如果需要关闭SPI模块，需要调用Spi_DeInit()。

唤醒期间函数调用

如果不需要SPI模块作唤醒源，在进入休眠前，需要调用Spi_DeInit()关闭SPI，在唤醒后需要调用Spi_Init()，重新初始化SPI。

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，SPI使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。SPI驱动程序中使用的临界区域暂未划分。

表 18.3临界保护区

| 临界区名称 | 使用函数 | 临界区描述 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

中断服务

SPI模块使用的中断服务程序如表 18.4所示。

表 18.4 SPI中断向量表

AC7840x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| SPI0_IRQHandler | 27 | 0 |
| SPI1_IRQHandler | 28 | 0 |
| SPI2_IRQHandler | 29 | 0 |

AC7842x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| SPI0_IRQHandler | 27 | 0 |
| SPI1_IRQHandler | 28 | 0 |
| SPI2_IRQHandler | 29 | 0 |
| SPI3_IRQHandler | 30 | 0 |

AC7843x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| SPI0_IRQHandler | 37 | 0 |
| SPI1_IRQHandler | 38 | 0 |
| SPI2_IRQHandler | 39 | 0 |
| SPI3_IRQHandler | 40 | 0 |
| SPI4_IRQHandler | 41 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

只有在Spi_AsyncTransmit()启用轮询模式时，才应该定期调用Spi_MainFunction_Handling()函数。

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：任务和序列回调通知。

- 用户通知：

SPI处理和驱动程序在异步模式下为每个任务和序列提供通知。通知可以配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知，相应的EndNotification字段应置为NULL。

void Spi_JobEndNotification

(

void

)

void Spi_SeqEndNotification

(

void

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍SPI 模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、PORT模块、DET模块、BASE模块和DMA模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置SPI的时钟源(总线时钟(BUS_CLK)、高速外部时钟(HSI)、高速内部时钟(HSE)、低速内部时钟(LSI))，MCU模块对于SPI驱动程序是必需的，且在使用SPI之前要先初始化时钟。在EB工具中的配置如图 18-5所示。主要配置McuClockReferencePoint容器。

图 18-5 MCU模块配置

PORT模块

PORT模块用于配置SPI所使用的引脚功能。根据所需要的引脚，设置其复用功能。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如《AC784xx_FS_MCAL_IM_Compiler》1.2节所示。其EB工具中配置如图 18-6所示。

图 18-6 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 18-7所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 18-7 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

EcuM模块

EcuM模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。

DMA模块

DMA模块用于SPI配置为DMA模式异步传输时，进行数据搬运工作。用户可根据对应的DMA通道号索引，选择相应的通道，如图 18-8所示。SPI模块使用DMA时，需要开启模块内部的全局DMA功能，如图 18-9所示。

图 18-8 DMA模块配置

图 18-9 SPI全局DMA开关

内存分配

Spi_MemMap.h

表 18.5介绍了在Spi_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 18.5 Spi_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| SPI_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| SPI_STOP_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分结束 |
| SPI_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 配置数据的内存分配开始 |
| SPI_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 配置数据的内存分配结束 |
| SPI_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| SPI_STOP_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化结束 |
| SPI_START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |
| SPI_STOP_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化结束 |

UART

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x UART模块的集成要求以及UART模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建UART驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建UART驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 19.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| PORT | 源文件：. mcu\mcal\port\src 头文件：. mcu\mcal\port\include |
| DMA | 源文件：mcu\cdd\mcl\src 头文件：mcu\cdd\mcl\include |
| UART | 源文件：mcu\cdd\uart\src 头文件：mcu\cdd\uart\include |
| UART hal | 源文件：mcu\hal\src\uart 头文件：mcu\hal\inc |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 19.2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 19-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 19-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 19.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| PORT | Port_Cfg.c | Port_Cfg.h |
|  | Port_PBcfg.c |  |
| MCU | Mcu_Cfg.c | Mcu_Cfg.h |
|  | Mcu_PBcfg.c |  |
| DMA | CDD_Mcl_PBcfg.c | CDD_Mcl_Cfg.h |
|  | CDD_Mcl_Cfg.c |  |
| UART | CDD_Uart_Cfg.c | CDD_Uart_Cfg.h |

图 19-1 动态文件位置设置

图 19-2 动态文件位置

驱动限制

本节根据AC7840x/AC7842x/AC7843x UART的特性，介绍UART驱动限制，具体如下：

- AC7840x/AC7842x的UART能支持的通道数上限：硬件UART最多4个通道。

- AC7843x的UART能支持的通道数上限：硬件UART最多8个通道。

- AC7840x/AC7842x/AC7843x的CDD UART和LIN模块公用UART硬件，同时使用UART和LIN模块时，若配置相同硬件通道会导致编译报错。

配置示例

EB参数配置

UART EB Tresos配置可参考《AC784xx_FS_MCAL_UART_UM.pdf》第四章节，该章节对UART模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 19-3所示。

图 19-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍UART的集成限制，具体如下：

- UART关联模块的驱动文件需要和UART模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块和DMA模块及PORT模块的初始化需要在UART模块初始化之前。

- 不能连续重复调用Uart_Init( )，其次在未调用Uart_Init( )之前，除Uart_GetVersionInfo( )之外，不得调用其他API。

时序图

本节介绍了UART初始化、异步通讯时序图，如图 19-4所示。

图 19-4 UART异步数据传输时序图

函数调用

启动期间函数调用

UART模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Uart_Init( )。MCU和DMA模块需要在UART初始化之前进行初始化。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

在当前的实施中，UART使用调度管理器（SchM）的服务进入和退出临界区域，以保护资源。UART驱动程序中使用的临界区域暂未划分。

中断服务

UART模块使用的中断服务程序如表 19.3所示。

表 19.3 UART中断向量表

AC7840x/AC7842x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| UART0_IRQHandler | 21 | 0 |
| UART1_IRQHandler | 22 | 0 |
| UART2_IRQHandler | 23 | 0 |
| UART3_IRQHandler | 24 | 0 |

AC7843x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| UART0_IRQHandler | 21 | 0 |
| UART1_IRQHandler | 22 | 0 |
| UART2_IRQHandler | 23 | 0 |
| UART3_IRQHandler | 24 | 0 |
| UART4_IRQHandler | 25 | 0 |
| UART5_IRQHandler | 26 | 0 |
| UART6_IRQHandler | 27 | 0 |
| UART7_IRQHandler | 28 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS-定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：UART驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

UART驱动程序提供一个通知，每当定义的中断执行完成时会调用该通知。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置NULL_PTR。

函数的语法示例如下：

void Uart_Notification

(

void* DriverState

uint32 Event

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

本章节主要介绍UART模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、PORT模块、RESOURCE模块、DET模块、DMA模块、BASE模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置UART的时钟源（HSE、HSI、VHSI、SPLL），MCU模块对于UART驱动程序是必需的，且在使用UART之前要先初始化时钟。在EB工具中的配置如图 19-5所示。主要配置McuClockReferencePoint容器。

图 19-5 MCU模块配置

PORT模块

PORT模块主要用于模块中的引脚配置，UART使用PORT模块主要用于配置对应引脚，其EB配置如下图所示。

图 19-6 PORT模块配置

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1.1所示。其EB工具中配置如图 19-7所示。

图 19-7 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 20-7所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 19-8 DET模块配置

DMA模块

DET模块用于UART当配置为异步DMA模式传输时，进行数据搬运工作。如图 19-9所示。用户可根据具体需求的DMA通道号索引，选择相应的DMA配置。

图 19-9 DMA模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

内存分配

Uart_MemMap.h

表 19.4介绍了在Uart_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 19.4 Uart_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| UART_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| UART_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| UART_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| UART_START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |

WDG

简介

本章介绍AUTOSAR架构下AutoChips AC7840x WDG模块的集成要求以及WDG需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建WDG驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建WDG驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 20.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HAL | 源文件： mcu\hal\src 头文件：mcu\hal\include | HAL层驱动代码 |
| WDG | 源文件：mcal\wdg\src 头文件：mcal\wdg\include 配置文件：mcal\wdg\config | WDG MCAL的配置、头文件和源文件 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 20.2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 20-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置）。如图 20-2所示，output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 20.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| WDG | Wdg_PBcfg.c | Wdg_Cfg.h |
|  |  | Wdg_PBcfg.h |

图 20-1 动态文件位置设置

图 20-2 动态文件位置

WDG驱动限制

本节根据AC7840x WDG的特性，介绍了WDG驱动限制，具体如下：

- 在MCU上电后，WDG默认使用低速内部时钟，并在0x5000个周期（大约160ms）后超时。用户需要在上电后160ms内初始化WDG。

- 使能窗口模式后，需要在计数器大于等于窗口下限 值，小于WDG计数器值之间刷新WDG。

WDG配置示例

EB参数配置

WDG EB Tresos配置可参考《AC784xx_MCAL_WDG_UM.pdf》第四章节，该章节对WDG模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因，如图 20-3所示。

图 20-3 配置错误检测

WDG集成限制

本节介绍WDG的集成限制，具体如下：

- WDG关联模块的驱动文件需要和WDG模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- MCU模块和GPT模块的初始化需要在WDG模块初始化之前。

- 应用程序不能同时调用WDG接口函数。

WDG时序图

本节介绍了WDG初始化、模式切换、设置触发条件/刷新的时序图，如图 20-4所示。

图 20-4 WDG时序图

WDG函数调用

本节介绍应用程序在启动期间、关闭期间以及唤醒期间需要调用的WDG模块的API接口函数。

启动期间函数调用

WDG模块应在EcuM初始化的启动阶段进行初始化。为此调用的API是Wdg_Init()。MCU和GPT模块需要在WDG初始化之前进行初始化。

关闭期间函数调用

无。

唤醒期间函数调用

无。

WDG模块要求

临界保护区

在当前的实施中，WDG使用调度管理器(SchM)的服务进入和退出临界区域，以保护资源。WDG驱动程序中使用的临界区域如表 20.3所示。

表 20.3 临界保护区

| 临界区名称 | 使用函数 | 临界区描述 |
| --- | --- | --- |
| WDG临界区 | SchM_Enter_Wdg_ProtectDataArea() | 进入WDG临界区 |
| WDG临界区 | SchM_Exit_Wdg_ProtectDataArea() | 退出WDG临界区 |

中断服务

WDG模块使用的中断服务程序如表 20.4所示。

表 20.4 WDG中断

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| WDG_IRQHandler | 51 | 0 |

中断宏定义

MCAL驱动程序使用ISR宏定义处理硬件中断的函数。根据是否使用OS，ISR宏可以有不同的定义，具体如下：

- 未使用AUTOSAR OS - 定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void IsrName(void)

在这种情况下，用户使用base plugin中NVIC_ENABLE_ISER(x)、NVIC_DISABLE_ICER(x)接口来打开或关闭指定硬件中断。

- 使用AUTOSAR OS - 未定义AUTOSAR_OS_NOT_USED

#define ISR(IsrName) void OS_isr_##IsrName(void)

在这种情况下，用户使用AUTOSAR OS接口配置指定硬件中断为一类中断或二类中断：其中一类中断不使用OS提供的API接口，二类中断则由OS管理并可使用OS提供的API接口，且一类中断优先级高于二类中断优先级。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

无。

API要求

无。

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：

WDG驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

WDG驱动程序没有提供用户通知。

关联模块

本章节主要介绍WDG 模块需要关联的模块，主要包含有MCU模块、RESOURCE模块、GPT模块、BASE模块、WDGIF模块等。

MCU模块

MCU模块中可配置WDG的时钟源（BUS_CLK、HSI、HSE、LSI），MCU模块对于WDG驱动程序是必需的，且在使用WDG之前要先初始化时钟。

GPT模块

GPT模块定时调用Callback函数“Wdg_Cbk_GptNotification0”，检测喂狗条件并喂狗。GPT模块初始化需要在使用WDG之前。在EB工具中的配置如图 20-5所示。其中GptNotification配置项关联WDG的Cbk函数，进行喂狗操作。

图 20-5 GPT模块配置

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如表1.1所示。其EB工具中配置如图 20-6所示。

图 20-6 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 20-7所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 20-7 DET模块配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

WDGIF模块

WDGIF模块来检索WDG工作模式。

EcuM模块

EcuM 模块会在上电时检查唤醒源，并开启唤醒验证。

内存分配

Wdg_MemMap.h

表20.5介绍了在Wdg_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表20.5 Wdg_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| WDG_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| WDG_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 结束配置数据的内存分配 |
| WDG_START_SEC_CODE | 代码 | 开始代码的内存分配 |
| WDG_STOP_SEC_CODE | 代码 | 结束代码的内存分配 |
| WDG_START_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 开始未赋初始值变量的内存分配，这类变量会被初始化为0 |
| WDG_STOP_SEC_VAR_NO_INIT | 变量 | 结束未赋初始值变量的内存分配 |
| WDG_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 开始已赋初始值变量的内存分配 |
| WDG_STOP_SEC_VAR_INIT | 变量 | 结束已赋初始值变量的内存分配 |
| WDG_START_SEC_CONST | 常量 | 开始常量数据的内存分配 |
| WDG_STOP_SEC_CONST | 常量 | 结束常量数据的内存分配 |

Crc

简介

本集成手册介绍了AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x CRC模块的集成要求和集成步骤以及CRC模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建CRC驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建CRC驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 21.1静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| HAL | 源文件： hal\src\crc 头文件：hal\include\ | HAL层驱动代码 |
| CRC | 源文件：cdd\crc\src 头文件：cdd\crc\include | CRC CDD的头文件和源文件 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm、xml等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如表 21.2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 21-1所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 21-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 21.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| CRC | CDD_Crc_Cfg.c | CDD_Crc_Cfg.h |
|  | CDD_Crc_PBcfg.c |  |
| MCL | CDD_Mcl_Cfg.c | CDD_Mcl_Cfg.h |
|  | CDD_Mcl_PBcfg.c |  |

注意：

CRC 可能使用DMA去传输数据，因此涉及一些MCL的配置（DMA模块的相关配置包含在MCL中）

图 21-1 动态文件位置设置

图 21-2 动态文件位置

驱动限制

CRC16和CRC32 硬件可以支持计算，而如CRC8/CRC64只能使用软件方式计算。

配置示例

EB参数配置

CRC EB Tresos配置可参考《AUTOSAR_MCAL_CRC_UM.pdf》第四章节，该章节对CRC模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 21-3所示。

图 21-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍CRC的集成限制，具体如下：

- CRC关联模块的驱动文件需要和CRC模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- 使用DMA功能的时，必须确保DMA模块的初始化正确调用。

- 使用硬件计算模式时，CRC模块寄存器相关的数据写入和读取不可重入；如果是非硬件计算模式，这些操作是可重入的。

时序图

本节介绍了CRC初始化、数据写入、获取不同方式校验结果以及反初始化时序图，如图 21-4和图 21-5错误!未找到引用源。所示。其他模式的时序图请参考《AUTOSAR_SWS_CRCLibrary.pdf》 文档的第9章。

图 21-4 CRC同步数据传输时序图

图 21-5 CRC异步数据传输时序图

通过调用Dma_Hal_GetChannelStatus() 获取DMA传输完成，通过Crc_GetCrcStatus()获取CRC的返回值。

函数调用

启动期间函数调用

CRC模块应在使用前进行初始化。为此调用的API是Crc_Init()。MCU和DMA模块需要在CRC初始化之前进行初始化。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

None

中断服务

None

中断宏定义

None

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

None

关联模块

本章节主要介绍CRC模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块、DET模块、MCL模块、BASE模块等。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如1.1.2所示。其EB工具中配置如图 21-6所示。

图 21-6 RESOURCE模块配置

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 21-7所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 21-7 DET模块配置

MCL模块

MCL模块包含配置CRC模块使用的DMA 通道,如图 21-8所示。CRC模块需要关联MCL模块中的DMA配置，如图 21-9所示。

。

图 21-8 DMA模块配置

图 21-9 CRC引用DMA通道

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

内存分配

Crc_MemMap.h

表 21.3介绍了在Crc_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 21.3 Crc_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| CRC_START_SEC_CODE CRC_STOP_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| CRC_START_SEC_CONFIG_DATA CRC_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | Flash中配置数据的内存分配 |
| CRC_START_SEC_CONST CRC_STOP_SEC_CONST | 常量 | Flash中运行时不会发生改变的值存放的位置 |
| CRC_START_SEC_VAR_INIT CRC_STOP_SEC_VAR_INIT | 初始化的变量 | 初始化的变量内存中存放的位置 |
| CRC_START_SEC_VAR_NOT_INIT CRC_STOP_SEC_VAR_NOT_INIT | 未初始化的变量 | 未初始化的变量在内存中存放的位置 |
| CRC_START_SEC_VAR_DMA CRC_STOP_SEC_VAR_DMA | DMA数据 | DMA数据存放在这里 |

Fee

简介

本集成手册介绍了AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x FEE模块的集成要求和集成步骤以及FEE模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建FEE驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建FEE驱动程序所需的文件，文件分为静态文件和动态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 22.1静态文件

| 模块 | 静态文件位置 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FEE | 源文件：bsw\fee\src 头文件：bsw\fee\include | FEE的头文件和源文件 |

动态文件

动态文件是由用户根据AutoChips提供的xdm等文件在EB工具中配置生成。各模块动态文件如错误!未找到引用源。表 21.2所示。在新建EB工程时，可设置动态文件存放位置，如图 22-1动态文件位置设置所示，动态文件存放于EB工程路径下的output文件夹中（用户可根据自身需求修改位置），如图 22-2所示。output文件夹中各文件夹存放的文件如下：src：存放源文件，include：存放头文件，output：存放epc文件。

表 22.2 动态文件

| 模块 | 源文件 | 头文件 |
| --- | --- | --- |
| FEE | Fee_Cfg.c | Fee_Cfg.h |
| FLS | Fls_Cfg.c | Fls_Cfg.h |
|  | Fls_PBcfg.c |  |

注意：

FEE依赖FLS模块去写入数据和读取数据，因此FLS模块的文件也要生成

图 22-1动态文件位置设置

图 22-2 动态文件位置

驱动限制

由于FEE是依赖FLS实现，因此FEE可操作的空间受限于FLS的DFLASH空间（最大128K字节，预留64K字节做备份），因此FEE的Cluster 个数最大是32个（按每个最小2K 字节）。

配置示例

EB参数配置

FEE EB Tresos配置可参考《AUTOSAR_MCAL_FEE_UM.pdf》第四章节，该章节对FEE模块可配置的容器进行了详细的说明。

配置错误检测

EB配置过程中，参数配置不当会导致无法生成代码，编译时会报错。用户可以通过Outline窗口报错的配置项，Problems View窗口查看报错的原因。如图 22-3所示。

图 22-3 配置错误检测

集成限制

本节介绍FEE的集成限制，具体如下：

- FEE关联模块（FLS、DET）的驱动文件需要和FEE模块的驱动文件具有相同的AUTOSAR主要版本和次要版本。

- FEE模块集成时，需要将FLS的通知函数打开，否则FEE模块工作会不正常。

时序图

本节介绍了FEE初始化、数据写入、数据读取、任务取消以及其他接口时序图，如图 22-4 ，图 22-5，图 22-6，图 22-7和图 22-8所示。其他模式的时序图请参考《AUTOSAR_SWS_FlashEEPROMEmulation.pdf》 文档的第9章。

图 22-4 FEE初始化时序图

图 22-5 FEE写入数据时序图

图 22-6 FEE读取数据时序图

图 22-7 FEE取消任务时序图

图 22-8 杂项接口时序图

函数调用

启动期间函数调用

FEE模块应在使用前进行初始化，并且FLS要先于FEE模块完成初始化。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

None

中断服务

None

中断宏定义

None

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

Fee_MainFunction 是调度器需要调用的接口，也是通过这个接口真正操作FLS。

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：任务执行成功或失败回调通知。任务执行成功调用Fee_JobEndNotification，并在根据配置是否调用NVM的NvM_JobEndNotification回调接口。任务执行失败调用Fee_JobErrorNotification，并根据配置是否调用NvM的NvM_JobErrorNotification。NvM的接口需要用户自己实现。

void Fee_JobEndNotification(void)

void Fee_JobErrorNotification(void)

void NvM_JobEndNotification(void)

void NvM_JobErrorNotification(void)

通知函数的具体功能由用户实现

关联模块

本章节主要介绍FEE模块需要关联的模块，主要包含有RESOURCE模块、DET模块、FLS模块、BASE模块等。

RESOURCE模块

RESOURCE模块中配置具体的MCU型号，AutoChips支持的MCU如《AUTOSAR_MCAL_IM_Compiler》1.2节所示。

DET模块

DET模块用于检测并管理使用过程中产生的开发错误，如初始化失败、传入空指针等。DET错误检测是默认开启的，如图 22-所示。用户可根据具体需求选择启用或禁用。

图 22-9 DET模块配置

FLS模块

FLS模块包含Fee的回调函数配置,如图 22-所示。并且FEE模块需要关联FLS模块中的Sector配置，Sector 配置必须要是连续，如图 22-所示。FEE的工作模式配置依赖FLS中单次操作单元大小，如

图 22-10 FLS模块回调函数配置

图 22-11 FEE引用FLS的Sector

图 22-12 FLS快慢速模式操作单元配置

BASE模块

Base 模块包含所有模块所需的通用文件。

内存分配

Fee_MemMap.h

表 22.3介绍了在Fee_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 22.3 Fee_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| FEE_START_SEC_CODE FEE_STOP_SEC_CODE | 代码 | FEE中代码内存部分开始 |
| FEE_START_SEC_CONFIG_DATA FEE_STOP_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | FEE中配置数据的内存分配 |
| FEE_START_SEC_CONST FEE_STOP_SEC_CONST | 常量 | FEE中运行时不会发生改变的值存放的位置 |
| FEE_START_SEC_VAR_INIT FEE_STOP_SEC_VAR_INIT | 初始化的变量 | 初始化的变量内存中存放的位置 |
| FEE_START_SEC_VAR_NOT_INIT FEE_STOP_SEC_VAR_NOT_INIT | 未初始化的变量 | 未初始化的变量在内存中存放的位置 |
| FEE_START_SEC_VAR_DMA FEE_STOP_SEC_VAR_DMA | DMA数据 | DMA数据存放在这里 |

ACMP

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7840x/AC7842x/AC7843x ACMP模块的集成要求以及ACMP模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建ACMP驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建ACMP驱动程序所需的文件，文件主要为静态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 23.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| PORT | 源文件：. mcu\mcal\port\src 头文件：. mcu\mcal\port\include |
| DMA | 源文件：mcu\cdd\mcl\src 头文件：mcu\cdd\mcl\include |
| ACMP | 源文件：mcu\cdd\acmp\src 头文件：mcu\cdd\acmp\include |
| ACMP hal | 源文件：mcu\hal\src\acmp 头文件：mcu\hal\inc |

动态文件

ACMP暂无EB配置工程，无动态文件。

驱动限制

本节根据AC7840x/AC7842x/AC7843x ACMP的特性，介绍ACMP驱动限制，具体如下：

1. AC7840x/AC7842x的ACMP能支持的通道数上限：硬件ACMP最多1个通道。

2. AC7843x的ACMP能支持的通道数上限：硬件ACMP最多2个通道。

3. AC7842x/AC7843x支持DAC输出到PIN

配置示例

EB参数配置

None。

配置错误检测

None

集成限制

本节介绍ACMP的集成限制，具体如下：

- 不能连续重复调用Acmp_Init( )，其次在未调用Acmp_Init( )之前，不得调用其他API

- 使用ACMP窗口控制模式时，需初始化CTU模块。

时序图

本节介绍了ACMP初始化、获取比较结果时序图，如图 19-4所示。

图 23-1 ACMP普通比较时序图

函数调用

启动期间函数调用

Acmp模块应在使用前进行初始化。为此调用的API是Acmp_Init()。。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

None。

中断服务

ACMP模块使用的中断服务程序如表 19.3所示。

表 23.2 ACMP中断向量表

AC7840x/AC7842x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| ACMP0_IRQHandler | 50 | 0 |

AC7843x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| ACMP0_IRQHandler | 68 | 0 |
| ACMP1_IRQHandler | 69 | 0 |

中断宏定义

None。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：ACMP驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

ACMP驱动程序提供一个通知，每当定义的中断执行完成时会调用该通知。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置NULL_PTR。

函数的语法示例如下：

void Acmp_Notification

(

Uint8 Instance

uint32 Sr

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

None。

内存分配

Acmp_MemMap.h

表 19.4介绍了在Acmp_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 23.3 Acmp_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| ACMP_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| ACMP _START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| ACMP _START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| ACMP _START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |

SENT

简介

本章介绍在AUTOSAR架构下，AutoChips AC7842x/AC7843x SENT模块的集成要求以及SENT模块需要关联的模块。

驱动程序构建

本章节主要介绍构建SENT驱动程序所需的源文件。

驱动程序文件

本节主要介绍构建SENT驱动程序所需的文件，文件主要为静态文件。AutoChips为每个模块提供对应的插件文件夹，插件文件夹中包含静态文件以及用于生成动态文件的xml、xdm等文件，用户根据AutoChips提供的xml、xdm等文件在EB工具中配置生成动态文件。

静态文件

建立在2.3 最小系统基础上，集成该模块所需的静态文件如下表：

表 24.1 静态文件

| 模块 | 静态文件位置 |
| --- | --- |
| PORT | 源文件：. mcu\mcal\port\src 头文件：. mcu\mcal\port\include |
| SENT | 源文件：mcu\cdd\sent\src 头文件：mcu\cdd\sent\include |
| SENT hal | 源文件：mcu\hal\src\sent 头文件：mcu\hal\inc |

动态文件

SENT暂无EB配置工程，无动态文件。

驱动限制

本节根据AC7842x/AC7843x SENT的特性，介绍ACMP驱动限制，具体如下：

1. AC7842x的硬件SENT最多2个通道配置，AC7843x的硬件SENT最多2个通道配置

EB参数配置

None。

配置错误检测

None

集成限制

本节介绍SENT的集成限制，具体如下：

1.不能连续重复调用Sent_Init( )，其次在未调用Sent_Init( )之前，不得调用其他API

时序图

本节介绍了SENT初始化、数据接收时序图，如图 19-4所示。

图 24-1 SENT数据接收时序图

函数调用

启动期间函数调用

SENT模块应在使用前进行初始化。为此调用的API是Sent_Init()。。

关闭期间函数调用

None

唤醒期间函数调用

None

模块要求

临界保护区

None。

中断服务

SENT模块使用的中断服务程序如表 19.3所示。

表 24.2 SENT中断向量表

AC7840x/AC7842x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| SENT_Channel0_IRQHandler | 93 | 0 |
| SENT_Channel1_IRQHandler | 94 | 0 |

AC7843x

| 中断服务函数 | 中断向量号 | 中断优先级 |
| --- | --- | --- |
| SENT_Channel0_IRQHandler | 120 | 0 |
| SENT_Channel1_IRQHandler | 121 | 0 |
| SENT_Channel2_IRQHandler | 122 | 0 |
| SENT_Channel3_IRQHandler | 123 | 0 |

中断宏定义

None。

主要API要求

BSW调度器内的主要函数调用

None

API要求

None

通知函数、回调和标注的调用

- 回调函数通知：SENT驱动程序没有回调通知。

- 用户通知：

SENT驱动程序提供一个通知，每当定义的中断执行完成时会调用该通知。通知函数配置为指向用户定义函数的指针。如果不需要通知函数，则应配置NULL_PTR。

函数的语法示例如下：

void Sent_Notification

(

Uint8 Channel,

uint32 Event,

Sent_MsgType *Msg

)

通知函数的具体功能由用户实现。

关联模块

None。

内存分配

Sent_MemMap.h

表 19.4介绍了在Sent_MemMap.h文件中定义的内存分配部分。

表 24.3 Sent_MemMap.h内存分配

| 术语名称 | 术语类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| SENT_START_SEC_CODE | 代码 | Flash中代码内存部分开始 |
| SENT_START_SEC_CONFIG_DATA | 配置数据 | 开始配置数据的内存分配 |
| SENT_START_SEC_VAR_INIT | 变量 | 声明变量时会进行初值初始化开始 |
| SENT_START_SEC_VAR_NOT_INIT | 变量 | 声明变量时不会进行初值初始化开始 |

参考文档

表 25.1参考文档

| 序号 | 文档名称 | 文档版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ATC_AC784x_ReferenceManual_CH.pdf | V3.0.13 |
| 2 | ATC_AC7840x_DataSheet_CH.pdf | V1.3 |
| 3 | AUTOSAR_SRS_ADCDriver.pdf | V4.4.0 |
| 4 | AUTOSAR_SWS_ADCDriver.pdf | V4.4.0 |
| 5 | AC784xx_MCAL_UM_Adc.pdf | V1.0 |
| 6 | AUTOSAR_SRS_CANDriver.pdf | V4.4.0 |
| 7 | AUTOSAR_SWS_CANDriver.pdf | V4.4.0 |
| 8 | AUTOSAR_SWS_CANInterface.pdf | V4.4.0 |
| 9 | AC784xx_MCAL_UM_CAN.pdf | V1.0 |
| 10 | AUTOSAR_SRS_DIODriver.pdf | V4.4.0 |
| 11 | AUTOSAR_SWS_DIODriver.pdf | V4.4.0 |
| 12 | AC784xx_MCAL_DIO_UM.pdf | V1.0 |
| 13 | AUTOSAR_SRS_FlashDriver.pdf | V4.4.0 |
| 14 | AUTOSAR_SWS_FlashDriver.pdf | V4.4.0 |
| 15 | AC784xx_MCAL_FLS_UM.pdf | V1.0 |
| 16 | AUTOSAR_SRS_GPTDriver.pdf | V4.4.0 |
| 17 | AUTOSAR_SWS_GPTDriver.pdf | V4.4.0 |
| 18 | AC784xx_MCAL_UM_Gpt.pdf | V1.0 |
| 19 | AUTOSAR_SRS_LinDriver.pdf | V4.4.0 |
| 20 | AUTOSAR_SWS_LinDriver.pdf | V4.4.0 |
| 21 | AC784xx_MCAL_LIN_UM.pdf | V1.0 |
| 22 | AUTOSAR_SRS_McuDriver.pdf | V4.4.0 |
| 23 | AUTOSAR_SWS_McuDriver.pdf | V4.4.0 |
| 24 | AC784xx_MCAL_UM_MCU.pdf | V1.0 |
| 25 | AUTOSAR_SRS_PortDriver.pdf | V4.4.0 |
| 26 | AUTOSAR_SWS_PortDriver.pdf | V4.4.0 |
| 27 | AC784xx_MCAL_UM_PORT.pdf | V1.0 |
| 28 | AUTOSAR_SRS_PwmDriver.pdf | V4.4.0 |
| 29 | AUTOSAR_SWS_PwmDriver.pdf | V4.4.0 |
| 30 | AC784xx_MCAL_UM_Pwm.pdf | V1.0 |
| 31 | AUTOSAR_SRS_WatchdogDriver.pdf | V4.4.0 |
| 32 | AUTOSAR_SWS_WatchdogDriver.pdf | V4.4.0 |
| 33 | AC784xx_MCAL_UM_WDG.pdf | V1.0 |
| 34 | AUTOSAR_SRS_EepDriver.pdf | V4.4.0 |
| 35 | AUTOSAR_SWS_EepDriver.pdf | V4.4.0 |
| 36 | AUTOSAR_MCAL_Eep_UM.pdf | V1.0 |
| 37 | AUTOSAR_EXP_CDDDesignAndIntegrationGuideline.pdf | V4.4.0 |
| 38 | AUTOSAR_TR_BSWModuleList.pdf | V4.4.0 |
| 39 | AUTOSAR_SRS_FlashTest.pdf | V4.4.0 |
| 40 | AUTOSAR_SWS_FlashTest.pdf | V4.4.0 |
| 41 | AC784xx_FS_MCAL_FlsTst_UM.pdf | V1.0 |
| 42 | AUTOSAR_SRS_IcuDriver.pdf | V4.4.0 |
| 43 | AUTOSAR_SWS_IcuDriver.pdf | V4.4.0 |
| 44 | AC784xx_FS_MCAL_ICU_UM.pdf | V1.0 |
| 45 | AUTOSAR_SRS_OcuDriver.pdf | V4.4.0 |
| 46 | AUTOSAR_SWS_OcuDriver.pdf | V4.4.0 |
| 47 | AC784xx_FS_MCAL_OCU_UM.pdf | V1.0 |
| 48 | AC784xx_FS_MCAL_UM_OSIF.pdf | V1.0 |
| 49 | AUTOSAR_SRS_SPIHandlerDriver.pdf | V4.4.0 |
| 50 | AUTOSAR_SWS_SPIHandlerDriver.pdf | V4.4.0 |
| 51 | AC784xx_FS_MCAL_UM_SPI.pdf | V1.0 |
| 52 | AUTOSAR_SRS_FlashEEPROMEmulation.pdf | V4.4.0 |
| 53 | AUTOSAR_SWS_FlashEEPROMEmulation.pdf | V4.4.0 |